Obrazec 6 SPECIFIKACIJE

Osnovne tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponujeno podvozje za gasilsko vozilo GVV2 1+6

V kolikor ponujeno vozilo ne izpolnjuje osnovnih tehničnih zahtev, se ponudba obravnava kot nepravilna in se umakne iz nadaljnje obravnave.

Osnovne tehnične zahteve:

- vozilo s pogonom 4 x 4

- največja dovoljena masa vozila (NDM) 7450 do 8200 kg »prednost ima izvedenka vozila, ki ima večjo NDM, vendar ne več kot 8200 kg

- koristna nosilnost min 3850 kg

- medosna razdalja 3600 do 3700 mm

- višina obremenjenega vozila max 2510 mm

- dolžina vozila max 6100 mm

- radni krog max 14900 mm

- kabina podaljšana za posadko 1 + 6 sedežev

- štiri vrata na kabini

- barva kabine gasilsko rdeča

- motor 4 valjni po predpisih EURO 5l

- moč motorja min 130 kw

- navor motorja min 650 Nm

- motorna zavora

- menjalnik in prenosi: 6 – stopenjski ročni menjalnik z zaporo zadnjega diferenciala

Ostale karakteristike vozila:

- odgon za gasilsko črpalko

- brez omejevalca hitrosti

- brez digitalnega tahografa

- zavorni sistem ABS

- stabilizator na zadnji osi

- dvojna kolesa zadaj

- M + S pnevmatike na vseh kolesih

- vlečna naprava

Na osnovnih tehničnih zahtev mora biti vozilo (podvozje) tovarniško novo. Na zahtevo naročnika je dobavitelj dolžan predložiti potrdilo o datumu izdelave.