OBČINA KAMNIK

ŽUPAN

GLAVNI TRG 24

1240 KAMNIK

Številka: 35005-3/2005-5/4

Datum:   20. 8. 2008

OBČINSKI SVET

OBČINE KAMNIK

ZADEVA:    PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM

NAČRTU ZA OBMOČJE M5 ZARJA- 2 obravnava

PREDLAGATELJ:      	Anton Tone Smolnikar, župan Občine Kamnik

POROČEVALEC:      	mag. Marija Tadeja Ježek, podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje prostora

Vlasta Mikelj Golob – predstavnica  družbe Projektivni atelje Arhing d.o.o.,  izdelovalec OPPN M5 ZARJA

PRAVNA OSNOVA:  	Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju

(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03)

NAMEN:                   	Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu M5 Zarja v  drugi obravnavi.

O b r a z l o ž i t e v :

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Izhodišča za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  M5 Zarja so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 – dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).

Predmet OPPN-ja je delna rekonstrukcija, večinoma pa rušitev in gradnja novih poslovnih objektov družb Zarja Elektronika na severozahodnem delu območja, Zarja  Kovis na osrednjem in jugovzhodnem delu območju in individualnih lastnikov na jugovzhodnem in severovzhodnem delu območja.

Zarja Kovis in Zarja Elektronika delujeta že danes na tem območju s svojim proizvodno-poslovnim programom. Individualni lastniki v območju OPPN-ja posedujejo dva stanovanjska objekta, sicer pa je na njihovih zemljiščih nekaj gospodarskih objektov,  ki so v slabem stanju.

S sprejemom prostorskega akta bo omogočeno, da z novimi objekti in njihovo postavitvijo v prostor dosežemo nov, moderen videz obravnavane poslovne cone, ki s svojo arhitekturo prikriva, da gre tu v neposredni bližini mestnega jedra tudi za proizvodno dejavnost, ki pa nima nobenih motečih vplivov na okolje. Z novo umestitvijo objektov v prostor in novo prometno ureditvijo bo možno zagotoviti   razvoj obstoječih dejavnosti in boljšo prometno varnost širšega območja, ki se medsebojno prometno povezuje. Novi objekti in spremljajoče površine morajo odgovarjati sodobnim zahtevam po funkcionalnosti, ekološki naravnanosti in modernem oblikovanju.

Nov prostorski akt predvideva nadaljevanje kolesarske steze in peš poti ob Kamniški Bistrici, ter ureditev komunalne infrastrukture v skladu z novim programom in potrebami.

2. Cilji in načela predloga odloka:

Sprejeti izvedbeni prostorski akt bo osnova za izračun komunalnega prispevka posameznim investitorjem na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč. Tako zbrana sredstva bodo namenska proračunska sredstva namenjena za izvedbo potrebne infrastrukturne oziroma komunalne opreme na območju urejanja. Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja je sprejeti izvedbeni akt.

3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun:

Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje M5 Zarja bremeni občinski proračun v višini  10.500EUR.  Ostali znesek krijeta družbi Zarja Kovis in Zarja Elektronika.

Anton Tone SMOLNIKAR

ŽUPAN

Priloga:

- predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu M5 Zarja

- grafični prikaz predloga odloka

- stališča do pripomb podanih v času javne razgrnitve, na javni obravnavi in na seji občinskega sveta

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta M5 Zarja (Uradni list RS, št. 62/07) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na ............... seji dne ................. sprejel

## ODLOK

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU

M5 ZARJA

UVODNA DOLOČILA

1. člen

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) z oznako M5 Zarja. Določijo se meje, funkcija območja s pogoji za izrabo, merila in pogoji za oblikovanje in urejanje, merila in pogoji za izvedbo prometnega, komunalnega in energetskega omrežja ter etapnost izvedbe posegov. OPPN je izdelal Projektivni atelje Arhing d.o.o., iz Ljubljane, pod številko 24/06 na podlagi programa priprave in podanih smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora v avgustu leta 2006 in ga na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnil v marcu 2008.

MEJA OBMOČJA

2. člen

Meja območja, ki se nahaja v katastrski občini Mekinje, poteka skladno z določili Sprememb in dopolnitev sestavin dolgoročnega plana občine Kamnik za obdobje 1986-2000. Poteka po spodnjem (JV) robu Polčeve poti s parcelno številko 654/1 do križišča z Molkovo potjo s parc. št. 653. Na njenem zunanjem (V) robu se obrne proti JV in poteka do Cankarjeve ceste s parcelno številko 691. Na sečišču s S robom parcelne meje se obrne proti Z in poteka v ravni liniji dolžine 74.2 m. Nato se lomi pod kotom 120.75° ter nadaljuje potek vzporedno s strugo Kamniške Bistrice v dolžini 81.1 m, pri čemer prečka parcele 165/1, 184/3, 185/2 in del parcele 185/1. Nato se njena smer spremeni za 10.51° v smeri urnega kazalca. V novi smeri poteka 46.23 m preko parcel 185/1 in 185/7. Njena smer se tu zopet spremeni za 5.43° v obratni smeri urnega kazalca. Poteka čez parcele 185/7, 192/1 in 192/6. Na sečišču z zgornjim (SZ) robom parcele 192/6 spremeni smer za 2.93° v smeri urnega kazalca in v sečišču z JV robom Molkove poti zaključi svoj potek v izhodišču.

3. člen

Velikost območja je po dolgoročnem planu občine Kamnik 13.210 m2. Območje obdelave je nekoliko večje in zajema tudi vplivno območje posegov v obrežnem pasu Kamniške Bistrice.

# FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO

4. člen

V območju se ohranijo štiri funkcije, ki se jih v skladu s planskimi usmeritvami ter tehnološkimi in stanovanjskimi potrebami uporabnikov prostora nadgradi z ustrezno sanacijo, ureditvijo in novogradnjo in sicer:

- proizvodna in poslovna dejavnost;

- stanovanjska funkcionalna enota na severovzhodnem in jugovzhodnem delu;

- prometna funkcionalna enota;

- zelene površine.

Pri urejanju posameznih funkcionalnih enot je potrebno upoštevati sledeča izhodišča:

- nova postavitev objektov naj, v celotnem obsegu, sanira obstoječe gradbene strukture iz preteklih obdobij s kvalitetnejšo izrabo prostora in sodobnejšim oblikovanjem objektov ob upoštevanju vodnogospodarskih omejitev;

- ohranitev značilne podobe Kamniške Bistrice z umestitvijo peš poti in kolesarske steze v zeleni pas vzdolž reke;

- ureditev zelenih površin med objekti znotraj območja posegov;

- ureditev prometne in komunalne infrastrukture v skladu z novo razporeditvijo objektov.

# POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR

5. člen

Pri izgradnji in urejanju je treba upoštevati naslednje arhitektonsko-oblikovalske pogoje, ki so opredeljeni za posamezne funkcionalne enote:

- Proizvodno-poslovna dejavnost

Ta funkcionalna enota se deli v dva sklopa, ki sta namenjena sedanjim uporabnikom in lastnikom prostora, in sicer družbi  Zarja-Elektronika d.o.o. v severnem delu in  družbi Zarja –Kovis d.o.o. v južnem delu. Lega objektov je razvidna iz grafičnih prilog.

A- Zarja Elektronika d.o.o.

- Ohrani se del obstoječega objekta z oznako E1 na S strani, ki se ga rekonstruira, kar po definiciji ZGO-1 pomeni spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, zunanji izgled in namembnost objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave;

Zunanje dimenzije: 44.3 m x 9.3 m, v = K+P+N = 6.40 m

Funkcija: proizvodnja in pisarne;

Objekt z oznako E2:

Zunanje dimenzije pritličja: 9.7 m x 9.2 m, v = K+P+2N=10.40 m

Funkcija: proizvodnja, pisarne, trgovina;

Objekt z oznako E3:

Zunanje dimenzije pritličja: 29.0 m x 14.3 m, v = K+P+2N=10.60 m

Funkcija: proizvodnja, pisarne, trgovina.

B – Zarja Kovis d.o.o

Objekt z oznako K1

Zunanje dimenzije pritličja: 59.0 m x 29.7 m (10.0 m) v = K+PP+(2N) = 9.60 m

Funkcija: večnamenski poslovni objekt – pisarne, objekt prehrane, nastanitve sezonskih delavcev, servisni lokali;

Objekt z oznako K2

Zunanje dimenzije pritličja: 16.0 m x 15.0 m, v =  K+P+2N = 10.5 m

Funkcija: proizvodnja, pisarne;

Objekt z oznako K3

Zunanje dimenzije pritličja: 24.0 m + 8.0 m (prehod) +36.0 m x 19.6 m,

v = K+PP = 8.30 m

Funkcija: proizvodnja;

Objekt z oznako K4

Zunanje dimenzije pritličja: 15.0 m x 10.0 m, v = K+P+1N = 8.90 m

Funkcija: proizvodnja, pisarne.

Navedene so dimenzije med osmi rastra.

K vsem objektom so določene meje zemljiških parcel.

Objekti so oblikovno zasnovani z ravnimi strehami, ki v različnih nivojih zagotavljajo oblikovno pestrost in razgibanost ter zasledujejo moderni trend oblikovanja.

Kota pritličja mora biti 0.60 m nad koto stoletnih voda, kar pomeni min 0.60 m nad absolutno koto 383.0 m na J delu, oz. 383.9 m na S delu. Temu se prilagodi niveleta prometne in komunalne infrastrukture.

Kjer so predvidene etaže kleti, morajo biti te zaradi nevarnosti vdora podtalnice izvedene vodotesno.

- Stanovanjska funkcionalna enota

Na severovzhodni strani je na prostih površinah dovoljena izgradnja poslovno-stanovanjskega objekta za nemoteče poslovne dejavnosti v pritličju, v maksimalnih gabaritih 15.0 m x 11.0 m in 15.0 m x 10.0 m. Na mestu stanovanjskega objekta je dovoljena izgradnja nadomestnega stanovanjskega objekta, katerega gabariti ne presegajo gabarita obstoječega objekta.

Na jugovzhodni strani se porušijo vsi obstoječi gospodarski objekti in en stanovanjski objekt. Nadomestijo se z eno enostanovanjsko hišo dim. 10.0 m x 8.0 m z garažo v objektu in parkiriščem ter štirimi enostanovanjskimi enotami dim. 7.0 m x 10.0 m. Vsaka stanovanjska enota ima po dve parkirni mesti, ki jih je  možno nadkriti z enotno oblikovanimi montažnimi kovinsko-steklenimi nadstreški moderne zasnove z višino max. 3 m.

Strehe objektov stanovanjskih enot morajo biti oblikovane kot blage enokapnice z enakim naklonom 10°. Višina objektov ne sme presegati višine dveh nadzemnih etaž. Oblikovanje vseh novih stanovanjskih objektov v tem delu mora biti poenoteno glede višine, naklona strehe, vrste in barve kritine, oblike oken in balkonskih ograj.

V pritličju stanovanjskih objektov so dovoljene nemoteče poslovne dejavnosti.

Za vse stanovanjske objekte so določene meje zemljiških parcel.

Dovozi za vse enote so iz slepega kraka Molkove poti.

- Prometna funkcionalna enota

Glavna prometnica je obstoječa Molkova pot, ki se v obstoječem križišču priključuje na Cankarjevo cesto. V celotnem odseku do Polčeve poti se cesto rekonstruira na širino 6.0 m z dodanim hodnikom za pešce širine 1.50 m. V delu stanovanjske cone na JV strani območja poteka hodnik za pešce na zahodni strani ceste, ob industrijski coni pa na vzhodni strani ceste.

Vsi predvideni objekti morajo biti od občinske ceste oddaljeni min. 4.0 m, od cestišča republiške ceste pa 6.0 m.

Ob Kamniški Bistrici je predvidena požarna cesta širine 5.0 m, ki ima na obeh straneh označen pas v širini 0.75 m, namenjen kolesarski stezi. S prečnimi povezavami je požarna cesta povezana z Molkovo potjo, kar omogoča krožni dostop intervencijskim vozilom do objektov. Na zahodni strani požarne ceste ob Kamniški Bistrici je predvidena sprehajalna pot. Za potrebe zaposlenih in ostalih uporabnikov prostora je predvidenih skupaj 170 parkirnih mest. Od tega jih je 18 v garaži Zarje-Elektronika d.o.o., 20 v garaži Zarje-Kovis d.o.o., 114 ob objektih obeh družb in 18 v sklopu poslovno-stanovanjskih in stanovanjskih objektov.

- Zelene površine

Ob Molkovi poti se uredi zeleni pas, v širini min. 1.5 m, z drevesi v obliki drevoreda. Enaki zeleni pasovi so predvideni tudi ob nekaterih parkiriščih in med požarno cesto ter objekti, kot je razvidno iz ureditvene situacije. Ob Kamniški Bistrici se pas med kolesarsko stezo in strugo reke uredi kot parkovno površino, zasajeno z avtohtonim obvodnim zelenjem. Na južni strani se zeleni pas ob Molkovi poti in obrežni zeleni pas združita v urejeno parkovno površino, ki sega do Cankarjeve ceste in predstavlja vhod v poslovno cono.

VAROVANJE OKOLJA IN LJUDI

6. člen

Postavitev celotne stavbne kompozicije v prostor temelji na izhodišču ustvarjanja kvalitetnih pogojev za bivanje in delo ob hkratnem ohranjanju kvalitetnih prvin krajine. Zato je potrebno:

- ohraniti življenjski prostor rastlin in živali, vezanih na vodotok;

- ohraniti uravnotežen vodni sistem Kamniške Bistrice;

- ohraniti in izboljšati mikroklimo z maksimalno možno revitalizacijo rastlinja ob Kamniški Bistrici in urediti počivališča ob peš poti;

- členiti prostor s prečnimi preduhi, ki ustvarijo vizualni stik z obrečnim prostorom;

- upoštevati ustrezne ukrepe za preprečevanje hrupa in emisij, kjer so te prisotne;

- urediti ustrezno komunalno oskrbo z odvozom odpadkov;

- zgraditi hodnike za pešce za njihovo varnejšo komunikacijo;

- pri vseh javnih parkiriščih predvsem v obrežnem pasu je obvezno izvesti parkirišča za invalide v širini 3.40 m;

- za varovanje pred požarom zgraditi ustrezno hidrantno mrežo na zaključeni vodovodni zanki, urgentne dostope za gašenje s treh strani okoli objektov in upoštevati cone rušenj z varnostnimi razdaljami do sosednjih objektov;

- zagotoviti varovanje vode s priključitvijo vseh odpadnih vod na zgrajeno kanalizacijo z upoštevanjem ukrepov, ki so navedeni v 9. členu odloka v poglavju kanalizacije;

- zagotoviti varstvo pred poplavami z upoštevanjem izhodišč, ki jih narekuje hidrološko hidravlični elaborat.

SPREMEMBE NAMEMBNOSTI OBJEKTOV IN ZEMLJIŠČ

7. člen

Posameznim sklopom objektov je določena osnovna namembnost objektov, ki se prilagaja razvojnim potrebam in tehnologiji. Pri tem se mora ohraniti osnovni prometni koncept in odmike med objekti, kakor tudi predvidene zelenice z drevesi, kjer so te predvidene z ureditveno situacijo.

POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA, OMREŽJA ZVEZ TER JAVNE HIGIENE

8. člen

Prometna ureditev

Glavna dostopna cesta je Molkova pot, ki se preko obstoječega uvoza priključuje na Cankarjevo cesto. Priključevanje območja na Cankarjevo cesto je ustrezno in kljub novi pozidavi ne potrebuje preureditve.

Glavna prometnica se na S strani navezuje na Polčevo pot in z dvema prečnima povezavama na požarno cesto ob Kamniški Bistrici. Požarna cesta bo v končni fazi povezana tudi s Polčevo potjo, kar omogoča v posebnih situacijah tudi krožni promet oz. dostop interventnim vozilom iz vseh strani.

Obe vzdolžni prometnici sta opremljeni s hodniki za pešce, pri čemer je ob reki predvidena tudi dvosmerna kolesarska steza.

Skupno število predvidenih parkirnih mest v območju urejanja je 170.

9. člen

Vodovodno omrežje

Rekonstruira se obstoječ del vodovoda PC 3 cole in se na S in J strani poveže z vodovodom NL DN 350 v zanko. Na krožnem vodovodu se predvidijo ustrezni hidranti.

Kanalizacijsko omrežje

Obstoječe kanalizacijsko omrežje je zgrajeno v ločenem sistemu in preko kolektorja speljano v entralno čistilno napravo. Z ozirom na celostne spremembe in posege v območju je treba zasnovo kanalizacijskega urejanja prilagoditi novim objektom ob upoštevanju ločenega odvajanja meteorne in odpadne vode. Vzdolž Molkove poti se predvidi nov kanalizacijski kolektor, ki se priključi na obstoječ kanalizacijski sistem na Cankarjevi cesti. Tehnološke odpadne vode je treba pred izpustom v kanalizacijsko omrežje očistiti do take mere, kot to kanalizacijski sistem zahteva.

Vsa kanalizacija mora biti zaradi bližine Kamniške Bistrice zgrajena vodotesno.

Padavinske vode iz utrjenih površin je treba odvajati v ponikovalnice preko peskolova in ustrezno dimenzioniranega lovilca maščob in olj. V primeru, da ponikanje ni možno, kar je treba računsko dokazati, se padavinske vode lahko spelje v vodotok pod sledečimi pogoji:

- število izpustov v vodotok naj bo čim manjše;

- izpustna glava iztoka kanala  v strugo vodotoka mora biti oblikovana pod naklonom brežine in ne sme segati v svetli profil vodotoka;

- po potrebi mora biti izpustna glava opremljena s povratno zaklopko;

- na območju iztoka mora biti struga oziroma brežina ustrezno zavarovana pred vodno erozijo, kar mora biti v dokumentaciji tekstualno in grafično ustrezno obdelano in prikazano.

Ogrevanje

Območje bo ogrevano s plinom. Obstoječe plinovodno omrežje PEHD 200 poteka ob južni strani Cankarjeve ceste preko mostu Kamniške Bistrice. V starem križišču z Molkovo potjo se od prej opisane veje C 1.2 odcepi veja C2 z oznako PEHD 160 S5, ki poteka po vzhodni strani Molkove poti ob celotni dolžini območja urejanja. Nanjo se priključijo vsi predvideni objekti Zarje Kovis d.o.o. in Zarje Elektronike d.o.o., kakor tudi predvideni stanovanjski objekti na severni in južni strani območja.

Elektroomrežje

Po levem bregu Kamniške Bistrice potekata obstoječa 20 kV kablovoda, po celotni dolžini območja urejanja.

Nizkonapetostno omrežje, ki trenutno poteka v zračnih vodih, se ukine in zgradi kabelsko NN omrežje, ki se napaja iz obstoječe transformatorske postaje Zarja. Nov razvod NN omrežja do porabnikov je razviden iz grafične priloge Zbirna karta komunalnih vodov in iz idejne rešitve elektro omrežja.

Javna razsvetljava

Se mora uskladiti z obstoječim omrežjem. Ob zmanjšani naravni dnevni svetlobi ali ponoči mora zagotavljati varen in pravilen potek prometa.

Določena je javna razsvetljava Molkove poti, Polčeve poti in območja ob Kamniški Bistrici, kjer je za peš pot predvidena parkovna javna razsvetljava.

Razsvetljava se predvidi tudi za vse prečne prometne povezave, parkirišča in manipulativne površine.

Pri postavitvi števila tipskih svetilk je potrebno ravnati racionalno.

Svetilke morajo biti postavljene izven voznih površin in hodnikov za pešce. Kabli naj bodo položeni direktno v zemljo ob liniji drogov javne razsvetljave. V primeru križanj s cestnim telesom morajo biti kabli položeni v zaščitnih ceveh.

Telefonsko omrežje in CATV vodi

Telekomunikacijsko omrežje se priključuje na avtomatsko telefonsko centralo Kamnik. Obstoječi glavni vod poteka v kabelski kanalizaciji po Molkovi poti. Omrežje se priključuje na obstoječi CATV sistem, katerega glavni vod poteka po levem bregu Kamniške Bistrice.

Odpadki

Določeni so ekološki otoki za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na urejenem zbirališču. Predviden je dostop in obračališče za komunalna vozila.

MERILA IN POGOJI ZA BIVANJE IN DELO

10. člen

Investitorji morajo pri izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti:

- zakonsko določene ukrepe za preprečevanje nastanka prekomernega hrupa v naravnem in bivalnem okolju,

- ukrepe za preprečitev prekomerne emisije dima, prašnih delcev in drugih snovi, ki bi imele negativne posledice v okolju,

- ukrepe za zaščito pred visokimi vodami Kamniške Bistrice.

- ustrezno osvetlitev oz. osončenje objektov.

ETAPNOST  IZVEDBE

11. člen

Vsebinsko je opredeljena samo 1. etapa. V okviru te se izvede rekonstrukcija Molkove poti, ustrezna dograditev komunalne infrastrukture tako, da je nanjo možno priključiti nove objekte ter ureditev obrežnega pasu s hodnikom za pešce in kolesarsko stezo.

ODSTOPANJA

12. člen

S tekstualnim in grafičnim delom OPPN so dovoljena odstopanja od določenih vertikalnih gabaritov samo v negativni smeri do - 2.0 m, v horizontalni smeri pa so dovoljena odstopanja do +/- 1.0 m.

Odstopanja niso dovoljena v pozitivni smeri v naslednjih primerih:

- če se ne zagotovi 15.0 m odmik od zgornjega roba brežine Kamniške Bistrice,

- če se ne ohranijo funkcionalna parkirišča v prečnih povezavah med Molkovo potjo in požarno cesto in širina prečnih povezav min 10,0 m,

- če se ne upoštevajo 4.0 m oz. 6.0 m odmiki od cestišča,

- če se ne upoštevajo predvideni zeleni pasovi in parkovne ureditve.

Odstopanja višinskih kot urejenega terena in gotovih tal pritličja objektov so do +/- 0,5 m.

Za komunalno infrastrukturo so določene načelne trase, ki jih je možno prilagajati do odmika +/- 5.0 m, če se s tem doseže ustreznejša in racionalnejša rešitev.

KONČNE DOLOČBE

13. člen

OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Oddelku za urejanje prostora Občine Kamnik in Upravni enoti v Kamniku.

14. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

15. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 35005-3/2005-5/4

Datum:   ….......................

Župan

Občine Kamnik

Anton Tone SMOLNIKAR