# OBČINA KAMNIK

ŽUPAN

GLAVNI TRG 24

1240 KAMNIK

Številka: 3505-1/2008-5/1

Datum:   20. 8. 2008

OBČINSKI SVET

OBČINE KAMNIK

ZADEVA:    PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM

NAČRTU ZA OBMOČJE B31 Povezovalka - del - 1. obravnava

PREDLAGATELJ:      	Anton Tone Smolnikar, župan Občine Kamnik

POROČEVALEC:      	mag. Marija Tadeja Ježek, podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje prostora

Nika Kokalj, predstavnica družbe Populus  d.o.o. - izdelovalec OPPN B31 Povezovalka - del

PRAVNA OSNOVA:  	Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju  (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03)

NAMEN:                   	Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:

- Občinski svet Občine Kamnik sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 31 Povezovalka - del v prvi obravnavi.

- Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe, dane na seji Občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati.

O b r a z l o ž i t e v :

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Izhodišča za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B31 Povezovalka - del so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02), v katerem je obravnavano območje namenjeno družbenim dejavnostim.

Predmet OPPN  je namenjeno oblikovanju objektov družbene dejavnosti ter izgradnji dela industrijske povezovalne ceste.

Funkcionalna enota objektov družbenih dejavnosti z oznako D  funkcionalno zaokrožujejo območje OPPN na južni strani. Določajo jo trije med seboj povezani objekti; s skupnimi zunanjimi in kletnimi parkirnimi površinami in uvozom s severne strani. Objekti bodo zasnovani enotno in predstavljajo objekte s prostori za družbene dejavnosti, kot so zavodi in območne enote (center za socialno delo, zavod za zaposlovanje, zdravstvene storitve), z možnostjo dopolnilnih poslovnih dejavnosti (gostinstvo, zavarovalništvo), ki pa ne smejo preseči 20% osnovne namembnosti posameznega objekta. Objekt je tlorisnih gabaritov vsake enote po 30,00 m × 30,00 m s transparentnimi povezovalnimi elementi in skupno kletno etažo. Stavbe so vertikalnih gabaritov 2K + P + 2 ob ježi, ter K + P + 2. Kletna etaža je namenjena parkiranju. Na površini ob Ljubljanski cesti, ki meji na avtobusno postajališče je predvideno oblikovanje urbane površine (trga) za srečevanje in druženje z urbano opremo (klopi, skulptura, označevalne table, ipd.)

V območju urejanja se nahaja del industrijske ceste dimenzij,  in sicer 2x vozni pas 3.5 m, 2x hodnik za pešce 1.5 m, dvosmerna kolesarska steza 1.8 m

2. Cilji in načela predloga odloka:

Sprejeti Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B31 Povezovalka - del  je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja.

3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun:

Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B31 Povezovalka- del bremeni občinski proračun.

Anton Tone SMOLNIKAR

ŽUPAN

Priloga:

- predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B31 Povezovalka - del

- grafični prikaz predloga odloka

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na svoji …….. seji,  dne ………………     sprejel

- O D L O K O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU B 31 – POVEZOVALKA - DEL

- SPLOŠNE DOLOČBE

- 1. člen

(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

(1) S tem odlokom se, v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije in prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik, sprejme občinski podrobni prostorski načrt za B31 Povezovalka - del (v nadaljnjem besedilu: OPPN ).

(2) OPPN je izdelalo podjetje POPULUS, Prostorski inženiring d.o.o., pod številko naloge 288/11/06, na podlagi idejnih zasnov objektov, prometne ter komunalne in energetske infrastrukture.

(3) Odlok določa merila in pogoje ter ukrepe za realizacijo odločitev ob upoštevanju Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986 – 1990 (dopolnitev 2002), ki jih je sprejel Občinski svet Občine Kamnik na svoji 31. seji dne 09. 10. 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).

- 2. člen

(vsebina OPPN)

(1) OPPN iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualni in grafični del.

(2) Tekstualni del vsebuje:

- Ureditveno območje,

- Merila in pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja, stavb, objektov in naprav ter drugih posegov v prostor,

- Merila in pogoje za prometnotehnično urejanje območja,

- Merila in pogoji za komunalno in energetsko urejanje,

- Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin,

- Parcelacijo,

- Etapnost izvedbe prostorske ureditve,

- Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,

- Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta,

- Nadzor nad izvajanjem.

(3) Grafični del vsebuje:

1. Izsek iz grafičnega dela urbanistične zasnove mesta Kamnik

s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju			      M 1:5000

2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem															      M 1:2000

3. Načrt zazidalne in ureditvene situacije					   	      M 1:1000

- 4. Prikaz ureditve poteka omrežij in priključevanja objektov na

gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro			      M 1:1000

5. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, ureditev potrebnih

za varovanje okolja ter obrambo pred naravnimi in drugimi nesrečami  	      M 1:1500

6. Značilni prerezi zazidalne in ureditvene situacije				      M 1:1000

7. Načrt parcelacije									      M 1:1000

(4) Priloge OPPN:

-Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta - Urbanistične zasnove mesta Kamnik

- Prikaz stanja prostora

- Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve;

- Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

- Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta

- Povzetek za javnost

- Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN

- UREDITVENO OBMOČJE

- 3. člen

(obseg OPPN)

(1) Območje OPPN B 31 Povezovalka-del obsega severni del območja urejanja B 31, ki je na jugu omejeno z gradbeno parcelo povezovalne ceste B31.

(2) V k.o. Podgorje zajema dele parcel št.: 1319/1, 1323/1, 1323/2, 1304 in 1297.

- 4. člen

(funkcija ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje OPPN je namenjeno oblikovanju objektov družbene dejavnosti ter izgradnji dela industrijske povezovalne ceste:

D	Objekti družbenih dejavnosti (dovoljena gradnja objektov z namembnostjo 126 Stavbe splošnega družbenega pomena in 111 Stanovanjske stavbe, le do 1/3 bruto etažne površine stavbe  tudi 121 Gostinske stavbe),

I	Območje cest.

MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA, STAVB, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR

- 5. člen

(urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje)

(1) Umestitev posameznih funkcij prostora pogojuje podrobnejšo členitev prostora na manjše zaključene celote:

(2) D – funkcionalna enota objektov družbenih dejavnosti umeščenih na križišču nove povezovalne ceste in Ljubljanske ceste, ki funkcionalno zaokrožujejo območje OPPN na južni strani. Določajo jo trije med seboj povezani objekti; s skupnimi zunanjimi in kletnimi parkirnimi površinami in uvozom s severne strani. Objekti bodo zasnovani enotno in predstavljajo objekte s prostori za družbene dejavnosti, kot so zavodi in območne enote (center za socialno delo, zavod za zaposlovanje, zdravstvene storitve), z možnostjo dopolnilnih poslovnih dejavnosti (gostinstvo, zavarovalništvo), ki pa ne smejo preseči 20% osnovne namembnosti posameznega objekta. Objekt je tlorisnih gabaritov vsake enote po 30,00 m × 30,00 m s transparentnimi povezovalnimi elementi in skupno kletno etažo. Stavbe so vertikalnih gabaritov 2K + P + 2 ob ježi, ter K + P + 2. Kletna etaža je namenjena parkiranju. Na površini ob Ljubljanski cesti, ki meji na avtobusno postajališče je predvideno oblikovanje urbane površine (trga) za srečevanje in druženje z urbano opremo (klopi, skulptura, označevalne table, ipd.)

(3) I1 – funkcionalna enota predvidene industrijske ceste med Kovinarsko ulico na severni strani in povezovalno cesto B31 na južni strani. Sistem dveh prečnih povezovalnih cest se logično poveže s predvideno industrijsko cesto. Ta cesta napaja proizvodno skladiščne in servisne objekte, kot tudi poslovne, centralne in družbene, ter jih razbremenjuje na najhitrejšo Kamniško obvoznico. Maksimalna izraba parcele za gradnjo se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno z odlokom, ki ureja parkirne površine v Občini Kamnik.

- 7. člen

(krajinska ureditev)

(1) Krajinske ureditve tako služijo razmejitvi nekompatibilnih dejavnosti, povezovanju oblikovalskih celot in predvsem označevanju glavnih osi v prostoru, ki so za Kamnik značilne, to je sever-jug in prečna zahod-vzhod.

(2) Proste površine morajo biti zazelenjene in primerno hortikulturno urejene, posebno ob javnih cestah in poteh za sprehajalce.

(3) Odprte deponije na funkcionalnih površinah objektov niso dovoljene. Skladiščenje in pretovarjanje se vrši le v objektih. Dovoljena so le zunanja skladišča snovi, ki se ne smejo hraniti v zaprtih prostorih.

(4) Gradnja pomožnih objektov ni dovoljena, razen za skladiščenje snovi, ki se ne smejo hraniti v zaprtih prostorih. Dovoljena je le gradnja pomožnih objektov gospodarske javne infrastrukture, ograjevanje in postavitev urbane opreme.

(5) Postavitev ograj na parcelno mejo je možna ob soglasju obeh lastnikov, sicer pa ob upoštevanju pravilnika, ki ureja graditev enostavnih objektov.

(6) Urejanje javnih zelenih površin in poti v območju je ločeno na urejanje parkovne povezovalne površine in zelene površine ob Mlinščici in na urejanje obcestnih zelenic. Parkovne površine morajo biti redno vzdrževane. Urejanje javnih odprtih površin mora biti kvalitetno, z minimalnimi stroški vzdrževanja. Urejanje površin in vegetacije na območju javnih programov izvaja upravljavec, ki skrbi za redno vzdrževanje, red ter čistočo; obcestne zelenice morajo biti redno vzdrževane.

- MERILA IN POGOJI ZA PROMETNOTEHNIČNO UREJANJE OBMOČJA

- 8. člen

(splošni pogoji za prometno in komunalno urejanje)

(1) V območju urejanja se nahaja južni iztek industrijske ceste na povezovalko.

(2) Vse javne površine za pešce, ki se nahajajo v območju urejanja, morajo biti zaradi varnosti pešcev iz hrapavih materialov, tehnične lastnosti pločnikov, kot so širina, prečni in vzdolžni nagibi, morajo ustrezati veljavnim normativom. Vse prometne površine morajo biti označene z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo. Invalidom ne sme biti oviran dostop po peš površini. Hodniki za pešce morajo imeti ob prehodu za pešce poglobljene robnike. Dovozne poti do stavb in manipulativne površine morajo biti zadovoljivo utrjene, v protiprašni izvedbi ter odvodnjavane.

(3) Zagotoviti je potrebno ustrezne parkirne površine, za potrebe skladišč in proizvodnje, objektov centralnih in družbenih dejavnosti, oz. poslovne dejavnosti, ki so zaradi nevarnosti izpušnih plinov ustrezno oddaljena od stanovanjskih in drugih stavb, oziroma so z intenzivno vegetacijo ločene od funkcionalnih zemljišč objektov v kritičnih prerezih.

(4) Kanalizacija, vodovodi, plinovodi, telefonski in drugi vodi ter naprave, se smejo napeljevati v območju ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa ali nosilca pooblastila. Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo prometnic predvideva tudi graditev komunalnih in drugih vodov, naprav in napeljav, ki ne služijo uporabi ceste, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je potrebno opraviti na območju tangirane prometnice.

(5) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Gradnje in rekonstrukcije gradbenih stavb in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljene le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste in v skladu s tem odlokom.

- 9. člen

(tehnični elementi cest)

(1)I –industrijska cesta

2x vozni pas 3.5m

2x hodnik za pešce 1.5m (južni del)

dvosmerna kolesarska steza 1.8m (južni del)

- MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE

- 10. člen

(komunalna infrastruktura in zunanje ureditve)

(1)Gradnja v obravnavanem območju določa prestavitve, zamenjave in zaščite več komunalnih in energetskih objektov, naprav in vodov. Načrtovanje, projektiranje in izvedba komunalnih in energetskih objektov, naprav in vodov mora biti usklajeno z zahtevami, smernicami in mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora in upravljavci.

- 11. člen

(vodovod in hidrantno omrežje)

(1) Vodovodno omrežje se dogradi v trasi industrijske ceste s povezavo obstoječega vodovodnega omrežja na Kovinarski cesti in predvidenega voda v trasi povezovalne ceste.

(3) Hidrantno omrežje temelji na obstoječem sistemu protipožarne zaščite in naj se v skladu z zakonskimi predpisi dopolni.

(4) Upoštevati se morajo vsi, z zakonom določeni, vertikalni in horizontalni odmiki podzemnih komunalnih vodov od vodovoda. Križanja podzemnih komunalnih vodov z vodovodom večjimi od vključno DN 90 se mora obvezno obdelati s projektom. Zunanja ureditev mora biti na predvideni trasi vodovoda urejena tako, da je dostop do omrežja v primeru okvare ali drugih vzdrževalnih del neoviran in mogoč ob vsakem času.

- 12. člen

(elektro omrežje in javna razsvetljava)

(1) Predvidi se napajanje iz TP Gradbinec ali postavitev še ene TP, če se bodo izkazale potrebe po povečanem odjemu električne energije.

(2) Opremljanje območja z javno razsvetljavo se rešuje sistemsko; omrežje je le delno zgrajeno, zato se določa dograditev, za kar je v nadaljnjih postopkih potrebno izdelati projektne rešitve. Vse ceste, peš poti in parkirišča na celotnem območju morajo biti opremljene z javno razsvetljavo tako, da bo zagotovljen ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči varen in pravilen potek prometa. Celotno območje se mora opremiti s tipskimi enotnimi drogovi in svetilkami, ki jih določita upravljavec in projektant glede na obstoječe omrežje.

(3) Vsi poslovni objekti morajo biti opremljeni z interno zunanjo razsvetljavo, ki mora biti v skladu z javno razsvetljavo na tem območju.

(4) Upoštevani morajo biti vsi  z zakonom določeni vertikalni in horizontalni odmiki kabla javne razsvetljave od ostalih komunalnih vodov.

- 13. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) Celotno področje OPPN mora imeti urejeno ustrezno odvodnjavanje meteorne in sanitarne vode. Predvidi naj se ločen sistem kanalizacije.

(2) Pri projektiranju dograditve kanalizacijskega sistema se mora upoštevati obstoječe omrežje, ki je zgrajeno v mešanem sistemu in preko kolektorja speljano v centralno čistilno napravo Kamnik – Domžale in projekt Generalna rešitev kanalizacijskega sistema Kamnik št. proj.: 43-085-00-99 – november 2000 Hidroinženiring d.o.o.

(3) Tehnološka voda naj se po prečiščenju spelje skupaj s sanitarno vodo preko zbirnih kanalov na obstoječi kolektor s končnim iztekom v CČN Kamnik – Domžale. Vse odpadne vode je treba pred priključitvijo na javno kanalizacijo očistiti do take stopnje, da mejne vrednosti parametrov odpadnih voda ustrezajo za priključitev v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja.

(4) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin mora biti urejeno na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali po možnosti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike. Meteorna kanalizacija ne sme biti speljana v fekalno kanalizacijo.

(5) Vsi objekti morajo biti od kanalizacije oddaljeni minimalno 5,00 m. V varstvenem pasu 5,00 m od osi kanalizacije  je prepovedana nasaditev drevesnih vrst, ki razširjajo svoj koreninski sistem v globino in širino, zaradi česar lahko povzročijo okvare in zamašitve kanalizacijskega omrežja.

- 14. člen

(vodnogospodarsko urejanje)

(1) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (mostovi, prepusti na javnih cestah oziroma poteh).

(2) Pri načrtovanju in gradnji objektov, ki se nahajajo znotraj vodovarstvenih območij je potrebno upoštevati vse pogoje iz Odloka o varovanju virov pitne vode, ki velja za posamezno območje. Za posege na teh območjih je potrebno pridobiti vodno soglasje.

- 15. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Telekomunikacijsko omrežje v območju urejanja je izvedeno s kabelsko kanalizacijo in zemeljskimi kabli ter vključeno na TC Kamnik – Center.

(2) Določa se zemeljski razvod omrežja do vseh uporabnikov v območju urejanja. Pri posegih je potrebno obstoječe TK omrežje ustrezno zaščititi ali prestaviti, skladno predhodno izdelani projektni dokumentaciji. Za zadovoljivo število priključkov se določa dopolnitev obstoječega kabelskega telefonskega omrežja.

- 16. člen

(kabelsko komunikacijsko omrežje)

Obravnavano območje ima delno že izvedene zemeljske povezave kabelskega komunikacijskega sistema Kamnik.

Za novo predvidene stavbe se določa priključitev na obstoječi kabelsko komunikacijski sistem z izvedbo podzemnih razvodov. Kablovodi morajo biti vkopani in v zaščitnih ceveh v predpisanih vertikalnih in horizontalnih odmikih od ostalih komunalnih vodov.

- 17. člen

(plinovodno omrežje)

(1) V skladu s planskimi usmeritvami občine ter v skladu z načrtom plinifikacije mesta Kamnik se območje oskrbuje s plinom iz mestnega plinovodnega omrežja. Dograditev omrežja se predvidi s potekom vodov v trasi javnih cest.

- 18. člen

(splošni pogoji za infrastrukturno opremljanje)

(2) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno upoštevati s pravilniki in mnenji nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med infrastrukturnimi vodi ter smernice za priključitev na obstoječe sisteme komunalne infrastrukture. Obenem se dovoljujejo posegi izven območja urejanja (vplivno območje za infrastrukturo), potrebni za opremljanje območja urejanja.

(3) Posamezni investitor je, v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil za izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb, dolžan, da na podlagi izdelanega programa opremljanja zemljišč zgradi, prestavi, zamenja oz. zaščiti infrastrukturne objekte, naprave in vode v in ob območju urejanja (ureditveno in vplivno območje) predhodno oziroma sočasno z izgradnjo posamezne funkcionalne celote.

REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

- 19. člen

(rešitve in ukrepi za varstvo tal)

(1) Izvajanje posegov v območju urejanja bo glede na obseg načrtovanih posegov imelo vpliv na konfiguracijo terena ter ureditve zemeljskih mas. Zato je potrebno upoštevati s tem odlokom določene rešitve in ukrepe za varstvo tal.

(2) Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.

(3) Posebno pozornost je treba posvetiti zgornjemu rodovitnemu delu tal, ki ga je treba namensko uporabiti za sanacijo degradiranih površin. Vsako ravnanje z izkopom, predvsem odlaganjem, mora biti skladno z določili pravilnika, ki določa obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov in z določili pravilnika, ki določa ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanih zemeljskih delih se takoj začnejo sanacijska in zasaditvena dela na razgaljenih površinah.

(4) V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico razpolaganja. Pri aktivnostih v času gradnje je upoštevati določila poglavja obveznosti investitorjev, lastnikov in izvajalcev.

- 20. člen

(ukrepi varstva pred hrupom)

(1) V območju OPPN se morajo upoštevati določila veljavnih predpisov, ki urejajo mejne vrednosti hrupa v okolju.

(2) Vodenje gradbišča mora biti v skladu s tehničnimi predpisi. Med uporabo ocenjena raven emisije hrupa pri viru ne sme presegati maksimalne dopustne ravni hrupa.

(3) Predvideni posegi v prostor morajo biti zasnovani tako, da ne bodo povzročali čezmernih obremenitev bivalnega in delovnega okolja. V delih, ki so najbliže območju stanovanjske gradnje je ob območju urejanja načrtovan pas visokorasle drevesne bariere in protihrupni zid, ki vizualno in protihrupno varuje gradnje v območju. Za obstoječe gradnje v območju mora investitor pred realizacijo novih posegov v prostor zagotoviti ustrezne protihrupne ukrepe.

- 21. člen

(ukrepi za varstvo voda)

(1) Območje se nahaja v vodovarstvenem pasu podtalnice. Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov. Upoštevati je potrebno tudi ukrepe za varovanje podtalnice (3. varstveni pas z blagim režimom varovanja), ki jih določa Odlok o zavarovanju podtalnice Domžalsko-Mengeškega polja na območju občine Kamnik (Ur.l. SRS št. 24/87).

(2) Z ozirom na dejstvo, da se območje nahaja v vplivnem varstvenem pasu vodnih virov je v nadaljnih fazah obvezni sestavni del projektne dokumentacije ničelno stanje naravnih dobrin, imisij zraka in hrupnosti ter strokovno mnenje o zdravstveni ustreznosti pitne vode. Pri pripravi projektne dokumentacije morajo biti upoštevani ter prikazani načini varstva podtalnice, tal, varstva pred prekomernim hrupom, varstva zraka in ravnanja z odpadki, vključno z končno dispozicijo.

(3) Vodnogospodarske ureditve so vezane na zaščitne ukrepe pred nevarnostjo podtalnice in, v primeru izgradnje kletnih etaž, na ukrepe, ki zagotavljajo popolno eliminacijo negativnih vplivov podtalnice na stavbe in stavb na podtalnico. V fazi pridobitve gradbenega dovoljenja je potrebno za stavbe, ki bodo imele kletno etažo ugotoviti najvišji nivo podtalnice. Podkletitev stavb je dovoljena do en meter nad ugotovljenim najvišjim nivojem podtalnice.

(4) Območje je deloma ogroženo z redkejšimi poplavami. Na poplavnem območju so prepovedane dejavnosti in posegi, ki imajo ob poplavi lahko škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Pri projektiranju je potrebno predvideti vse morebitne ukrepe za eliminacijo negativnih posledic gradnje na poplavno ogroženem območju. Vsem novo predvidenim objektom mora bili zagotovljena poplavna varnost pred visokimi vodami s povratno dobo 100 let z upoštevanjem varnostne višine 50 cm, pri tem pa ne sme biti poslabšana poplavna varnost območja in ne sme priti do škodljivih vplivov na vode in vodni režim.

(5) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je potrebno urediti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike, pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin, možnost ponikanja predvidenih vodnih količin pa računsko dokazana. Vse padavinske odpadne vode s ceste, parkirišč in manipulacijskih površin morajo biti speljane in očiščene.

(6) V primeru, da ponikanje padavinskih voda z urbanih površin ni možno, kar pa je potrebno dokazati, je padavinske vode možno speljati v površinske vodotoke, pred tem. pa je potrebno analizirali njihovo pretočno sposobnost. Analiza mora vsebovati hidravlični izračun odtočnih razmer, kot posledico povečanja prispevnih površin zaradi načrtovane pozidave, pri čemer je potrebno vključiti vse novo predvidene zazidane površine za celotno območje in površine, ki gravitirajo na to območje. Upoštevati je potrebno odtočne količine padavinskih ter zalednih odpadnih voda in vpliv teh dodatnih količin na poplavno varnost.

(7) Odvajanje in čiščenje odpadnih voda mora biti usklajeno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

- 22. člen

(ukrepi za varstvo zraka)

(1) Med gradnjo in obratovanjem je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:

- zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami;

- preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča in

- sprotno kultivirati območja večjih posegov.

- 23. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Zaradi izgradnje objektov in prometnic se požarna varnost okolja ne sme bistveno poslabšati. Vsi objekti imajo zagotovljen dovoz za intervencijska vozila, določene so intervencijske poti, poti za umik in načrtovana ustrezno dimenzionirana hidrantna mreža.

(2) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določbe predpisa, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem in bivalnem okolju.

- 24. člen

(varstvo kulturne dediščine)

(1) V območju ni enot kulturne dediščine.

- PARCELACIJA

- 25. člen

(prikaz načrta parcelacije)

(1) Sestavni del OPPN je načrt parcelacije. Načrt parcelacije je sestavni del grafičnega dela OPPN in prikazuje nove gradbene parcele v odnosu do obstoječih parcel (karta št. 7). Prikaz parcel v geodetskem načrtu je informativen, zato se upošteva pozicijsko natančnost objektov. Načrt parcelacije se upošteva smiselno z zagotavljanjem funkcionalne celote objektov in dejavnosti.

- ETAPNOST IZVEDBE

- 26. člen

(etapnost izvedbe posegov)

(1) OPPN se izvaja v več etapah, ki so medsebojno, razen izgradnje nove industrijske ceste, ki se zgradi v dveh etapah, neodvisne glede na časovno zaporedje. Vsaka skupina stavb predstavlja svojo etapo, možna je izvedba le dela etape, ki predstavlja zaključeno celoto. V okviru vsake etape, oziroma, v kolikor je to za koncept urejanja nujno tudi predhodno, je treba izvesti pripadajočo infrastrukturo in naprave v zadostnih kapacitetah. Pri izvajanju del v etapah je treba zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja. Vsebinska konkretizacija etape se opredeli v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah izgradnje območja ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.

- OBVEZNOSTI INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV

- 27. člen

(splošne obveznosti)

Poleg vseh obveznosti navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorjev, lastnikov in izvajalcev v času pred pričetkom, med gradnjo ter po izgradnji tudi:

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;

- organizirati promet v času gradnje tako, da ne prihaja do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje bistveno ne poslabša;

- odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje.

- za čas gradnje in obratovanja na vseh območjih dovoliti emisije hrupa zaradi vira hrupa tako, da v dnevnem in nočnem času ne bodo prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za stopnje varovanja pred hrupom, kot so določene za posamezna območja, pri čemer se za oddaljenost vira hrupa šteje geometrijsko središče oziroma pravokotna oddaljenost od gradbišča ali objekta;

- zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov;

- pred pričetkom realizacije posamezne etape pridobiti pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o zadostnih kapacitetah;

- glede na to, da se območje nahaja v 3. vodovarstvenem pasu podtalnice Domžalsko-Mengeškega olja, mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture s področja oskrbe z vodo zagotoviti skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v nadaljnjih postopkih priprave projektne dokumentacije;

- sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki se zaradi gradnje oziroma priključkov ali uporabe pri gradnji prekinejo ali poškodujejo;

- začasno pridobljena zemljišča po izgradnji trase infrastrukture in spremljajočih ureditev povrniti v prvotno rabo.

(10) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznega gradbenega dovoljenja, pridobljenega pred pričetkom gradnje posamezne etape ali dela posamezne etape.

- 28. člen

(organizacija gradbišča)

Gradbišče je omejeno na površine funkcionalne celote ter vplivnega območja. Za potrebe gradbišča se uporablja že obstoječe komunikacije in ustvarja čimmanj novih dovoznih poti. Gradbišče s svojimi ureditvami ne sme pomeniti dodatnih posegov v naravo (nepotrebni poseki gozda, razen zagotovitve ustreznih robnih zasaditev in realizacije infrastrukture, dodatne transportne poti in deponije materiala). Poleg vseh obveznosti navedenih v prejšnjih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:

(1) zagotoviti varno odvijanje prometa na obstoječem cestnem omrežju,

(2) vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali transportom med gradnjo pred pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi sanirati,

(3) obnoviti oziroma sanirati infrastrukturne vode in ostale objekte, če bo na njih pri gradnji cone zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb in

(4) v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da se prepreči prekomerno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

- 29. člen

(razmejitev financiranja prostorske ureditve)

(1) Razmejitev investicije pri izgradnji prometne, komunalne in druge infrastrukture se določi skladno s predpisi in opredeli v programu opremljanja.

- ODSTOPANJA

- 30. člen

(dovoljena odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem odlokom za infrastrukturne objekte, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

(2) Dovoljena so odstopanja tlorisnih gabaritov do  1.00 m, pri čemer morajo biti razdalje med stavbami takšne, da zagotavljajo 45 kot osončenja bivalnih in delovnih prostorov. Prav tako mora biti zagotovljen požarni odmik med stavbami in upoštevane gradbene linije. Dovoljena so odstopanja ničelne kote pritličja do  0.50m če se s tem ne povečajo vplivi na okolje. Toleranc za višino objektov ni.

(3) Toleranc glede namembnosti območja ni, dovoljena so odstopanja namembnosti dela objekta do 20% BEP.

(4) Dovoljena so delna odstopanja od predvidene parcelacije v soglasju z mejaši, vendar ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in ne sme onemogočati realizacije posegov po OPPN.

(5) Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov zunaj območja lokacijskega načrta in ob priključkih na omrežje oskrbovanih sistemov so  5.00m. Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov na območju lokacijskega načrta, razen ob priključkih na omrežje oskrbovanih sistemov, so lahko tudi večja, vendar ne smejo vplivati na zasnovo delov stavb, prometnih površin in zunanjo ureditev.

(6) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije v katerih delovno področje spadajo ta odstopanja.

- NADZOR NAD IZVAJANJEM

- 31. člen

(inšpekcijsko nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- 32. člen

(vpogled v OPPN)

- OPPN je na vpogled pri pripravljavcu, Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

- 33. člen

(veljavnost odloka)

- Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 3505-1/2008-5/1

Datum:   ………..............

Župan Občine Kamnik Anton Tone SMOLNIKAR