# OBČINA KAMNIK

ŽUPAN

GLAVNI TRG 24

1240 KAMNIK

Številka: 3505-2/2007-5/1

Datum:   20. 8. 2008

OBČINSKI SVET

OBČINE KAMNIK

ZADEVA:    PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM

NAČRTU ZA OBMOČJE B 15 Spodnji Alprem - 1. obravnava

PREDLAGATELJ:      	Anton Tone Smolnikar, župan Občine Kamnik

POROČEVALEC:      	mag. Marija Tadeja Ježek, podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje prostora

Nika Kokalj, predstavnica družbe Populus d.o.o. - izdelovalec OPPN B 15 Spodnji Alprem

PRAVNA OSNOVA:  	Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03)

NAMEN:                   	Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:

- Občinski svet Občine Kamnik sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 15 Spodnji Alprem, v prvi obravnavi.

- Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe, dane na seji Občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati.

O b r a z l o ž i t e v :

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Izhodišča za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 15 Spodnji Alprem so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02), ki določa  na območju OPPN-ja namensko rabo prostora za družbene, proizvodnjo in skladiščno dejavnost.

Ureditveno območje OPPN je namenjeno oblikovanju objektov proizvodno skladiščne dejavnosti z objekti poslovno storitvene in družbene dejavnosti ob Ljubljanski cesti.  Na bodočem križišču Ljubljanske ceste in Povezovalne ceste se locira center Bakovnik, ki se navezuje na obstoječe centralne dejavnosti (banka, pošta, šola). Programsko je  prostorski akt namenjen dopolnitvi obstoječih dejavnosti in manjkajočim programom na obravnavanem območju. Objekti v območju se po namenu delijo na objekte poslovno storitvenih dejavnosti, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,  objekte proizvodnih in skladiščnih objektov, območje dostopnih cest, območje zelenih površin, objekti družbenih dejavnosti, območje dopolnilne gradnje stanovanjskih objektov, območje osrednjih dejavnosti, objekti namenjenim  potrebam podjetniškega inkubatorja, torej novonastalim firmam, ki se pričenjajo šele razvijati, ki potrebujejo do cca. 300 m2 prostorov in katerih dejavnost je ne obremenjujoča za okolje.

2. Cilji in načela predloga odloka:

Sprejeti Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 15 Spodnji Alprem  je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja.

3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun:

Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 15 Spodnji Alprem ne bremeni občinskega proračuna.

Anton Tone SMOLNIKAR

ŽUPAN

Priloga:

- predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 15 Spodnji Alprem

- grafični prikaz predloga odloka

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik  na svoji ………., dne ………..     sprejel

- O D L O K

- O OBČINSKEM PODROBNEM  PROSTORSKEM NAČRTU B15 SPODNJI ALPREM

- SPLOŠNE DOLOČBE

- 1. člen

(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

(1) S tem odlokom se, v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije in prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik, sprejme občinski podrobni prostorski načrt za B15 Spodnji Alprem (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) Občinski OPPN je izdelalo podjetje POPULUS, Prostorski inženiring d.o.o., pod številko naloge 297/06/07, na podlagi idejnih zasnov objektov in prometne ter komunalne in energetske infrastrukture.

(3) Odlok določa merila in pogoje ter ukrepe za realizacijo odločitev ob upoštevanju Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986 – 1990 (dopolnitev 2002), ki jih je sprejel Občinski svet Občine Kamnik na svoji 31. seji, dne 09. 10. 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).

- 2. člen

(vsebina OPPN)

(1) OPPN iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualni in grafični del.

(2) Tekstualni del vsebuje:

- ureditveno območje;

- merila in pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja, stavb, objektov in naprav ter drugih posegov v prostor;

- merila in pogoje za prometnotehnično urejanje območja;

- merila in pogoji za komunalno in energetsko urejanje;

- rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin;

- merila in pogoje za izvedbo parcelacije;

- določitev  etapnosti izvedbe prostorske ureditve;

- velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;

- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta;

- določbo glede nadzora nad izvajanjem.

(3) Grafični del vsebuje:

1. Izsek iz grafičnega dela urbanistične zasnove mesta Kamnik

s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju		    	M 1:5000

2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem	  	M 1:1000

3. Načrt zazidalne in ureditvene situacije					 	M 1:500

- 4. Prikaz ureditve poteka omrežij in priključevanja objektov na

gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro		          M 1:500

- 5. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, ureditev potrebnih

za varovanje okolja ter obrambo pred naravnimi in drugimi nesrečami	M 1:1500

6. Značilni prerezi zazidalne in ureditvene situacije				M 1:1000

7. Načrt parcelacije									M 1:1000

(4) Priloge OPPN:

-Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta - Urbanistične zasnove mesta Kamnik

- Prikaz stanja prostora

- Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve;

- Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

- Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta

- Povzetek za javnost

- Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN

- UREDITVENO OBMOČJE

- 3. člen

(obseg OPPN)

(1) OPPN zajema območje B15 iz Urbanistične zasnove mesta Kamnik. Na zahodu je omejeno z Ljubljansko cesto, na severu z B31 Povezovalno cesto in na vzhodu z Mlinščico. Območje obsega 4,1ha.

(2) Območje OPPN-ja obsega celoto oz. dele parcel št.: 1327/1-pretežni del, 1334/2, 1334/1, 1334/3, 1327/2, 1327/5, 1327/6, 1327/4, 1332/2, 1247/2-del, 1535/2-pretežni del, 1327/3, 1335, 1337, 1336, 1338/2, 1338/1, 1339, 1341/3, 1332/3, 1332/4, 1341/2, 1357, 1341/1, 1340, 1347/2-del v k.o. Podgorje.

(3) Vplivno območje ureditve sega poleg navedenih parcel v alineji 2 tega člena še na parcele št.: 1323/1-del, 1302-del, 1297-del, 1323/2-del, 1267-del, 1241/2-del, 1242/2-del, 1244/2-del, 1245/2-del, vse k.o. Podgorje.

- 4. člen

(funkcija ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje OPPN je namenjeno oblikovanju objektov proizvodno skladiščne dejavnosti z objekti poslovno storitvene in družbene dejavnosti ob Ljubljanski cesti. Na bodočem križišču Ljubljanske ceste in Povezovalne ceste se locira center Bakovnik. Navezuje se na obstoječe centralne dejavnosti (banka, pošta, šola). Programsko je namenjen dopolnitvi obstoječih dejavnosti in manjkajočim programom gravitacijskega območja Bakovnika in Duplice.

(2) Objekti v območju se po namenu delijo na:

Pp	Objekti poslovno storitvenih dejavnosti (122 Upravne in pisarniške stavbe, 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, le do 1/3 BEP stavbe tudi 121 Gostinske stavbe),

P	Objekti proizvodnih in skladiščnih objektov (125 Industrijske stavbe in skladišča, le do 1/3 BEP stavbe tudi 122 Upravne in pisarniške stavbe)

I	Območje dostopni cest

Z	Območje zelenih površin

D	Objekti družbenih dejavnosti (126 Stavbe splošnega družbenega pomena in 111 Stanovanjske stavbe, le do 1/3 BEP stavbe tudi 121 Gostinske stavbe)

S	Območje dopolnilne gradnje stanovanjskih objektov (111 Stanovanjske stavbe)

O	Območje osrednjih dejavnosti (122 Upravne in pisarniške stavbe, 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, le do 1/3 BEP stavbe tudi 121 Gostinske stavbe)

- 5. člen

(umestitev načrtovane ureditve v prostor)

Umestitev posameznih funkcij prostora pogojuje podrobnejšo členitev prostora na objekte različnih namembnosti in ureditev:

Pp1 – objekt poslovno storitvenih dejavnosti v križišču Ljubljanske in Povezovalne ceste

Pp2 – konzolni objekt poslovno storitvenih dejavnosti ob Ljubljanski cesti

Pp3 – objekt poslovno storitvenih dejavnosti

P1 – objekt proizvodno skladiščnih prostorov (možnost veleprodajne dejavnosti)

P2 – objekt proizvodno skladiščnih prostorov (možnost veleprodajne dejavnosti)

P3 – objekt proizvodno skladiščnih prostorov (možnost veleprodajne dejavnosti)

P4 – objekt proizvodno skladiščnih prostorov (možnost veleprodajne dejavnosti)

P5 – objekt proizvodno skladiščnih prostorov (možnost veleprodajne dejavnosti)

P6 – objekt proizvodno skladiščnih prostorov (možnost veleprodajne dejavnosti)

O1 – objekt osrednjih dejavnosti

D1 – objekt družbenih dejavnosti

I1 – dostopna cesta s Povezovalne ceste dimenzionirana za tovorni promet

I2 – interna dostopna cesta dimenzionirana za tovorni promet

I3 –dostopna cesta za objekte ob Ljubljanski cesti za osebni promet

Z1 – zelena bariera ob Mlinščici

Z2 – zelena bariera med stanovanjskim ter območjem družbenih dejavnosti proti proizvodno skladiščnim območjem

S1 – stanovanjski objekti

S2 – stanovanjski objekti

- 6. člen

(urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje )

MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA, STAVB, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR

Pp1 – objekt poslovno storitvenih dejavnosti v križišču Ljubljanske in Povezovalne ceste

Umestitev prizidka z vogalno zaokrožitvijo max. dimenzij 25,0x15,0m, maksimalna dovoljena etažnost je P + 1 (kota P= 357m), max. višina objekta je 11,0m. Na nivoju P je mogoča skladiščna dejavnost ali parkiranje. Oblikovanje novonastale stavbe je potrebno prilagoditi oblikovanju kvalitetnega poslovno storitvenega centra. Dostop je mogoč preko ploščadi z Ljubljanske ceste ter z internih prometnih površin ob objektu. Objektu je potrebno zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na funkcionalnem zemljišču objekta.

- Pp2 – konzolni objekt poslovno storitvenih dejavnosti ob Ljubljanski cesti

Na nivoju K poteka interna vozna površina (kota P= 362m), v etažah 1 in 2 pa so poslovni prostori. Max dimenzije objekta so 8,0x48,0m. Oblikovanje novonastale stavbe je potrebno prilagoditi oblikovanju kvalitetnega poslovno storitvenega centra. Dostop je mogoč preko objekta O1 z Ljubljanske ceste ter z internih prometnih površin pod objektom. Objektu je potrebno zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na funkcionalnem zemljišču objekta.

- Pp3 – objekt poslovno storitvenih dejavnosti

Umestitev objekta max. dimenzij 14,0x27,0m, maksimalne dovoljene etažnosti P + 1 (kota P= 357m), max. višina objekta je 11,0m. Nivo P je namenjen parkiranju ali skladiščenju, v 1 etaži so poslovni prostori. Oblikovanje novonastale stavbe je potrebno prilagoditi oblikovanju kvalitetnega poslovno storitvenega centra. Dostop se zagotovi z I2. Objektu je potrebno zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na funkcionalnem zemljišču objekta.

- P1 – objekt proizvodno skladiščnih prostorov

Dovoljena je rušitev z novogradnjo ali rekonstrukcija z max. gabariti 60,5x90,0/65,5m, etažnosti P+1 (kota P= 357m), max. višina objekta je 11,0m. Dostop je mogoč z I1 ter I2. Objektu je potrebno zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na funkcionalnem zemljišču objekta.

- P2 – objekt proizvodno skladiščnih prostorov

Umestitev objekta max. dimenzij 30,0x30,0m, maksimalna dovoljene etažnosti P+1 (kota P= 357m), max. višina objekta je 11,0m. Dostop je mogoč z I1 ter I2. Objektu je potrebno zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na funkcionalnem zemljišču objekta.

- P3 – objekt proizvodno skladiščnih prostorov

Umestitev objekta max. dimenzij 29,0x30,0/50,0m, maksimalna dovoljene etažnosti P+1 (kota P= 357m), max. višina objekta je 11,0m. Dostop je mogoč z I1 ter I2. Objektu je potrebno zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na funkcionalnem zemljišču objekta.

- P4 – objekt proizvodno skladiščnih prostorov

Umestitev objekta max. dimenzij 30,0x91,5m, maksimalna dovoljene etažnosti P+1 (kota P= 357m), max. višina objekta je 11,0m. Dostop je mogoč z I2. Objektu je potrebno zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na funkcionalnem zemljišču objekta.

- P5 – objekt proizvodno skladiščnih prostorov

Dovoljena je rušitev z novogradnjo ali rekonstrukcija z max. gabariti 30,0x91,5m etažnosti P+1 (kota P= 357m), max. višina objekta je 11,0m. Dostop je mogoč z I2. Objektu je potrebno zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na funkcionalnem zemljišču objekta.

- P6 – objekt proizvodno skladiščnih prostorov

Umestitev objekta max. dimenzij 30,0x91,5m etažnosti P+1 (kota P= 357m), max. višina objekta je 11,0m. Dostop je mogoč z I2. Objektu je potrebno zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na funkcionalnem zemljišču objekta.

- O1 – objekt osrednjih dejavnosti

Umestitev objekta max. dimenzij 6,7/8,0x48,0m, s kletjo max. dimenzij 14,5/20,0x98,0m. maksimalna dovoljena etažnost je K+P+2 (kota P= 362m). Nivo K je namenjen parkiranju, nivo P parkiranju ali osrednjim dejavnostim, v etažah 1 in 2 so poslovni prostori. Nivo P je lahko urejen konzolno s severnim delom kot ozelenjenim platojem in obračališčem avtomobilov. Oblikovanje novonastale stavbe je potrebno prilagoditi oblikovanju kvalitetnega poslovno storitvenega centra. Na platoju ob Ljubljanski cesti je predvideno oblikovanje urbane površine (trga) za srečevanje in druženje z urbano opremo (klopi, skulptura, označevalne table, ipd.) Dostop na nivo K se zagotovi z internih voznih površin, na nivo P pa z I3. Objektu je potrebno zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na funkcionalnem zemljišču objekta.

- D1 – objekt družbenih dejavnosti

Umestitev objekta max. dimenzij 12,0x24,0m etažnosti K+P+2 (kota P= 360m). Dostop je mogoč z I3. Objektu je potrebno zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na funkcionalnem zemljišču ob objektu. Vsaj 15% gradbene parcele objekta je potrebno ozeleniti. Objekt s prostori za družbene dejavnosti, kot so socialni in zdravstveni zavodi z možnostjo dopolnilnih poslovnih in gostinskih dejavnosti, ki pa ne smejo preseči 20% površine osnovne namembnosti objektov. Objektu je potrebno zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na funkcionalnem zemljišču objekta.

- I1 – dostopna cesta s Povezovalne ceste dimenzionirana za tovorni promet

Cesta je namenjena dostopu industrijske cone B15 s Povezovalne ceste B31. Dimenzionirana je za tovorna vozila z dvema voznima pasovoma širine 3,5m in obojestranskim hodnikom za pešce širine 1,6m. Z nje je mogoče urediti ustrezno dimenzionirane pravokotne dostope na funkcionalne površine objektov.

- I2 – dostopna cesta za tovorni promet

Cesta je namenjena dostopu do poslovnih in proizvodno skladiščnih objektov. Dimenzionirana je za tovorna vozila z dvema voznima pasovoma širine 3,5m, parkirnimi mesti za osebne avtomobile in enostranskim hodnikom za pešce. Z nje je mogoče urediti ustrezno dimenzionirane pravokotne dostope na funkcionalne površine objektov.

- I3 –dostopna cesta za osebni promet

Cesta je namenjena dostopu z osebnimi vozili za objekte ob Ljubljanski cesti. Urejena je kot dvosmerna cesta s širino voznega pasu 3,0m. Z nje poteka na nivo I2 kolesarska in intervencijska pot.

- Z1 – zelena bariera ob Mlinščici

Ob kanalu se nahaja obvodni zeleni pas, ki je namenjen obvodni vegetaciji, ter sprehajalni poti z občasnimi premostitvenimi elementi v obliki brvi. Breg predstavlja nižinski obrečni gozd. Dovoljujejo se posegi, ki so potrebni za zavarovanje širšega območja pred nevarnostmi poplavnih vod ter vzdrževalna dela na koritu in bregu kanala. Zelena bariera kot intenzivna zasaditev z visokoraslo vegetacijo sega vsaj 2m znotraj zemljišča industrijskega območja.

Z2 – zelena bariera med stanovanjskim in območjem družbenih dejavnosti proti proizvodno skladiščnim območjem

Uredi se zeleni pas bariera kot intenzivna zasaditev z visokoraslo vegetacijo v širini vsaj 5m tako, da 2,5m sega na zemljišče proizvodno skladiščnih objektov in 2,5m na zemljišče stanovanjskih in objektov družbenih dejavnosti.

- S1 – stanovanjski objekti

Funkcionalna celota stanovanjske gradnje z možnostjo spremembe namembnosti za družbene dejavnosti ali z možnostjo dopolnilnih poslovnih in gostinskih dejavnosti, ki pa ne smejo preseči 20% površine osnovne namembnosti objektov. Dovoljena je rušitev z novogradnjo ali rekonstrukcija objektov v okviru obstoječih gabaritov oz. do izkoristka FZ 0,4.

- S2 – stanovanjski objekti

Funkcionalna celota stanovanjske gradnje z možnostjo spremembe namembnosti za družbene dejavnosti ali z možnostjo dopolnilnih poslovnih in gostinskih dejavnosti, ki pa ne smejo preseči 20% površine osnovne namembnosti objektov. Dovoljena je rušitev z novogradnjo ali rekonstrukcija objektov v okviru obstoječih gabaritov oz. do izkoristka FZ 0,4.

- 7. člen

(zunanje ureditve)

(1) Krajinske ureditve služijo predvsem razmejitvi nekompatibilnih dejavnosti ter povezovanju oblikovalskih celot.

(2) Proste površine morajo biti zazelenjene in primerno hortikulturno urejene, posebno ob javnih cestah in poteh za sprehajalce.

(3) Odprte deponije na funkcionalnih površinah objektov niso dovoljene. Skladiščenje in pretovarjanje se vrši le v objektih.

(4) Gradnja pomožnih objektov ni dovoljena. Dovoljena je le gradnja pomožnih objektov gospodarske javne infrastrukture, ograjevanje in postavitev urbane opreme.

(5) Postavitev ograj na parcelno mejo je možna ob soglasju obeh lastnikov, sicer pa ob upoštevanju predpisov, ki urejajo to področje.

- 8. člen

(splošni pogoji za prometno urejanje)

- MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO – TEHNIČNO UREJANJE OBMOČJA

(1) V območju urejanja se prometnice ločijo po namenu: I1 in I2 s priključkom na Povezovalno cesto B31 služita tovornemu prometu, medtem, ko je na prometnici I3 tovorni promet prepovedan. I3 je javna prometna površina, medtem, ko sta I1in I2 v skupni lasti lastnikov služečih površin.

I1 – dostopna cesta s Povezovalne ceste dimenzionirana za tovorni promet

2x vozni pas 3.5m

2x hodnik za pešce 1.6m

višinska regulacija 356.4 - 357.5m

- I2 – dostopna cesta za tovorni promet

2x vozni pas 3.5m

1x parkirna mesta 5.0m

1x hodnik za pešce 1.0m

višinska regulacija 356.4 - 357.0m

- I3 –dostopna cesta za osebni promet

2x vozni pas 3.0m

višinska regulacija 360.0 - 360.25m

(2) Vse javne površine za pešce, ki se nahajajo v območju urejanja, morajo biti zaradi varnosti pešcev iz hrapavih materialov, tehnične lastnosti pločnikov, kot so širina, prečni in vzdolžni nagibi, morajo ustrezati veljavnim normativom. Invalidom ne sme biti oviran dostop po peš površini. Hodniki za pešce morajo imeti ob prehodu za pešce poglobljene robnike.

(3) Vse prometne površine morajo biti označene z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo.

(4) Dovozne poti do stavb in manipulativne površine morajo biti zadovoljivo utrjene, v protiprašni izvedbi ter odvodnjavane.

(5) Zagotovljene so potrebne ustrezne parkirne površine, za potrebe skladišč in proizvodnje, objektov centralnih in družbenih dejavnosti, oz. poslovne dejavnosti, ki so zaradi nevarnosti izpušnih plinov ustrezno oddaljena od stanovanjskih in drugih stavb, oziroma so z intenzivno vegetacijo ločene od funkcionalnih zemljišč objektov v kritičnih prerezih.

(6) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo prometnic predvideva tudi graditev komunalnih in drugih vodov, naprav in napeljav, ki ne služijo uporabi ceste, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je potrebno opraviti na območju takšne prometnice.

(7) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas (prikazan na grafičnem listu št. 3), v katerem je raba prostora omejena. Gradnje in rekonstrukcije gradbenih stavb in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljene le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste in v skladu s tem odlokom.

MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE

- 9. člen

(komunalna infrastruktura in zunanje ureditve)

(1) Gradnja v obravnavanem območju določa prestavitve, zamenjave in zaščite več komunalnih in energetskih objektov, naprav in vodov. Načrtovanje, projektiranje in izvedba komunalnih in energetskih objektov, naprav in vodov mora biti usklajeno z zahtevami, smernicami in mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora in upravljavcev.

- 10. člen

(vodovod in hidrantno omrežje)

(1) Vodovodno omrežje se dogradi s povezavo obstoječega vodovodnega omrežja S DN 100 na Ljubljanski cesti in predvidenega voda v trasi povezovalne ceste. Cevovod S DN 100 ob Ljubljanski cesti od avtobusne postaje na Bakovniku do območja OPPN se rekonstruira. Vodovod NLDN100 poteka v trasah cest I1, I2 in I3.

(2) V vseh novozgrajenih objektih, v katerih je več poslovnih enot priključenih na isti vodovodni priključek, mora imeti vsaka enota svoj obračunski vodomer za odčitavanje porabe vode. Vsi vodomeri morajo biti locirani v istem prostoru. Vodomerni jašek mora biti zgrajen po navodilih upravljavca vodovoda.

(2) Hidrantno omrežje temelji na obstoječem sistemu protipožarne zaščite in se dopolni z novimi hidranti ob cestah I2 in I3.

(3) Upoštevati se morajo vsi, z zakonom določeni, vertikalni in horizontalni odmiki podzemnih komunalnih vodov od vodovoda. Križanja podzemnih komunalnih vodov z vodovodom večjega obsega kot DN 90 se mora obvezno obdelati s projektom. Zunanja ureditev mora biti na predvideni trasi vodovoda urejena tako, da je dostop do omrežja v primeru okvare ali drugih vzdrževalnih del neoviran in mogoč ob vsakem času. Po končanih delih je investitor dolžan, na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve, urediti vse nastale spremembe v katastru vodovoda.

- 11. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) Predvidi se ločen sistem kanalizacije. Obstoječe omrežje poteka v trasi Povezovalne ceste (B1000) in vzporedno s kanalom Mlinščice (B700). Fekalni in meteorni vod kanalizacije poteka vzporedno v trasi cest I1 in I2 s priklopom na kolektor ob Mlinščici.

(2) Tehnološka voda naj se po prečiščenju spelje skupaj s sanitarno vodo preko zbirnih kanalov na obstoječi kolektor s končno predpozicijo v CČN Kamnik – Domžale.

(3) Vse odpadne vode je treba pred priključitvijo na javno kanalizacijo očistiti do take stopnje, da mejne vrednosti parametrov odpadnih voda ustrezajo veljavnim predpisom, ki urejajo to področje.

(4) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin mora biti urejeno na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali po možnosti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike. Meteorna kanalizacija ne sme biti speljana v fekalno kanalizacijo.

(5) Vse pogoje za priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje določi upravljavec kanalizacije v skladu z ustreznimi zakonskimi določili in občinskimi predpisi. Pri projektiranju se mora upoštevati predpisane vertikalne in horizontalne odmike podzemnih komunalnih vodov od kanalizacije.

(6) V varstvenem pasu 5,00 m od osi kanalizacije je prepovedana saditev drevesnih vrst, ki razširjajo svoj koreninski sistem v globino in širino, zaradi česar lahko povzročijo okvare in zamašitve kanalizacijskega omrežja.

(7) Priključek na javno kanalizacijo lahko izvaja samo upravljavec kanalizacije oziroma z njegovim soglasjem lahko tudi izvajalec, ki je pooblaščen za izvajanje takih gradbenih del.

(8) Gradbena dala se morajo izvajati tako, da ne bo poškodovano ali ogroženo obstoječe omrežje. Izvajanje del mora nadzorovati predstavnik upravljalca kanalizacije, ki po potrebi predpiše dodatne zaščitne ukrepe. Po končanih delih mora biti trasa kanalizacije urejena tako, da je dostop do omrežja v primeru okvare ali drugih vzdrževalnih del neoviran in mogoč ob vsakem času. Po končanih delih je investitor dolžan, na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve urediti vse nastale spremembe v katastru kanalizacije.

- 12. člen

(vodnogospodarsko urejanje)

(1) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (mostovi, prepusti na javnih cestah oziroma poteh).

(2) Pri načrtovanju in gradnji objektov, ki se nahajajo znotraj vodovarstvenih območij je potrebno upoštevati vse vodovarstvene pogoje in pridobiti vodno soglasje.

- 13. člen

(elektro omrežje in javna razsvetljava)

(1) Območje OPPN bo oskrbovano z električno energijo iz obstoječih transformatorskih postaj v območju TP Bakovnik Alprem in TP Ambrož, objekti ob Ljubljanski cesti pa se napajajo iz TP Duplica šola. Predvidena je postavitev še ene TP, če se bodo izkazale potrebe po povečanem odjemu električne energije.

(2) Vsi poslovni objekti morajo biti opremljeni z interno zunanjo razsvetljavo, ki mora biti v skladu z javno razsvetljavo na tem območju.

- 14. člen

(telekomunikacijsko in kabelsko komunikacijsko omrežje)

(1) Telekomunikacijsko omrežje v območju urejanja je izvedeno s kabelsko kanalizacijo in zemeljskimi kabli ter vključeno na TC Bakovnik K-2.

(2) Določa se zemeljski razvod omrežja do vseh uporabnikov v območju urejanja. Pri posegih je potrebno obstoječe TK omrežje ustrezno zaščititi ali prestaviti, skladno predhodno izdelani projektni dokumentaciji. Za zadovoljivo število priključkov se določa dopolnitev obstoječega kabelskega telefonskega omrežja z navezavo na obstoječo TC.

- 15. člen

(plinovodno omrežje)

(1) V skladu s planskimi usmeritvami občine ter v skladu z načrtom plinifikacije mesta Kamnik se območje oskrbuje s plinom iz mestnega plinovodnega omrežja. Ukine se obstoječ plinovod, ki poteka severno od objekta P1, in se ga nadomesti z novim javnim plinovodom, ki poteka ob Ljubljanski cesti in nato v trasi ceste I2. Od tega se vodijo priključni plinovodi za objekte.

- 16. člen

(splošni pogoji za infrastrukturno opremljanje)

(1) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno upoštevati s pravilniki in mnenji nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med infrastrukturnimi vodi ter smernice za priključitev na obstoječe sisteme komunalne infrastrukture. Obenem se dovoljujejo posegi izven območja urejanja (vplivno območje za infrastrukturo), potrebni za opremljanje območja urejanja.

(2) Posamezni investitor je, v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil za izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb, dolžan, da na podlagi izdelanega programa opremljanja zemljišč zgradi, prestavi, zamenja oz. zaščiti infrastrukturne objekte, naprave in vode v in ob območju urejanja (ureditveno in vplivno območje) predhodno oziroma sočasno z izgradnjo posamezne funkcionalne celote

REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

- 18. člen

(rešitve in ukrepi za varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.

(2) Posebno pozornost je treba posvetiti zgornjemu rodovitnemu delu tal, ki ga je treba namensko uporabiti za sanacijo degradiranih površin. Vsako ravnanje z izkopom, predvsem odlaganjem, mora biti skladno z določili pravilnika, ki določa obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov in z določili pravilnika, ki določa ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanih zemeljskih delih se takoj začnejo sanacijska in zasaditvena dela na razgaljenih površinah.

(3) V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico razpolaganja. Pri aktivnostih v času gradnje je upoštevati določila poglavja obveznosti investitorjev, lastnikov in izvajalcev.

- 19. člen

(ukrepi varstva pred hrupom)

(1) V območju OPPN se morajo upoštevati določila predpisov, ki urejajo varstvo pred hrupom.

(2) Vodenje gradbišča mora biti v skladu s tehničnimi predpisi. Med uporabo ocenjena raven emisije hrupa pri viru ne sme presegati maksimalne dopustne ravni hrupa.

(3) Predvideni posegi v prostor morajo biti zasnovani tako, da ne bodo povzročali čezmernih obremenitev bivalnega in delovnega okolja. V delih, ki so najbliže območju stanovanjske gradnje, je v območju urejanja načrtovan pas visokorasle drevesne bariere ali protihrupna ograja, ki vizualno in protihrupno varuje gradnje v območju. Za obstoječe gradnje v območju mora investitor pred realizacijo novih posegov v prostor zagotoviti ustrezne protihrupne ukrepe.

- 20. člen

(ukrepi za varstvo voda)

(1) Območje se nahaja v varstvenem območju vodnega vira. V skladu z Zakonom o vodah so na vodovarstvenih območjih prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov. Upoštevati je potrebno ukrepe za varovanje podtalnice (3. varstveni pas z blagim režimom varovanja).

(2) Vzhodni del območja se nahaja v območju redkejših poplav, po izgradnji povezovalne ceste pa se predvideva, da bo ta delovala kot protipoplavni nasip. Na poplavnem območju so prepovedane dejavnosti in posegi, ki imajo ob poplavi lahko škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Pri projektiranju je potrebno predvideti vse morebitne ukrepe za eliminacijo negativnih posledic gradnje na poplavno ogroženem območju. Vsem novo predvidenim objektom mora bili zagotovljena poplavna varnost pred visokimi vodami s povratno dobo 100 let z upoštevanjem varnostne višine 50 cm, pri tem pa ne sme biti poslabšana poplavna varnost območja in ne sme priti do škodljivih vplivov na vode in vodni režim.

(3) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je potrebno urediti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike, pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin, možnost ponikanja predvidenih vodnih količin pa računsko dokazana. Vse padavinske odpadne vode s ceste, parkirišč in manipulacijskih površin morajo biti speljane in očiščene.

(4) V primeru, da ponikanje padavinskih voda z urbanih površin ni možno, kar pa je potrebno dokazati, je padavinske vode možno speljati v površinske vodotoke, pred tem. pa je potrebno analizirali njihovo pretočno sposobnost. Analiza mora vsebovati hidravlični izračun odtočnih razmer, kot posledico povečanja prispevnih površin zaradi načrtovane pozidave, pri čemer je potrebno vključiti vse novo predvidene zazidane površine za celotno območje in površine, ki gravitirajo na to območje. Upoštevati je potrebno odtočne količine padavinskih ter zalednih odpadnih voda in vpliv teh dodatnih količin na poplavno varnost.

- 21. člen

(ukrepi za varstvo zraka)

(1) Med gradnjo in obratovanjem je izvajalec ali vzdrževalec dolžan zagotoviti:

- upoštevanje zakonske ragulative v zvezi z emisijskimi normami;

- preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča in

- sprotno kultivirati območja večjih posegov.

- 22. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Zaradi izgradnje objektov in prometnic se požarna varnost okolja ne sme bistveno poslabšati. Vsi objekti imajo zagotovljen dovoz za intervencijska vozila, predvidene so intervencijske poti, poti za umik in ustrezno dimenzionirana hidrantna mreža.

(2) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določbe predpisa, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem in bivalnem okolju.

- 23. člen

PARCELACIJA

(prikaz načrta parcelacije)

(1) Sestavni del OPPN je načrt parcelacije. Načrt parcelacije je sestavni del grafičnega dela OPPN in prikazuje nove gradbene parcele v odnosu do obstoječih parcel (karta št. 7).

- 24. člen

ETAPNOST IZVEDBE

(etapnost izvedbe posegov)

(1) OPPN se izvaja v več etapah, ki so medsebojno, neodvisne glede na časovno zaporedje. Vsaka skupina stavb ali del stavbe predstavlja svojo etapo, možna je izvedba le dela etape, ki predstavlja zaključeno celoto. V okviru vsake etape, oziroma, v kolikor je to za koncept urejanja nujno tudi predhodno, je treba izvesti pripadajočo infrastrukturo in naprave v zadostnih kapacitetah. Pri izvajanju del v etapah je treba zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja. Vsebinska konkretizacija etape se opredeli v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi etapi izgradnje območja ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo nadaljnjih  etap.

- 25. člen

OBVEZNOSTI INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV

(splošne obveznosti)

Poleg vseh obveznosti navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorjev, lastnikov in izvajalcev v času pred pričetkom, med gradnjo ter po izgradnji tudi:

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;

- organizirati promet v času gradnje tako, da ne prihaja do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje bistveno ne poslabša;

- odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje.

- za čas gradnje in obratovanja na vseh območjih dovoliti emisije hrupa zaradi vira hrupa tako, da v dnevnem in nočnem času ne bodo prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za stopnje varovanja pred hrupom, kot so določene za posamezna območja, pri čemer se za oddaljenost vira hrupa šteje geometrijsko središče oziroma pravokotna oddaljenost od gradbišča ali objekta;

- zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov;

- pred pričetkom realizacije posamezne etape pridobiti pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o zadostnih kapacitetah;

- glede na to, da se območje nahaja v 3. vodovarstvenem pasu podtalnice Domžalsko-Mengeškega olja, mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture s področja oskrbe z vodo zagotoviti zdravstveno ustreznost pitne vode v nadaljnjih postopkih priprave projektne dokumentacije;

- sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki se zaradi gradnje oziroma priključkov ali uporabe pri gradnji prekinejo ali poškodujejo;

- začasno pridobljena zemljišča po izgradnji trase infrastrukture in spremljajočih ureditev povrniti v prvotno rabo.

(10) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznega gradbenega dovoljenja, pridobljenega pred pričetkom gradnje posamezne etape ali dela posamezne etape.

- 26. člen

(organizacija gradbišča)

(1) Gradbišče je omejeno na površine funkcionalne celote ter vplivnega območja. Za potrebe gradbišča se uporablja že obstoječe komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih poti. Gradbišče s svojimi ureditvami ne sme pomeniti dodatnih posegov v naravo (dodatne transportne poti in deponije materiala). Poleg vseh obveznosti navedenih v prejšnjih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:

(2) zagotoviti varno odvijanje prometa na obstoječem cestnem omrežju,

(3) vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali transportom med gradnjo pred pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi sanirati,

(4) obnoviti oziroma sanirati infrastrukturne vode in ostale objekte, če bo na njih pri gradnji cone zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb in

(5) v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da se prepreči prekomerno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

- 27. člen

(razmejitev financiranja prostorske ureditve)

(1) Razmejitev investicije pri izgradnji prometne, komunalne in druge infrastrukture se določi skladno s predpisi in opredeli v programu opremljanja.

- 28. člen

ODSTOPANJA

(dovoljena odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem odlokom za infrastrukturne objekte, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

(2) Dovoljena so odstopanja tlorisnih gabaritov do  1.00 m, pri čemer morajo biti razdalje med stavbami takšne, da zagotavljajo 45 kot osončenja bivalnih in delovnih prostorov. Prav tako mora biti zagotovljen požarni odmik med stavbami in upoštevane gradbene linije.

Dovoljena so odstopanja ničelne kote pritličja do  0.30m, če se s tem ne povečajo vplivi na okolje. Toleranc za višino objektov ni.

(3) Toleranc glede namembnosti območja ni, dovoljena so odstopanja namembnosti dela objekta do 20% BEP.

(4) Dovoljena so delna odstopanja od predvidene parcelacije v soglasju z mejaši, vendar ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in ne sme onemogočati realizacije posegov po OPPN.

(5) Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov zunaj območja lokacijskega načrta in ob priključkih na omrežje oskrbovanih sistemov so  5.00m. Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov na območju OPPN, razen ob priključkih na omrežje oskrbovanih sistemov, so lahko tudi večja, vendar ne smejo vplivati na zasnovo delov stavb, prometnih površin in zunanjo ureditev.

(5) Odstopanja iz prvega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije v katerih delovno področje spadajo ta odstopanja.

- 29. člen

NADZOR NAD IZVAJANJEM

(inšpekcijsko nadzorstvo)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor,  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- 30. člen

(vpogled v OPPN)

(1) OPPN je na vpogled pri pripravljavcu, Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik in na Upravni enoti Kamnik.

- 31. člen

(veljavnost odloka)

- Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 3505-2/2007-5/1

Datum:    ………................

Župan Občine Kamnik Anton Tone SMOLNIKAR