Obrazec 17

SEZNAM PONUDBENIH POSTAVK, ZA KATERE JE POTREBNO PREDLOŽITI ANALIZO CENE NA ENOTO

Prosimo vas, da za spodaj navedene ponudbene postavke navedete podrobno analizo cene, glede na vašo izbrano tehnologijo, in sicer ceno na enoto razdelite na delovno silo, vozni park, material in izvajalčevo opremo. Cene za delovno silo, vozni park, material in izvajalčevo opremo se mora ujemati z režijskim cenikom v ponudbenem predračunu. Analiza cene na enoto mora vsebovati enake cene kot so podane v ponudbi.

| Zap. št. | Postavka | Cena | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Površinski odkop humusa v povprečni debelini 20 cm s premetom, nakladanjem in odvozom na začasno gradbeno deponijo do razdalje H=4,0 km z vsemi pripadajočimi deli. |  | m3 |
| 2 | Izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa vseh globin, v terenu III. ktg, z odvozom materiala na začasno gradbeno deponijo do razdalje H=4 km. Naklon brežine 70°, širina spodaj je premer cevi +50 cm, planiranje dna kanala +- 3 cm, z vsemi pripadajočimi deli. V primeru razpiranja izkopa za zagotovitev varnosti izkopa ali opažnega izkopa, izvajalec ni upravičen do dodatka na otežkočen izkop. |  | m3 |
| 3 | Izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa vseh globin, v terenu V. ktg, z odvozom materiala na začasno gradbeno deponijo do razdalje H=4 km. Naklon brežine 70°, širina spodaj je premer cevi +50 cm, planiranje dna kanala +- 3 cm, z vsemi pripadajočimi deli. V primeru razpiranja izkopa za zagotovitev varnosti izkopa ali opažnega izkopa, izvajalec ni upravičen do dodatka na otežkočen izkop. |  | m3 |
| 4 | Dobava 2x sejanega okroglozrnatega peska 0/16 in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm. V področju V. kategorije je debelina posteljice 15 cm. Dobava 2x sejanega peska 0/16 in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi je potrebno izvajati pazljivo v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. |  | m3 |
| 5 | Zasip jarka z izkopanim materialom iz začasne gradbene deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku. Potrebo po vgradnji izkopanega materiala med gradnjo potrdita nadzor oziroma geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik. |  | m3 |
| 6 | Nabava, dobava in vgradnja gramoza frakcije 0/63 mm (spodnji ustroj - greda) v debelini 20 cm, z vsemi planiranji in valjanji do predpisane zbitosti 80 MPa z vsemi pripadajočimi deli (lokalne ceste). |  | m3 |
| 7 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/32 mm (zgornji ustroj) v debelini 30 cm, po zahtevah upravljavca ceste. Skupaj z grederskim planiranjem ±1 cm ter valjanjem do predpisane zbitosti 100 MPa z vsemi pripadajočimi deli (lokalne ceste). |  | m3 |
| 8 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca frakcije 0/32 mm v debelini 30 cm z zaporno plastjo gramoza 0-8 mm, 2 cm, komplet z grederskim planiranjem in valjanjem do predpisane zbitosti 100 MPa, natančnosti ±1 cm z vsemi pripadajočimi deli (makadamske poti). |  | m3 |
| 9 | Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin - nosilne vezane plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B70/100 A4 v debelini 5 cm, premaz stikov z bitumensko pasto DILAPLAST pri navezavi na obstoječi asfalt in zaris talnih označb z vsemi pripadajočimi deli (lokalne ceste). |  | m3 |
| 10 | Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin - obrabno zaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 3 cm, premaz stikov z bitumensko pasto DILAPLAST pri navezavi na obstoječi asfalt in zaris talnih označb z vsemi pripadajočimi deli (lokalne ceste). |  | m2 |
| 11 | Nabava, dobava in vgradnja nevezanega nosilnega sloja voziščne konstrukcije iz zmrzlinsko obstojnega kamnitega materiala D22, v debelini 63 cm, za izdelavo tampona na regionalni cesti, kot je zahteva v elaboratu DRI, vključno z grederskim planiranjem in valjanjem do predpisane zbitosti, natančnosti ±1 cm z vsemi pripadajočimi deli (državne ceste). |  | m2 |
| 12 | Nabava, dobava in vgradnja PVC SN 8, DN 250 kanalskih cevi (STIGMA ali enakovredno), stiki so izvedeni skladno z navodili proizvajalca. Polagane po navodilih proizvajalca z vsemi pripadajočimi deli. |  | m3 |
| 13 | Nabava, dobava in vgradnja polietilenskih (PE) revizijskih jaškov notranjega premera DN 1000 mm do višine 2,0 m s škatlasto ojačanim konusom DN 625, z enim integriranim iztokom in z enim do tremi integriranimi priključki za PE, PP ali PVC rebraste cevi do DN 400 in priključevanjem brez dodatne spojke oz. za priključitev gladkih PVC cevi na iztoku z obojko priključne cevi, na vtoku z vstopnim tesnilom in z možnostjo priključitve hišnih priključkov na obodu jaška z vstopnimi tesnili do DN 200 in možnostjo nadgradnje ali krajšanja konusa jaška za 250 mm. Jašek mora biti narejen po standardu SIST EN 13598 (jašek ROMOLD ali enakovredno), z betonskim vencem za kanalski pokrov, s kanalskim pokrovom LTZ fi 60 cm, 400 kN, z zaklepom in protihrupnim vložkom (PAM ali enakovredno), betoniranjem pete jaška z vodotesnim betonom C 16/20. Kompletno z dodatnim izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku. |  | m1 |
| 14 | Kompletna izdelava priključkov iz cevi PVC DN 160, direktno na jašek ali direktno na glavni kanal, skupaj s T-kosom, povprečne dolžine L=5 m in globine 2 m. V ceni je upoštevan ves strojni in ročni izkop, križanja s komunalnimi vodi, izdelava posteljice debeline 10 cm (frakcije 0/16 mm), obsip 30 cm nad temenom cevi (frakcije 0/16 mm), odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo do razdalje H=20 km, skupaj z vsemi koleni in vmesnimi kosi za izvedbo priključitve na jašek ter izvedbo vodotesnega stika z vsemi pripadajočimi deli. |  | kos |
| 15 | Izdelava prečnega križanja s hišnimi in ostalimi komunalnimi vodi z izdelavo ustrezne zaščite in varovanja proti lomu. Pazljivi ročni odkop, ročno obsutje (10 cm nad temenom) z vsemi pripadajočimi deli na celotni dolžini izkopa l=do 6,0 m. V primeru poškodbe komunalnega voda je izvajalec dolžen, po navodilih upravljalca, zadevo sanirati. Za obračun mora izvajalec predložiti slike križanj. |  | kos |
| 16 | Izdelava revizijskega poliestrskega jaška fi 80 cm z minimalno debelino stene 8 mm, s kanalskim pokrovom LTŽ fi 60 cm, 400 kN, z zaklepom in protihrupnim vložkom, betoniranjem pete jaška z vodotesnim betonom C16/20 in izdelavo poliestrske koritnice v dnu jaška globine do 1,50 m z vsemi pripadajočimi deli. |  | kos |
| 17 | Strojno rušenje AB konstrukcij (temelji, zidovi, parapeti), nakladanje in odvoz na deponijo do razdalje H=20 km, skupaj z vsemi stroški trajnega deponiranja in pripadajočimi deli. |  | kos |

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

Primer analize cene:

| Zap. št. | Postavka | Cena | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Površinski odkop humusa v povprečni debelini 20 cm s premetom, nakladanjem in odvozom na začasno gradbeno deponijo do razdalje H=4,0 km z vsemi pripadajočimi deli. šifra; enota; količina; €/enoto; €. 107021; PK delavec; ura; 0,06; 11,10; 0,67. 109000; bager; ura; 0,06; 30,00; 1,80. 2,47. | 2,47 | m3 |