# OBČINA KAMNIK

ŽUPAN

GLAVNI TRG 24

1240 KAMNIK

Številka: 35005-4/2005-5/1

Datum:   25.4.2008

OBČINSKI SVET

OBČINE KAMNIK

ZADEVA:    PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM

NAČRTU ZA OBMOČJE B 20 STOL - JUŽNI DEL - 1. obravnava

PREDLAGATELJ:      	Anton Tone Smolnikar, župan Občine Kamnik

POROČEVALEC:      	mag. Marija Tadeja Ježek, podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje prostora

Mojmir Slaček – predstavnik  družbe Urbi d.o.o. - izdelovalec OPPN B 20 Stol - južni del

PRAVNA OSNOVA:  	Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju

(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03)

NAMEN:                   	Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:

- Občinski svet Občine Kamnik sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 20 Stol - južni del, v prvi obravnavi.

- Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe, dane na seji Občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati.

O b r a z l o ž i t e v :

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Izhodišča za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 20 Stol - južni del so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).

Ureditveno območje je namenjeno za gradnjo dveh trgovskih objektov in večnamenskega objekta, spremljajočih zunanjih in prometnih ureditev, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, priključkov in naprav ter ureditev za varovanje okolja.

Predlagana namembnost območja je v skladu s prostorskim planom Občine Kamnik, ki določa za obravnavano območje nakupovalno središče, povezano s športnimi površinami ob Kamniški Bistrici južno od obvoznice.

Predvidena sta dva trgovska objekta,  in sicer trgovina z živili na zahodu in trgovski objekt z več trgovskimi in gostinskimi lokali, na skrajnem severovzhodu je predviden večnamenski objekt.

Vse ureditve so z zelenim pasom širine 15 m odmaknjene od struge Kamniške Bistrice. Ta pas se ureja kot zelenica, zasajena z avtohtono obvodno vegetacijo, kolesarsko stezo in peš potjo.

Območje se prometno napaja s predvidenega krožnega križišča na Ljubljanski cesti (objekt A) in z obvoznice (objekta B in C), ki se rekonstruira oziroma razširi proti severu, za ureditev levega zavijalnega pasu, zelenice, kolesarske steze in pločnika. Na južni strani obvoznice in krožnega križišča je predvidena protihrupna ovira. Za varen prehod peščev v smeri sever – jug je predviden podhod pod krožnem križiščem.

Predviden je centralni priključek na obvoznico, s katerega je neposredni dovoz na parkirišče v kletni etaži objekta B. Nanj se priključuje krožno zasnovana, interna, enosmerna cesta okoli objekta B, na južni strani objekta je dvosmerna. Interno prometno omrežje je povezano in omogoča interventni dostop gasilcev na prometne površine na severni strani območja. Parkiranje je predvideno ob objektih na nivoju terena in v kletni etaži objekta B.

Objekti bodo priključeni na javna omrežja za oskrbo z vodo, električno energijo in plinom, omrežje za odvajanje odpadnih voda ter na telekomunikacijsko omrežje. Komunalno in energetsko omrežje je zasnovano tako, da omogoča napajanje tudi severnega območja.

2. Cilji in načela predloga odloka:

Sprejeti Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 20 Stol - južni del je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja.

3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun:

Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 20 Stol - južni del ne bremeni občinskega proračuna.

Anton Tone SMOLNIKAR

ŽUPAN

Priloge:

- osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 20 Stol -južni del

- grafični prikaz osnutka odloka

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na svoji……. seji dne ……… sprejel

ODLOK

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA

OBMOČJE B 20 STOL – JUŽNI DEL

I. SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje B 20 Stol – južni del (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelala družba URBI d.o.o. Oblikovanje prostora iz Ljubljane pod številko 5014, aprila 2008.

- člen

(vsebina odloka)

OPPN iz 1. člena tega odloka določa mejo območja urejanja, funkcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno, komunalno in energetsko urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, vplive in povezave s sosednjimi območji, parcelacijo, dinamiko izvajanja posegov, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.

- člen

(vsebina OPPN)

OPPN iz 1. člena tega odloka vsebuje:

1. Besedilo:

- odlok o občinskem lokacijskem načrtu,

2. Grafični del:

- izsek iz prostorskega plana občine					M 1:5.000

- lega prostorske ureditve v širšem območju			M 1:2.500

- katastrski in geodetski načrt z vrisano mejo območja		M 1:1.000

- prostorske ureditve			 				M 1:500

- zasnova prometne ureditve						M 1:500

- zasnova komunalne in energetske infrastrukture		M 1:500

- elementi za parcelacijo in zakoličenje				M 1:500

- vplivi in povezave s sosednjimi območji				M 1:1.000

3. Priloge občinskega lokacijskega načrta:

- obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta

- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

II. UREDITVENO OBMOČJE

- člen

(obseg ureditvenega območja)

Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča z naslednjimi parc. št. v k.o. Podgorje: 1452/42, 1452/43, 1452/39, 1452/40, 1467/17, 1467/10, 1467/11, 1467/12, 1453/5, 1467/13, 1467/1, 1555/2, 1452/15.

- člen

(funkcija ureditvenega območja)

Ureditveno območje je namenjeno za gradnjo dveh trgovskih objektov in večnamenskega objekta, spremljajočih zunanjih in prometnih ureditev, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, priključkov in naprav ter ureditev za varovanje okolja.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

- člen

(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo objekta A)

(1) Objekt je namenjen za trgovino z živili.

(2) Objekt je na severni strani parcele št. 1452/42, orientiran je pravokotno na parcelno mejo na severu.

(3) Tlorisne dimenzije objekta so 54,15 x 26,05 m + 15,14 x 8,79 m. Na severni strani je dopustno povečanje objekta tlorisnih dimenzij do 11,50 x 26,05 m. Na jugovzhodni strani objekta je dostavna klančina tlorisnih dimenzij 24,78 x 8,44 m in prostor za odpadke tlorisnih dimenzij 5,00 x 1,45 m.

(4) Objekt je pritličen.

(5) Višinski gabariti:

- višina urejenega terena pred vhodom je na 351,00 m, višina gotovih tal pritličja je na 351,15 m,

- venec strehe je 5,50 m nad koto pritličja.

(6) Vhod je na jugozahodni strani objekta, servisni vhod je na jugovzhodni strani objekta.

(7) Oblikovanje:

- fasada: betonski montažni elementi svetle barve in steklo, oblikovana v skladu z oblikovanjem trgovskih objektov investitorja. Na vogalu nad vhodom je konzolni nadstrešek širine 3,40 m,

- streha je ravna, z minimalnim naklonom.

- člen

(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo objekta B)

(1) Objekt je namenjen za trgovski center.

(2) Objekt je orientiran vzporedno s parcelno mejo na severu.

(3) Tlorisne dimenzije objekta so 208,00 x 79,00 m,

(4) Objekt obsega klet (parkirišče) in visoko pritličje (trgovski center).

(5) Višinski gabariti:

- klet je vkopana v teren, višina gotovih tal pritličja je na 351,15 m,

- venec strehe je 6,40 m nad koto tal pritličja, nadstrešek je 8,25 nad koto tal pritličja .

(6) Vhodi so na južni in zahodni strani objekta, servisni vhodi so na severni in vzhodni strani objekta.

(7) Oblikovanje:

- fasada: fasade morajo biti sodobno oblikovane, v svetlih tonih (fasadni elementi, omet, steklo) ter okoljsko sprejemljive in energetsko varčne. Deli južne fasade morajo biti zamaknjeni v notranjost objekta,

- streha je ravna, z minimalnim naklonom, nad vhodi so nadstreški.

- člen

(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo objekta C)

(1) Objekt je večnamenski.

(2) Objekt je predviden na severovzhodni strani območja. Dopustna je drugačna postavitev objekta, v skladu s funkcionalnimi potrebami.

(3) Tlorisne dimenzije objekta so 22,00 x 12,00 m.

(4) Objekt obsega pritličje in nadstropje, dopustna je klet.

(5) Višina urejenega terena pred vhodom je na 350,50 m, višina gotovih tal pritličja je na 350,62 m.

(6) Uvozi in vhodi so na vzhodni strani objekta, dopustni so na južni strani objekta.

(7) Oblikovanje:

- fasada: fasade morajo biti sodobno oblikovane, v svetlih tonih (fasadni elementi, vidni beton, omet, steklo) ter okoljsko sprejemljive in energetsko varčne,

- streha je ravna, z minimalnim naklonom, dopustna je eno ali dvokapna streha. Nad vhodi in uvozi so dopustni nadstreški.

- člen

(rušitve)

(1) Odstranijo se obstoječi objekti parc. št. 1467/17, 1467/10, 1467/11, 1467/12, 1453/5, 1467/13 in 1467/1 vsi k.o. Podgorje.

(2) Komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi, ki ne bodo v funkciji, se prekinejo in odstranijo v skladu z določili za tovrstna dela.

(3) Vsa rušitvena dela in začasno deponiranje gradbenih odpadkov je potrebno izvajati v skladu z določili pravnih aktov za tovrstna dela.

(4) Odpadni gradbeni material rušitvenih del in izkopov, ki ga ni možno uporabiti za izravnavo terena, je treba odložiti na deponiji komunalnih odpadkov oziroma na drugih, ustrezno urejenih deponijah.

- člen

(zunanje ureditve)

(1) Zunanje površine sestavljajo interne prometne, manipulativne in parkirne površine, peš površine in zelenice.

(2) Peš površine, dostopi, prehodi in vhodi v objekte morajo biti brez arhitekturnih ovir.

(3) Vse proste površine se uredijo kot zelenice, zasajene z avtohtonim listnatim drevjem in grmovnicami. Gostejša zazelenitev z drevjem je ob Ljubljanski cesti in ob obvoznici, ob Kamniški Bistrici je gostejša obvodna vegetacija, na parkiriščih so drevesa v ustrezni razdalji. Na mestih poteka komunalne in energetske infrastrukture se zasaditev izvede z grmovnicami.

IV. ZASNOVA PROJEKTNE REŠITVE PROMETNE INFRASTRUKTURE

- člen

(prometne ureditve)

(1) Območje urejanja se prometno napaja s petkrakega krožnega križišča (objekt A) na jugozahodni strani in obvoznice (objekta B in C) na južni strani območja. Prometne površine ob objektih A in B so med seboj povezane.

(2) Predviden je centralni priključek na obvoznico, s katerega je neposredni dovoz na parkirišče v kletni etaži objekta B. Nanj se priključuje krožno zasnovana interna cesta za dovoz do objekta C in servisni dovoz do objekta B. Interna cesta je enosmerna, na južni strani objekta B je dvosmerna. Širina interne ceste in notranji radiji na krivinah upoštevajo normative za tovorna vozila in vlačilce.

(3) Za urgentni dostop do objektov severno od obravnavanega območja sta na zelenici predvideni dve utrjeni dovozni poti.

(4) Mirujoči promet se ureja na gradbeni parceli vsakega objekta. Število parkirnih mest mora biti v skladu z normativi, 5 % parkirnih mest mora biti za funkcionalno ovirane. Število parkirnih mest:

- trgovina z živili 139 PM,

- trgovski center 510 PM,

- večnamenski objekt 27 PM.

(4) Peš površine ob objektih A in B so povezane med seboj in s hodnikom za pešce ob obvoznici. Ob Kamniški Bistrici poteka peš pot in dvosmerna kolesarska pot, ki se na jugu priključuje na pločnik in kolesarsko stezo ob obvoznici. Vzhodni krak poti prečka Kamniško Bistrico po brvi severno od plinske postaje.

(5) Vse prometne, manipulativne in parkirne površine morajo biti asfaltirane, obrobljene z dvignjenimi robniki in odvodnjavane v meteorno kanalizacijo preko peskolova in lovilca olj.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE, KOMUNALNE IN

DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN

OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO

- člen

(skupne določbe)

(1) Objekti na območju urejanja se morajo priključiti na javna omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih vod, oskrbo z električno energijo in plinom ter na telekomunikacijsko omrežje.

(2) Sekundarni komunalni in energetski vodi potekajo na severni strani predvidenih objektov, ki so v obliki zanke povezani z vodi na severu.

(2) Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljalcev. Tehnični elementi, vzporedni poteki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in standardi.

- člen

(projektne rešitve)

(1) Vodovod:

- oskrba območja z vodo bo iz javnega vodovoda PE 160, ki poteka ob Ljubljanski cesti. Predviden je krožni povezovalni vodovod od javnega vodovoda do vodovoda na severovzhodni strani območja. Vodovod bo potekal na severni strani predvidenih trgovskih objektov.

- krožni povezovalni vodovod mora zagotavljati potrebe po sanitarni vodi in po vodi za požarno varstvo. Na vodovodu je predvideno hidrantno omrežje,

- vsak objekt mora imeti svoj priključek z odjemnim mestom.

(2) Kanalizacija:

- kanalizacija je načrtovana v ločenem sistemu,

- odpadne komunalne vode iz objektov bodo speljane po sekundarni kanalizaciji v glavni kanal DN 800, ki poteka ob Kamniški Bistrici. Predvidena je prestavitev glavnega kanala proti vzhodu, izven gabarita predvidenega objekta B,

- padavinske vode, ki odtekajo s strešnih površin objektov, se ponikajo, dopustno je odvajanje v meteorno kanalizacijo. Ponikovalnice morajo biti izven vpliva povoznih površin,

- padavinske vode, ki odtekajo z utrjenih, prometnih, manipulativnih in parkirnih površin, se odvajajo v meteorno kanalizacijo z iztokom v Kamniško Bistrico preko peskolova in lovilca olj. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje lovilca olj,

- kanalizacija, vključno z revizijskimi jaški in lovilci olj, mora biti vodotesna.

(3) Elektrika:

- objekti se napajajo z električno energijo iz predvidene transformatorske postaje na zelenici ob objektu C, ki bo povezana s sosednjimi transformatorskimi postajami. Električno omrežje je zemeljske izvedbe,

- interne prometne, manipulativne in parkirne površine bodo razsvetljene z interno razsvetljavo.

(4) Javna razsvetljava:

- ob obvoznici in na mestih predvidenih priključkov je predvidena javna razsvetljava s tipskimi svetilkami. V krožnem križišču se preuredi obstoječa javna razsvetljava.

(5) Plin:

- ogrevanje objektov bo na plin s priključkom na sekundarni plinovod, ki poteka ob Kamniški Bistrici. Sekundarni plinovod se priključuje na obstoječ plinovod ob obvoznici.

- pri urejanju območja in rekonstrukciji regionalne ceste je potrebno zaščititi obstoječe plinovode.

(6) Telekomunikacije:

- predvideni objekti bodo z zemeljskim kablom v kabelski kanalizaciji vključeni v TC Kamnik Bakovnik v jašku ob Ljubljanski cesti.

(7) Odstranjevanje odpadkov:

- v objektih so predvideni zbirni in odjemni prostori za komunalne odpadke. Prostori morajo biti dostopni za specialna komunalna vozila. Zagotovljeno mora biti racionalno ravnanje in ločeno zbiranje odpadkov.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

- člen

(varstvo tal)

(1) Posegi pri urejanju območja se morajo izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.

(2) Zemljišče vsake gradbene parcele se izravna v enoten plato, v skladu z višinskim potekom obvoznice, višino okoliškega terena in višino gotovih tal pritličja objektov.

(3) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Na transportnih in gradbenih površinah ter deponijah gradbenih materialov se preprečijo emisije prahu z vlaženjem. S teh površin je potrebno preprečiti odtekanje vode v Kamniško Bistrico. Predvideti je potrebno ukrepe za ravnanje, odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive in nevarne snovi.

- člen

(vodnogospodarske ureditve in ohranjanje narave)

(1) Predvideni objekti so oddaljeni od vodnega zemljišča Kamniške Bistrice min. 23,0 m.

(2) Posegi v vodno zemljišče Kamniške Bistrice niso predvideni, razen iztoka meteorne kanalizacije z obravnavanega območja. Dopustna so dela in ureditve za zavarovanje brežine vodotoka.

(3) Na priobalnem zemljišču Kamniške Bistrice je predvidena gradnja komunalnih in energetskih vodov ter kolesarske in peš poti. Gradnja in urejanje mora potekati tako, da ne bo vplivov na vodno zemljišče. Priobalno zemljišče Kamniške Bistrice se uredi kot zelenica, zasajena z obvodno vegetacijo.

- člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Območje urejanja uvrščamo v III. območje varstva pred hrupom, ki dopušča mejne vrednosti hrupa 50 dBA za noč in 60 dBA za dan. V primeru prekoračitve navedenih vrednosti je treba izvesti ustrezne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu.

(2) Ukrepi za varovanje pred prekomernim hrupom morajo biti predvideni in izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo hrup v naravnem in življenjskem okolju.

(3) Vse naprave, ki so lahko vir hrupa, morajo imeti ustrezne certifikate.

- člen

(varstvo zraka)

V času gradnje je treba upoštevati predpise, ki urejajo emisijske norme za naprave, ki se med gradnjo uporabljajo za pripravo gradbenega materiala. Potrebno je vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin, čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine, ter prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED

NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

- člen

(varstvo pred požarom)

(1) Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo možen hiter in varen umik na prosto iz kateregakoli mesta v objektih.

(2) Odmik predvidenih objektov od obstoječih objektov je min. 12,5 m. V trgovskem centru je potrebno zagotoviti požarno ločitev prostorov.

(3) Interne ceste morajo omogočiti dostop intervencijskim vozilom in gasilcem z dveh strani. Delovne površine so na javnih in internih prometnih površinah ter na manipulativnih površinah. Na severovzhodni strani območja je predvidena utrjena zelena površina za dostop gasilskih vozil.

(4) Gašenje požarov je iz hidrantov na krožnem povezovalnem vodu, na hidrantni zanki in na javnem vodovodnem omrežju. V objektih je notranje hidrantno omrežje.

VIII. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI

- člen

(rekonstrukcija obvoznice in ureditev krožnega križišča)

(1) Rekonstrukcija obvoznice predvideva širitev cestnega telesa proti severu. Normalni prečni profil obvoznice obsega dva vozna pasova, levi zavijalni pas, enostransko zelenico, enostransko dvosmerno kolesarsko stezo in enostranski pločnik.

(2) Petkrako krožno križišče ter prometnotehnični elementi obvoznice in Ljubljanske ceste morajo biti dimenzionirani za predvidene prometne tokove.

(3) V območju krožnega križišča je predviden podhod. Dostop je po klančinah in stopnicah.

(4) Rekonstrukcija obvoznice ter gradnja krožnega križišča, priključkov in podhoda morajo upoštevati obstoječe plinovode, ki potekajo ob obvoznici. Po potrebi se plinovodi zavarujejo in prestavijo.

(5) Na južni strani obvoznice je predvidena protihrupna ovira, ki mora biti obojestransko ozelenjena.

- člen

(objekt na parceli št. 1467/6, k.o. Podgorje)

Predvidena je rušitev južnega dela objekta na parceli št. 1467/6, k.o. Podgorje ter sanacija, dozidava na jugozahodni strani in nadzidava do višine 9,35 m nad koto tal pritličja, pod pogojem, da je objekt oddaljen od parcelne meje na jugu min. 2,50 m.

IX. NAČRT PARCELACIJE IN ZAKOLIČBE

- člen

(načrt parcelacije in zakoličbe)

Načrt parcelacije in zakoličbe je prikazan v grafični prilogi.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN

ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA

- člen

(etape izvajanja)

(1) OPPN se bo izvajal v eni etapi, dopustno je kasnejše izvajanje objekta C s pripadajočimi zunanjimi površinami.

(2) Sočasno z gradnjo krožnega križišča in rekonstrukcijo obvoznice se izvede podhod in protihrupna zaščita na južni strani obvoznice. Ureditev krožnega križišča s podhodom in rekonstrukcija obvoznice sta pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekta A in B.

(3) Do pričetka izvajanja posegov, ki so opredeljeni s tem odlokom, se na ureditvenem območju iz 4. in 5. člena odloka ohranja sedanja namembnost prostora. Do pričetka gradnje objekta C je na gradbeni parceli dopustna ureditev začasnih parkirišč in prometnih manipulativnih površin pod pogojem, da ureditve ne posegajo v 15 m širok priobalni pas Kamniške Bistrice.

XI. TOLERANCE

- člen

(dovoljena odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju objektov in ureditev poiščejo rešitve, ki so primernejše z gradbenotehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

(2) Dopustna odstopanja gabaritov objektov:

- objekt A: tlorisni in višinski gabariti do +/- 1,0 m,

- objekt B: tlorisni gabariti do + 1,0 m in - 10%, višinski gabariti do +/- 1,0 m,

- objekt C: tlorisni gabariti do +1,0 m in – 10%, objekt je lahko nižji.

(3) Odstopanja višinskih kot urejenega terena pred vhodom v objekt in gotovih tal pritličja objektov so do +/- 1,0 m,

(4) Dopustne so spremembe števila parkirnih mest glede na razpoložljivo zemljišče in organizacijo prostora, vendar ne manj, kot določajo normativi.

(5) Dopustne so spremembe poteka cest, kolesarskih in peš poti ter komunalnih in energetskih vodov, priključkov in naprav zaradi ustreznejših rešitev.

XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

- člen

Investitorji in izvajalci so dolžni:

- izvesti zaščito vodnega in priobalnega zemljišča Kamniške Bistrice pred začetkom gradnje objektov in drugih prostorskih ureditev,

- zgraditi prometno in komunalno infrastrukturo sočasno z izgradnjo objektov in zunanjih ureditev,

- urediti pripadajoče zelene površine sočasno z dograditvijo objektov in infrastrukture,

- sočasno z gradnjo krožnega križišča in rekonstrukcijo obvoznice izvesti protihrupno zaščito,

- predvideti in izvesti vse ukrepe za varstvo okolja in zaščito Kamniške Bistrice pred škodljivimi vplivi,

- predvideti in izvesti vse ukrepe, da izvajanje občinskega podrobnega prostorskega načrta ne bo škodljivo vplivalo na sosednja zemljišča, na poslabšanje bivalnih in delovnih razmer v okolici, na Kamniško Bistrico in na vodne vire.

- pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za meteorno kanalizacijo z iztokom v Kamniško Bistrico pridobiti vodno soglasje k projektni dokumentaciji.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

- člen

OPPN iz 1. člena odloka je na vpogled na Upravni enoti Kamnik in na Občini Kamnik.

- člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št.

Kamnik, dne

Župan

Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l.r.