| ELABORAT:- VARNOSTNI NAČRT št. 06-04/2009/VN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Investitor: |  | OBČINA POSTOJNA Ljubljanska cesta 4 6230 POSTOJNA |
| Vrsta in lokacija objekta: |  | UREDITEV TRGA PADLIH BORCEV, DELA TRŽAŠKE CESTE TER STOPNIŠČA IN PARKA PRED SODIŠČEM – faza 1 |
| Vrsta projektne dokumentacije: |  | PZI – načrt gradnje objekta |
| Projektant: |  | P-študija, Liljana Ožbot s.p., Male Žablje 76A, Dobravlje |
| Direktor: |  | Liljana OŽBOT |
| Odgovorni projektant: |  |  |
| Osebni žig |  |  |
| STANKO OŽBOT, dipl.var.inž. / IZS TV 0589 |  |  |
| Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |
| Odgovorni vodja projekta: |  |  |
| Osebni žig |  |  |
| Mag. PETER ŠENK, u.d.i.a. M.Arch. / ZAPS 1385 |  |  |
| Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |
| Številka projekta: | 07-08-F1 |  |
| Številka izvoda: | 1 2 3 A |  |
| Ajdovščina, april 2009 |  |  |

VSEBINA :

- Program ukrepov

- Kratek opis izbranih/uporabljenih tehnologij gradnje;

- Seznam nevarnih snovi;

- Navedbo posebno nevarnih del;

- Določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme; določitev prostorov ali delovišč, kjer veljajo olajšave v zvezi s splošno zahtevo nošenja čelade;

- Smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni bližini gradbišča, tudi z začasno prekinitvijo komunalnih vodov, če je to potrebno;

- Terminski plan - načrtovano zaporedje/istočasnost, roki za izvedbo del;

- Skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

- Obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela.

- Gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču);

- Popis del z oceno stroškov ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču

- Grafične Priloge

## Program ukrepov

### OPIS DEL IN SPLOŠNA NAVODILA ZA VARNO DELO

Projekt ureditve zajema strojni široki izkop, vgrajevanje tampona, izdelava kabelske kanalizacije, polaganje robnikov, polaganje talakovcev, izdelava raznih temeljev za koše, klopi in ureditev okolice.

- Na objektu se bo izvajalo gradbena, obrtniška in instalacijska dela za katera mora imeti vsak posamezni izvajalec izdelan program varstvenih ukrepov s katerim so določeni postopki in načini za varno izvedbo predvidenih del.

- Pri izvajanju del je potrebno upoštevati projektno dokumentacijo, dela izvajati v skladu z navodili iz programa varnostnih ukrepov, izvesti zavarovanja po posameznih fazah gradnje,  kjer se izvajajo dela, izvesti zavarovanje območja pred objektom, kjer se bodo izvajale aktivnosti v zvezi z izvedbo del (gradbiščni prostori, deponije materiala, manipulacijski prostor, itd.).

- Za vsa dela, ki se bodo izvajala nad vodno gladino, je potrebno izvesti ustrezen dostop za delavce in izdelati zavarovanje pred padcem v vodo.

- Pred pričetkom izvajanja del morajo biti odklopljene vse instalacije, ki potekajo na območju, kjer se izvaja dela.

- Razsvetljavo med gradnjo se lahko izvede s prenosnimi lučmi priključenimi na napetost 24 V ali z reflektorji priključenimi na napetost 220 V, vendar morajo biti fiksno nameščeni na višini min 3,00 m od tal.

Povsod kjer so možni dostopi ljudi na gradbišče in prehodi preko gradbišča je potrebno postaviti opozorilne table "Pozor gradbišče! Prehod prepovedan".

Izvedba omenjenih del je podrobno opisana v tehnologiji izvedbe del.

- Na objektu se bo izvajalo gradbena.

- Pri izvajanju del je potrebno upoštevati projektno dokumentacijo, dela izvajati v skladu z navodili za izvedbo določenih del, izvesti zavarovanja gradbišča proti cestišču in rondoju po katerem bo cel čas gradnje potekal promet.

### ZAVAROVANJE GRADBIŠČA PROTI OKOLICI

Območje gradbišča je veliko in ga je potrebno ograditi v celoti. Potrebno je postaviti ograje iz aramurnih mrež in PVC pletiva (višina 2 m), ter na vhode namestiti komunikacijska vrata širine min 5,00 m. Predvsem je potrebno večjo pozornost posvetiti prehodom ljudi, ter dosleno ščititi vse odprtine kjer je možnost padca v globino. Prav tako se lahko zapre tudi samo del gradbišča, kjer se dela izvajajo, vendar ob predpostavki, da se na delu gradbišča, kjer se odvija promet (peš ali z avtomobili) ne izvajajo dela, kot tudi, da so vsa dela dokončana ali pa sploh ne začeta. Delo se lahko izvaja tudi v več fazah, vendar je potrebno vsako začeto fazo zaključit, tako, da zaključena celota ne predstavlja več nevarnosti za promet in ali pešce.

Dostop  z ulic na gradbišče je potrebno prav tako opremiti z opozorilnimi tablami.

Gradbišče je potrebno zavarovati predvsem z vidika prometa, saj mora promet ob samem gradbišču potekati neovirano. Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti je potrebno prometno signalizacijo osvetliti oziroma opremiti z utripajočimi lučmi.

Dostope na gradbišče je potrebno jasno označiti z opozorilnimi tablami "Dostop na gradbišče nezaposlenim prepovedan" in "Obvezna uporaba zaščitnih sredstev".

### UREDITEV IN VZDRŽEVANJE PISARN, GARDEROB, SANITARNIH VOZLOV IN   NASTANITVENIH OBJEKTOV NA GRADBIŠČU

Ureditev gradbišča mora biti urejena v skladu s shemo ureditve gradbišča, ki je v prilogi varnostnega načrta. Gradbiščni prostori so projektirani na osnovi plana delovne sile, ki je potrebna za izvedbo del. Dejansko postavitev prostorov za zaposlene bodo izvedli izvajalci posameznih del. Na gradbišču so predvideni gradbiščni zabojniki, ki so nujno potrebni za organiziranje in vodenje gradbišča.

### UREDITEV IN VZDRŽEVANJE PROMETNIH KOMUNIKACIJ ZASILNIH POTI IN IZHODOV

Za dostop na gradbišče se lahko koristijo le s projektom prometne ureditve predvidene ceste in poti. Dostopne poti je potrebno redno čistiti in vzdrževati.

- Širina dostopne poti in poti po gradbišču mora znašati min. 3,0 m(za enosmerni promet) in min. 5m(za dvosmerni promet): transportne poti na območju gradbišča morajo biti izravnane s tamponskim materialom, utrjene ter vzdrževane. Poti morajo biti vedno proste, zalaganje robov z raznim materialom ni dovoljeno. Deponije morajo biti minimalno 1,00 m oddaljene od robov poti.

- Po gradbišču morajo biti urejene tudi poti za komunikacije delavcev. Širina poti mora znašati najmanj 60 cm, prehode čez jarke in kanale pa je potrebno izvesti s plohi deb. 48 mm. Pri prehodih čez jarke in kanale globine nad 1,00 m se izvede varnostna ograja. Posamezne izkope za jaške in podobno se ogradi z ograjo oziroma z opozorilno vrvico. Poševne dohode in prehode se uredi s pomočjo rampe z naklonom do 40 %. Rampa se izdela iz plohov deb. 48 mm, širine 60 cm, s prečno nabitimi letvami 28 x 48 mm na razmaku 35 cm. Če je več kot 1,00 m nad tlemi, se izvede varovalna ograja.

- Pred izhodom z vozili iz območja gradbišča na javno prometnico je potrebno očistiti kolesa (blato, kamenje, ipd.) ter občasno glede na razmere izvesti čiščenje vozišča.(uporaba strojnih metel, oziroma ročno čiščenje)

### DOLOČITEV KRAJA PROSTORA IN NAČINA RAZMESTITVE IN SHRANJEVANJA GRADBENEGA MATERIALA

Deponiranje gradbenih materialov in opreme se izvede na območju zavarovanega dela gradbišča. Površine za deponije morajo biti izravnane in utrjene. Material na deponiji mora biti zložen stabilno in pregledno, tako, da je možen varen odvzem in manipulacija.

Višina skladov posameznih vrst materiala ne sme presegati 2,00 m. Cevi je potrebno zavarovati pred kotaljenjem, višina sklada do 1,60 m.

Deponije kjer je možnost mehanskih poškodb (prevrnitve, štrleči deli) je potrebno označiti z opozorilnimi napisi, tablami. Deponije naj bodo dovolj odmaknjene od prometnih poti in poti za pešce.

### 1.6.	 UREDITEV PROSTORA ZA HRAMBO NEVARNEGA MATERIALA

Skladiščenje nevarnih materialov (npr.:nafta, bencin, olja, barve, laki, plini, izolacijski materiali, ipd.) na gradbišču ni dovoljeno. Potrebo po nevarnih snoveh in materialih bodo izvajalci reševali s sprotnim dovozom in odvozom z gradbišča, dnevno.

### NAČIN PREVAŽANJA, NAKLADANJA, RAZKLADANJA, SKLADANJA  GRADBENIH MATERIALOV

Prevozi gradbenih materialov se lahko izvajajo s tovornimi vozili, ki se morajo uporabljati strogo namensko. Vozila morajo biti tehnično brezhibna (veljavno prometno dovoljenje). Upravljanje z vozili je dovoljeno samo voznikom, ki so za to delo kvalificirani in usposobljeni. Pri vožnji po gradbišču mora voznik upoštevati navodila delovodje. Pred vključevanjem na javne prometne poti je voznik dolžan očistiti kolesa vozila od blata. Preden se prične tovor razkladati oziroma nakladati na vozilo, mora voznik poskrbeti za zavarovanje vozila pred nekontroliranim premikom. Stranice zaboja na vozilu se lahko odpre šele, ko se ugotovi položaj natovorjenega materiala. Odpiranje in zapiranje stranic morata vedno opravljati najmanj dva delavca. Prevoz delavcev v zaboju vozila ni dovoljen. Pri izvozu vozil iz gradbišča na javno cesto je potrebno preveriti naložen tovor (stanje privezovalnih naprav, zaprtost stranic, ) in čistost vozila.

Pri mehaniziranem nakladanju in razkladanju tovora, se v bližini lahko zadržujejo samo tisti delavci, ki so potrebni za izvedbo delovne operacije. Pri dvigovanju tovora iz zaboja s pomočjo dvigala se mora delavec, ki je navezal breme, pred operacijo dviga umakniti iz zaboja. Dvigovanje in spuščanje tovora se odvija na komando signalista. Zadrževanje delavcev pod visečim bremenom in v neposredni bližini ni dovoljeno.

Če pri nakladanju oziroma razkladanju tovora sodeluje več delavcev, mora biti določen vodja skupine, ki poskrbi za varno delo.

Sipke materiale (izkop, nasip) se naklada strojno oziroma razklada z zvračanjem. Zadrževanje delavcev v delovnem območju strojev ni dovoljeno, če pa je njihova prisotnost nujno potrebna, morajo delati pod neposrednim vodstvom delovodje ter uporabljati zaščitne čelade.

Skladanje gradbenih materialov se lahko izvaja le na ravne in utrjene površine. Višina deponij znaša maximalno 2,00 m za stabilne materiale. Cevi se lahko deponira do višine 1,60 m s tem, da se izvede zavarovanje spodnje vrste proti kotaljenju. Pri deponijah sipkega materiala je upoštevati nasipni kot (kot notranjega trenja).

Med posameznimi deponijami mora biti minimalno 60 cm prostega prehoda.

Za nakladanje in razkladanje težkih elementov ter za prenos in montažo le teh je potrebno uporabiti ustrezno avtodvigalo (vgradnja cistern, montaža nadstrešnice, itd.), ki mora biti tehnično brezhibno ter opremljeno z vso potrebno dokumentacijo (obratovalno dovoljenje, navodila za delo), upravlja pa ga lahko strokovno in za varno delo usposobljen strojnik. Pomožna nosilna sredstva, ki se jih uporablja za navezovanje bremen morajo biti atestirana, nepoškodovana in obdobno pregledana in preizkušena.

### 1.8.	NAČIN OZNAČITVE OZIROMA ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST IN  OGROŽENIH PODROČIJ NA GRADBIŠČU

Celotno območje gradbišča je nevarno območje, zato je izvesti vse že prej navedene ukrepe kot so:

- urediti zaporo cest, oziroma ustrezno prometno ureditev(signalizacija, znaki)

- ograditi območje, vhode opremiti z znaki za opozorila in prepovedi, vzdrževanje reda in discipline na delovišču, itd.

Vodstvo gradbišča je dolžno delavce seznaniti z nevarnostmi in predvidenimi varnostnimi ukrepi ter jih poučiti o varnem načinu izvajanja del.

Izkopi globine nad 1,00 m morajo biti zavarovani z ograjo oz. označeni s signalno vrvico, montirano min. 1,00 m od roba izkopa. Odprtine, kjer obstaja nevarnost padca v globino je potrebno prekriti oz. zavarovati z 1,00 m visoko ograjo.

Izkopi globji od 1.00 m se morajo izvajati z razpiranjem ali z izkopom brežin jarka v naravnem naklonu zemljine. Kontrolo globin izkopa je potrebno vršiti z roba kanala, da ne pride do zasutja v času izvedbe izkopa, ko robovi še niso izkopani v naklonu oziroma ko ni izdelano razpiranje.

Podzemne instalacije, ki potekajo v bližini objekta se štejejo za nevarna mesta. Pred pričetkom del je potrebno vse instalacije zakoličiti z upravljavci vseh podzemnih vodov. Delo v bližini podzemnih instalaciji nadzoruje upravljavec inštalacije.

Vsi nadzemni električni vodi morajo biti ustrezno označeni tako, da izključimo vsako možnost, da stroji in vozila pridejo v nevarno območje. Prepovedano je vsakršno delo v zaščitnem pasu električnih vodov brez predhodnih navodil za izvedbo del s strani upravljavca teh vodov.

### Območje del ob potekajočem prometu

Delo bo potekalo tik ob vozišču po površinah za gibanje delavcev, zato je potrebno urediti ustrezno signalizacijo. Vsa dela oz nevarna območja se označijo z predpisano cestno prometno signalizacijo.

Cestne zapore oz. dela ob cesti se izvedejo z ustreznimi prometnimi znaki, zapornimi deskami, stožci, semaforji, opozorilnimi trakovi – vrvjo.

Usmerjanje izmenično enosmernega prometa se izvaja s semaforji, odstopom prednosti s prometnimi znaki ali delavci signalisti s pomočjo predpisano dimenzioniranih zastavic in loparjev.

Delavci, ki izvajajo dela ob potekajočem prometu, morajo nositi signalizacijska oblačila z odsevnimi trakovi skladno s standardom SIST EN 471.

Dela ob potekajočem prometu ni dovoljeno izvajati pri močno zmanjšani vidljivosti (megla, tema…) razen, če je gradbišče primerno osvetljeno z umetno razsvetljavo.

### Območje del z gradbeno mehanizacijo (mot. vozila, grad. meh.)

Neposredno območje del z gradbeno mehanizacijo pri prevozu, izvajanju del razkladanja, nakladanja, izvajanju zemeljskih del in transportne poti je ogroženo območje za neposredne izvajalce del  in udeležence v cestnem prometu.

Ogroženo območje mora biti urejeno tako, da je zagotovljen varen prevoz in prehod uporabnikom javnih površin in izvajalcev vzdrževalnih del.  Ogroženo območje zavarujemo s cestno prometno signalizacijo, opozorilnimi oznakami ter uredimo prostorsko ločene površine z ločilnimi ograjami oz. signalno vrvico.

Oblika zavarovanja je tudi določitev delavca signalista pri vzvratni vožnji ter vgraditev zvočne opozorilne naprave na motornih vozilih in gradbenih strojih, ki delujejo v času vzvratne vožnje.

Na delovišču se bo uporabljala sledeča mehanizacija:(bager- rovokopač, tovorna vozila za prevoz materiala, greder ,valjari in finišer, po potrebi pa tudi kamionsko dvigalo. Delavcem je prepovedano gibanje v delovnem območju stroja. Upravljalci posameznih strojev in delovodje poskrbijo za varno delo ob valjarih, finišerju itd.

Ogroženo območje opremimo s predpisanimi opozorilnimi znaki.

### Območje del z mehaniziranimi ročnimi orodji

Izvajanje del z mehaniziranimi ročnimi orodji ustvarja določena nevarna mesta – območja, ki zahtevajo zavarovanje proti okolici. Predvsem se pojavlja možnost udarca letečih odlomkov orodja oziroma obdelovanega materiala. Neposredno ogrožena območja se zato zavarujejo s postavitvijo lovilne pregrade.

Ogroženo območje opremimo s predpisanimi opozorilnimi znaki.

Pozornost velja tudi pri uporabi mehaniziranega ročnega orodja s pogonskim gorivom, še posebej pri polnjenju rezervoarja. Pogonsko gorivo ne smemo dolivati v orodje, ki je pregreto, oziroma med delovanjem.

### Območje uporabe nevarnih snovi

- Nevarna mesta se  pojavljajo v sklopu prevoza nevarnih snovi, pretakanja goriv za delovno opremo, priprava in uporaba barv za talne obeležbe, priprava in uporaba fitofarmacevtskih sredstev, uporaba vročih asfaltnih mešanic, uporaba tehničnih plinov .

- Vozilo za prevoz nevarnih snovi označimo v skladu s predpisom ADR. Prostor za manipulacijo z nevarnimi snovmi uredimo na območju, kjer ni neposredne nevarnosti direktnega izpusta v podtalnico (bližina vodnih tokov, kanalizacijskega sistema ipd.).

Ogroženo območje opremimo z ustreznimi opozorilnimi znaki.

### NAČIN DELA V NEPOSREDNI BLIŽINI ALI NA KRAJIH, KJER NASTAJAJO   ZDRAVJU ŠKODLJIVI PLINI, PARE IN HLAPI ALI KJER LAHKO NASTANE POŽAR ALI EKSPLOZIJA

- Navedene nevarnosti in škodljivosti se lahko pojavijo pri:

- izvajanju del, kjer se uporabljajo varilni plini, lepila, barve, laki, ipd. (nevanost požara), izvajanju hidroizolacij z vročimi premazi.

- Na delovnih mestih, kjer se lahko pojavijo plini in para, je dovoljeno izvajati dela le pod kontrolo osebe, ki se nahaja izven nevarnega območja in z uporabo predpisanih zaščitnih sredstev.

- Pri izvajanju del, kjer obstaja nevarnost požara, je potrebno s tehničnimi ukrepi poskrbeti za varnost, pri delu pa je potrebno dosledno upoštevati predpisane varnostne ukrepe (prepoved kajenja, zračenje, prepoved uporabe iskrečih orodij, itd).

- Delavci, ki bodo izvajali dela z vročimi bitumenskimi premazi morajo uporabljati dodatna osebna zaščitna sredstva (podaljšane usnjene rokavice, zaščitno obleko in čevlje, ščitnik za obraz).

- Prah se lahko pojavi v sušnih mesecih vsled prevozov po gradbiščnih cestah. Ceste kjer se izvajajo prevozi je potrebno stalno polivati z vodo, da se tako prepreči prašenje.

### UREDITEV ELEKTRIČNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN STROJEV TER RAZSVETLJAVO NA GRADBIŠČU

V primeru posameznih del, kjer bi se pojavila potreba po el. energiji se bo le ta reševala s pomočjo el. agregatov.

Za uporabo agregata za proizvodnjo elektrike morajo biti izpolnjeni  naslednjimi pogoji:

- izvršen mora biti pregled agregata od strani strokovne osebe (električist), kar se dokazuje z zapisnikom oz.evidenčnim  kartonom

- ob agregatu morajo biti dana navodila za varno in pravilno  uporabo

- ohišje agregata mora biti ozemljeno s sondo, ki mora imeti upor  manjši od 100 ohmov (ustreza pocinkana cev 0 1/2", l=1.50 m zabita v zemljo)

- izvršiti je potrebno pregled porabnikov

- na agregat se lahko priključi le toliko porabnikov kolikor je  vtičnic

- priključevanje razdelilne omarice z več vtičnicami ni dovoljeno   (to je možno in dovoljeno samo v primeru, če ima agregat vgrajeno FID stikalo)

- fiksno nameščen agregat mora biti zavarovan z nadstrešjem.

Po končanem delavniku se vse gradbiščne porabnike izklopi. Razvod elektro kablov po gradbišču mora biti izveden tako, da ne more priti do mehanskih poškodb	Električna instalacija na gradbišču mora ustrezati točki 5. dodatnih zahtev iz Priloge IV. Uredbe.

Razsvetljavo prostorov (min. 75 lux) se izvede z reflektorji , ki morajo biti fiksno nameščeni izven dosega rok na višini min 2,50 m od tal. Premeščanje reflektorjev je dovoljeno samo, ko so izključeni. Če so reflektorji nameščeni nižje morajo imeti preko stekla zaščitno mrežo.

### 1.11. 	DOLOČITEV MEST ZA POSTAVITEV GRADBENIH STROJEV IN NAPRAV TER ZAVAROVANJA, GLEDE NA LOKACIJO GRADBIŠČA

Na gradbišču je dovoljeno uporabljati delovno opremo, ki je varna, nepoškodovana, pregledana in preizkušena. Na gradbišču je predvideno razno ročno orodje, vozila za odvoz materiala, ter stroji TGM.

Vsi stroji, ki se bodo uporabljali na gradbišču, morajo biti brezhibni. Upravljanje strojev je dovoljeno samo kvalificiranim in za varno delo usposobljenim strojnikom. Vsi stroji morajo imeti navodila za varno delo in obratovalno dovoljenje oz.zapisnik o opravljenem internem pregledu.

Pri izvajanju premikov s stroji po gradbišču mora delovodja poskrbeti za varnost, signalizacijo in transportne poti. Določiti je potrebno mesta, ki bodo namenjena parkiranju in vzdrževanju delovnih strojev.

### GRADBENI ODRI

Na gradbišču se ne predvideva uporaba gradbenih odrov, v primeru uporabe je potrebno varnostni načrt dopolniti.

Za dela na višini nad 1,5 m do 2,0 m se lahko izdelajo delovni odri na zidarskih kozah (max. 2,00 m), s podom iz zdravih plohov deb. 48 mm in razmakom koz do 2,00 m. Ko je delovni pod več kot 2,00 m nad terenom, mora biti urejen varen dostop in ograja viš. 100 +- 5cm.

Uporaba lestev

Za prehode na določene nivoje( iz izkopov..) se uporabljajo prenosne lestve, ki morajo biti izdelane v skladu z standardom SIST en 131 ter biti pred uporabo pregledane in nepoškodovane.

Lestve morajo biti pri uporabi postavljene stabilno tako, da ne morejo zdrsniti, se prelomiti ali prevrniti. Lestev mora pri naslanjanju segati najmanj 1 m preko mesta naslanjanja. Kot naslanjanja mora znašati med 65° in 75°. Naslanjanje lestev na  kline (na vogalih zgradb ali drogov) ni dovoljeno. Z lestev se lahko izvajajo le kratkotrajna dela, pri katerih ni potreben večji upor delavca, ter se uporablja le lažje ročno orodje.

### UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM TER OPREMA, NAPRAVE IN SREDSTVA ZA VARSTVO PRED POŽAROM NA GRADBIŠČU

- Na gradbišču je potrebno vse kontejnerje in gradbene stroje (bager, rovokopač ipd.) opremiti z gasilnimi aparati in sicer:

- stroji s kabino in vozila          			1 kom  tip S-3

- gradbiščni prostori (vsak)	       		1 kom  tip S-6

- Pri izvajanju del z lahko vnetljivimi materiali je potrebno izvesti dodatne ukrepe:

- prepovedano je uporabljati odprt ogenj

- prepovedano je kaditi

- uporaba iskrečih orodij ni dovoljena

- pri neposrednih virih požara se namesti ustrezna sredstva za gašenje.

- Delavci, ki izvajajo taka dela, morajo biti poučeni o nevarnosti ter seznanjeni z varnim načinom dela. Delovodja oziroma vodja gradbišča mora vsaj nekaj delavcev seznaniti s pravilno uporabo gasilnih aparatov oziroma organizira poučitev od strani poklicnih gasilcev.

### ORGANIZACIJA PRVE POMOČI NA GRADBIŠČU

- Na gradbišču je potrebno namestiti omarico s kompletom za nudenje prve pomoči.Omarico se namesti v gradbiščni kontejner če tega ni se omarico hrani v kombiniranem vozilu, ki je stalno na gradbišču. Omarica mora biti zaklenjena ter opremljena z naslednjimi podatki:

- kdo ima ključ

- telefonsko številko najbližje ambulante

- imena oseb, ki so usposobljene za dajanje prve pomoči

- Omarica prve pomoči mora biti vedno kompletna in urejena (zadolžen delovodja). Pri lažjih poškodbah se delavcu nudi prvo pomoč na gradbišču in se ga nato po potrebi napoti še v  ambulanto. Pri težjih poškodbah se takoj pokliče dežurnega zdravnika oziroma se poškodovanca odpelje v ambulanto, če njegovo stanje to dopušča.

- O vsaki težji poškodbi je vodstvo gradbišča dolžno takoj obvestiti strokovnega delavca za varstvo pri delu ter pristojno inšpekcijo dela. Kraj nesreče je potrebno zavarovati zaradi kasnejše raziskave vzroka nesreče, ki jo opravi pristojni inšpektor dela.

### ORGANIZIRANJE PREHRANE IN PREVOZA DELAVCEV NA GRADBIŠČE IN Z GRADBIŠČA

- Delavci bodo na gradbišče prihajali iz s prevoznimi sredstvi izvajalcev del.

- Delodajalec mora zagotoviti zaposlenim prehrano med delom. Hrana bo urejena v katerem od bližnjih obratov družbene prehrane.

## Kratek opis izbranih/uporabljenih tehnologij gradnje;

- Pripravljalna dela

Pred pričetkom del se očisti teren,izvede predvidene platoje,  zakoliči objekte in uredi dostopne poti in prostore za razne deponije in vse ostale potrebne delovne platoje. Ureditev gradbišča se uredi po priloženem načrtu ureditve gradbišča.

- Plato z deponijo odvečnega materiala

Zakoliči se os, in izvede čiščenje terena. Gradbišče se ogradi kolikor je mogoče in postavi opozorilne znake. Izvede se prekinitve oz. prestavitve komunalnih vodov, Izvede se odriv humusa v debelini 30cm v začasno deponijo.

Vkope se izvaja od zgoraj navzdol. Izkop se izvaja z bermami in vkopnimi brežinami po projektu. Izvaja se jih strojno s pikiranjem in miniranjem kjer bo to potrebno. Izkop se izvaja v suhem vremenu, brežine se takoj po izkopu zaščiti.

Nasipi se gradijo v sloji deb. 30 cm s kamnitim izkopnim peščenjakom

Zgornji ustroj se izvede v sestavi po projektu., na predhodno izvedeno posteljico.  Izvede se ga z nizkogradbeno mehanizacijo in asfaltersko grupo.

- Izvedba trga in cestišč

Delo je potrebno izvesti v skladu z gradbenim načrtom, ki je izdelan za gradnjo oziroma ureditev trga; ceste in parka.

- kabelska kanalizacija

kabelsko kanalizacijo se izvede skladno s projektom. Izvede se lovilce olj, jarke, prepuste,  požiralnike in ostale betonske elemente..

Asfaltiranje

Potrebno je biti pozoren na dosledno izvajanje varnostnih ukrepov pri gibanju v neposredni bližini valjarjev in finišerja na kar so dolžni paziti tako upravljalci strojev kot tudi ostali delavci. Vožnja na strojih je strogo prepovedana. Obvezna je uporaba osebnih zaščitnih sredstev predvsem primerne obutve(čevlji z podplatom odpornim na vročino)

Dela v izkopih

Za dela v izkopi je potrebno dosledno upoštevati sledeča navodila:

Kot izkopa določamo po naslednji enačbi:

α= Φ/2 + 45º

kjer je Φ kot notranjega trenja materiala in je odvisen od vlažnosti in zrnatosti materiala.

Primeri kota notranjega trenja:

| Zap.št | Material izkopa | Kot notranjega trenja Φ[ º ] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suha glina | 40 - 45 |
| 2 | Vlažna glina | 20 - 25 |
| 3 | Pesek | 30 |
| 4 | Skala | 90 |
| 5 | Suhi gramoz | 35 - 40 |
| 6 | Vlažni gramoz | 25 |
| 7 | Blato, pepel | 25 - 40 |

Ob zgornjem robu izkopa je obvezno zagotoviti vsaj 100 cm širokega prostega pasu

(prostora), na katerem ni dovoljeno odlaganje izkopanega materiala ali materiala in opreme potrebne za gradnjo. Razpiranje brežin je potrebno izvajati strokovno, z ustrezno opremo po ustreznih normativih in statičnih izračunih pod neposrednim vodstvom vodje posameznih del.

Ob prometnih površinah (cestah), po katerih se odvija promet, morata biti zavarovanje in stabilnost brežin predhodno dokazana z upoštevanjem pričakovane obtežbe.

Odkopavanje zemlje mora potekati od zgoraj navzdol, pri čemer spodkopavanje ni dovoljeno. Gibanje delavcev v delovnem območju strojev in naprav med delom ni dovoljeno.

Ročna dela smejo delavci opravljati le, ko stroj miruje.

Izkopne jarke in druge izkope je potrebno kopati v zadostni širini, ki omogoča neovirano delo delavcev v njih tako, da ostaja po razpiranju in postavitvi cevovoda ali druge naprave (opaža, zidu…) v izkopu najmanj 60 cm prostora za gibanje delavcev.

Pri strojnem kopanju izkopa je potrebno paziti na stabilnost stroja. Izkopano zemljo je   potrebno odlagati tako, da ni ogrožena stabilnost strani izkopa. S stroji ali drugimi

težkimi napravami  ni dovoljeno obremenjevati robov izkopa (pas 1m) le, če je z ustreznimi ukrepi  zagotovljena stabilnost bočnih strani izkopa.

Za razpiranje bočnih strani izkopov je potrebno uporabljati les oziroma drug material ter opremo,  ustrezne trdnosti in velikosti.  (standardne jeklene elemente, podporniki).

Prazen prostor med opažem in bočno stranjo izkopa je potrebno zapolniti in utrditi. Pomembno je, da se opaž po celotni dolžini prilagaja dnu izkopa. Opaž za razpiranje mora segati najmanj 20 cm čez nivo terena.

Odstranitev opažev ob zasipanju izkopa je potrebno opraviti po navodilu in pod nadzorstvom vodje posameznih del. Če pri odstranjevanju opaža obstaja nevarnost za zasutje delavcev, opaža ne odstranjujemo.

Za sestopanje delavcev v izkop ali vračanje iz izkopa, globljega od 100 cm, morajo biti zagotovljene lestve ustrezne dolžine, tako da sega držalo za roke najmanj 100 cm nad robove izkopa. Sestopanje ali vstopanje je lahko zagotovljeno tudi na kateri drug način(stopnice, rampe).

Pred začetkom del pri izkopu zemlje in vselej po neugodnih  vremenskih pojavih, mrazu ali topitvi snega in ledu mora vodja (zemeljskih del) opraviti pregled izkopa in po potrebi ustrezno ukrepati (za zavarovanje pred zruški bočnih strani izkopa).

Za spuščanje materiala v izkope je potrebno uporabljati naprave( žlebove, lijake, transportna sredstva, ki so primerna obliki in teži materiala. Tako je potrebno za montažna dela uporabljati avto dvigala, bagre, za privezovanje pa eno ali več krake jeklene vrvi ali verige, ki so nepoškodovane.

## Seznam nevarnih snovi;

Nevarne snovi, ki se bodo uporabljale na gradbišču so odvisne od izvajalcev in predvsem izbire materialov, ki jih bo izbral investitor. V fazi gradbenih del se bodo na gradbišču uporabljali predvsem materiali za  asfalterska dela ter pogonska goriva za razne stroje, ki bodo obratovali na gradbišču.

Nevarne snovi predvsem barve in laki se morajo na gradbišču uporabljati po navodilih proizvajalca.

## Navedbo posebno nevarnih del;

Posebno nevarna območja na gradbišču bodo:

- Dela v izkopih in pri samih izkopih globljih od 2,00m

(vsa dela v izkopih globjih od 2,00 m se varuje z razpiranjem ali kopanjem širokega izkopa pod notranjim kotom zemljine)

- Razna dela v nezavarovanih delih gradbišča

(vsa dela v nezavarovanih delih gradbišča se izvajajo pod stalnim nadzorom odgovorne osebe)

- Razna montažna in demontažna dela

(dela potekajo v sklopu utečene ekipe, kjer je določen vodja, ki je hkrati signalis in koordinator montažnih del)

- Vsa dela s težko gradbeno mehanizacijo

(v conah kjer potekajo dela z TGM je prepovedano zdrževanje ljudi, potrebno je tudi urediti obsege delovanja, zaradi morebitnih zruškov)

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izkopu za temelje saj lahko pride do nenadnega zruška podložnega materiala in z tem do zasutja delavca v jarku. Nadzor nad pravilno in varno izvedenim delom opravlja neposredni vodja del, ki mora biti stalno prisoten.

## Določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za  življenje in zdravje delavcev, ter vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme; določitev prostorov ali delovišč, kjer veljajo olajšave v zvezi s splošno zahtevo nošenja čelade;

Delovna mesta, kjer je večja možnost za poškodbe in zdravstvene okvare:

  - delo z vročimi premazi(bitumni)

  - dela s težko gradbeno mehanizacijo

  - delo pri vgradnji asfalta

  - izdelava jaškov, vgrajevanje robnikov

Navedena dela lahko opravljajo delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

imajo opravljen zdravniški pregled z ozirom na specifiko dela in psihofizične pogoje imajo ustrezno strokovno kvalifikacijo oziroma priučitev, imajo opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu in so starejši od 18 let

Vodstvo gradbišča mora pred razmestitvijo delavca na določena dela preveriti, če izpolnjuje navedene pogoje.

Vsi delavci, zaposleni na gradbišču, morajo nositi delovne obleke in varovalne čevlje in čelado ter rokavice. Ostala osebna varovalna oprema (očala, dežni plašči, gumi škornji ipd.) pa morajo biti vedno na zalogi v skladišču in jih delavci zadolžijo po potrebi.

## Smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni bližini gradbišča, tudi z začasno prekinitvijo komunalnih vodov, če je to potrebno;

V neposredni bližini delovišča je glavna aktivnost (promet), ki lahko vpliva na gradnjo. Glede na to, da gradnja poteka neposredno ob cestišču, se je potrebno dosledno držati meja prometne ureditve ter onemogočiti sleherno prosto gibanje zaposlenih izven območja prometne zapore in območja dela.

## Terminski plan - načrtovano zaporedje/istočasnost, roki za izvedbo del; in projekt betona

Terminski plan bo izdelal izvajalec. in bo v varnostni načrt vstavljen naknadno.

Naloga koordinatorja je spremljanje plana in opozarjanje na morebitne aktivnosti, ki bi se pokrivale oziroma bi izvajalci del ogrožali drug drugega.

## Skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Udeleženci pri izvedbi objekta morajo v skladu z 25. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu podpisati dogovor o skupnih ukrepih varnosti in zdravja pri delu. Pisni sporazum je priloga varnostnega načrta in se v enem izvodu hrani na gradbišču. Koordinator je dolžan vse udeležence pri gradnji seznaniti z vsebino sporazuma in obveznostih, ki jih v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu na gradbišču.

## 9. Obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela.

Vodje posameznih del kot tudi vodja gradbišča so dolžni na tedenske usklajevalne sestanke vabiti tudi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Na teh sestankih je potrebno pregledati plan dela po posameznih izvajalcih za naslednji teden. Na osnovi pregleda plana in načrtovanih aktivnosti posameznih izvajalcev je potrebno določiti, katere so tiste točke oziroma kateri so tisti dnevi, ko posamezni izvajalci ogrožajo druge. Vodja gradbišča skupaj s koordinatorjem določi prioriteto oziroma vrstni red varnega izvajanja del. V primeru, da kljub temu prihaja na gradbišču do oviranja in ogrožanja delavcev s strani drugih delodajalcev je koordinator dolžan ukrepati.

# GRADBIŠČNI RED

- Gradbiščni red določa pravila obnašanja z namenom zagotavljanja varnosti pri delu na gradbišču.

- Vsi ki se na tem gradbišču nahajajo so dolžni upoštevati določila varnostnega načrta, ter njegovega izvlečka, to je gradbiščnega reda, sicer jih je vodstvo gradbišča dolžno odstraniti z gradbišča.

- Vstop na gradbišče je dovoljen le delavcem zaposlenim pri katerem od delodajalcev, ki opravlja delo v zvezi s  tem gradbiščem in je podpisal 'pisni sporazum', obiskovalcem pa le po predhodni odobritvi koordinatorja za varnost, kar je potrebno vpisati v knjigo ukrepov.

- Varnostna ograja okrog gradbišča mora biti stalno nameščena in neprehodna, vsa vhodna vrata morajo biti stalno zaprta, odpira se jih le v primeru prehoda, v času ko je gradbišče ustavljeno pa morajo biti zaklenjena.

- Na gradbišču smejo delo izvajati le polnoletne, zdravstveno sposobne (veljavno pozitivno zdravniško spričevalo) osebe, ki so teoretično in praktično usposobljene za varno opravljanje svojega dela (dokazilo) in so trenutno psihično in fizično sposobne varno in kakovostno opravljati delo.

- Vsi ki se na gradbišču nahajajo so dolžni uporabljati predpisano osebno varovalno opremo (najmanj pa čelado, ustrezne čevlje, delovno obleko, rokavice in ostalo po potrebi – očala,…)

- Vsi stroji in naprave, ki se na gradbišču uporabljajo morajo biti brezhibni, opremljeni z navodili za varno delo in poročili, ki potrjujejo njihovo brezhibnost. Z njimi smejo upravljati samo usposobljeni upravljavci, ki so dolžni redno preverjati brezhibnost, neustrezne pa izločiti.

- Vsak izvajalec je dolžan svoja dela opravljati po delovnih navodilih, to je pisnih navodilih, v katerih so opisani pravilni in varni postopki izvedbe posameznega opravila na gradbišču.

- Električno napeljavo na gradbišču mora redno vsakodnevno pregledovati poučen delavec, enkrat mesečno pa strokovni delavec elektro stroke. Priklop na električni stikalni blok je dovoljen samo s soglasjem vodje del.

- Vsa nevarna dela smejo potekati le pod neposrednim nadzorom vodje del.

- Na gradbišču je sprotno potrebno vzdrževati red in čistočo, nastale odpadke sproti odstranjevati na predvideno začasno deponijo, od tam pa skladno s predpisi na trajno odlagališče.

- V primeru da kdorkoli na gradbišču opazi grožnjo za varnost in zdravje ali nastanek škode je dolžan o tem takoj obvestiti vodjo del. Enako tudi v primeru da se izkaže potreba po nenačrtovanih delih ali situacijah, ki niso predvidena v projektu in varnostnem načrtu.

- Vodje del posameznih izvajalcev ki na gradbišču istočasno opravljajo različna dela se morajo stalno medsebojno usklajevati v izogib nastanku nevarnosti zaradi istočasnosti opravljanja del, ter o tem poročati koordinatorju za varnost pri delu.

- V primeru poškodbe pri delu je vsakdo poškodovancu najprej dolžan odstraniti vzrok, nuditi prvo pomoč, nato obvestiti vodjo gradbišča, ta pa po organizaciji ustrezne reševalne akcije obvesti koordinatorja za varnost in odgovornega vodjo del.

- Za zagotavljanje požarne varnosti je potrebno upoštevati določila 'Požarnega reda'.

- Vse ukrepe za zagotavljanje varnosti je za svoje dela in zaposlene je dolžan zagotoviti posamezen delodajalec, skupne pa v primeru neusklajenosti določi koordinator

- Priklop električnega orodja in raznih strojev na gradbiščno elektro omarico je možen le pod pogoji in na način,  ki ga predpiše izvajalec elektroinstalacije.

Koordinator v fazi izvajanja:                                                    Odgovorni vodja del:

### Požarni red – izvleček za zaposlene

Izvleček požarnega reda je izdelan za GRADBIŠČE:  ____________________________ in mora biti obešen na vidnem mestu poleg gradbiščnega reda

# IZVLEČEK POŽARNEGA REDA

- ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

## Za varstvo pred požarom je zadolžen

- Investitor, vsi izvajalci, vodstvo gradbišča, vodje del, zaposleni, stranke

- UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

- Potrebno je redno vzdrževanje električne napeljave, delovnih sredstev na električno napajanje, gasilnikov in ostalih požarnovarnostnih naprav;

- Prepovedano je nestrokovno priključevati električne naprave;

- Kajenje je dovoljeno le v zato določenih prostorih, kjer je potrebno uporabljati negorljive pepelnike in kovinske posode za odlaganje cigaretnih ogorkov;

- Kovinske posode z gorljivimi odpadki praznimo v komunalne kontejnerje šele, ko smo se prepričali, da ne predstavljajo nevarnosti za vžig;

- Pri skladiščenju gorljivih materialov je potrebno upoštevati varne odmike od teles, ki sevajo toploto (minimalno 0,5m);

- Iz vseh prostorov je potrebno redno odstranjevati gorljive odpadke;

- V vseh prostorih je prepovedana uporaba odprtega ognja, razen z namenom izvedbe posameznih del, vendar je tedaj potrebno zagotoviti požarno stražo;

- Potrebno je zagotavljati neoviran dostop do gasilnikov, električne omarice, in proste evakuacijske poti in izhode iz prostorov ter dostop za intervencijska vozila.

- NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA

- Odstranite nevarnost za požar, če to lahko storite varno za sebe in druge;

- Pristopite k gašenju začetnega požara, če to lahko storite varno za sebe in za druge;

- Če niste uspeli opozorite vse prisotne na gradbišču na nevarnost, zagotovite umik ogroženih in pomagajte pri umiku vseh, ki se nahajajo na gradbišču;

- Obvestite GASILCE na tel.št.112 in posredujte podatke o tem:

kje gori – kaj gori

obseg požara

prisotnost nevarnih snovi

ali so na kraju požara ponesrečenci in ogroženi ljudje

ime in priimek osebe, ki sporoča podatke

- Obvestite odgovorno osebo

- Upoštevajte navodila gasilcev za ravnanje med in po požaru.

Datum:  30.07.2026			Žig:				Podpis odgovorne osebe:

Popis del z oceno stroškov ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču

Opis							Kol.	Cenav €	Znesek

1. Dobava,montaža in demontaža gradbiščne table

2. Dobava, izdelava, obnova in odstranitev gradbiščne

ograje

3. Elektrifikacija gradbišča, montaža in demontaža ter

uporaba elektro omaric

4. Najem kontejnerja in odvoz  smeti

5. Namestitev in vzdrževanje sanitarij, garderob, pisarn

6. Izdelava, uporaba in demontaža tesarske lope in

priročnega skladišča

7. Izdelava, montaža in demontaža gradbiščnih vrat

8. Varovanje objekta ter gradbišča ocena

9. Dobava, montaža in odstranitev varnostnih znakov

10. Vzdrževanje infrastrukture, izdelava transportnih

poti, sanacija terena – ocena

………………………………………………………………………………...............………………..

Skupaj €:

## 13. Grafične priloge

- Situacija ureditve gradbišča

- Opozorilne table