| 0.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: |  |
|  | 1 - NAČRT ARHITEKTURE |  |
|  | …………………………………………..…...……………………………………………….. |  |
|  | (načrt arhitekture; načrt krajinske arhitekture; načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti; načrt električnih inštalacij in električne opreme; načrt strojnih inštalacij in strojne opreme; načrt telekomunikacij; tehnološki načrt; načrt izkopa in osnovne podgradnje za podzemne objekte) |  |
|  | INVESTITOR: |  |
|  | OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna |  |
|  | …………………………………………..…...………………………………………. |  |
|  | (ime,priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) |  |
|  | OBJEKT: |  |
|  | Ureditev Trga padlih borcev, dela Tržaške ceste ter stopnišča in parka pred sodiščem – faza 01 |  |
|  | …………………………………………..…...………………………………………. |  |
|  | (poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) |  |
|  | VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: |  |
|  | PZI - projekt za izvedbo |  |
|  | …………………………………………..…...………………………………………. |  |
|  | (IDZ Idejna zasnova, IDP Idejni projekt, PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, PZI Projekt za izvedbo, PID Projekt izvedenih del) |  |
|  | ZA GRADNJO: |  |
|  | nova gradnja |  |
|  | …………………………………………..…...………………………………………. |  |
|  | (nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti) |  |
|  | PROJEKTANT: |  |
|  | ARCO d.o.o. Nova Gorica, projektiranje-oblikovanje-inženiring, Grčna 10, 5000 Nova Gorica Odgovorni predstavnik podjetja: Vladimir Filipič, univ.dipl.inž.arh |  |
|  | …………………………………………..…...………………………………………. |  |
|  | (naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig) |  |
|  | ODGOVORNI PROJEKTANT: |  |
|  | mag. Peter Šenk, univ.dipl.inž.arh., ZAPS - 1385 |  |
|  | …………………………………………..…...………………………………………. |  |
|  | (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka, osebni žig, podpis) |  |
|  | ŠTEVILKA NAČRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: |  |
|  | Št. načrta: 07-08-F1, Ljubljana, April 2009 |  |
|  | …………………………………………..…...………………………………………. |  |
|  | (številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) |  |
|  | ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: |  |
|  | mag. Peter Šenk, univ.dipl.inž.arh., ZAPS - 1385 |  |
|  | …………………………………………..…...………………………………………. |  |
|  | (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka, osebni žig, podpis) |  |
|  | Izvod: 1 2 3 4 5 6 A |  |
|  | (število izvodov) |  |

| 0.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 1. ARHITEKTURA ŠT.:07-08-F1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naslovna stran |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kazalo vsebine načrta |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Tehnično poročilo |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Tehnično poročilo k načrtu arhitekture |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 |  | Površine |  |  |  |  |
| 5. | Risbe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stran |  | vsebina | merilo |  |  |
|  |  | 00 |  | RUŠITVE - SITUACIIJA | 1:250 |  |  |
|  |  | 01 |  | UREDITVENA SITUACIJA | 1:250 |  |  |
|  |  | 02 |  | TLORIS TRGA Z VIŠINSKIMI KOTAMI | 1:100 |  |  |
|  |  | 03 |  | TLORIS TRGA Z RAZSVETLJAVO IN URBANO OPREMO | 1:100 |  |  |
|  |  | 04 |  | KASKADNA UREDITEV OB KNJIŽNICI | 1:50 |  |  |
|  |  | 05 |  | KASKADNA UREDITEV - PLATO Z IGRALI | 1:50 |  |  |
|  |  | 06.0 |  | PREČNI PREREZ | 1:50 |  |  |
|  |  | 06.1 |  | PREEZ 1-1 | 1:20 |  |  |
|  |  | 06.2 |  | PREREZ 2-2 | 1:20 |  |  |
|  |  | 06.3 |  | PREREZ 3-3 | 1:20 |  |  |
|  |  | 06.4 |  | PREREZ 4-4 | 1:20 |  |  |
|  |  | 06.5 |  | PREREZ 5-5 | 1:20 |  |  |
|  |  | 06.6 |  | PREREZ 6-6 | 1:20 |  |  |
|  |  | 06.7 |  | PREREZ 7-7 | 1:20 |  |  |
|  |  | 06.8 |  | PREREZ 8-8 | 1:20 |  |  |
|  |  | 07 |  | POGLED PROTI ŠOLI | 1:100 |  |  |
|  |  | 08 |  | SHEMA POLAGANJA TLAKA | 1:100 |  |  |
|  |  | 09 |  | STOPNIŠČE SA1 (STOPNICE SA1, ROČAJ ROA1, DVIŽNA RAMPA RA3) | 1:25 |  |  |
|  |  | 10 |  | SHEME BETONSKIH PREFABRICIRANIH ELEMENTOV (MA4, MC4, MA4D, MA4S, MA4Z) | 1:25 |  |  |
|  |  | 11 |  | SHEME BETONSKIH PREFABRICIRANIH ELEMENTOV (MA3, MA1, MA3L, MAU, MCU) | 1:25 |  |  |
|  |  | 12 |  | PLATO PRED TRGOVINO OB TRŽAŠKI (STOPNIŠČE SA2, SHEMA MA2, ROČAJ ROA2, OGRAJA OGA1) TLORIS, POGLED | 1:50 |  |  |
|  |  | 13 |  | PLATO PRED TRGOVINO OB TRŽAŠKI (STOPNIŠČE SA2, ROČAJ ROA2), PREREZ c-c | 1:25 |  |  |
|  |  | 14 |  | PLATO PRED TRGOVINO OB TRŽAŠKI, PREREZ b-b | 1:25 |  |  |
|  |  | 15.1 |  | SHEME OGRAJ OGA1, OGA2 | 1:10 |  |  |
|  |  | 15.2 |  | SHEME OGRAJ OGA1, KOTNI ELEMENT | 1:10 |  |  |
|  |  | 16 |  | DETAJLI ROČAJEV (SA1-D1, SA1-D2, SA1-D3) | 1:5 |  |  |

|  |  | stran | vsebina | merilo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17 | DETAJLI OGRAJ (OGA1, OGA2) OGA1-D1 | 1:5 |  |  |
|  |  | 18 | KOVINSKA DREVESNA REŠETKA | 1:25 |  |  |
|  |  | 19 | RECIKLAŽNI SMETNJAK, KOŠ ZA PASJE IZTREPKE | 1:25 |  |  |
|  |  | 20 | STOJALA ZA KOLESA | 1:25 |  |  |
|  |  | 21 | LESENO SEDALO | 1:25 |  |  |
|  |  | 22 | POLAGANJE TLAKA , DETAJL KT3 | 1:2 |  |  |
|  |  | 23 | POLAGANJE TLAKA, DETAJL KT5 | 1:2 |  |  |
|  |  | 24 | DETAJL KAMNITIH STOPNIC | 1:5 |  |  |
|  |  | 25 | DETAJL KAMNITE MULDE | 1:5 |  |  |

  - TEHNIČNO POROČILO  K NAČRTU ARHITEKTURE, 	POVRŠINE

4.1	TEHNIČNO POROČILO

| 1 | SPLOŠNO |
| --- | --- |
| 2 | OBSTOJEČE STANJE |
| 3 | RUŠITVE |
| 4 | ZASNOVA IN NAMEMBNOST |
| 5 | OBDELAVE |
| 6 | KONSTRUKCIJA |
| 7 | KANALIZACIJA |
| 8 | ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN STROJNE INSTALACIJE |
| 9 | TELEKOMUNIKACIJE |
| 10 | KRAJINSKA UREDITEV |
| 11 | OPREMA, URBANA OPREMA |

TEHNIČNO POROČILO - TRG A

1. SPLOŠNO

1.1

Naročnik in investitor Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, je naročila izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD, PZI za ureditev Trga padlih borcev, dela Tržaške ceste ter stopnišča in parka pred sodiščem, projektantu Arco d.o.o. Nova Gorica, projektiranje, oblikovanje, inženiring, Grčna 10, 5000 Nova Gorica.

1.2.

Naročnik je posredoval projektno nalogo z datumom Januar 2008. Le ta je bila v fazi izdelave IDZ dopolnjena z dopisom VT-1/2008, ki je bil dne 10.07.08 potrjen s strani naročnika. Projektna naloga je bila dopolnjena z dopisom št.430-7/2008 in št.:3505-22/2008 z dne 18.11.2008 ter z dopisom št.:3505-22/2008 z dne 19.03.2009. V nadaljevanju so bile upoštevane tudi pripombe iz zapisnika št.:351-249/2008 podanega s strani Upravne enote Postojna, in izdano gradbeno dovoljenje št. 351-61/2009-5 z datumom 16.4.2009, izdano za "ureditev Trga padlih borcev v Postojni na parcelah 2605/1, 1527/8 (del), 1527/13 (del), 2611/6 (del), 2611/49 (del) k.o. Postojna in dela Tržaške ceste s parc.št. 2611/39 (del), 2606/1 in 2611/49 (del) vse k.o. Postojna v Postojni.

1.3.

Osnova za izdelavo projekta PZI je poleg dopolnitev projektne naloge in veljavnih prostorskih aktov za območje obdelave, tudi potrjena idejna zasnova (IDZ) s strani naročnika z datumom 11.07.08. ter potrjena idejna zasnova (IDZ) s strani občinskega sveta z datumom 26.02.09. iz katere je razvidno zmanjšano območje obdelave ter fazna izdelava projekta (I. Faza zajema ureditev Trga padlih borcev in dela Tržaške ceste, II. Faza zajema ureditev stopnišča in parka za sodiščem). Za odstranitev objekta ob sodišču na parceli št. 2980, k.o. Postojna z utrjenim dvoriščem za stavbo sodišča je bil izdelan ločen projekt PGD- 'Ureditev Trga padlih borcev, dela Tržaške ceste ter stopnišča in parka pred sodiščem – rušitev prizidka pri sodišču' št. 07-08-R1. Pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja  za PARK C. Pred izvedbo del po tem PZI za območje PARK C, je potrebno pridobiti gradbeno vsa potrebna gradbena dovoljenja.

Tako je osnova za izdelavo projekta PZI s strani investitorja potrjen projekt celoten PGD št. 07-08-F1, za katerega del (TRG A) je bilo izdano gradbeno dovoljenje št. 351-61/2009-5 z datumom 16.4.2009, UE Postojna.

1.4

Zaradi preglednejše priprave dokumentacije ter lažje izvajanje v predvidenih fazah (posebej območje TRG A, za katero je že bilo izdano gradbeno dovoljenje št. 351-61/2009-5 z datumom 16.4.2009 in posebej območje PARK C), za katerega gradbeno dovoljenje še ji bilo izdano, projekt za izvedbo (PZI) - arhitektura (Mapa 1) obsega samo območje TRG A in vključuje tudi krajinsko ureditev. Na enak način projekt za izvedbo (PZI) - krajinska arhitektura (Mapa 2) obsega samo PARK C in vsebuje poleg krajinske arhitekture tudi dele arhitekturnih rešitev.

V nadaljevanju projektna dokumentacija v tej mapi (arhitektura, Mapa1),  obsega samo območje

TRG A.

Projektna dokumentacija za PARK C je vsebovana v načrtu krajinske arhitekture (Mapa 2) in drugih načrtih.

1.5

Vse mere in dimenzije je potrebno preveriti na licu mesta pred pričetkom izvajanja del ter jih prilagoditi razmeram na licu mesta. Vse spremembe mora potrditi projektant.

1.6 Projektantski popis s predizmerami je sestavljen za celoten projekt  (posebej za TRG A in posebej za PARK C in je vsebovan v ločeni mapi.

2. OBSTOJEČE STANJE

2.1. Lokacija

Obstoječi Trg padlih borcev (območje TRG A) je situiran v historičnem centru mesta Postojna ob Tržaški cesti na parcelah št. 2605/1, 1527/8 (del), 1527/13 (del), vse k.o.Postojna. Umeščen je med obstoječe objekte knjižnice Bena Zupančiča, osnovno šolo M. Vilharja ter poslovno-stanovanjski blok (oznaka po OPPN: TR01) ob Tržaški cesti. Območje obravnave obsega tudi del Tržaške ceste in ureditev 'trga pred trgovino Merkator', ki obsega naslednje parcelne številke 2611/49 (del), 2611/6(del), 2611/39(del), 2606/1, vse k.o. Postojna.

2.2. Zasnova, program

Obstoječi Trg padlih borcev predstavlja, urbani žep, del urbane javne površine, namenjene parkiranju osebnih avtomobilov ter interventnim in dostavnim komunikacijam. Niveleta obstoječega trga je nagnjena v smeri proti Tržaški cesti. Vzdolž trga po Tržaški cesti je vzpostavljeno parkiranje ter postajališče za avtobus. Trg je asfaltiran, brez urbane opreme. Na trgu je situiran spomenik M. Vilharja, v neposredni bližini trga, na njegovem severovzhodnem delu je v zelenju, nekoliko dvignjen nad trgom situiran tudi spomenik NOB.

2.3.Tlorisne dimenzije, višinski gabariti

Maksimalni gabariti celotnega obstoječega trga:  	cca. 42,00m x 33,00m;

Višinske kote obstoječega trga:				550,05nmv – 548,71nmv

2.4. Dostopnost

Trg (TRG A) je dostopen s smeri Tržaške ceste, Vilharjeve ceste po obstoječih stopnicah ter s smeri šole M. Vilharja po vzpostavljeni dostavni poti in obstoječem stopnišču.

2.5.

Obstoječe stanje trga in parka, ki je predmet tega projekta, je zaradi neustrezne izkoriščenosti, neprimerne rabe in delne degradiranosti v skladu z željami investitorja potrebno temeljite prenove. Obravnavano območje zahteva celovito prenovo v smislu nove gradnje vključno z vsemi instalacijami.

3. RUŠITVE

Za potrebe novogradnje trga (območje TRG A), je potrebno izvesti delne odstranitve obstoječih kamnitih podpornih zidov vzdolž dostopne poti do šole ter vzdolž obstoječih stopnic proti Vilharjevi ulici. Odstraniti je potrebno zgornjo asfaltno plast po celotni površini predvidenega novega trga, tudi ob spomeniku M. Vilharja ter vse obstoječe cestne robnike, ki ne ustrezajo predvideni prometni rešitvi. Odstrani se tudi asfaltna površina cestišča, ki se zaradi nove potrebne nivelacije in novogradnje infrastrukture zamenja.

Spomenik NOB je potrebno malenkostno prestaviti v smeri proti severozahodu, v predel obstoječe zelene površine. Predvidena je rušitev stopnic proti Vilharjevi z opornimi zidovi, rušitev robnikov pred spomenikom M. Vilharja ter ostale rušitve po shemah in načrtih.

Predvidene rušitve obstoječih podpornih zidov, asfaltnih površin, obstoječih stopnišč, tlakovanih površin in ostalih utrjenih in zelenih površin so označene na risbi 00, Načrt arhitekture, št. 07-08-F1, Mapa 1, projektant Arco d.o.o., odgovorni projektant mag. Peter Šenk, u.d.i.a., Id.št.:ZAPS-1385, opisi vseh rušitev ter rušitev objekta ob sodišču na parc.št. 2980, vključno z rušitvijo ograje ob sodišču in odstranitev dvorišča za sodiščem je že obdelana v projektu PGD - 'Ureditev Trga padlih borcev, dela Tržaške ceste ter stopnišča in parka pred sodiščem – rušitev prizidka pri sodišču' št. 07-08-R1.

Opisi parcialnih rušitev gradbenih elementov so obdelane in popisane v Načrtu gradbenih konstrukcij  08-169-036, Mapa 3, projektant Krasinvest d.o.o., odgovorni projektant Nataša Đukić Vasić, u.d.i.g., Id.št.:G-0728

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ter vse količine gradbenih odpadkov za zavedene rušitve v okviru tega projekta (obdelane v Načrtu Arhitekture, Mapa 1, risba 00) ter odstranitev objekta ob sodišču na parceli št. 2980, k.o. Postojna z utrjenim dvoriščem za stavbo sodišča so obravnavani v ločenem projektu PGD - 'Ureditev Trga padlih borcev, dela Tržaške ceste ter stopnišča in parka pred sodiščem – rušitev prizidka pri sodišču' št. 07-08-R1.

Na obravnavanem območju je potrebno odstraniti vse obstoječe lesene klopi, korita za rože in ostalo urbano opremo z razsvetljavo ter drevesa in zelenje, v smislu ureditve celotnega območja, kot jo predvideva projektna dokumentacija.

4. SITUACIJA, LOKACIJA

4.1. Situacija, Lokacija

Projekt 'Ureditve Trga padlih borcev, dela Tržaške ceste ter stopnišča in parka pred sodiščem' predstavlja začetek prenove in revitalizacije mestnega jedra Postojna.

Trg padlih borcev (TRG A) je situiran na parcelah št. 2605/1, 1527/8 (del), 1527/13 (del), vse k.o.Postojna ob Tržaški cesti. Območje obravnave obsega tudi del Tržaške ceste in ureditev 'trga pred trgovino Merkator', ki obsega naslednje parcelne številke 2611/49 (del), 2611/6(del), 2611/39(del), 2606/1, vse k.o. Postojna. Ureditev in revitalizacija obravnavanega trga v mestni trg predstavlja del historične silhuete Tržaške ceste. V prostorskem smislu je trg integriran vzdolž Tržaške ceste kot t.i. prostorski žep, ki je napet med Knjižnico Bena Zupančiča, Osnovno šolo M. Vilharja Postojna in poslovno-stanovanjsko stavbo na vogalu Tržaške ceste in Vilharjeve ulice. Trg kot oblikovna enota vzpostavlja ambient stičišča dostopov z več smeri mestnega jedra Postojne ter se smiselno navezuje na ostale ureditve vzdolž Tržaške ceste.

Obravnavane parcele Trga padlih borcev se po OPPN-Center Postojna nahajajo v ureditveni enoti TR-Tržaška ulica in H-Historično jedro.

Predviden trg predstavlja stičišče poti iz smeri avtobusne postaje, tržnice, veleblagovnice, sodišča, osrednjega mestnega trga, novega hotela, cerkve, itd...

V smislu pretočnosti pomeni umeščenost trga v prostor združitev komunikacijskih tokov vzdolž historične silhuete Tržaške ceste, saj njegova ureditev dopušča večsmeren potek poti ter nove točke postanka.

Trg je dostopen po celotnem robu, ki poteka vzdolž Tržaške ceste. Vzpostavljen je peš dostop in dostop za invalide preko predvidene montažne dvižne rampe tako do novega trga in knjižnice kot tudi ob obstoječih stopnicah do Vilharjeve ulice. S Tržaške ceste je predviden nov priključek - dovoz na trg po rampi ter v nadaljevanju dovoz do obstoječe dostavne poti proti šoli M. Vilharja.

Parkirna mesta, ki so zagotovljena na območju trga (7PM) in vzdolž Tržaške ulice (20PM), se nahajajo na isti gradbeni parceli znotraj območja urejanja v ureditveni enoti TR-Tržaška ulica. Bibliobus parkira v neposredni bližini knjižnice B.Z. Na cestišču Tržaške ceste je predvidena površina za ustavljanje šolskega avtobusa.

3.2. Tlorisni gabariti

Javna tržna površina je oblikovana po celotni možni obstoječi površini Trga Padlih borcev in se razteza od knjižnice B. Zupančiča do grajenega in zelenega roba ob Vilharjevi ulici, med Tržaško cesto in obstoječim betonskim zidom ter stopniščem pred osnovno šolo M. Vilharja, Postojna. Gradbena linija zazidave trga povzema gradbeno linijo knjižnice B. Zupančiča ter linijo 'trikotnega bloka'. Izven gabarita tlakovanega trga sega dostopna rampa proti Tržaški cesti, trg se na vzhodnem delu razširi proti Tržaški cesti za potrebe manjšega otroškega igrišča.

gabariti:

Maksimalni gabariti trga znotraj urditve TRG A  			42,60m x 26,30m

Preostali del ureditev je obdelan v Načrtu gradbenih konstrukcij , Mapa 3.

3.3. Višinski gabariti
Niveleta trga je zravnana, z mestoma vzposatvljenimi padci za odtok padavinske vode. Višinska kota trga 550,08nmv je usklajena z vstopno koto objekta knjižnice B. Zupančiča, ki znaša 550,10nmv.

TRG A - Trg padlih borcev:

552,25 m – zgornja kota obstoječega stopnišča;

- 552,20 m - kota spomenika NOB;

- 549,95 m – kota spomenika

Miroslava Vilharja;

- 550,10 m – kota vhoda v knjižnico;

- 550,08 m (549,94 m) – skupna kota

trga oz. vseh tlakovanih

površin (z minimalnim

naklonom);

- Dovozna rampa:

549,94 m – vrh dovozne rampe na

stiku s tlakovanimi

površinami trga;

548,76 m – začetek dovozne rampe

v južnem delu;

- od 548,413 do 548,531 m – kota Tržaške ceste  na stiku z južnim

delom trga

3.4. Varstveni režim

Lokacija objekta se nahaja znotraj območja historičnega jedra in območja Tržaške ceste. Pri oblikovanju in zasnovi objektov so smiselno upoštevana navodila, smernice in mnenja OPPN za Center v Postojni.

4. ZASNOVA IN NAMEMBNOST

4.1.Osnovna izhodišča zasnove

V skladu z dopolnjeno projektno nalogo in veljavnimi prostorskimi akti projekt vzpostavlja težnjo po izoblikovanju vitalnega in urejenega mesta Postojne kot zibke krasoslovja. Projekt predstavlja del celovite prenove in prestrukturiranja mestnega jedra, v smislu programske in materialne prenove ter ureditve javnih površin z umestitvijo naravnih sestavin in kvalitetnega javnega dobra.

Projekt 'Ureditve Trga padlih borcev, dela Tržaške ceste ter stopnišča in parka pred sodiščem' predstavlja obogatitev mestnega jedra v smislu obujanja 'nevidnih mestnih prostorov' v nove točke srečevanja in druženja v skladu s težnjo po mestotvornosti in večnamenskosti javnih površin.

Projekt povzema smernice OPPN za Center v Postojni v smislu ureditve Tržaške ceste kot enosmerne ulice z bočnim parkiranjem, torej zmanjšanje prečnega profila ceste in s tem neposredno širitev javnih površin pešca ter ostalega večnamenskega prostora. Projekt upošteva težnjo po prenovi javnih površin v enotno oblikovano historično jedro in v zvezi s tem poudarja nujnost izvedbe enotne in usklajene urbane opreme ter vse ostale infrastrukture ter zelenega, ki skupaj ustvarjajo usklajeno podobo historičnega jedra.

4.2. TRG A

Ureditev Trga padlih borcev upošteva smernico po oblikovanju mestnega trga pred mestno knjižnico in poslopjem osnovne šole.

Trg je urejen kot nova prostorska kvaliteta znotraj historičnega jedra, dvignjen nad nivo obstoječe Tržaške ceste (550,08nmv) s kaskadno urejenimi mestoma zelenimi površinami in površinami za posedanje ter s predvidenim občasnim parkiranjem. Kot tak je namenjen prostoru za srečevanja in povezovanja ter manjšim šolskim in občinskim prireditvam (recitali, kulturni dnevi, knjižni sejem, itd...)

Trg je zasnovan kot dvignjena, tlakovana ter infrastrukturno urejena platforma za potrebe večnamenskosti. Osnovni družbeni program v danem prostoru narekuje ureditev trga tako v funkcionalnem kot tudi oblikovnem smislu.

Z dvignjeno niveleto trga:

- je vzpostavljen funkcionalni stik mestni trg – mestna knjižnica (vhod, invalidi)

- trg postane predprostor osnovne šole

- trg deluje kot usmerjevalec prometnih tokov. Dostop na trg je zagotovljen preko rampe2 (silikatni asfalt) s smeri Tržaške ceste in omejen zaradi predvidenih preklopnih količkov. Pomožna dostavna cesta k osnovni šoli prav tako poteka na trgu. Dostopi za invalide so predvideni preko montažnih dvižnih ramp, postavljenih ob dovozni rampi ter ob obstoječih stopnicah, ki vodijo do Vilharjeve ulice.

- vzpostavi se sistem kaskad, ki historično ulico z nivojsko urejenim enosmernim prometnim tokom poveže z dogajanjem na trgu. Na način kaskad naj se fazno rešuje tudi območje pred sodiščem z namenom vzpostavitve celostne prostorske poteze v smeri proti Titovi cesti. Med knjižnico bena Zupančiča in Tržaško cesto je v nivoju nivelete pločnika vzpostavljeno postajališče za biblobus z možnostjo električnega napajanja ob knjižnici Bena Zupančiča.  Avtobusno postajališče je predvideno na cestišču Tržaške ceste.

Prometna ureditev je obdelana v Načrtu gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti št. 08-169-036, Mapa 3, projektant Krasinvest d.o.o., odgovorni projektant Nataša Đukić Vasić, u.d.i.g., Id.št.:G-0728.

Za tlakovanje trga je predvidena uporaba kamnitega tlaka - granitnega tlaka iz materiala Pohorski Pegmatit, površina rezana, dimenzije formatizirane (modularne). Koncept kaskadne ureditve obsega s svetili ob stopniščih opremljene betonske prefabricirane monolitne elemente v temno sivi bravi z montiranimi elementi urbane opreme (lesena sedišča - sibirski macesen) ter kamnite kladne klinaste stopnice iz materiala Pohorski Pegmatit . Kaskadna ureditev postane prostorsko razpoznavna entiteta.

Površina trga je prosta, večnamenska s predvidenimi parkirnimi površinami, označenimi z kovinskimi vgradnimi označbami v nivoju tlaka.

Pozicija spomenika M. Vilharja ostaja nespremenjena, na koti 549,95nmv. Območje spomenika je hortikulturno urejeno in z betonskimi monoliti ločne izvedbe z lesenimi sedali, poudarjeno in ločeno od površine trga.

Na robu trga je zaradi želje investitorja in poteka infrastrukture, predvidena malenkostna prestavitev spomenika NOB v smeri proti osnovni šoli v okviru obstoječega zelenega, ki se hortikulturno uredi.

Opisano zasnovo trga poudarja tudi izbor in razmestitev svetil, ki poudarjajo enovitost trga in kaskadne ureditve.

Točkovna talna osvetlitev z inox okvirjem S1 (kot npr. tip Simes Miniring  S.4905.19) služijo vzdušju trga,  prireditvenim dejavnostim ter funkcionalno osvetljujejo in členijo kaskadno ureditev.

Vgradne svetilke vgrajene v betonske prefabricirane monolite s strani - v enaki barvi okvira kot je monolit -  označujejo - osvetljujejo stopnice - pot na trg, (kot npr.S.4532 Simens Minibrique round v barvi monolita!).

Vzdolž Tržaške ceste je predvidena nova poenotena javna razsvetljava. Tržaška cesta bo osvetljena s kandelabrskimi svetilkami SX, ki bodo postavljene na desni strani ceste. Svetilke bodo od roba vozišča odmaknjene vsaj 7 metrov, v območju trga bodo umeščene med drevesa.

Spomenika (Miroslavu Vilharju in NOB) bosta osvetljena s paroma talnih usmerjenih svetilk S4 in S5 (kot npr. Microtechno spot). Svetilke - reflektorji bodo vgrajene v peščeno oziroma zasajeno površino na lastnih temeljih.

Celotna razsvetljava in izbor svetil mora biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ur. l. 81/2007. Glej Načrt električnih instalacij in električne opreme št. E-049/08 , Mapa 4, projektant Elektroinstalacije Ivan Čeligoj s.p., odgovorni projektant Ivan Čeligoj i.el., Id.št.:E-0993.

Potezo predvidene javne razsvetljave dopolnjuje drevored, ki ga sestavljajo visokodebelna drevesa s kroglasto krošnjo sorte npr. Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' (robinija).  Drevoredna poteza je od cestišča oddaljena 7 metrov, od ulice pa 2 metra. Drevesa bodo zasajena v sadilne jame v tlaku, ki bodo zaščitene s kovinskimi drevesnimi rešetkami. Površina odprtine za sajenje bo prekrita s filcem in prodcem (fi 16 - 32mm).

Tipska ali po naročilu izdealana litoželezna rešetka je povozna, odporna do obrementive 5 ton, je kvadratne zunanje oblike in notranje odprtine. Sestavljena je iz štirih segmentov in stoji nepritrjena v okvirju in podprta zgolj na zunanjem robu. Skupna višina znaša 30mm. Barva: osnovna barva in dvoslojni nanos finalne obstojne barve za zunanje horizontalne površine (RAL 7039). Temeljenje obdelano v Načrtu gradbenih konstrukcij, Mapa 3.

Na kasakdni ureditvi so na podestih med sedali v nepravilnih ritmih predvidena korita zasajena z rušjem (Pinus mugo ‘Mini mops’).

V območju spomenika Miroslava Vilharja je predvidena utrjena površina, ki jo na obeh straneh obdaja gredica zasajena z bršljanom (Hedera Helix). Ob zidu obstoječega stopnišča sta zasajeni plezalki (triroga divja trta, Parthenocissus tricuspidata `Veitchii`). Gredici sta členjeni z grmovnicami (skrivenčena leska, Corylus avelanna ‘Contorta’)

V območju spomenika NOB je predvidena ohranitev obstoječe zatravljene površine. Pred zid za spomenikom se zasadi živa meja iz kaline (ligustrum vulgare).

Pri izvajanju projekta 'Ureditve Trga padlih borcev, dela Tržaške ceste ter stopnišča in parka pred sodiščem' bo potrebna koordinacija s projektom 'Knjižnica Bena Zupančiča Postojna' A 035/06, ki ga je izdelal Misel, projektiranje & inženiring d.o.o., Cankarjeva 1, Postojna in izvedenim stanjem, ki je v času projektiranja tega projekta PZI še v izvedbi.

Tako bo glede na stanje na licu mesta potrebno dodočiti začetne zakoličbene točke glede na morebitno odstopanje izvedenaga stanja od projekta in geodetskega posnetka. Izhodiščna točka je specifizirana v Načrtu arhitekture, Mapa 1, risba 02, 03, 08)

V objektu knjižnice je predviden lokal z zunanjim "letnim vrtom" na trgu. Letni vrt mora biti urejen z opremo iz kovine ali lesa - oprema iz plastike ni ustrezna!

Senčniki naj imajo platno bele ali beige (bež) barve na kovinski ali leseni konstrukciji v temnorjavih ali temnosivih tonih. Prav tako naj bodo stoli in mizice leseni ali kovinski v temnorjavih ali temnosivih tonih.

5.OBDELAVE

5.1.Obdelave oziroma sestave za zgornje sloje tlakov in konstrukcij posameznih nosilnih in nenosilnih elementov so opisane v tehničnemu poročilu ter v Načrtu arhitekture, št. 07-08-F1, Mapa 1, projektant Arco d.o.o., odgovorni projektant mag. Peter Šenk, u.d.i.a., Id.št.:ZAPS-1385;  sestave grabenih konstrukcij in sestave pod zgornjimi sloji tlakov in konstrukcij so zajete v Načrtu gradbenih konstrukcij, št. 08-169-036, Mapa 3, projektant Krasinvest d.o.o., odgovorni projektant Nataša Đukić Vasić, u.d.i.g., Id.št.:G-0728.

5.2. Zunanji tlaki

Tlaki so izvedeni v skladu s programom oz. namembnostjo površin. Na trgu je predvidena uporaba kamnitega tlaka - granitnega tlaka iz materiala Pohorski Pegmatit, površina žgana, dimenzije formatizirane (modularne), debeline 3 cm za pohodne površine (na platojih kaskadne ureditve) in 5 cm za povozne površine (ma trgu). Montaža na pripravljeno podlago v cementno malto do debeline 3cm. Fuge zapolnjene z zmesjo mivke in cementa.

V tlaku so za odvodnjavanje predvidene mulde iz naravnega kamna Pohorski Pegmatit, površina žgana, dim. 60x40x5cm, polaganje v cementno malto do 3cm, na pripravljeno podlago (kot npr. mulda po standardih Mineral).

(glej risbe: 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.6, 06.7., 06.8, 08, 09, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25)

5.3 Stopnišča

Stopnice SA3 za dostop na trg v sklopu kaskadne ureditve (MAK in MAI) so predvidene kot kladne klinaste stopnice iz materiala Pohorski Pegmatit, površina žgana, dimenzij: dolžina 292cm, širina 30cm in višina 12cm, ki se montirajo z avtodvigalom na pripravljeno podlago, v cementno malto do deb. 3cm, zadnje ploskve stopnic in AB podložna plošča stičene z mozniki fi 15 x 150 mm. Na levi in desni strani stopnic je zaradi možnosti montaže predvidena distanca 5cm.

Stopnice SA4 za dostop na trg v na vzhodnem delu z dostopom na plato z igrali so predvidene kot kladne klinaste stopnice iz materiala Pohorski Pegmatit, površina žgana, dimenzij: različnih dolžin 216cm, 433cm iz dveh delov in 650cm iz treh delov, širina 30cm in višina 12cm, ki se montirajo z avtodvigalom na pripravljeno podlago, v cementno malto do deb. 3cm, zadnje ploskve stopnic in AB podložna plošča stičene z mozniki fi 15 x 150 mm.

Stopnice SA1 za dostop na do Vilharjeve ulice so predvidene kot kladne klinaste stopnice iz materiala Pohorski Pegmatit, površina žgana, dimenzij: dolžina 324cm, širina 32.5cm in višina 15.3 cm, ki se montirajo z avtodvigalom na pripravljeno podlago, v cementno malto do deb. 3cm, zadnje ploskve stopnic in AB podložna plošča stičene z mozniki fi 15 x 150 mm. Podest je tlakovan z enakim kamnom, vzorec polaganja enak kot na trgu. Na levi in desni strani stopnic je zaradi možnosti montaže predvidena distanca 5cm

Stopnice SA2 so rekonstrukcija obstoječih stopnic ob sodišču, ki jo je potrebno izvesti zaradi višinske prilagoditve in rekonstrukcije pločnika in opornega zidu na meji območja obravnave. Predvidene kot kladne klinaste stopnice iz materiala Pohorski Pegmatit, površina žgana, različnih dolžin od 60 cm do 780 cm, širina 30cm in višina 15 cm, ki se montirajo z avtodvigalom na pripravljeno podlago, v cementno malto do deb. 3cm, zadnje ploskve stopnic in AB podložna plošča stičene z mozniki fi 15 x 150 mm. Na levi in desni strani stopnic se stopnice zaključujejo v ravnini terena ali v zidu.

(glej risbe: 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.6, 06.7., 06.8, 08, 09, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25)

Kaskadna ureditev se izvede deloma iz prefabricirani monolitnih betonskih elementov z dodanimi elementi urbane opreme (lesena sedala) ter kamnitih kladnih klinastih stopnic (Pohorski Pegmatit) ter tlakovanimi razširitvami iz kamnitega tlaka - Pohorski Pegmatit različnih formatov in obdelav debeline 3cm.

Povozne rampe in klančine se izvedejo iz silikatnega asfalta, vse prometne ureditve na območju med trgom in Tržaško cesto se izvedejo v asfaltu, bariere ob prakirnih prostorih iz tipskih montažnih elementov po izbiri projektanta v sivi barvi, vse v skladu z načrtom Načrt gradbenih konstrukcij , št. 08-169-036, Mapa 3, projektant Krasinvest d.o.o., odgovorni projektant Nataša Đukić Vasić, u.d.i.g., Id.št.:G-0728.

5.4. Prefabricirani betonski elementi so opisani pod točko "Urbana oprema"

5.5 Klančine

Za dovoz na trg (TRG A) je predvidena klančina RA1, obdelana v načrtu grabenih konstrukcij.( Načrt gradbenih konstrukcij , št. 08-169-036, Mapa 3)

5.5. Podporni zidovi

Vsi podporni zidovi se izvedejo iz vidnega betona, mestoma s kamnito oblogo, vse v skladu z zahtevo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (soglasje št. 500-2/2008-B/K z dne 22.09.2008, ki zahteva izvedbo novih podpornih zidov na enak način in iz enakih materialov, kot obstoječi podporni zid pred osnovno šolo. Na vrhu zidu bodo položene kamnite plošče pravilnih oblik) - kompletno obdelano v Načrtu gradbenih konstrukcij št. 08-169-036, Mapa 3, projektant Krasinvest d.o.o., odgovorni projektant Nataša Đukić Vasić, u.d.i.g., Id.št.:G-0728

6.KONSTRUKCIJA

6.1 Splošno

Konstruktivno je za projekt 'Ureditve Trga padlih borcev, dela Tržaške ceste ter stopnišča in parka pred sodiščem' izdelan Načrt gradbenih konstrukcij št. 08-169-036, Mapa 3, projektant Krasinvest d.o.o., odgovorni projektant Nataša Đukić Vasić, u.d.i.g., Id.št.:G-0728, ki detajlno obdela posamezne segmente obravnavanega objekta.

Predvidene rušitve obstoječih podpornih zidov, asfaltnih površin, obstoječih stopnišč, tlakovanih površin in ostalih utrjenih in zelenih površin so označene na risbi 00, Načrt arhitekture, št. 07-08-F1, Mapa 1, projektant Arco d.o.o., odgovorni projektant mag. Peter Šenk, u.d.i.a., Id.št.:ZAPS-1385, opisi vseh rušitev ter rušitev objekta ob sodišču na parc.št. 2980, vključno z rušitvijo ograje ob sodišču in odstranitev dvorišča za sodiščem je že obdelana v projektu PGD - 'Ureditev Trga padlih borcev, dela Tržaške ceste ter stopnišča in parka pred sodiščem – rušitev prizidka pri sodišču' št. 07-08-R1.

Opisi parcialnih rušitev gradbenih elementov so obdelane in popisane v Načrtu gradbenih konstrukcij  08-169-036, Mapa 3, projektant Krasinvest d.o.o., odgovorni projektant Nataša Đukić Vasić, u.d.i.g., Id.št.:G-0728

7. KANALIZACIJA

Vsa kanalizacija meteornih in odpadnih vod je obdelana v načrtu Načrt gradbenih konstrukcij , št. 08-169-036, Mapa 3, projektant Krasinvest d.o.o., odgovorni projektant Nataša Đukić Vasić, u.d.i.g., Id.št.:G-0728

8. ELEKTRIČNE INSTALACIJE  IN STOJNE INSTALACIJE

8.1. Električne instalacije in električna oprema

Vse električne instalacije in električna oprema so obdelane v Načrtu električnih instalacij in električne opreme, št.  E-049/08 , Mapa 4, projektant Elektroinstalacije Ivan Čeligoj s.p., odgovorni projektant Ivan Čeligoj i.el., Id.št.:E-0993

8.1.1

- Točkovna talna osvetlitev z inox okvirjem S1 (kot npr. tip Simes Miniring  S.4905.19) služijo vzdušju trga,  prireditvenim dejavnostim ter funkcionalno osvetljujejo in členijo kaskadno ureditev.

- Vgradne svetilke vgrajene v betonske prefabricirane monolite s strani - v enaki barvi okvira kot je monolit -  označujejo - osvetljujejo stopnice - pot na trg, (kot npr.S.4532 Simens Minibrique round v barvi monolita!).

- Vzdolž Tržaške ceste je predvidena nova poenotena javna razsvetljava. Tržaška cesta bo osvetljena s kandelabrskimi svetilkami SX (po izbori investitorja za celotno ureditev ulice - npr. Neri), ki bodo postavljene na desni strani ceste. Svetilke bodo od roba vozišča odmaknjene vsaj 7 metrov, v območju trga bodo umeščene med drevesa.

Spomenika (Miroslavu Vilharju in NOB) bosta osvetljena s paroma talnih usmerjenih svetilk S4 in S5 (kot npr. Microtechno spot). Svetilke - reflektorji bodo vgrajene v peščeno oziroma zasajeno površino na lastnih temeljih.

Celotna razsvetljava in izbor svetil mora biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ur. l. 81/2007!

Svetila in električne omarice so umeščene v prostor in označene v načrtu arhitekture , Mapa 1, risba 03 in načrtu električnih instalacij, Mapa 4.

8.2. Stojne instalacije in strojna oprema

Vse strojne instalacije so obdelane v Načrtu strojnih instalacij in strojne opreme, št. 08-169-036-S, Mapa 5, projektant Krasinvest d.o.o., odgovorni projektant Bojan Dolenc, str. teh., Id.št.:S-9030

9. TELEKOMUNIKACIJE

Vse telekomunikacije so obdelane v načrtu Načrt telekomunikacij, št.  E-049B/08 , Mapa 6, projektant Elektroinstalacije Ivan Čeligoj s.p., odgovorni projektant Ivan Čeligoj i.el., Id.št.:E-0993

10. KRAJINSKA UREDITEV

Hortikulturne ureditve trga A so obdelane v Načrtu arhitekture, št. 07-08-F1, Mapa 1, projektant Arco d.o.o., odgovorni projektant mag. Peter Šenk, u.d.i.a., Id.št.:ZAPS-1385.

Vse obdelave v parku C so obdelane v Načrtu krajinske arhitekture št. 015/08, Mapa 2, projektant adkrajine d.o.o., odgovorni projektant Damjan Černe, u.d.i.k. a., Id.št.:ZAPS-1249.

10.1 zasaditev

Seznam rastlinskega materiala:

| latinsko ime | domače ime | št. sadik | posoda | velikost (cm)/ obseg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| drevesa |  |  |  |  |
| Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' | robinija | 6 | KG | 10/12 |
| grmovnice |  |  |  |  |
| Corylus avellana `Contorta` | skrivenčena leska | 6 | L | 60-80 |
| Pinus mugo `Mini Mops` | rušje | 24 | I | 25-30 |
| Ligustrum vulgare | kalina | 68 | I | 60-80 |
| pokrovne rastline |  |  |  |  |
| Hedera helix | bršljan | 19 |  | 80-100 |
| plezalke |  |  |  |  |
| Parthenocissus tricuspidata `Veitchii` | triroga divja trta | 8 |  | 80-100 |

10.2 Normativi in pogoji ob sajenju

Drevesne sadike

Obseg debla sadik mora biti 10/12cm. Sadika mora imeti dobro razvit koreninski sistem v bali, zaščiten z juto.

Grmovnice

Uporabljene bodo sadike višine 25-80cm z dobro razvitim koreninskim sistemom.

PLEZALKE

Uporabljene bodo sadike višine 80-100cm z dobro razvitim koreninskim sistemom.

10.3 Tratne površine

Trato se ureja vedno v suhem vremenu, na pripravljeno površino: zemlja je prerahljana do globine od 15 do 20cm, v natančnosti +/– 5cm. Končna debelina gornjega ustroja je najmanj 15cm. Sledi fino planiranje, sejanje, zagrinjanje (< 1cm) ter valjanje. Fino planiranje z odstopanjem +/- 1cm mora prevzeti izvajalec zasaditvenih del oziroma zatravitve. Za fino planiranje se porabi odkopana in v zasipnico spravljena rodovitna prst – živica, dopolnjena z rodovitno vrtno zemljo. Prsti iz zasipnice je treba odstraniti plevel, kamne s premerom večjim od 3cm, težko trohljive dele rastlin, ostanke gradbenega materiala, ostanke embalaže ipd.

10.4 Zemlja

Povprečna debelina plasti rodovitne zemlje je izjemoma 30cm, praviloma 40cm. Najmanjša dopustna debelina je 15cm (za trato). Pri nasutjih za saditev dreves je zemlje najmanj 70 – 80cm, pri nasutjih za saditev grmovnic minimalno 40cm. Predvidena je ustrezna rodovitna prst, sterilizirana in nadzorovana. Navoz in razgrinjanje se vedno izvajata v suhem vremenu, strojno ali ročno, odvisno od situacije na gradbišču.

10.5 Saditvena dela

10.5.1 splošno

Drevesa

Drevesa (robinija – Robinia pseudoacacia 'Bessoniana')se zasadi v skladu z zasaditveno situacijo. Drevesa bodo zasajena v sadilne jame v tlaku in zaščitena s kovinskimi drevesnimi rešetkami. Sadilna jama mora biti 1,5 krat večja od premera sadilne bale rastline. Globina sadilne jame mora znašati minimalno 70,0cm. Če so tla siromašna morajo biti sadilne jame globlje (100,0cm), da lahko tla obogatimo s kompostom in mineralnimi gnojili. Nad rodovitno prst je potrebno položiti plast filca ter prodca (prerez min. 32mm).

Grmovnice

Sadike rušja (Pinus mugo ‘Mini mops’) se zasadi v ravni liniji (na sredini korita) z razmakom 60cm. Sadi se tri sadike na posamezno korito. Grmovnice bodo zasajene v AB korita kaskadne ureditve. Zagotoviti je potrebno minimalno 40,0cm rodovitne prsti. Pod rodovitno prstjo je potrebno položiti vodni akumulator, filc ter plast prodca (prerez 32-64mm). Nad rodovitno prst je potrebno položiti plast filca ter prodca (prerez min. 32mm).

Sadike skrivenčene leske (Corylus avelanna ‘Contorta’) se zasadi v skladu z zasaditveno situacijo. Sadike bodo zasajene v sadilne jame dimenzij 40/40cm. Jame morajo biti globoke minimalno 40cm, če so tla siromašna, morajo biti sadilne jame globlje (50cm), da lahko tla obogatimo s kompostom in mineralnimi gnojili.

Sadike kaline (Ligustrum vulgare), ki tvorijo živo mejo, se razmešča križno, uporabi se 5 sadik/tekoči meter. Sadike bodo zasajene v sadilne jame dimenzij 40/40cm. Jame morajo biti globoke minimalno 40cm, če so tla siromašna, morajo biti sadilne jame globlje (50cm), da lahko tla obogatimo s kompostom in mineralnimi gnojili. Površino med grmovnicami se zaščiti s sekanci.

POKROVNE RASTLINE

Gredici ob spomeniku Miroslava Vilharja sta zasajeni z bršljanom (Hedera Helix). Sadi se 5-6 sadik/m2, odvisno od raščavosti.

PLEZALKE

Zid ob stopnicah za spomenikom Miroslava Vilharja bo zasajena s plezalkami. Uporabi se dve sadiki triroge divje trte (Parthenocissus tricuspidata `Veitchii`). Za saditev plezalk je potrebno zagotoviti minimalno 30cm rodovitne prsti, če so tla siromašna, je potrebno zagotoviti globljo plast rodovitne prsti (40cm), da lahko tla obogatimo s kompostom in mineralnimi gnojili.

10.5.2 Način in čas saditve

Sadi se vedno v suhem vremenu, najprimernejši čas za sajenje izbranih rastlin je pozno jeseni in zgodaj spomladi. Gradbišče je potrebno pripraviti v skladu z DIN 18915. Saditev se izvaja po tehnologiji izvajalca, s tem, da se je potrebno izogibati kakršnim koli poškodbam sadik med transportom, hranjenjem na gradbišču ali pri samem sajenju. Pred saditvijo se obreže korenine sadik brez grude, pri kontejnerskih sadikah pa se pred sajenjem pretrga koreninsko polst. Velikost sadilne jame: 1,5 – kratna velikost premera bale/ lonca rastline.

10.5.3 Nabava sadik in gnojila

Sadike se nabavijo po pogojih in po terminskem planu. Če predpisanih sadik ni na voljo, mora izvajalec o spremembi obvestiti projektanta in šele z njegovim pisnim privoljenjem izvesti morebitno spremembo!

Založno gnojilo - briketi mora biti v originalni embalaži z označeno dobo zagotovljenega delovanja (najmanj 2 leti).

10.5.4 Oskrba rastlin

Od dneva posaditve do tehničnega pregleda objekta, vendar ne dalj kot eno vegetacijsko dobo; stroški so vključeni v ceno sajenja; zajema vsa potrebna oskrbovalna dela; vodo za zalivanje rastlin zagotovi naročnik.

11.OPREMA, URBANA OPREMA

11.1. Ograje

Ograje stopnic, ramp in klančin ter trga se izvedejo iz kovinskih elementov, ki so predhodno finalno obdelani in se vijačijo na konstrukcije in medsebojno na licu mesta..

Jeklena ograja: zvarjeni paneli dimenzije 115 / 100 cm iz ploščate pločevine širine 60mm debeline 10mm.

Paneli se preko distančnikov vijačijo na stojke iz jeklenih profilov 20x60mm, ki so preko navarjenih plošč debeline 10mm pritrjene v AB zid od zgoraj ali od strani, v skladu s pozicijo in detajlom. Pritrjevanje z inox vijaki v barvi ograj po detajlu izvajalca potrdi projektant na podlagi izdelanega vzorčnega panela, ki ga pripravi izvajalec in preveritve stabilnosti. Vsi jekleni deli so najprej vroče cinkani in nato prašno barvani z odporno barvo, ki ima hrapavo površino (npr. Tiger Drylac FeinStruktur - vzorec Ambrož) v barvi RAL 7039. (Po vzorcu potrdi projektant)

(risbe 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

11.2 Ročaji

Jekleni ročaji so različnih dolžin iz jeklenih profilov 20/60mm. Ročaj se preko navijačenih distančnikov vijači neposredno v ab zid, vse v skladu s pozcijo in detajlom. Pritrjevanje z inox vijaki v barvi ročaja po detajlu izvajalca potrdi projektant na podlagi izdelanega vzorčnega panela, ki ga pripravi izvajalec in preveritve stabilnosti..

Vsi jekleni deli so najprej vroče cinkani in nato prašno barvani z odporno barvo, ki ima hrapavo površino (npr. Tiger Drylac FeinStruktur - vzorec Ambrož) v barvi RAL 7039. (Po vzorcu potrdi projektant)

(risbe 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

11.3 Stojala za kolesa

Držalo -stojalo za kolo je sestavljeno iz varjenih jeklenih profilov 30/60mm na katere je spodaj navarjena plošča iz ploščatega jekla, ki omogoča pritrditev na nastavek z navoji zabetoniran na AB temelj (po detajlu izvajalca, podloga definirana v Načrtu gradbenih konstrukcij, Mapa 3)

Ogrodje mora biti izvedeno tako, da se ga kot samostojen element lahko prinese in montira na prej pripravljen podstavek - temelj s kovinsko ploščo za privijačenje.

Vsi jekleni deli so najprej vroče cinkani in nato prašno barvani z odporno barvo, ki ima hrapavo površino (npr. Tiger Drylac FeinStruktur - vzorec Ambrož) v barvi RAL 7039. (Po vzorcu potrdi projektant)

(risba 20)

11.4 Smetnjaki: reciklažni smetnjak in koš za pasje iztrebke

Ozki geometrični, zaprti koši za odpadke, stabilni in močno grajeni, so v celoti narejeni v jeklu. Zaščita pred korozijo z galvanizacijo in barvanjem. Izvedba koša za pasje iztrebke vsebuje integriran prostor za posebne plastične vrečke.  Galvanizirana jeklena struktura barvana v standardnih odtenkih (RAL 7039). Integrirani pepelnik iz nerjavečega jekla na vrhu reciklažnega smetnjaka. Notranji koši narejeni iz galvaniziranega jekla. Prednja vratca z odpiranjem naprej ter z možnostjo zaklepanja. Posluževanje smetnjakov je potrebno pred izvedbo uskladiti z občinsko komunalno službo za zbiranje odpadkov (Možnost pritrditve na betonski temelj obdelano v Načrtu gradbenih konstrukcij, Mapa 3)

(risbe 19)

11.5  Označbe parkirišč

11.5.1 Označbe parkirišč v kamnitem tlaku na platoju trga so predvidene s tipskimi označevalnimi ploščicami cca Ø 8cm iz nerjaveče pločevine, vgrajenih v ravnini kamnitega tlaka. Montaža po detajlu izbranega proizvajalca in potrditvi projektanta.

11.5.2 Označba parkirišč na nivoju ulice je predvidena z montažo tipskih "ločevalnikov" in "stoperjev" iz umetnih materialov, ki se montirajo v asfaltno podlago - izbor elementov po izboru projektanta . Zajeto v Načrtu gradbenih konstrukcij, Mapa 3.

11.5.3 "Potisk" asfalta na nivolju ulice je predviden v širini peš komunikacije ki jo označuje. Izvedba je standardna za označevanje npr. kolesarskih stez s hrapavo provršino. "Potisk" se izvede po detajlu izvajalca v sivi barvi po izboru projektanta.

11.6 Litoželezne rešetke ob drevesih

Tipska ali po naročilu izdealana litoželezna rešetka je povozna, odporna do obrementive 5 ton, je kvadratne zunanje oblike in notranje odprtine. Sestavljena je iz štirih segmentov in stoji nepritrjena v okvirju in podprta zgolj na zunanjem robu. Skupna višina znaša 30mm. Barva: osnovna barva in dvoslojni nanos finalne obstojne barve za zunanje horizontalne površine (RAL 7039). Temeljenje obdelano v Načrtu gradbenih konstrukcij, Mapa 3.

(risbe 18)

11.7 Prefabricirani betonski elementi

Betonski prefabricirani monolitni elementi s fino finalno obdelavo, homogeno notranjo strukturo in drobno granulacijo v temno sivi barvi (RAL 7039, po vzrocu potrdi projektant) so več tipov v dveh dolžinah ravnih izvedb ter ločne izvedbe. Monolitni prefabricirani betonski elementi morajo biti finalno obdelani - gladka površina, minimalno pobrušeni robovi, homogenost (po vzrocu izvajalca potrdi projektant) Biti morajo izdelni iz takšnega materiala, da so odporni na atmosferske vplive in vremenske razmere ter primerni za zunanje ureditve. Finalna površina gladka in primerna za čiščenje ter neprepustna  - še posebej pomembno pri izvedbi elementa z umivalnikom.

Postavljajo se na sestave, ki so obdelane v načrtu gradbenih konstrukcij. Postavljajo se prosto s fugo cca 1cm, ki se zapolni s trajnoelastičnim kitom tako, da ostane senčna fuga med stikovanjem elementov.

Vsi prefabricirani monolitni so vgrajeni v tla tako, da je vidna površina nad koto tlaka ob njem visoka 36cm.

- MA4 in MC4 so dolgi 238cm, široki, 60 cm in visoki 42.

- MA4D so dolgi 238cm, široki, 60 cm in visoki 42 in ima od strani v zgornjem  desnem kotu odprtino za montažo svetilke, ter luknjo za dovod elektrike.

- MA4S je dolg 238cm, širok, 60 cm in visok 42 in ima frontalno v zgornjem  desnem kotu odprtino za montažo svetilke, ter luknjo za dovod elektrike.

- MA4Z je dolg 238cm, širok, 60 cm in visok 42 in ima frontalno v zgornjem levem kotu odprtino za montažo svetilke, ter luknjo za dovod elektrike.

- MA3 so dolgi 178cm, široki, 60 cm in visoki 42.

- MA3D so dolgi 178cm, široki, 60 cm in visoki 42 in ima od strani v zgornjem  desnem kotu odprtino za montažo svetilke, ter luknjo za dovod elektrike.

- MAU in MCU je dolg 238cm, širok, 60 cm in visok 42 in ima v telesu monolita izdelano "umivalno" korito z odtokom Ø10cm. Ob vdolbini korta je prefabricirana luknja za cev za dovod vode. Na elementu MAU / MCU je pritjena pipa ustrezna za zunanje prostore v srebrni barvi po izboru projektanta.

- MA1so ločni elementi dolgi 185.1cm / 168.1cm , široki, 60 cm in visoki 42.

Na monolitne prefabricirane betonske elemente se privijačijo sedala na kovinski podkonstrukciji.

Vse po shemah in detajlih.

(risbe 03,10,11,12)

11.7 Lesena sedala na kovinski podkonstrukciji

Sedalo je iz lesenih letev iz sibirskega macesna (ali podobnega odpornaga lesa) brez grč 50/70 mm , z minimalno pobranimi pobrani robovi.

Lesene letve so zaščitene z osnovno fungicidno zaščito in z nerjavečimi vijaki s spodnje strani privijačene na kovinsko podkonstrukcijo. Dobavljen macesnov les (ali podobno odporen les) za sedalo mora biti kvaliteten, ustrezno sušen in ustrezen za izvedbo zunanjih klopi, brez grč, s strukturo in obdelavo lesa, ki površino napravi udobno za sedanje in površino, ki tudi pod vremenskimi vplivi ne bo postala trskasta! Podkonstrukcija je zvarjena iz jeklenih profilov 40/60 mm in L profilov 40/40 mm, vroče cinkana in pritrjena na betonski prefabrikat na licu mesta z nerjavečimi vijaki. Pritrjevanje in montažo po detajlu izvajalca potrdi projektant.

(risbe 21)

11.8 Pipa je montirana na prefabriciranem betonskem elementu MAU in  MCU. Izlivna pipa iz mat inoxa v srebrni barvi DN20 z nerjavečo rozeto in stop ventilom (z možnostjo nastavitve časa iztoka). Obdelano v projektu strojnih instalacijs Mapa 5. Model po izbiri projektanta arhitekture.

(risbe 10, 11)

Ljubljana, april 2009			sestavili: 	mag. Peter Šenk, univ.dipl.inž.arh.

Polona Filipič univ.dipl.inž.arh.

Damjan Černe univ.dipl.inž.kraj.arh.

Andreja Zapušek univ.dipl.inž.kraj.arh.

4.1.1	POVRŠINE (gradbeno inženirski objekt)

1. Površina ureditve TRG A:

(skupaj = 2847,20 m2):

a) Povozne površine:

(skupaj = 1369,83 m2)

- obcestno parkirišče: 286,66 m2

- platojsko parkirišče: 83,87 m2

- tlakovan plato: 517,85 m2

- dovozna rampa: 54,15 m2

- dovozna cesta: 472,30 m2

b) Nepovozne površine:

(skupaj = 1136,90 m2)

- medkaskadne tlakovane površine: 124,90 m2

- obcestne tlakovane površine: 1012,00 m2

c) Zelene površine: 126,25 m2

d) Ostalo:

(skupaj = 214,22 m2)

- stopnišča: 55,51 m2

- betonski elementi (oporni zid, kaskada): 116,89 m2

- spomenik: 10,00 m2

- elementi urbane opreme (klopi, koši):  31,82 m2

Površine za Park C glej Načrt krajinske arhitekture št. 015/08, Mapa 2, projektant adkrajine d.o.o., odgovorni projektant Damjan Černe, u.d.i.k. a., Id.št.:ZAPS-1249.