| 3.1 | NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU |
| --- | --- |

|  | ##### NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA ##### »3« NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ |  |
| --- | --- | --- |
|  | INVESTITOR: |  |
|  | OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna |  |
|  | (ime,priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) |  |
|  | OBJEKT: |  |
|  | Ureditev Trga padlih borcev, dela Tržaške ceste ter stopnišča in parka pred sodiščem – faza 01 |  |
|  | (poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) |  |
|  | VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: |  |
|  | PZI - Projekt za izvedbo |  |
|  | (IDZ Idejna zasnova, IDP Idejni projekt, PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, PZI Projekt za izvedbo, PID Projekt izvedenih del) |  |
|  | ZA GRADNJO: |  |
|  | nova gradnja |  |
|  | (nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti) |  |
|  | KRASINVEST inženiring, gradbeništvo in trgovina d.o.o., Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA Odgovorni predstavnik:. Boris Rep; Podpis odgovorne osebe projektanta in žig. |  |
|  | ODGOVORNI PROJEKTANT |  |
|  | Nataša Đukić Vasić,univ.dipl.inž.grad. G-0728. |  |
|  | ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: |  |
|  | mag. Peter Šenk, univ.dipl.inž.arh., A - 1385 |  |
|  | (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) |  |
|  | ŠTEVILKA PROJEKTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: |  |
|  | Št. projekta: 08-169-036, Sežana, April 2009 |  |
|  | (številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) |  |
|  | Izvod: 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |
|  | (število izvodov) |  |

| 1 | Naslovna stran |
| --- | --- |
| 2 | Kazalo vsebine načrta |
| 3 | Tehnično poročilo |
| 4 | Risbe |

| - 3.2 | - KAZALO VSEBINE NAČRTA |
| --- | --- |

| 3.3 | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

- 1. SPLOŠNO

- Investitor  Občina Postojna ureja komunalno  infrastrukturo za območje Trga padlih borcev in parka ob sodišču v centru Postojne.

- Tržaška cesta je enosmerna z obojestranskim poševnim parkiranjem in obojestranskim pločnikom z dvignjenim robnikom. Kanalizacija na obravnavanem območju je izvedena v mešanem sistemu.

- Park ob sodišču je neurejen, prav tako je Jenkova ulica brez povezave s podhodom pod Titovo ulico.

- 2. PREDVIDENA UREDITEV

- Promet

- Namen predvidene prometne ureditve je ustvariti cono s prednostnim peš prometom z omejeno hitrostjo motornih vozil na 30 km/h.

- Tržaška cesta se ohrani kot enosmerna s širino vozišče 4,5 m in se vzdolž Tržaške ulice predvidi 14 poševnih in 6 vzdolžnih parkirnih prostorov. Na trgu Padlih Borcev je predvideno še 7 parkirnih prostorov za omejeno porabo dostopni preko potopnih stebričkov. Pred prehodom za pešce je predvideno postajališče za šolski avtobus, parkirišče za bibliobus pa ob cesti pri objektu knjižnice. Trasa avtobusa bo označena s stalnimi svetlobnimi telesi, na mestu zaustavitve avtobusa se predvidi talna označba

- V-43.2. Intervencijska pot je urejena preko rampe do trga, šole ali do cerkve.  Dostop po rampi bo preprečen s potopnima stebričkoma, lociranima na začetku spodnje rampe ob Tržaški cesti. Vzdolžni naklon rampe bo 12.0 %. Tržaška cesta je od pločnikov ločena z pogreznjenimi robniki

- Prometna oprema in signalizacija

- Na začetku peš cone se postavi prometna znaka II-29 in III-2, medtem ko se na izvozu iz zgornjega parkirišča postavi naslednje znake II-1, II-45.1 in III-6.

- Horizontalna prometna signalizacija

- Horizontalno prometno signalizacijo tvorijo vzdolžne in prečne črte ter ostale označbe na vozišču.

- Prečne označbe:

- - prehodi za pešce V-16

- - črte za označevanje parkirišč poševno parkiranje V-47.1

- - črte za označevanje parkirišč vzdolžno parkiranje V-47

- označba za zaustavitev avtobusa V-43.2

- za ločevanje pohodnih površin od parkirišč se vgradi ločevalnike in stoperje.

Tehnični elementi

Niveleta obnovljene Tržaške ceste se na začetku dvigne približno za 0,12 m, s čimer dosežemo, enotno višino pločnikov in ceste na obravnavan del  Tržaške ceste, ki se naveže na delnega ležečega policaja. Prehodno rampo na koncu obravnavanega dela se izvede z prehodno rampo v dolžini vsaj 5,00 m. Rampo se izvede z doasfaltiranjem na predhodno poreskan asfalt. Stike je potrebno ustrezno premazati z betumenskim premazom.

Računska hitrost

Na projektiranem cestnem priključku je predvidena računska hitrost V rač.= 30 km/h.

Merodajno vozilo

Merodajno tipsko vozilo je tovornjak za katerega je potreben zavijalni radij R min.= 7,00 m, oziroma zunanji obračalni krog (radij) 9,25 m.

Prečni nagib

Uporabljeni prečni nagib bo vijačen okrog osi samega vozišča in znaša cca 2,5%.

Vzdolžni nagib

Dejanski vzdolžni nagib bo znašal od i min. = 0,002% do i max. = 0,56%.

Elementi normalnega profila

Normalni profil Tržaške ceste (enosmerna) bo sestavljen iz vozišča širine 4,50 m.

vozišče									4,50 m

vzdolžno parkiranje – pas širine                                                        1,80 m

poševno parkiranje – pas širine                                                        5,00 m

Spodnji ustroj

- Spodnji ustroj bo izveden s tamponskim drobljencem TD (0-45mm) v debelini 30 cm. Tamponski sloj mora biti splaniran na točnost +/- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 Mpa in razmerjem Ev2/Ev1 = < 2,2.

Vsi materiali in kvaliteta izdelave mora ustrezati Posebnim tehničnim pogojem – Skupnost za ceste Slovenije 1989.

Zgornji ustroj

Tržaška cesta:

Zgornji ustroj bo sestavljen s plasti asfaltbetona AC8  (0-8mm) debeline 3 cm in AC22 (0-22mm) debeline 5 cm. Tamponski sloj debeline minimalno 30 cm mora biti splaniran na točnost +/- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 Mpa in razmerjem Ev2/Ev1 = < 2,2. Pred vgradnjo BZNP – ja se tamponski sloj dvakratno pobrizga z bitumensko emulzijo.

Ostale asfaltirane površine:

Zgornji ustroj bo sestavljen s plasti asfaltbetona AC11  (0-11mm) debeline 6 cm. Tamponski sloj ) debeline 3 cm mora biti splaniran na točnost +/- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 Mpa in razmerjem Ev2/Ev1 = < 2,2. Pred vgradnjo BZNP – ja se tamponski sloj dvakratno pobrizga z bitumensko emulzijo.

Dostopna rampa:

Dostopna rampa se poasfaltira z betumnom iz silikatnih kamenin. Zgornji ustroj bo sestavljen s plasti asfaltbetona ACS8  (0-8mm) debeline 3 cm in AC22 (0-22mm) debeline 5 cm. Tamponski sloj debeline minimalno 30 cm mora biti splaniran na točnost +/- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 Mpa in razmerjem Ev2/Ev1 = < 2,2. Pred vgradnjo BZNP – ja se tamponski sloj dvakratno pobrizga z bitumensko emulzijo.

Potisk zgornjega ustroja za namen pešpoti:

Potisk zgornjega ustroja se izvede na način, da se zgornji ustroj asfaltirane površine premaže z ustreznim lepilom v želeni obliki in posuje s kremenčevim peskom.

- Odvodnjavanje

- Meteorne vode z vozišča in pločnikov bodo s pomočjo prečnih in vzdolžnih nagibov odvedene v novozgrajeni sistem meteorne kanalizacije. Meteorne vode parkirišč so priključene na meteorno cesto kanalizacijo, ki je opremljena s lovilcem olj po projektu »Kanalizacija Postojna center«, podjetje NG, projektiranje in inženiring, številka projekta je 252 – 08 ki je v pripravi, ni predmet tega projekta.

Izgradnja meteorne kanalizacije v Tržaški in Jenkovi ulici, predvidene po projektu Kanalizacija Postojna center št 252-08, je pogoj za funkcioniranje kanalizacije obravnavane s tem projektom.

- Podporni zidovi

- Investitor Občina Postojna preureja Trg padlih borcev ter park pred sodiščem. Na omenjenem prostoru se bo izdelalo novo interventno rampo za osebna vozila, novo stopnišče ob sodišču ter novo rampo za invalide. Posledica nove ureditve so višinske razlike med različnimi nivoji zunanje ureditve. Za premagovanje teh razlik je potrebno izvesti AB podporne zidove različnih višin in debelin.

- Vsi zidove so armirano betonske izvedbe, klasično opažani in betonirani na licu mesta z marko betona C30/37.

- Podporni zidovi so naslednjih maksimalnih dimenzij:

- Podporni zid 1: max višina 1,10m, širina temelja max 0,80m

- Podporni zid 2: max višina 2,20m, širina temelja max 1,55m

- Podporni zid 3: max višina 1,40m, širina temelja max 1,20m

- Podporni zid 4: max višina 3,30m, širina temelja max 1,75m

- Podporni zid 5: max višina 4,40m, širina temelja max 2,90m

- Debelina temeljne pete je v vseh primerih zidov 0,40m.

- Podporni zid 4 ob stopnišču poleg sodišča se izvede stopničasto, tako, da sledi stopnicam in podestu. Največja višina zidu je 3,30m.

- Podporni zidovi interventnih ramp se izvedejo v poševni izvedbi, tako da sledijo naklonu rampe. Višina zidu 3 se spreminja od 0 do max. 1,4m, zidu 2 pa od 0 do max 2,20m.

- Pred zasutjem podpornega zidu, se na notranji strani zidu izvede drenažo z drenažno cevjo fi 110. katero se zasuje s pranim rečnim prodcem farkcije 8/16mm vsaj v debelini 30cm, šele nato pa s tamponskim materialom. V zidove se v višini 20cm nad temeljem vgradi tudi cevi fi 80mm za iztekanje zaledne vode, v primeru zamašitve drenaže.

- II. KANALIZACIJA

- II. 1 SPLOŠNO

- Načrt kanalizacije obravnava območje predvidene obnove obstoječega Trga padlih borcev  in območje ureditve parka »C«, južno od objekta sodišča.

- Na območju ureditve se kanalizacija predvidi v ločenem sistemu z začasno priključitvijo na obstoječi mešan kanalizacijski sistem, s predvidenimi odcepi za priključitev na predviden ločeno kanalizacijo, ki bo potekala  po Tržaški ulici skladno s sprejetim OPPN Center Postojna i projektom »Kanalizacija Postojna center«, podjetje NG, projektiranje in inženiring, številka projekta je 252 – 08 ki je v pripravi, ni predmet tega projekta.

- Načrt je bil izdelan na podlagi:

- katastrske situacije

- geodetskega posnetka

- ogleda in meritev

- Občinski podrobni prostorski načrt Center v Postojni

- Kanalizacija je projektirana skladno z veljavnim Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za Center v Postojni.

- II. 2 OBSTOJEČA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

- Trenutno na obravnavanem območju poteka obstoječ mešani kanalizacijski sistem.

- Na lokaciji trga »A« poteka Zbirni mešani kanal iz betonskih cevi fi 500, vzporedno s Tržaško cesto. V njega  se stekajo vse vode obravnavanega območja in sicer:

- mešani kanal iz betonske cevi fi 50, ki pobira mešane vode iz območja šole

- mešani kanal iz betonske cevi fi 25, ki pobira del vod s področja Vilharjeve ulice in

- priključni kanal knjižnice.

- Zbirni mešani kanal pri objektu knjižnice prečka Tržaško cesto  in ob objektu sodišča zavije proti avtobusni postaji in naprej na centralno čistilno napravo.

- Pod sodiščem, v območju parka »C« poteka obstoječ mešan kanal iz PVC 200, ki pobira fekalne, meteorne in strešne vode sodišča in okolice. Priključen je na obstoječi zbirni mešani kanal v območju avtobusne postaje.

- Po Jenkovi ulici poteka mešan kanal iz betonskih cevi fi 35 in nadaljuje traso mimo podhoda pod Ljubljansko cesto pri stopnicah parka.

- Poleg omenjene kanalizacije na trgu potekajo še vodovodno omrežje, telekomunikacije, toplovod ter električno omrežje.

Pred izvajanjem del je potrebno vse komunalne vode zakoličiti na licu mesta. Dela – izkop v območju obstoječih komunalnih vodov se izvaja ročno. Križanja in približevanja je potrebno izvesti po navodilih upravljavcev posameznih komunalnih vodov.

- II. 3 PREDVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

V sklopu ureditve obravnavanega območja je potrebno izvesti meteorno in fekalno kanalizacijo v ločenem sistemu skladno s sprejetim OPPN za Center Postojna vključno z odvodnjavanjem trga in parka.

V sklop predvidene fekalne kanalizacije na trgu »A« se izvede fekalni kanal F1, ki odvaja fekalne vode dela Vilharjeve ulice skladno s projektom »Kanalizacija Postojna center«. Kanal se začasno priključi na obstoječ Zbirni mešan kanal, pusti se pa priključni vod do roba obdelave trga zaradi kasnejše priključitve na projektirani fekalni kanal skladno s projektom »Kanalizacija Postojna center«.

Izvede se tudi priključek objekta knjižnice (fekalni kanal F2) na obstoječ zbirni mešani kanal z odcepom za priključitev na projektirani fekalni kanal po projektu »Kanalizacija Postojna center«.

Na lokaciji predvidene tržnice pod sodiščem se izvede fekalni kanal F3, na katerega se priključijo fekalne vode sodišča. Fekalni kanal se izvede skladno s projektom »Kanalizacija Postojna center« za odvajanje fekalnih vod iz Jenkove ulice, z začasnim priključkom na obstoječ zbirni mešani kanal v območju avtobusne postaje.

Poleg fekalne kanalizacije je predvidena izgradnja meteornega sistema in sicer kanalov M1, M2, M2.1, M3, M4, M5 in M6.

Kanal  M1 pobira padavinsko vodo iz parkirišč ob Tržaški cesti in je preko lovilca olj začasno priključen na zbirni mešani kanal, pusti se pa priključek za kasnejši priklop na predvideno meteorno kanalizacijo skladno s projektom »Kanalizacija Postojna center«.

Meteorni kanal M2 služil za kasnejši priključek meteornega kanala iz projekta »Kanalizacija Postojna center« in pobira vode iz dela Vilharjeve ulice in stopnišča ob njej. Kanal se začasno priključi na zbirni mešani kanal, pusti pa se odcep za kasnejšo priključitev na projektirano meteorno kanalizacijo v Tržaški cesti skladno s projektom »Kanalizacija Postojna center«. Meteorni kanal M2.1 služi za pobiranje vode iz požiralnikov v območju otroškega igrišča.

Meteorni kanal M3 odvaja meteorne vode trga (na katerem je predvideno parkiranje) in je priključen na meteorni kanal M1.

Meteorni kanal M4 in je namenjen odvajanju padavinske vode iz okolice osnovne šole, izvede se ob obstoječem mešanem betonskem kanalu fi 50 skladno s projektom »Kanalizacija Postojna center« s priključkom na kanal M2.

Ob sodišču se izvede meteorni kanal M5, ki je namenjen odvodnjavanju strešnih voda sodišča, odvodnjavanju predvidene tržnice ter meteornih vod iz Jenkove ulice skladno s projektom »Kanalizacija Postojna Center«. Kanalu se začasno priključi na zbirni mešani kanal na območju avtobusne postaje.

Meteorni kanal M6 odvaja meteorne vode stopnic pri podhodu pod cesto Postojna - Ljubljana  in se priklopi na obstoječo mešano kanalizacijo, ki  skladno z OPPN Center Postojna po izgradnji ločenega sistema ostane kot meteorna kanalizacija.

- Odvodnjavanje in kanalizacija

PRED PRIČETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO OBVEZNO PREVERITI IN DOLOČITI MIKROLOKACIJO VSEH OBSTOJEČIH PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV!!

- Meteorne vode iz vozišča in delno iz pohodnih površin – pločnikov, se vodi v cestne požiralnike s peskolovi iz BC cevi fi 500 mm globine 1,5 m, z vtokom pod cestnim robnikom ali z vtokom  v LTŽ rešetko preko priključnih PVC cevi fi 250 mm. Revizijski jaški bodo izdelani iz betonskih cevi Ø80 cm globine do 2,0 m, oziroma  cevi Ø100, globine nad 2m, opremljeni s perforiranim  LTŽ pokrovom Ø 60 cm nosilnosti 150 kN v zelenici in nosilnostjo 250 kN v cestišču. Padavinske vode iz območja parkirišč (ob Tržaški cesti in na območju Trgu padlih borcev) so v meteorno kanalizacijo speljane preko predvidenega lovilca olj. Kanalizacija se izvede iz PVC cevi, ki se zaradi prisotnosti podzemne vode izvedejo na  betonski posteljici s polnim obbetoniranjem.

- Fekalna kanalizacija se zaradi zaščite okolja izvede iz vodotesnega sistema enoslojnih PVC cevi, izdelanih skladno z veljavno zakonodajo in standardizacijo, trdnostnega razreda SN8 DN200mm ter PE jaškov fi 800 mm oziroma 1000PE (globine nad 2m). Pri dimenzioniranju kanalov fekalne kanalizacije smo upoštevali priporočila o najmanjših dimenzijah kanalov, ker so količine odvedenih vod majhne.

- Kaskadni jaški s kaskado večjo od 0,50 m morajo biti opremljeni s fajfo.

- Planum spodnjega ustroja je potrebno splanirati na točnost +-3 cm in skomprimirati na minimalni deformacijski modul > 50 MPa. Kot izkopa je treba prilagoditi globini izkopa in vrsti izkopanega materiala. Pri izračunu kubatur je bil upoštevan naklon izkopa 75 stopinj (4:1). V primeru neobstojnosti brežin se izvrši izkop v blažjem naklonu ali z razpiranjem sten izkopa. Širina izkopa na dnu je bila upoštevana kot je prikazano v detajlu. Gradbena jama mora biti pravilno razprta, vozišče zavarovano proti vdiranju. Prečni prekop je potrebno izvesti v širini, ki zagotavlja možnost izvedbe komprimacije zasipa z ustreznim komprimacijskim sredstvom.

- Višek izkopanega materiala je potrebno sproti odvažati v deponijo

- Cevi se položi na betonsko posteljico debeline 10 cm, nato se jih obsipa s peskom (0-4 mm) v debelini 30 cm nad temenom cevi.

- Material s katerim zasipavamo je lahko osnovni, če le ta ustreza zahtevam glede kvalitete, drugače pa se uporabi tamponski drobljenec. Jalovino se zasipava v plasteh po cca 30 cm Posamezni sloj zasipa je potrebno dobro skomprimirat na 95% po SPP, pri čemer je komprimacija prvega sloja nad cevjo ročna, naslednja pa je lahko strojna.

Revizijski jaški morajo biti dostopni za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja s stroji. Dno jaška mora biti nagnjeno proti muldi v nagibu najmanj 25%. Jaški na fekalni kanalizaciji morajo biti vodotesni. Vstopni del jaška je premera DN 800 mm.

V revizijske jaške na javnem kanalizacijskem omrežju so dopustne priključitve hišnih priključkov pod pogoji, ki veljajo za priključke.

Na fekalnem kanalu je potrebno vgraditi 30% perforiranih pokrovov zaradi zračenja in 70% polnih pokrovov, da se omeji dotok meteornih vod v jaške, na meteorni kanalizaciji pa so vsi pokrovi perforirani.

- Po končanih delih je kanalizacijo potrebno očistiti, pregledati s TV kontrolnim sistemom in preizkusiti na tesnost. O vseh preizkusih je potrebno sestaviti zapisnike, iz katerih mora biti viden izid preizkusa, sestava komisije in obseg preizkusa (izdela za to pooblaščeno podjetje).

- Pri izgradnji komunalnih vodov je potrebno zagotoviti nemoteno delovanje ostale komunalne infrastrukture, po potrebi delovanje meteorne in fekalne kanalizacije zagotoviti z uporabo črpalk, ali t.i. bay-pass, prav tako je izvajalec dolžen zagotoviti , ki zagotavlja prečrpavanje vode mimo trenutno nefunkcionalnih delov trase. Izvajalec mora zagotoviti zaščito oziroma zavarovanje komunalnih vodov pri izvedbi prečnih in vzdolžnih križanj skladno z zahtevami upravljavca komunalne infrastrukture.

- Označevanje komunalne infrastrukture

Že pred zasutjem komunalne infrastrukture je potrebno izdelati geodetski posnetek z vsemi vgrajenimi elementi in opremo.

Geodetski posnetek naj se izdela v skladu s Pravilniku o geodetskem načrtu, Ur.l.RS 40/04 in Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov, o dejanski rabi prostora Ur.I.RS 09/04. Geodetski posnetek se mora posredovati občinskemu geodetskemu organu in ustrezni službi upravljalca komunalne infrastrukture.

Po končanih delih na objektu se skladno s pravilnikom izvede projekt izvedenih del PID, ki je osnova za (interni) tehnični pregled objekta in predajo objekta investitorju oziroma upravljavcu.

- Križanje s komunalnimi vodi

Podatki o komunalnih vodih so pridobljeni na terenu oziroma od upravljalca posamezne komunalne infrastrukture. Višinsko poteka projektirana kanalizacija pod obstoječimi komunalni vodi.

Pred začetkom izvedbe del mora upravljavec posamezne komunalne infrastrukture določiti mikrolokacijo komunalnih vodov .

Najmanjši horizontalni neto odmik kateregakoli objekta ali naprave od kanalske cevi je 0,60 m, razen vodovoda, kjer znaša 0,80 m. Najmanjši vertikalni neto odmik kateregakoli objekta ali naprave od temena cevi je 0.30 m. Križanje vodovoda in kanalizacije se izvede v vertikalnem razmaku minimalno 0.50m. Če je križanje z manjšim medsebojnim razmakom je potrebna zaščita vodovoda z zaščitnimi jeklenimi ali PVC cevmi v dolžini 3.00 m ter kanalizacijsko cev v celoti obbetonirati.

Izkop v območju križanja z obstoječimi komunalnimi vodi se izvaja ročno. Zaščito posameznih naprav mora izvajalec izvesti po navodilih in pogojih upravljavcev posameznih komunalnih naprav. Tudi če so podana ob sami izgradnji na terenu.

Pri projektiranju odvodnjavanja in izgradnje fekalne kanalizacije so bili upoštevani naslednji pravilniki in uredbe:

- Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji Ur.l.RS, št. 66/04),

- Veljavni zakoni, ostali predpisi in priporočila s področja varovanja okolja, vod, urejanja prostora, ohranjanja narave in graditve objektov (evropska, državna in področna zakonodaja)

- Posebej pa upoštevamo:

- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l.RS, št. 105/02, 50/04)

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Postojna

- Tehnični pravilnik za projektiranje, izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema, ki ga je izdalo javno podjetje KOVOD Postojna d.o.o.

- Slovenske in evropske veljavne standarde in normative

| 3.5 | RISBE |
| --- | --- |

| G1 | ARHITEKTONSKA SITUACIJA |
| --- | --- |
| G2 | VIŠINSKA SITUACIJA |
| G3 | ZAKOLIČBENA SITUACIJA TRŽAŠKE CESTE |
| G4 | SITUACIJA METEORNE KANALIZACIJE |
| G5 | SITUACIJA FEKALNE KANALIZACIJE |
| G6 | SITUACIJA ZBIRNE KARTE |
| G7 | SITUACIJA PROMETNE UREDITVE |
| G8.1 | VZDOLŽNI PROFILI METEORNE KANALIZACIJE |
| G8.2 | VZDOLŽNI PROFILI METEORNE KANALIZACIJE |
| G8.3 | VZDOLŽNI PROFILI METEORNE KANALIZACIJE |
| G9 | VZDOLŽNI PROFILI FEKALNE KANALIZACIJE |
| G10 | VZDOLŽNI PROFIL TRŽAŠKE CESTE |
| G11 | PREČNI PROFILI TRŽAŠKE CESTE |
| G12 | KARAKTERISTIČNI PREREZ AA, BB |
| G13 | DETAJ PRITRDITVE IN POSTAVITVE KOVINSKE REŠETKE |
| G14 | DETAJL TEMELJEV |
| G15 | DETAJL DRŽALA ZA KOLESA |
| G15A | POZICIJSKA SITUACIJA |
| G16 | DETAJL STOPNIC |
| G17 | DETAJL PODPORNIH ZIDOV |
| G18 | DETAJL STOPNIC |
| G19 | DETAJL ZIDOV |
| G20 | PREREZI 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 |
| G21 | ZIDOVI ZA1, ZA2, ZA3, ZA4, ZA5 |
| G21 | DETAJLI |