OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC PRESTRANEK

PROSTORSKA PREVERITEV IN  IDEJNA ZASNOVA – IDZ

VSEBINA PROJEKTA

- FOTOGRAFIJE OBSTOJEČEGA STANJA IN ORTOFOTO

- OPIS NOVE IDEJNE ZASNOVE

- PRIKAZ IN IZRAČUN NETO POVRŠIN NOVE ŠOLE IN VRTCA

- SHEMA PROSTOROV

- TRIDIMENZIONALNI PRIKAZ NOVEGA OBJEKTA

- AKSONOMETRIČNI PRIKAZ NOVEGA OBJEKTA

- ORTOFOTO NOVE IDEJNE ZASNOVE

- RISBE

OBSTOJEČE

01	OBSTOJEČA SITUACIJA				M 1 : 500

02	TLORIS OBSTOJEČE KLETI			M 1 : 250

03	TLORIS OBSTOJEČEGA PRITLIČJA		M 1 : 250

04	NOVA SITUACIJA	- STREHA			M 1 : 500

NOVA IDEJNA ZASNOVA

05	NOVA SITUACIJA – PRITLIČJE			M 1 : 500

06	TLORIS KLETI					M 1 : 250

07	TLORIS PRITLIČJA					M 1 : 250

08	TLORIS NADSTROPJA				M 1 : 250

09	TLORIS STREHE					M 1 : 250

10	TLORIS KLETI – VAR. DELILNA KUHINJA		M 1 :250

11	TLORIS PRITLIČJA – VAR. DELILNA KUH		 M 1: 250

12	SITUACIJA POTI IN PARKIRIŠČ			M 1 : 500

13	PREREZI FASADE – JUŽNA, SEVERNA		M 1 . 250

14	PREREZI FASADE 					M 1 . 250

15	PREREZI 						M 1 . 250

16	PREREZI 						M 1 .:250

17	PREREZI						M 1 : 250

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC PRESTRANEK

PROSTORSKA PREVERITEV IN  IDEJNA ZASNOVA – IDZ

# INVESTITOR IN NAROČNIK PROJEKTA IDEJNE ZASNOVE - IDZ

OBČINA  POSTOJNA

Ljubljanska cesta 4

6230 Postojna

PROJEKT

PROSTORSKA PREVERITEV IN IDEJNA ZASNOVA – IDZ

ZA GRADNJO NOVE ŠOLE IN VRTCA PRESTRANEK

PROJEKTANT

ARTEX projektni inženiring d.o.o., Ljubljana,

Ziherlova 38

1 000 Ljubljana

AVTOR IDEJNE ZASNOVE:

Ida Pavlič univ. dipl.inž arh.

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Osnovna šola Prestranek je samostojna osnovna šola z vzgojno-varstveno enoto vrtca, organizirana je kot javni vzgojno-izobraževalni zavod. Ustanoviteljica javnega zavoda je Občina Postojna.

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Prestranek je del mreže javnih šol in vrtcev v R Sloveniji.

V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja izvaja Osnovna šola Prestranek:

  - program devetletke v 9 - razredih

  - 4 oddelkih podaljšanega bivanja

Razširjeni program, ki ga izvaja, obsega:

  - jutranje varstvo,

  - individualno in skupinsko učno pomoč,

  - interesne dejavnosti,

  - dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami

Šola izvaja tudi nadstandardne programe, ki jih odobrijo in predlagajo ustanoviteljica Občina Postojna in organi šole (varstvo vozačev, zgodnje učenje tujega jezika, športne, rekreacijske in kulturne dejavnosti) in programe javnih del, ki jih pridobi preko razpisov.

V enoti vrtca pri šoli se izvaja vzgojno-varstveni program za otroke drugega starostnega obdobja (od 3 do 6 let), in sicer:

  - celodnevni

  - in poldnevni.

Oblikovana sta 2 heterogena oddelka.

Sedež javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda je Ulica 25. maja14a, 6258 Prestranek. Notranji šolski in vrtčevski prostori obsegajo bruto 2.387 m2 , zunanje površine pa 18.100 m2 in tvorijo skupni šolski prostor.

## ŠOLA

Šola razpolaga z naslednjimi notranjimi prostori:

- v montažnem delu zgradbe: 8 matičnih učilnic, 1 kabinet, 3 manjši prostori (prvotno namenjeni za studio, fototemnico in likovni pouk), sanitarije za učence na razredni in predmetni stopnji, zbornica, 2 pisarniška prostora, sanitarije za učitelje, večnamenski prostor-jedilnica, knjižnica, 2 garderobi in hodniki, prenovljena pisarna svetovalne službe

- v klasično grajenem starem delu: kuhinja s pripadajočimi prostori (shrambe, sanitarije), kotlovnica in arhiv

- v dveh prizidkih: 2 učilnici za prvo triletje, večnamenski kabinet, garderoba-hodnik; računalniška učilnica

- v telovadnici: vadbeni prostor, 2 garderobi s sanitarijami, balkon, kabinet za učitelje, prostor za telovadno orodje, shramba (prvotno prostor za bojler)

## Vrtec:

Vrtec ima naslednje notranje prostore v montažnem delu stavbe:

- 2 igralnici, sanitarije in umivalnico, garderobo in hodnik, kabinet za strokovne delavke in shrambo (prvotno bolniška soba)

Glede na površinske normative notranjih prostorov obstoječe stanje pomeni minimalne prostorske pogoje za izvajanje osnovnošolskih in predšolskih programov.

Glede kvalitete oziroma ustreznosti notranjih prostorov je montažni del zgradbe zaradi že skoraj 30-letne uporabe, številnih poškodb in ne vedno uspešnih sanacij dotrajan in ne zagotavlja več zdravih in varnih bivalnih pogojev.

Neustreznost in pomanjkljivosti prostorskih pogojev se kažejo predvsem v:

- strehi, ki kljub stalnim sanacijam še vedno pušča,

- vlažnih in s plesnimi okuženih in poškodovanih stenah, tlakih in stropovih,

- vprašljivi statiki stavbe,

- dotrajani in z vlago ogroženi električni inštalaciji,

- neracionalnem  in dotrajanem centralnem ogrevanju,

- v vseh prostorih dotrajanih oknih, ki ne zagotavljajo toplotne zaščite in varnosti,

- dotrajani kanalizaciji,

- neustreznih sanitarijah predvsem v vrtcu in prostorih za zaposlene,

- premajhnih, zastarelih in dotrajanih prostorih kuhinje, ki jih je težko ustrezno vzdrževati,

- dotrajanosti in zastarelosti velikega dela opreme v šolskih in vrtčevskih prostorih,

- ni prostorskih možnosti za jaslični oddelek (prvo starostno obdobje) v vrtcu,

- ni specialnih učilnic za predmetno stopnjo,

- neustreznih prostorih za komuniciranje s starši in za delo strokovnih delavcev ter za podporno in tehnično osebje.

Ustrezni po velikosti in kvaliteti so prizidani šolski prostori, kjer so zaznane le pomanjkljivost pri ogrevanju in zaščiti ob lijakih ter prekratkih napuščih, ki ob neugodnih vremenskih razmerah ne ščitijo sten in vhodov. Vendar pa jih bo potrebno, v primeru, da bi se ohranili, glede na nove predpise predvsem Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah ( Ur.. list RS št. 93/2008 z dne 30.9.2008) v celoti adaptirati.

Telovadnica je po velikosti ustrezna. Po prenovi sanitarij in garderob je odpravljena najbolj kritična točka tega prostora, ostaja pa predvsem potreba po sanaciji fasade in lesenega napušča in ob celovitem urejanju ogrevalnega sistema ustrezna vključitev tudi prostorov telovadnice. Dodatni sistem ogrevanja, ki je omogočal vzpostavitev primerne temperature vadbenega prostora, namreč že dolgo na deluje več. Tudi tlak vadbenega prostora je potreben obnove ali zamenjave. Streha nad telovadnico je bila delno sanirana po razkritju dela strehe in  zamakanju leta 2003, vendar je na južnem robu še vedno občasno opazno zamakanje skozi leseni napušč.

Tudi pri prenovi telovadnice bo potrebno v celoti upoštevati navodila Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah ( Ur. list RS št. 93/2008 z dne 30.9.2008).

NOVA IDEJNA ZASNOVA

Osnovni razlog za pristop k izdelavi idejne zasnove je prostorska preveritev umestitve nove šole in vrtca v prostor, da se šolarjem OŠ Prestranek in otrokom v vrtcu zagotovi ustrezne prostore za izvajanje dejavnosti devetletke ter vzgojno-izobraževalnega procesa. Ti prostorski pogoji pomenijo zdravo in varno bivalno okolje, upoštevanje zahtev pedagoške stroke in razvoja sodobne učne tehnologije in veljavnih prostorskih standardov in normativov za šolo in vrtec, funkcionalnost in fleksibilnost šolske zgradbe ter upoštevanje ekološkega vidika.

Objekt je predviden kot nizkoenergijski objekt z uporabo obnovljivih virov energije.

# NOVA ŠOLA IN VRTEC

Na osnovi znanih kazalcev oblikujemo predlog za zagotavljanje prostora za (najmanj):

- 2 oddelka drugega starostnega obdobja

- 1-2 oddelkov prvega starostnega obdobja

Investicija bo omogočala tudi večnamensko izrabo šolskega in vrtčevskega prostora v popoldanskem in večernem času, po končanem pouku in ob koncu tedna. Ta prostor ob ustreznem oblikovanju lahko omogoča tudi dvigovanje kvalitete življenja v svojem okolju preko:

- izobraževanja odraslih,

- kulturnih in športnih prireditev,

- rekreativnih dejavnosti,

- ekološkega osveščanja,

- predavanj in seminarjev,

- družabnih in družbenih dogodkov.

Osnove za izdelavo idejne zasnove je dokumentacija, ki jo je po sklenitvi pogodbe posredovala Občina Postojna:

- Predstavitev Osnovne Šole Prestranek, njenih prostorskih pogojev in potreb z nekaj izhodišči za reševanje prostorske problematike – Prestranek , avgust 2006

- Izhodišča za izdelavo Dokumentacije identifikacije investicijskega projekta – Projektna naloga, maj 2007

- Dokument identifikacije investicijskega projekta, junij 2007

- Dopolnitev in aktualizacija stanja in projekcija za OŠ Prestranek in Vrtec Prestranek

- Projektno programska naloga

- Dopis z zahtevo po prostorih za glasbeno šolo

- Dogovori z Občino Postojna v času izdelave IDZ

- Veljavni predpisi in zakonodaja

Druga dokumentacija in pravna podlaga za izdelavo IDZ

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00 in 75/05)

- Pravilnik o normativih za graditev in opremo osnovnih šol (Uradni list RS, št. 21/68) oz. Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji- I. DEL, junij 1999

- Odlok o Srednjeročnem planu občine Postojna za obdobje 1986-1990 (Ur. objave, št. 15/87, 3/88,  1/89, 14/89, Ur. list RS, št. 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04),

- Odlok o Dolgoročnem plan Občine Postojna za obdobje 1986- 2000 (Ur.list RS, št.8/89, RS 25/93, 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04).

- Veljavni predpisi in zakonodaja

- Lokacijska informacija, štev. 35011-224/2007 z dne 21.5.2007, ki jo je izdala občina Postojna.

LOKACIJA

Območje, ki je predmet urejanja, obsega parcele, ki so v lasti investitorja: 4560/5, 4763/1, 4763/4, 4763/6, 4758/4, 4769/1, 4769/2, 4770/1, 4770/2, 4770/4 vse k.o. Slavina ter parcele, ki jih investitor deloma ali v celoti uporablja 4763/5 (Bole Liljana, Bole Oskar in Bole Adriana, vsi Ul. 25. maja 10, Prestranek), 4756 (Kmetijsko gozdarska zadruga Postojna, Tržaška 45, Postojna) in 4768 (Penko Silvester, Ul. N. Šturma 4, Sežana), vse k.o. Slavina. Katastrski podatki se ne ujemajo povsem z dejansko rabo, v naravi pa območje predstavlja Osnovno šolo Prestranek (OŠP) objekt z okolico (igralne, športne in rekreacijske površine, dostopi, parkirišča in dvorišča).

Za lokacijo je pridobljena lokacijska informacija št. 35011-224/2007, z dne 21.5.2007.

Gre za lokacijo v katastrski občini Slavina. Številka zemljiške parcele: 4763/1.

ZASNOVA

Zasnova je izdelana na osnovi naslednjih podatkov:

OSNOVNA ŠOLA

Projekcija števila otrok

- za leto 2013/2014	189 otrok – osnova za izračun površin

VRTEC

- 2 oddelka prvega starostnega obdobje – možnost fazne gradnje – v prvi fazi en oddelek

- 2 oddelka drugega starostnega obdobja

Osnova za izdelavo programske in idejne zasnove je dejstvo, da je obstoječe montažna šola popolnoma dotrajana in je ni mogoče in je tudi nesmiselno, da bi se rekonstruirala. Zato jo je potrebno v celoti odstraniti.

Po našem strokovnem mnenju je potrebno odstraniti tudi vse nove prizidke iz naslednjih razlogov:

- ker bi jih bilo potrebno tudi če se ohranijo v skladu z veljavno zakonodajo adaptirati, kar pomeni praktično enake stroške, kot če bi se odstranili in za ohranitev ni nobene ekonomske upravičenosti, zlasti če upoštevamo, da bistveno omejujejo arhitekturno zasnovo, kar pomeni , da projekt dražijo

- ker omejujejo gradnjo samo

- ker s to omejitvijo ni mogoče zasnovati optimalno tlorisno razporeditev

- ker ni mogoče optimalno zasnovati objekt kot tak, kakor tudi ne doseči kakšnih arhitekturnih dosežkov oblikovanja

Z odstranitvijo prizidkov se na osnovi argumentov strinja tudi Občina Postojna.

NOVI objekt smo zasnovali, tako da se objekta šole in vrtca med seboj funkcionalno ločita, vendar ostajata funkcionalno povezana. Vse potrebne poti in dejavnosti se ustrezno prepletajo in je dosežena v danih razmerah optimalna funkcionalnost zasnove.

Vsi gospodarski deli kot so kuhinja, gospodarsko dvorišče, kotlovnica, pralnica, prostor za klimate … so skupni tako za šolo, kot tudi za vrtec in se ne podvajajo.

ŠOLA

Šola je zasnovana v naslednjih gabaritih:

- pritličje

- 1. nadstropje

Dostop do nadstropja je po dveh stopniščih ( požarna stopnišča) in z dvigalom za invalide. Obstoječa telovadnica je na nižjem nivoju, kot pritličje (-1,70m), za to je potreben tudi dostop z dvigalom za invalide ter preko glavnega stopnišča ter preko pokritih komunikacij.

Šola je razdeljena v učilnice za tri triade.

Prva triada

- Tri matične učilnice prve triade, poseben vhod, lastne garderobe in sanitarije, kabinet je skupen z drugo triado, povezava preko hodnika do skupnih prostorov, telovadnice in knjižnice z multimedijsko učilnico v prvem nadstropju

Druga triada

- Skupni vhod za drugo in tretjo triado

- Lastna garderoba

- 2 matični učilnici situirani v pritličju

- skupne sanitarije

- skupni kabinet s 1. triado

- dostop do skupnih prostorov, telovadnice in knjižnice z multimedijsko učilnico v prvem nadstropju

Tretja triada

- Skupni vhod za drugo in tretjo triado

- Lastna garderoba

- Matične in ostale učilnice situirane v pritličju in prvem nadstropju

- skupne sanitarije

- dostop do skupnih prostorov, telovadnice in knjižnice z multimedijsko učilnico v prvem nadstropju

UČITELJI IN UPRAVA

- prostori so organizirani v prvem nadstropju v delu proti objektu vrtca

SKUPNI PROSTORI

- vhodni večnamenski prostor s klubskim kotičkom naj bi bil namenjen tudi krajanom za prireditve, razstave

- jedilnica je povezana z večnamenskim prostorom in bo poleg prehrane služila tudi skupnim prireditvam

- šolski vrt meji na hall, iz katerega je tudi dostop iz večnamenskega prostora, namenjen je možnosti pouka na prostem

KUHINJA

Kuhinja je skupna za vrtec in šolo, tako da ločena po funkcijah, nekatere funkcije pa so tudi skupne zaradi racionalizacije prostora. Predvidena je lastna kuhinja, tako je tudi dimenzionirana, v varianti dve pa je narisana rudi samo razdeljevalna kuhinja.

ENERGETSKI PROSTORI

Se nahajajo v kleti in so skupni za šolo in vrtec, kotlovnica na biomaso je predvidena kot samostojni objekt ob telovadnici. V fazi projektiranja PGD se preveri še druge možnosti uporabe obnovljivih virov energije kot so geosonda, toplotna črpalka, fotovoltaika, uporaba sončnih kolektorjev.

VRTEC

Vrtec ima lastno pritlično stavbo, ki je optično ločena, vendar preko hodnika povezana s šolo. Skupna je tudi kuhinja in souporaba telovadnice ter energetskih prostorov.

Vrtec ima lastni vhod z vetrolovom tudi za shranjevanje vozičkov ter ločeni garderobi za prvo in drugo starostno obdobje. Sanitarije za prvo starostno obdobje so nameščene v sklopu igralnice, za drugo pa ob skupnem hodniku. Vrtec ima tudi osrednji prostor s kotičkom za starše in prostor za gibalne dejavnosti..

Organiziran je tudi prostor za vzgojitelje in vodjo s sanitarijami in garderobo..

Vsi gospodarski prostori razen čistil s pralnim strojem so skupni s šolo.

Pred igralnicami so terase, skupna zunanja igralna površina je v skladu z zahtevami pravilnika.

Nova stavba bo klasično grajena, ustrezno toplotno izolirana po principu nizkoenergijskega objekta in obdelana z različnimi fasadami v različnih barvnih kombinacijah. Natančno bo projekt opredelil projekt PGD in PZI.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

PROMET

Potrebno je zgraditi parkirišča in pločnike ob cestah, ki so sicer že izvedene.

OSTALA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Elektrika

Potrebno zgraditi novo trafo postajo – že projektirana, skoraj v gradnji

Kanalizacija

Potrebno zgraditi kompletno novo kanalizacijo v naselju, pri izgradnji šole in vrtca se bo zgradila mala čistilna naprava, ki se bo kasneje priključila na kanalizacijsko omrežje. Meteorne vode bodo speljane v ponikovalnice, kasneje pa v meteorno kanalizacijo.

Vodovod

Potrebno je dograditi vodovod

ZAHTEVE, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI

Varstvo okolja

Gradnja novih objektov, dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti oziroma dejavnosti v obstoječih objektih in vsi ostali posegi v prostoru so dovoljeni, če ne povzročajo v okolju večjih motenj, kot so s predpisi dovoljene. Pri vseh posegih je treba upoštevati normative določbe glede zaščite okolja.

Varstvo zraka

Potrebno je meriti emisije posameznega vira možnega onesnaževanja, ugotavljati stopnjo onesnaženosti zraka in izvesti sanacijo v skladu s sanacijskim programom ustrezno locirati nove programe oziroma dejavnosti.

Varstvo pred hrupom

Potrebno je meriti hrup in izdelati sanacijske programe za zmanjšanje hrupa do dovoljene največje ravni na obstoječih strojih in napravah, zmanjšati prekomerni hrup pri izvoru, ustrezno locirati nove proizvodne programe oziroma dejavnosti, izvesti aktivno in pasivno zaščito s protihrupnimi nasipi, s postavitvijo protihrupnih ograj ali izboljšanjem izolacijske sposobnosti objektov povsod, kjer hrup presega dovoljene ravni, predvsem pa ob cestah in železniški progi, spremeniti namembnosti in dejavnosti tako, da se v posameznih območjih ne presegajo ravni hrupa, ki ustrezajo stopnji hrupne obremenjenosti po veljavnih predpisih. Parcela št. 4763/1 k.o. Slavina se nahaja v II. stopnji območja hrupa.

Varstvo voda in vodnih virov

Varstveni režimi in območja vodnih virov so določeni s predpisi, ki urejajo to področje. Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču opravljajo manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja, kemikalije), lahko to opravljajo le na površinah, ki so urejene tako, da ob morebitnem razlitju snovi lahko to v celoti prestrežejo. Prepovedano je odlagati kakršne koli odpadke v opuščene struge, ali na druga manjvredna zemljišča.

Varstvo tal

Prepovedano je neurejeno odlaganje vseh vrst odpadkov, urejena odlagališča morajo biti opremljena z napravami za čiščenje odplak in preprečevanje odtoka v podtalnico, vse novogradnje morajo biti prilagojene higienskim in sanitarnim normam, ki veljajo v širšem zaledju vodnih virov, vse odpadne vode je potrebno očistiti do take mere, da izpusti čistilnih naprav ne morejo ogroziti pitne vode ali kvalitete vode v naravni strugi, tehnološke vode, katerih kvaliteta ne ustreza pogojem za izpust v kanalizacijo, je potrebno predhodno očistiti, v meteorne odvodnike in v podtalje se lahko spušča le čista meteorna voda, ki po kvaliteti ustreza določilom uredbe Vlade RS o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, v obstoječih in predvidenih proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni takšni tehnološki postopki, ki nimajo motečih vplivov na okolico, vse prometne površine morajo biti opremljene z oljenepropustno prevleko in odvodnjavane preko lovilcev olj v kanalizacijo vsa skladišča naftnih derivatov in goriv morajo biti izvedena tako, da je onemogočen izliv v okolje, vsa pretakališča in cisterne morajo biti prekriti, da je preprečeno onesnaževanje ob stiku z meteorno vodo, na vodovarstvenih območjih, kjer poteka avtocesta in so locirani bazeni - lovilci olj, mora upravljalec vzpostaviti redni monitoring.

Odstranjevanje odpadkov

Zbiranje, odvažanje in odlaganje komunalnih odpadkov je urejeno in obvezno za celo občino, v skladu z veljavnimi predpisi. Neurejena odlagališča mora lastnik zemljišča v skladu z navodili inšpekcijskih služb sanirati tako, da se odpadki odstranijo in deponirajo na ustrezna odlagališče, zemljišče pa se uredi v prvotno stanje in namembnost, odjemna in zbirna mesta, ki se določijo na podlagi veljavnih predpisov, mora biti dobro prometno dostopna, vendar ne na prometnih površinah, odjemna mesta z zabojniki morajo biti po naseljih urejena na vizualno izpostavljenih lokacijah, imeti morajo urejeno površino, tako da je omogočeno enostavno čiščenje, odjemna mesta za kosovni odpad in steklovino naj bodo po naseljih postavljena v bližini trgovin ali parkirnih površin, za odlaganje odpadnega gradbenega materiala se določi na območju občine posebne lokacije.

Pripravila Ida Pavlič univ.dipl.inž.arh.