HBH 2000                                                                                                                                      Branko Hojnik s.p.;  projektiranje, inženiring, trgovina na debelo, posredništvo

Priglašen pri DURS Maribor, opravilna številka: 064-6403/2000

Gosposvetska cesta 14

# 2000 Maribor

# tel.:00386/2/2502256, 00386/31/330194

fax:00386/2/2502257

# I. mail: hbh @ triera.net

# Objekt : Prizidek vrtcu VVZ Postojna

Investitor :Občina Postojna

Lokacija: k.o. Postojna ,p.št. 3252,2898/1

Projekt: HBH 2000, Branko HOJNIK s.p.

Gosposvetska 14, 2000 Maribor

Projektant: Branko HOJNIK u.d.i.a.

Projekt: 1/05- 08

## PROJEKTNA NALOGA

Vrtcu Postojna namerava investitor, zaradi prostorske stiske,  dograditi prizidek, kjer bodo trije dodatni oddelki vrtca za otroke jaslične stopnje, ter nekaj spremljajočih prostorov.

Dodatno je predvidena izgradnja parkirišča za uslužbence 12 P,  ter starše 12 P ,na lokaciji ob obstoječem gospodarskem uvozu, z novim izvozom s parkirišča na SZ.

Za obravnavano območje je bil izdelan OLN ( ur. L. 32/06 ) in je poleg projektne naloge in lokacijske informacije  35011-76/2008 z dne 21.4.2008 osnova pri projektiranju prizidka vrtca.

Pri projektiranju  je prav tako upoštevan pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca Ur.l. 12/96,44/00,73/00,75/05,33/08

## TEHNIČNO POROČILO

1.SPLOŠNO

Prizidek bo namenjen  trem skupinam otrok nižje stopnje- max 14 otrok v skupini-skupaj 42 otrok.

2. LOKACIJA

K.o. Postojna ,p.št. 3252,2898/1

3. FUNKCIONALNA ZASNOVA

Glavni vhod v prizidek bo lociran na istem mestu kot vhod v obstoječi del vrtca.

Dostop v prizidek in v obstoječi del bo skupen. S pokritega nadstreška bo vhod v obstoječi  in novi vetrolov.

Ena obstoječa igralnica V.S. bo predelana v igralnico N.S.

Iz vetrolova prizidka bo dostop do garderobe namenjene štirim oddelkom, od tod pa v dodatni prostor pred igralnicami, iz katerega bodo dostopne igralnice.

Po dve igralnici bosta povezani s skupnimi sanitarnimi prostori.

Iz igralnic bo prehod na zunanje  terase.

V prizidku bodo umeščene še zunanje sanitarije, namenjene otrokom na igrišču.

Prizidek bo z obstoječim vrtcem povezan s čistim hodnikom. V ta namen bo obstoječa shramba zmanjšana za širino hodnika.

4. OBLIKOVANJE

Objekt bo členjene tlorisne oblike, dimenzij 18,32 x  12,86, z izveskom 2,83x 10,52.

Streha bo  dvo kapna, enakega  naklona kot obstoječa streha  (17 st.).Kritina bo  valovitka.

Fasada objekta bo zaribana-izolacijska.

5. KONSTRUKCIJA

Objekt bo temeljen na pasovnih temeljih.

Konstruktivni elementi  bodo lahki montažni.

Konstrukcija strehe bo lesena-predalčni nosilci.

6. FINALNI MATERJALI

- Podi :     - grez na lepilu-sanitarije

-grez na lepilu- vetrolovi

- linolej:igralnice,dodatni prostor, hodniki

- Stene :   - pol disperzijski oplesk, delno latex do višine 140 cm

- keramične ploščice na lepilu višine 140 cm-sanitarije

- Strop :    -pol disperzijski oplesk

#### Okna  :   - leseni okvirji,

zasteklitev z izolativnim steklom U 0.9, odpiranje po hor. in vertikali.

Stekla do višine 125 cm od tal so varnostne izvedbe

- Vrata  :   -les-oplesk, delno zastekljeno.Med požarnima sektorjema  požarno odporna

vrata

- Fasada  : - izolativna z zaključnim ometom

- Streha  :  - valovitka , odtoki iz barvne pločevine

- Stene : med  igralnicami in med igralnicami in hodniki, bodo stene nudile predpisano

zvočno zaščito ( 46 dB, 52 dB )

7. POVZETEK KVADRATUR ( SIST ISO 9836)

7.1 Bruto tlorisna površina ( Pb )

prizidek                                                                                                                                                       265,37  M2

terasi                                                                                                                                                           73,46M2

Bruto tlorisna površina ( Pb )skupaj:                                                               338,83M2

7.2 Neto tlorisna površina ( Pn )

prizidek                                                                                                                                                       244,84  M2

terasi prizidka                                                                                                                                                          73,46M2

Neto tlorisna površina ( Pn)    skupaj :                                                                    318,30 M2

7.3 Komunikacijska površina ( Pnk)    skupaj :                                                       11,71 M2

7.4 Neto prostornina ( Vn ):                                                                                      710,10M2

7.5 Bruto prostornina ( Vb ):                                                                                    769,57M2

8. ZAŠČITA PRED VLAGO

Objekt bo pred talno vlago zaščiten z ustrezno hidro izolacijo talne plošče.

Pred padavinskimi vodami bo objekt ščitila ustrezno izbrana in položena strešna kritina, s kleparskimi detajli.Padavinske vode s strehe bodo odvedene preko peskolovov v  kanalizacijo.

Fasada objekta bo nudila zaščito fasadnih sten pred meteornimi vodami.

Okna in vrata na fasadah bodo sodobne izvedbe ki bo preprečevala vdor padavinskih vod v objekt.

Površine ob objektu bodo nagnjene od objekta.

9. ZAŠČITA PRED POŽAROM  IN ZVOKOM

Obstoječi objekt je razdeljen v  požarne sektorje.Izvedeno je avtomatsko javljanje požara.

Prizidek bo požarno ločen od obstoječega objekta in vezan na sistem avtomatskega javljanja v obstoječem objektu.

Elementi vgrajeni v objekt bodo izvedeni tako, da bodo nudili ustrezno, s požarno zasnovo predvideno požarno zaščito-požarni zid F-90.

Stene in stropovi bodo nudili s predpisi zahtevano zvočno izolativnost ( 46 dB, 52 dB )

V ta namen mora izvajalec predložiti certifikate, ali izvesti meritve, ki bodo dokazovali vgradnjo ustreznih materialov.

10. INSTALACIJE

- Objekt bo priključen na  komunalne vode obstoječega objekta

- Meteorne in fekalne vode bodo z objekta speljane v obstoječo mešano kanalizacijo.

- Ogrevanje prizidka bo radiatorsko z ločenim plinskim kotlom.

- Razsvetljava prostorov bo naravna in umetna, s predpisano svetilnostjo.

Sestavil Branko Hojnik U.D.I.A: