HBH 2000                                                                                                                                      Branko Hojnik s.p.;  projektiranje, inženiring, trgovina na debelo, posredništvo

Priglašen pri DURS Maribor, opravilna številka: 064-6403/2000

Gosposvetska cesta 14

# 2000 Maribor

# tel.:00386/2/2502256, 00386/31/330194

fax:00386/2/2502257

# I. mail: hbh @ triera.net

# Objekt : Prizidek vrtcu VVZ Postojna

Investitor :Občina Postojna

Lokacija: k.o. Postojna ,p.št. 3252,2898/1

Projekt: HBH 2000, Branko HOJNIK s.p.

Gosposvetska 14, 2000 Maribor

Projektant: Branko HOJNIK u.d.i.a.

Projekt: 1/05- 08

FAZA PROJEKTA:                    Arhitektura-popis del

DATUM: februar 09

#### 1,00 PRIPRAVJALNA DELA

## 1,10 Priprava gradbišča z postavitvijo demontažne oraje

priključitev gradbiščne elektro omarice in priklopa vode

kos	1

## 2,00 GRADBENA DELA

# 2,10 ZEMELJSKA DELA

2,11 Strojni površ. odk. humusa 30 cm. nad 100 m3  z

direktnim nakladanjem zemlje na prevozno

sredstvo.

m3	        145,00

2,12 Dodatni strojni široki izkop III. ktg  do 200 m3

z direktnim nakladanjem zemlje na prevozno

sredstvo, delni odvoz ( predviden slab teren )

m3                 154,00

2,13 Strojni in delno ročni izkop tem. III ktg  širine  do

1 m g. do 2 m s pravilnim odsekovanjem stranic

in dna izkopa, nakladanjem  zemlje  na  prevozno

sredstvo in odvozom na deponijo na gradbišču

h-do 20 m1 + v do 2 m1

m3	            17,50

2,14 Strojni in delno ročni  izkop  jarkov kanalizacije

III. ktg globine do 2 m s pravilnim odsekovanjem

stranic in dna izkopa ter odmetavanjem zemlje

1 m1 od   roba izkopa  v  jarku širine do 1 m1

v suhem  zemljišču (notranja kanalizacija )

m3	              4,10

2,15 Strojni in delno ročni   izkop  za  jaške kanalizacije

III. ktg globine  do 2 m s pravilnim odsekovanjem stranic

in dna izkopa ter odmetavanjem   zemlje 1 m1 od

roba izkopa v jašku velikosti do 1 m2 v suhem zemljišču

( notranji jaški )

m3	            4,56

2,16 Strojni in delno ročni  izkop  jarkov kanalizacije

III. ktg globine do 2 m s pravilnim odsekovanjem

stranic in dna izkopa ter odmetavanjem zemlje

1 m1 od   roba izkopa  v  jarku širine do 1 m1

v suhem  zemljišču

m3	              39,50

2,17 Strojni in delno ročni   izkop  za  jaške kanalizacije

III. ktg globine  do 2 m s pravilnim odsekovanjem stranic

in dna izkopa ter odmetavanjem   zemlje 1 m1 od

roba izkopa v jašku velikosti do 1 m2 v suhem zemljišču

m3	            14,50

2,18 Zasipanje jarkov/jaškov z zemljo deponirano 1 m1

od   roba  jarka  z nabijanjem   v plasteh po 30 cm

( notranja kanalizacija )

m3	           6,50

2,19 Zasipanje jarkov/jaškov z zemljo deponirano 1 m1

od   roba  jarka  z nabijanjem   v plasteh po 30 cm

m3	           41,00

2,100 Dobava primernega nasipnega materiala kot podlaga

za gramozni nasip z rastiranjem med temelji in okoli

temeljev z kompromiranjem v slojih

m3                 192,00

2,111 Naprava   nasipa iz  gramoza v  predpisani

debelini  po   projektu  z  nabavo gramoza,

dovozom in razstiranjem (ni zajeto kompri-

miranje) pod objektom

m3	       74,00

2,112 Naprava   nasipa iz  gramoza v  predpisani

debelini  po   projektu  kot podlaga za tlakovce

na terasah z  nabavo gramoza,dovozom in

razstiranjem (ni zajeto komprimiranje) pod terasami

m3	       35,50

2,113 Doplačilo za utrjevanje nasipa do potrebne zbitosti

pod objektom

m3	      74,00

2,124 Doplačilo za utrjevanje nasipa do potrebne zbitosti

pod terasami

m3	      35,50

2,125 Odovoz zemlje z gradbišče na deponije v oddaljenosti

do 5 km s strojnim nakladanjem, razkladanjem

in razstiranjem

m3	         160,00

# 2,20 BETONSKA DELA

2,21 Vgrajevanje betona MB 20 preseka nad 0,30 m3/m2-m1

v nevidne nearmirane konstrukcije z napravo betona,

pomožnimi deli in prenosi na objektu, zazid. površ.

poljubna.

temelji

m3	       32,20

2,22 Vgrajevanje   betona  MB 20  v nevidne  armirane

konstrukcije    z    napravo    betona,    pomožnimi

deli  in prenosi na  objektu,  zazid. površ. poljubna.

ARM. BETONSKA PLOŠČA deb. 10 cm in ARM.

VENEC

m3	           26,80

2,23 Betonsko železo, mreže z ravnanjem, rezanjem,

krivljenjem, polaganjem,  vezanjem, prenosi do

mesta vgraditve in pomožnimi deli

Kg 2.250,00

# 2,30 ZIDARSKA DELA

2,31 Hidroizolacija : 100% varjena na podlago

in stikih, predhodni premaz z ibitolom 2x na površino

predhodno peskano – IZTEK V4

m2	        270,00

2,32 Fasadni   omet  cokla komplet  s extrudiranim

polistirenom  4.0 cm pomožnimi deli po opisu

splošnih določil za  zidarska  dela, napravo malte  in

prenosi na objektu poljubne zazidalne površine

m2                    9,70

2,33 Izdelava podlage v prostorih

kot podlago za granito grez ( nadstrešek )

-       cementni malta                    7,0 cm

-       podbeton pod naklonom       7,0 cm

m2                10,23

2,34 Izdelava   plavajočega  poda  skupne  debeline 15cm

v pritličju  kot podloga za granito grez

-    lepilo	0,5cm

-    armirani estrih 	   5,0cm

-    stiropor  		   8,0cm

- 2 x P.E. folija

- granito grez 	m2         54,36

2,35 Komplet izvedba plavajočega poda skupne deb. 15,0cm

kot podlaga za guma-kavčuk deb 0,20cm v pritličju

-     lepilo	0,5cm

- arm. estrih 	     6,0 cm

- stiropor	     8,0 cm

- 2 x P.E. folija

m2	       232,16

# 2,40 TESARSKA DELA

2,41 Opaž ravnih temeljev in betonske plošče s

prenosom materiala do  mesta vgraditve,

razopaženjem  lesa  in vsemi pomožnimi deli

po opisu splošnih določil za tesarska

dela ne glede na velik

m2	       105,00

2,42Dobava in vgradnja talnih predpražnikov

dim 100x80

kov. rešetka

kos       1

gumal

kos       1

2,43 Naprava odprtin v betonski plošči z izdelavo,

montažo in demontažo škatle s prenosom do

mesta vgraditve ter ostalimi pomožnimi deli

- ocenjeno

kos	          2

# 2,50 KANALIZACIJA

2,51 Ukinitev in odstranitev obstoječe kanalizacije

cca

m1          16,00 + jašek kom  1

2,52 Plastične kanalizacijske cevi z vsemi potrebnimi

fazonskimi komadi položene v utrjen tampon z vmetavanjem

peska, dobavo in polaganjem cevi, prenosi materiala

do mesta vgraditve in ostalimi pomožnimi deli za cevi

- za cevi	75

m1		1,00

110

m1	          44,50

200

m1	          57,10

2,53 Betonski  jaški iz betonskih  cevi z dobavo in

polaganjem jaška, betoniranjem dna v MB 15, končno obdelavo

mulde v cem.malti 1:2, ostalimi pomožnimi deli, napravo

betona in malte ter  prenosi do mesta vgraditve

   80

kos         5

2,54 Nabava in vgrajevanje beton.pokrova jaška

z napravo ležišča, polaganjem v cementno

malto 1:3, vsemi pomožnimi deli, napravo

malte in prenosi do mesta vgraditve za jašek

   80

kos        5

2,55 Dobava peskolovcev Ø 300 mm iz betonske cevi

s polaganjem cevi, betoniranjem dna v MB 15, z

vsemi   pomožnimi deli, napravo betona, ter vsemi

prenosi do mesta vgraditve

kos	    4

2,56 Priključitev peskolovca z odtokom ter kolenom,

z dobavo odtoka in loka, z vsemi pomožnimi

deli, ter vsemi prenosi do mesta vgraditve

kos	     4

2,57 Doplačilo za priključek plastičnih cevi na jašek oz.

kanalizacijo, s pripravo ležišča, zalivanjem spoja

s cem.malto 1:2, napravo malte ter prenosi do me-

sta vgraditve

kos	      13

2,58 Dobava in vgradnja bet. smradozapornega jaška

z vsemi deli in manipolacijskimi stroški

dim  60x60

kos             3

# 2,60 ZUNANJA DELA

2,61 Kamnita podlaga-nasutje gramoza kot podlaga

za betonske plošče z dobavo gramoza,   razstiranjem

in komprimiranjem nasutja debeline 20 cm

m3	       5,80

2,62 Dobava in polaganje betonskih plošč 40x40x4 cm

okoli objekta  s prenosi    plošč do mesta vgraditve,

razstiranjem mivke kot podlaga za plošče ter zaliva-

njem stikov z mivko prane betonske plošče

m2	         29,00

2,63 Dobava in polaganje betonskih robnikov dim.=15/25cm

pri zunanjih terasah s prenosi robnikov do mesta vgraditve,

razstiranjem betona kot podlaga za robnike ter zaliva-

njem stikov z cem malto

m1	        42,30

2,64 Dobava in polaganje betonskih tlakovcev pri zunanjih

terasah s prenosi tlakovcev do mesta vgraditve,

razstiranjem mivke kot podlaga za tlakovce ter zaliva-

njem stikov z mivko

m2               98,05

#### B. MONTAŽNA DELA

SPLOŠNO:

Konstruktivni les smreka jelka. Vlažnost cca 15 %.

Ves les štiristransko skobljan, po potrebi vzdolžno lepljen.

Vremensko izpostavljen konstruktivni les naj bo debelinsko lepljen.

Mavčne plošče v vlažnih prostorih impregnirane.

# 2,70 MONTAŽNI ELEMENTI

2,71 Dobava in montaža lahko montažne fasadne stene v sestavi:

-mavčno vlaknena plošča 15 mm

-lesena nosilna konstrukcija 6/16 na 625 mm

-kamena volna 140 mm

-PE folija

-mavčno vlaknena plošča 15 mm

m2               164,20

2,72 Dobava in montaža lahko montažne notranje z zvočno izolative stene min 52 dB, v sestavi:

-mavčno vlaknena plošča 2x15 mm

-lesena nosilna konstrukcija 60/140 na 625 mm

-kamena volna 50 mm

-kontra letve 30/50 na penasti podlagi d= 5 mm

-kamena volna 30 mm

-mavčno vlaknena plošča 2x15 mm

m2               68,40

2,73 Dobava in montaža lahko montažne notranje z zvočno izolative stene min 46 dB, v sestavi:

-mavčno vlaknena plošča 2x15 mm

-lesena nosilna konstrukcija 60/140 na 625 mm

-kamena volna 50 mm

-mavčno vlaknena plošča 2x15 mm

m2               17,50

2,74 Dobava in montaža lahko montažne notranje pregradne stene, v sestavi:

-mavčno vlaknena plošča 15 mm

-lesena nosilna konstrukcija 60/100 na 625 mm

-kamena volna 50 mm

-mavčno vlaknena plošča 15 mm

m2               98,00

2,75 Dobava in montaža lahko montažne požarne stene- min  F90-B, v sestavi:

-mavčno vlaknena plošča 12,5+10,0 mm

-lesena nosilna konstrukcija 60/100 na 625 mm

-kamena volna 50 mm

-mavčno vlaknena plošča 12,5+10,0 mm

m2               25,60

2,76 Dobava in montaža lahko montažne požarne stene- min  F30-B, v sestavi:

-mavčno vlaknena plošča 10,0 mm

-lesena nosilna konstrukcija 60/100 na 625 mm

-kamena volna 50 mm

-mavčno vlaknena plošča 10,0 mm

m2               9,70

2,77 Dobava in montaža lahko montažne stropne konstrukcije v sestavi:

-paro propustna folija

-kamena volna 250 mm

-PE folija

-kontra letve 44/70

-kamena volna 40 mm

-mavčno kartonska plošča 12,5 mm

m2               17,50

2,78 Dobava in montaža ostrešja iz lesenih predalčnih nosilcev naklona 17 st –po statiki -  -komplet

-nosilci razpona 13,90 m-kosov 9

-nosilci razpona 16,76 m-kosov 12

Komplet        1

2,79 Dobava in montaža opaža čelnih in kapnih napuščev  d= 16 mm, z predhodno montažo nosilnih nosilnih letev na lesene strešne nosilce ( prilagoditi obstoječemu opažu napuščev)

m2               60,00

2,80 Dobava in montaža stropne lopute s stopnicami, požarno in toplotno izolirane

dim 70/120 H= 290 cm

KOS        1

## 3.00 OBRTNIŠKA DELA

# 3,10 KROVSKA DELA

3,11 Pokrivanje  strehe z valovitko, komplet z

zaključnimi elementi na lesenih letvah z  vsemi

pomožnimi deli  po opisu  splošnih  določil za krovska

dela in prenosi na objektu poljubne  zazidalne površine.

Delo in material, tip kritine in barva po projektu

m2	     324,00

3,12 Pokrivanje slemena s slemenjaki

z vsemi pomožnimi deli po opisu splošnih določil za

krovska dela, vključno z  dobavo  materiala  in vsemi

pripadajočimi elementi

m1	       19,40

3,13 Dobava in montaža tipskih snegobranov za

kritino  komplet z pritrjevanjem, z  vsemi  preddeli,

pomožnimi deli in prenosi

m1                38,60

# 3,20 KLEPARSKA DELA

3,21 Montaža visečih žlebov polokroglih R 33

iz barvne pločevine deb. 0,55 mm z vsemi

preddeli, dobavo in  pritrjevanjem  kljuk na

leseno podlago, ter z vsemi deli po opisu

splošnih določil za  kleparska dela za

popolnoma izdelan in montiran izdelekl

razvite širine 33 cm /d 15 cm

-  vključno z dobavo

R 33

m1              38,70

3,22 Montaža  okroglih  odtočnih  cevi   110

iz barvne pločevine z vsemi preddeli,

dobavo in  montažocevnih objemk ter z

vsemi pomožnimi deli po  opisu splošnih

določil za kleparska dela za popolnoma

izdelan in montiran izdelek razvite širine 33 cm,

pločevina deb. 0,55 mm

vključno z dobavo

cevi   110

m1	         14,50

3,23 Montaža   kotlička za  odtočne  cevi iz barvne

pločevine   vključno z  dobavo   deb. 0,55    mm

z vsemi preddeli, pomožnimi deli po opisu splošnih

določil za kleparska dela za popolnoma izdelan  in

montiran izdelek za odtočno cev

-  110

kos	4

3,24 Montaža  kolena iz barvne pločevine vključno z

dobavo, deb. 0,55 mm z vsemi preddeli,  pomo-

žnimi deli po opisu splošnih določil za kleparska

dela za  popolnoma izdelan in mont.  izdelek za

odtočno cev  110

- dvojno koleno

kos                 4

3,25 Izvedba obrob strešnih izpustov iz barvne

pločevine 0.55 mm deb. z vsemi preddeli,

storitvami in manipulativnimi stroški

kos                   2

3,26 zvedba stenske obrobe z barvno pločevino ( strešina- stena)

višina obrobe 280 mm

m1    12,00

3,27 Izvedba kapnega zaključka z barvno pločevino

m1         38,70

3,28 Izvedba vetrnega zaključka z barvno pločevino

m1         36,00

#### 3,30 KLJUČAVNIČARSKA DELA

3,31 Dobava in montaža kovinske ograje na terasah

Kot podlaga za leseno ograjo finalno obdelana

H= 80cm z vrati 90x80 kom 3

m1		42,30

3,32 Dobava in montaža kovinskih podbojev

za notranja vrata

V3   EI 30  81 x 200 požarna     kos    1

V2   EI 30  91 x 200 požarna.   kos     3

V2     91 x 200  krilo zast.         kos     8

# 3,40 MIZARSKA DELA

3,41 Izvedba prebojev obstoječi objek

vel.91x200     kos         4

3,42 Dobava in montaža vratnih kril komplet,

furniranih z okovjem in kljuko

V3   EI 30  81 x 200 požarna                  kos    1

V2   EI 30  91 x 200 požarna krilo zast.   kos     3

V2     91 x 200  krilo zast.                      kos     8

V7    95 x 210	krilo zast vhod               kos    3

V8    90 x 200+ 60 (nadsvetloba)           kos    4

3,43 Dobava in monta lesenih oken z dvojno termopan zasteklitvijo

vključno  z okovjem  in pololivo. Okna finalno obdelana - U okna= 1,1

O1        100x200	kos     11

O2        100x130	kos      8

3,44 Dobava in montaža sanitarnih sten h = 1,30m

z vrati kos 8

m1		14,00

3,45 Dobava in montaža notranjih okenskih polic

širina = 80mm za okna

O1          91x200	kos     11

O3        100x130	kos      8

3,50 KAMNOSEŠKA DELA

3,51 Izdelava in dobava ter vgraditev okenskih

polic iz naravnega kamna deb. 20 mm inšir. 140 mm

zunanje  police za okno

O1      91x200    	                              kos   8

O3      100,130                                  kos   8

# 3,60 KERAMIČARSKA DELA

3,61 Polaganje granitogreza in zaokrožnic v

nadstrešku z vsemi preddeli, prenosi in

manipulacijskimi stroški in z zalivanjem

stikov s cem. mlekom

m2	      10,23

3,62 Polaganje granitogreza na lepilo z lepljenjem

na ravno podlago s kvalitetnimi univerzalnimi

lepili, vsemi preddeli, pripravo lepila, prenosi

vsega potrebnega materiala do mesta vgraditve

in manipulativnimi stroški

m2	      54,36

3,63 Doplačilo za površino prostorov do 5 m2 za granitogrez

vseh vrst

m2	          8,78

3,64 Keramična obloga zidov z lepljenjem na ravno, gladko podlago

s kvalitetnimi  univerzalnimi lepili, vsemi preddeli, manipulativ.

stroški, pripravo lepila in prenosi ter predhodnim premazom z hidrotesom

m2	          95,50

3,65 Polaganje zaokrožnice iz plastike ob

tlaku z vsemi preddeli, prenosi in

manipulativnimi stroški

pritličje

m1	          78,14

#### 3,70 TLAKARSKA DELA

3,71 Polaganje linoleja z dobavo materiala

pritrjenega z lepilom z predhodnim zalivanje z

izravnalno maso z vsemi preddeli, manipulativnimi

stroški ter prenosi

m2	         232,16

3,72 Polaganje robnega PVC traku  z vsemi

preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi

pritličje

m1	            122,00

# 3,80 SLIKOPESKARSKA DELA

3,81 Dobava materiala, naprava podstavka objekta s

pranim kulirjem, ter izvedbo arm. ometa na stirodur

m2                 10,00

3,82 Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov

s pol disperzijsko barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

m2                 845,00

3,83 Dobava materiala, dvakratno slikanje sten

z latex barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

- stene do višine 140 cm

m2                 155,00

3,84 Bandažiranje, gletovanje in glajenje stenskih

in stropnih površin  iz mavčnih kartonskih plošč, ter predhodnim premazom površin

z akril emulzijo, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

m2	        845,00

3,85  Pleskanje miniziranih kovinskih izdelkov z vsemi

preddeli, storitvami in manipulativnimi stroški

m2	         42,30

3,86Dobava in izelava fasade iz kamene volne d= 12cm

nanos silikatnega zaključnega ometa s prenosi materiala z vsemi pomožnimi deli

za višino objekta nad  3m

m2                205,00

3,87 Finalna obdelava lesa oziroma vseh vidnih lesenih

delov z lak lazuro z vsemi preddeli, storitvami in

prenosi.

m2	        60,00