HBH 2000                                                                                                                                      Branko Hojnik s.p.;  projektiranje, inženiring, trgovina na debelo, posredništvo

Priglašen pri DURS Maribor, opravilna številka: 064-6403/2000

Gosposvetska cesta 14

# 2000 Maribor

# tel.:00386/2/2502256, 00386/31/330194

fax:00386/2/2502257

# I. mail: hbh @ triera.net

# Objekt : Prizidek vrtcu VVZ Postojna

Investitor :Občina Postojna

Lokacija: k.o. Postojna ,p.št. 3252,2898/1

Projekt: HBH 2000, Branko HOJNIK s.p.

Gosposvetska 14, 2000 Maribor

Projektant: Branko HOJNIK u.d.i.a.

Projekt: 1/05- 08

FAZA PROJEKTA:  Zunanja ureditev parkirišč-popis del

DATUM: februar 09

#### 1,00 ZUNANJA UREDITEV

1,01 Trganje asfalta z odvozom na deponijo

m2	266,00

1,02 Odstranitev objekta plinskih cistern z odvozom na deponijo

( betonski zidak 19cm m1=19,50, žična ograja 6,50, bet. plošča 42m2

kos             1

1,03 Strojni široki izkop humosa, z delno deponijo na gradbišču, delni odvoz –globina 30 cm (asfalt- m2)

m3                220,00

1,04 Sanacija rampe za dovoz v garažo

m2                 65,00

1,05 Strojni široki izkop III. Ktg, z direktnim nakladanjem zemlje na prevozno

sredstvo, delni odvoz –globina 45 cm (asfalt -861 m2)

m3                380,00

1,06 Planiranje spodnjega ustroja v nagibu 4% (asfalt)

m2	        1127,00

1,07 Kamnita podlaga-nasutje gramoza za asfaltno podlago z dobavo gramoza, razstiranjem in nasutja debeline 40 cm (asfalt 861m2)

m3	        345,00

1,08 Doplačilo za utrjevanje nasipa  do potrebne

zbitosti v plasteh (zbitost tampona po proctorju 98%-MPa  100 )

m2	         1127,00

1,09 Dobava in polaganje asfalta 3,0cm asfalt betona in bitudrobir 6,0cm,na pripravljeno podlago

m2               1127,00

1,010 Kamnita podlaga-nasutje gramoza za asfaltno podlago z dobavo gramoza, razstiranjem in nasutja debeline 25 cm (asfalt 57m2)

m3	        14,30

1,011 Dobava in polaganje asfalta 4,0cm asfalta,na pripravljeno podlago-

izvedba poti

m2          57,00

1,012 Dobava in polaganje betonskih robnikov 5/20 cm s prenosi robnikov do mesta vgraditve,razstiranjem betona kot podlaga za robnike ter zalivanjem stikov s cem malto

m1	       58,00

1,013 Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25 cm s prenosi robnikov do mesta vgraditve,razstiranjem betona kot podlaga za robnike ter zalivanjem stikov s cem malto

m1	       142,00

1,014 Zasip, čiščenje in izravnava terena, humuziranje terena, zatravitev z 2x košnjo

s humosom z deponije na gradbišču

m2               350,00

1,015 Rezanje asfalta

m1            10,00

1,016 Dobava in montaža žične ograje z vrati 100x130

h = 130cm

m1        20,00

1,017 Izris parkirnih črt kot meja med parkirnimi prostori,

(debelina nanosa 250mikironov)

m1	           85,00

1,018 Dobava in postavitev prometni znakov ( STOP, ENOSMERNI PROMET)

kos             2

#### 2,00 KANALIZACIJA

2,01 Strojni in delno ročni  izkop jarkov III. ktg globine do 2 m s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odmetavanjem zemlje 1 m1 od   roba izkopa  v  jarku širine do 1 m1 v suhem  zemljišču

m3               47,70

2,02 Strojni in delno ročni izkop za revizijske jaške III. ktg  globine  do 3 m s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odmetavanjem zemlje 1 m1  od  roba izkopa v jašku velikosti do 1 m2 v suhem zemljišču

m3	        12,00

2,03 Strojni in delno ročni izkop za lovilec olj in požiralnike III. ktg  globine  do 3 m s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odmetavanjem zemlje 1 m1  od  roba izkopa v jašku velikosti do 1 m2 v suhem zemljišču

m3	        7,00

2,04 Zasipavanje jarkov-jaškov z zemljo deponirano 1m

od   roba  jarka  z nabijanjem   v plasteh po 30 cm

m3	       51,00

2,05 Betonski jašek  800 fekalna kanalizacija

globina do 2 m

kos	          3

2,06 Naprava in vgrajevanje betonskega pokrova jaška

z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3, s pomožnimi deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve za jašek  800 mm

Kos                    1

2,07 Dobava in vradnj litoželeznega pokrova jaška za obramenitev 10ton

Kos                  2

2,08 Dobava in polaganje plastičnih kanalizacijskih cevi z vsemi potrebnimi fazonskimi komadi na betonski  podlagi, z prenosi materiala do mesta vgraditve in ostalimi pomožnimi deli za cevi

- za cevi	160

m1	           18,00

- za cevi	 200

m1	            41,00

2,09 Dobava in vgradnja LŽ cestnih požiralnikov, komplet

z vsemi deli in manipulacijskimi stroški

kos	3

2,010 Dobava in vgradnja lovilca olj, kapacitete 8l/s komplet

z vsemi deli in manipulacijskimi stroški

kos	1

3,00 PLINSKA INŠTALACIJA

3,01 Strojno in delno ročnini izkop za plinske cisterne do globine 3,0m z

odvozom zemlje na deponijo

m3                120,00

3,02 Strojno in delno ročnini izkop za plinske razvodne cevi z pravilnim

odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odmetavanjem zemlje 1 m1

od  roba izkopa v suhem zemljišču

m3                 6,75

3,03 Dobava in zasip jarka plinskih cevi z mivko

m3                2,00

3,04 Zasipavanje jarkov z zemljo deponirano 1m

od   roba  jarka  z nabijanjem   v plasteh po 30 cm

m3	        6,00

3,05 Zasip plinskih cistern z mivko

m3	       25,00

3,06 Dobava in montaža plinskih cistern komplet z razvodnimi cevmi

kos             2x5000 L