PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA

PRISTOJNOST. OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE ŽIROVNICA – NOVI CENTER – ŽI2 

(1. OBRAVNAVA)

1. UVOD
Postopek priprave občinskega akta se je pričel na pobudo zasebnih lastnikov stavbnih zemljišč, zaradi opredelitve v Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica, ki predvideva v tem delu naselja Žirovnica (parc. št. 1218, 17/1, 17/5, 18/1, 19/3, 19/4, 20/1, 20/2, 21/1, 21/6 vsa v k.o. Žirovnica) izvedbo Občinskega podrobnega prostorskega načrta pred pozidavo območja. Župan je zato dne 13.01.2012 izdal Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ŽI2 (v nadaljevanju OPPN ŽI2), ki je bil objavljen dne 27.01.2012 v Ur. listu RS, št. 6/2012. 

Izdelava OPPN ŽI2 je utemeljena z naslednjimi zakonskimi predpisi:

· Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09, 80/10, 57/12),

· Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 34/2011), v nadaljevanju OPN Žirovnica 

· Pobuda DPN za novo elektrificirano progo Ljubljana – Kranj – Jesenice - državna meja z navezavo na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Koordinator: Ministrstvo za okolje in prostor, pobudnik in investitor: Ministrstvo za promet, datum: september 2011 izdelovalec: RC Planiranje, d.o.o. Celje)

· Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo drugega (vzporednega) tira proge Ljubljana – Jesenice, na odseku od postaje Slovenski Javornik do uvoza na postajo Jesenice, z rekonstrukcijo tirnih naprav na postaji Sl. Javornik ter postaji Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/1991) (Izdelovalec: PNZ Ljubljana, št. C675, datum: junij 1964)

· Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ŽI 2 (Ur. list RS, št. 6/2012)

Pri izdelavi OPPN ŽI2 so bili za izdajo smernic zaprošeni nosilci urejanja prostora. 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v odločbi št. 35409-71/2012 z dne 18.04.2012 ugotovilo, da v postopku priprave in sprejemanja OPPN ŽI2, celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
Vse smernice so bile upoštevane v predlogu OPPN ŽI2, ki je bil nato javno razgrnjen od od srede, 7.11.2012 do petka, 7.12.2012 in ustno obravnavan 28.11.2012. Na vse pripombe so bila sprejeta stališča, ki so bila upoštevana v predlogu odloka. K predlogu so pozitivna mnenja podali vsi pristojni nosilci urejanja prostora.
2. FINANČNE POSLEDICE
S sprejemom OPPN za občino ne bo finančnih obveznosti.
3. PREDLOG ODLOKA
Na podlagi 61 člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/2012), 18. člena Statuta občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1, 19/13) je Občinski svet občine Žirovnica na svoji _________seji, dne_________ sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica - novi center - ŽI2

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje Žirovnica - novi center - ŽI2 (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelal Domplan, d.d., Bleiweisova 14, Kranj, pod številko projekta UD/439-108/11.
2. člen

(namen OPPN)

Namen OPPN je določitev podrobnih pogojev za gradnjo in ureditve za območje Žirovnica - novi center - ŽI2 v občini Žirovnica za namen gradnje enodružinskih hiš z vrtovi.

3. člen

(območje OPPN)

(1) Meja območja OPPN izhaja iz grafičnega dela nadrejenega prostorskega akta. 

(2) Velikost celotnega območja, ki je predmet OPPN-ja 9002,33m2.

(3) Z OPPN se ureja zemljišča predvidena za gradnjo objektov in zemljišča, ki so potrebna za druge ureditve v območju. 

(4) Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel s št.: 1218, 17/1, 17/5, 18/1, 19/3, 19/4, 20/1, 20/2, 21/1, 21/6 vsa  v k.o. Žirovnica.

4. člen

 (vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN za območje Žirovnica - novi center - ŽI2 vsebuje tekstualni in grafični del, ki obsega naslednje načrte: 

	Št. 1
	Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega podrobnega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
	M = 1:5000

	Št. 2
	Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega podrobnega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju - GJI
	M = 1:5000

	Št. 3
	Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
	M = 1:1000

	Št. 4
	Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
	M = 1:5000

	Št. 5
	Zazidalna oz. ureditvena situacija
	M = 1:500

	Št. 6
	Situacija s prikazom ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
	M = 1:500

	Št. 6_1
	Situacija s prikazom ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – priključevanje na R3
	M = 1:1000

M = 1:500

	Št. 7
	Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
	M = 1:5000

	Št. 8
	Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
	M =1:1000

	Št. 9
	Predlog parcelacije
	M = 1:1000


(3) Grafični prikazi so izdelani na geodetskem načrtu (v nadaljevanju GN) izdelanem v merilu 1:500.

5. člen

 (obvezne priloge OPPN)

OPPN ima naslednje obvezne priloge:

1. Izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov;

2. Prikaz stanja prostora;

3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPPN;

4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;

5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN;

6. Povzetek za javnost;

7. Odločba iz katere je razvidno, da okoljsko poročilo ni potrebno.

6. člen

 (uporabljeni izrazi in pojmi)

V tem OPPN uporabljeni izrazi in pojmi so povzeti iz veljavnih predpisov s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

II. PODROBNE DOLOČBE

OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OPPN
7. člen

(opis prostorske ureditve)

(1) V širšem območju OPPN se odvijajo naslednje dejavnosti:

· bivanje,

· spremljevalne dejavnosti, kot so informacijske in komunikacijske dejavnosti, finančne in zavarovalniške dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, druge raznovrstne poslovne dejavnosti, dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, druge dejavnosti, proizvodnja za lastno rabo in obrt,

(2) Za spremljevalne dejavnosti velja:

· obseg dejavnosti je dopusten do vključno 5 zaposlenih,

· dejavnosti, ne potrebujejo parkirnih površin za tovorna vozila ali gradbene stroje,

· delovni čas dejavnosti z obiskovalci ne povzroča čezmerne obremenitve s hrupom.

(3) Načrtuje se gradnja individualnih stanovanjskih hiš. S podrobnim načrtom se ob upoštevanju navedenih aktov podrobneje določi arhitekturne, krajinsko arhitekturne in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev. Območje nove stanovanjske gradnje se komunalno opremi, priključuje se na obstoječo gospodarsko infrastrukturo, urejajo se dostopi in navezava na prometno omrežje občine.

(4) S podrobnim načrtom se v omenjenem območju ustvari kakovostno bivalno okolje, pri čemer se v čim večji meri ohranja naravno okolje, krajevno tipologijo in prepoznavno podobo naselja. 

8. člen

(vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora znotraj območja OPPN)

Nadrejeni akt znotraj območja OPPN označuje naslednje podrobne rabe:

	Oznaka
	Ime
	NRP
	Način urejanja

	ZA OBMOČJE ŽIROVNICA - NOVI CENTER - ŽI2 (*)
	Za Kalanom
	SS
	OPPN

	ZA OBMOČJE ŽIROVNICA - NOVI CENTER - ŽI2 (*)
	Za Kalanom
	K1
	OPPN


ARHITEKTURNE, KRAJINSKO-ARHITEKTURNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
2.1. Dopustne vrste objektov glede na namen in dopustne vrste gradenj
9. člen

(dopustne vrste objektov in ureditev glede na namen)

(1) Na celotnem območju OPPN so dopustne naslednje vrste objektov glede na namen:
· objekti oziroma omrežja gospodarske javne infrastrukture, za katere ni predvidena priprava državnega prostorskega načrta.

(2) Na območju stavbnih zemljišč so dopustne naslednje vrste objektov glede na namen:
- vrste objektov glede na namen: 

· Ceste in javne poti in nekategorizirane ceste

· Enostanovanjske stavbe

· V okviru enostanovanjske stavbe so dopustne dopolnilne dejavnosti iz tega odloka, pri tem pa mora imeti stavba več kot polovico prostora namenjenega stanovanju.

· Garažne stavbe k obstoječi enostanovanjski stavbi

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: 

· objekti za lastne potrebe,

· ograje in škarpe,

· pomožni infrastrukturni objekti,

· objekti za telekomunikacijsko opremo,

(3) Na območju kmetijskih zemljišč so poleg vrst objektov glede na namen, ki so dopustne na celotnem območju OPPN, dopustne naslednje vrste objektov glede na namen:

- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: 

· obstoječe ceste in javne poti in nekategorizirane ceste,

· objekti za lastne potrebe: ureditev obstoječih utrjenih dovoznih poti dolžine do 300 m in širine do 4 m,

· ograje, nižje od 2,2 m, pri čemer velja, da je dopustna postavitev ograje na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu, škarpe in podporni zidovi do višine 1,5 m v kolikor gre za agromelioracije, mala komunalna čistilna naprava zmogljivosti do 50 PE in zbiralnik za kapnico s prostornino do 30 m3 kot enostavni, 

· pomožni infrastrukturni objekti: pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste do skupne širine pločnika in kolesarske steze 3 m, postajališče in pomožni cestni objekti ob rekonstrukciji, bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, telekomunikacijske antene in oddajniki kot enostavni, mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot (PE), pomožni komunalni objekti kot enostavni,

· pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (razen gozdne ceste in grajene gozdne vlake), pri čemer velja, da je postavitev čebelnjakov dopustna ob predhodni pridobitvi pozitivnega mnenja Čebelarske svetovalne službe,

· urbana oprema: nadkrita čakalnica in javna kolesarnica ob rekonstrukciji lokalne ceste,

· pomožni energetski objekti kot enostavni razen: tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin, z bruto površino do 30 m2,

· agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč; 

· posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 

· ograje in opore za trajne nasade ter opore za mreže proti toči.

10. člen

(dopustne vrste gradenj in ureditev)

(1) Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj in ureditev:
· rušitve in odstranitev objektov

· gradnja novih objektov v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen iz tega odloka; 
· gradnja novih objektov ter dozidave in nadzidave zakonito zgrajenih stavb, v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen ob pogojih iz tega odloka;
· rekonstrukcije in vzdrževalna dela (redna in investicijska vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela v javno korist) zakonito zgrajenih stavb ter odstranitve objektov. 

· spremembe namembnosti zakonito zgrajenih stavb ali delov stavb, pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z dovoljeno namembnostjo stavb določeno s tem odlokom;

· gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen iz tega odloka.

2.2. Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji 
11. člen

 (vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) OPPN se izdeluje v Gorenjski geografski regiji, v krajinski enoti Podalpske krajine, znotraj meja občine Žirovnica, v naselju Žirovnica. 

(2) Gre za območje nepozidanih stavbnih zemljišč, (v naravi travnik), kjer se načrtujejo novogradnje. Znotraj območja že stoji stanovanjska hiša. Stavba ima dostop urejen po makadamski cesti, ki se priključuje na obnovljeno regionalno cesto. Območje reliefno ni razgibano, nakloni so minimalni. Območje je obdano s kmetijskimi površinami in železniško progo.

(3) Načrtovanih 10 stanovanjskih stavb predstavlja notranji razvoj obstoječega naselja.

2.3. Rešitve načrtovanih objektov in površin 
12. člen

 (variantne rešitve)

Za OPPN so bile variantne rešitve izdelane v fazi strokovnih podlag. 

13. člen

 (zasnova prostorske rešitve)

(1) Urbanistična zasnova nove soseske desetih enodružinskih hiš z vrtovi izhaja iz lastnosti prostora in značilnosti obstoječega podeželskega okolja. Območje se z glavno osjo imenovano »Cesta A« navezuje na regionalno cesto. Ob glavni prometni osi se nizajo enodružinske hiše z orientacijo, ki sledi obstoječim stavbam. Bivalni deli stavb so skupaj z bivalnimi deli vrtov prednostno orientirani na jug, jugozahod in jugovzhod. Prometna povezava napaja enodružinske hiše, ki predstavljajo nov rob naselja.

(2) Urbanistična zasnova nove stanovanjske soseske je nastala na podlagi izbrane strokovne podlage.

2.4.Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
14. člen

 (rušitve in sanacija obstoječih objektov in ureditev)

(1) Gre za nepozidano stavbno zemljišče, zato rušitve in sanacija niso potrebne.

(2) V kolikor je mogoče se ohranja obstoječa visokodebelna vegetacija.

15. člen

 (lega objektov na zemljišču)

(1) Nove stavbe so od parcelnih meja odmaknjene toliko, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele namenjene gradnji. Lega stavb sledi legi stavb v širšem območju urejanja. 

(2) Lega objektov in javnih površin je razvidna iz grafičnega dela OPPN. Vse novogradnje so pozicionirane s fiksno točko in gradbeno linijo. Kota pritličja je določena z višinsko koto v toleranci +- 0,50 m glede na konfiguracijo terena. 

(3) Regulacijski elementi: gradbena linija je črta do katere segajo fasade stavb in je razvidna iz grafičnega dela OPPN.

(4) Vertikalna projekcija najbolj izpostavljenih delov stavbe št. 7 ne sme segati na območje kmetijskih zemljišč.

(5) Nove stavbe morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m. Manjši odmiki so možni le ob pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča; ob tem je potrebno zagotoviti požarni odmik.

16. člen

 (faktor zazidanosti in delež odprtih bivalnih površin)

(1) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji, se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji.

(2) Najmanjši delež odprtih bivalnih površin se izrazi v odstotkih odprtih bivalnih površin glede na površino parcele namenjene gradnji. Za odprte bivalne površine se štejejo zelene in tlakovane površine namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine. Delež odprtih bivalnih površin vključuje najmanj 50% zelenih površin na raščenem terenu in največ 50% tlakovanih površin (npr. dvorišče, terasa, igrišče). 

	Oznaka
	Maksimalni faktor zazidanosti parcele namenjene grad
	Minimalni delež odprtih bivalnih površin

	SS
	0,35
	25%



17. člen

 (tipologija in oblikovanje stavb)

(1) Tlorisna površina in gabariti:

Načrtujejo se enodružinske hiše tlorisnih dimenzij: 8.40 m x 12.00 m. 

Dopustna so -10% odstopanja; kljub odstopanju je potrebno ohraniti razmerje stranic min. 1:1,4. Tloris je lahko v okviru maksimalnih gabaritov členjen. Tloris je dopustno preseči z balkoni, izzidki, ki so iz gabarita stavbe zamaknjeni do 1.60 m. 
Višinski gabarit stavb je lahko največ: 

· (K)+P+M, pri čemer kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 30 cm nad terenom, kolenčni zid pa je lahko visok največ 140 cm ali 

· (K)+P+1+M, pri čemer je kota pritličja pri vhodu največ 30 cm nad terenom in brez kolenčnega zidu. 

(2) Oblikovanje:

Strehe na objektih morajo biti simetrične dvokapnice, naklona 35º - 42º, s smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico objekta. Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki frčad. Strešine frčad morajo imeti naklone enake osnovni strehi. Dopustne so tudi frčade oz. izzidki z minimalnim naklonom. Razmerje frčad mora biti usklajeno s celotno fasado objekta; celotna dolžina frčad na strehi, ne sme presegati ene tretjine dolžine strehe. Frčade ne smejo segati čez sleme strehe. Strehe nad samostojnimi nadstreški imajo lahko položnejši naklon (ravne strehe).

(3) Materiali: Objekti so lahko zidani ali montažni. Barva kritine naj bo v sivih tonih. Fasade objekta so dopustne  v sodobnih materialih, kjer prevladujejo svetli zemeljski odtenki. 

18. člen

(zasebni vrtovi enodružinskih hiš)

(1) Vrtovi enodružinskih hiš se urejajo skladno s podobo naselja. Bivalni deli vrtov se prednostno načrtujejo v delu z največjo osončenostjo in predstavljajo povezavo med odprtim in zaprtim prostorom – med hišo in vrtom. Predvidijo se utrjene površine za namen terase v bivalnem delu vrta in utrjene površine za namen parkiranja v predvrtu.

(2) V čim večji meri se uporabljajo naravni materiali; sajenje neavtohtone drevnine in umeščanje vrtnih elementov, ki niso skladni s celostno podobo naselja ni dopustno. 

19. člen

(oblikovanje manjzahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Objekti za lastne potrebe:

Objekti za lastne potrebe morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. Kot prizidki na fasadah morajo biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko pomožnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha ali pa se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha. Dopustne so naslednje izjeme:

· streha pri nadstreških je lahko ravna ali v minimalnem naklonu, dopustna je kritina iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih steklu podobnih materialov in je lahko senčena z rastlinami;

· streha pri steklenjakih je iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih steklu podobnih materialov in je lahko senčena z rastlinami;

· pri samostojno stoječih garažah so dovoljene tudi ravne strehe ali strehe v minimalnem naklonu;

(2) Oblikovanje ograj

Dopustne so žive meje avtohtonih rastlinskih vrst, žične, lesene in kovinske (kovane) ograje. Višina ograje ne sme presegati 1,20 m. V ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni cesti. Dvorišča slepih cest ni dopustno zapirati z ograjami. V križiščih ograja ne sme ovirati preglednega trikotnika. Če je rešitev uvoza iz vidika prometne varnosti problematična in bi zamik uvoza slednjo pomembno izboljšal, je takšna rešitev obvezna. Najmanjši odmik ograje in žive meje od cestišča je 0,5 m.

(3) Oblikovanje škarp

Oporni zidovi so dovoljeni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Prilagojen mora biti značaju terena, v strminah po potrebi členjeni (terase). Oporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali, izjemoma  so lahko kombinirani (naravni in umetni material – beton) ali iz umetnih materialov, v tem primeru morajo biti ozelenjeni.  

(4) Pomožni infrastrukturni objekti

Pomožni infrastrukturni objekti morajo biti postavljeni nevpadljivo, v sklopu drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod površino. V primeru ko je objekt prostostoječ, se ob njem zasadijo grmovnice ali visokodebelna drevnina.

20. člen

 (oblikovanje urbane opreme in uličnega pohištva)

(1) Urbana oprema in objekti oziroma predmeti, s katerimi se opremljajo javne površine morajo biti oblikovani enotno; skladno s celostno podobo naselja. Locirani morajo biti tako, da ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemeni hiš. Za javne kolesarnice z nadstreški, klopi, koše za odpadke, luči javne razsvetljave v naseljih, objekte za oglaševanje, ulične, turistične in usmerjevalne table ter druge elemente urbane opreme je potrebno oblikovati skladno z lokalno tradicijo. 

(2) Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi morajo biti najmanj 2.5 m nad pohodno površino. Podpore nadstrešnic, drogovi tabel in prometnih znakov morajo stati v liniji robnika pločnika oziroma neposredno ob njem.
21. člen

 (pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet)

(1) Parkirne površine se predvidijo tako v garažah, kot na dvorišču. 

(2) Za posamezni objekt se predvideva po 2PM. 

2.5. Pogoji in merila za parcelacijo
22. člen

(parcele namenjene gradnji)

(1) Parcela namenjena gradnji je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu. Velikost in oblika gradbenih parcel ter javnih površin je razvidna iz grafičnega dela OPPN.

(2) Načrt parcelacije je osnova za nadaljnje projektiranje. Posamezne parcele je mogoče združevati, deliti ali širiti v okviru dopustnih odstopanj, določenih s tem OPPN, pri čemer velja, da naj parcela namenjena gradnji ne bo manjša od 400m2.

zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

23. člen

 (skupne določbe)

Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, naprav in objektov ter cestne infrastrukture poteka v skladu s smernicami in na podlagi soglasij k projektom posameznih upravljavcev.

24. člen

(prometne površine in obcestni prostor)

(1) Območje OPPN leži ob:

· regionalni cesti R3-638/1131 Žirovnica – Begunje na južni strani

· železniški progi Ljubljana – Jesenice – državna meja na zahodni strani in

· javni poti oznake JP 650071 R3 – Žirovnica 21 – Žirovnica 33 na severni strani.

(2) Priključek nove pozidave je možen neposredno na regionalno cesto R3-638/1131 Žirovnica – Begunje v km 0+128 preko že obstoječega priključka. Priključek je potrebno deloma preurediti in postaviti semafor iz smeri Begunj, ki bo usklajen z delovanjem zapornic na železniškem prehodu in bo omogočil v primeru prihoda vlaka, vozilom, ki čakajo na levo zavijanje, da takoj zapustijo območje železniškega prehoda. V nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno opraviti recenzijo projektov oz. načrtov.

(5) Interna ulica poteka po sredini območja OPPN v smeri sever-jug. Asfaltirano vozišče je širine 3,00 m z obojestransko bankino širine 0,50m.

(6) Predvidena razširitev cestnega priključka na državno cesto poteka izven območja OPPN po zemljiščih štev. 21/5, 21/9, 21/7, 21/8, 21/10, 1218 k.o. Žirovnica.

25. člen

(opremljenost z gospodarsko infrastrukturo)

(1) V območju OPPN se predvidijo naslednji infrastrukturni vodi:

· kanalizacijsko omrežje,

· vodovodno omrežje,

· elektroenergetsko omrežje,

· plinovodno omrežje

· telekomunikacijsko omrežje 

(2) Dopustna so redna vzdrževanja in sanacijska dela vseh infrastrukturnih objektov; iz naslova varstva okolja in zdravja ljudi je dopustna zamenjava vodov.
(3) Prestavitev oziroma kablitev telekomunikacijskih vodov je dopustna.

26. člen

(odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda) 

(1) V območju urejanja je predviden ločen sistem odvajanja fekalnih in padavinskih voda.

(2) Za odvod komunalne odpadne vode se do izgradnje kanalizacijskega omrežja predvidi individualne male čistilne naprave znotraj pripadajoče parcele namenjene gradnji. Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja je priključitev na kanalizacijsko omrežje občine Žirovnica obvezna skladno s pogoji upravljavca javne kanalizacije. 

(3) Urediti je potrebno odvajanje padavinskih voda. Padavinske naj prioritetno ponikajo, ne da bi prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin, pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Večje količine vode ni dovoljeno spuščati na okoliški teren, da ne bi povzročile erozije ali destabilizirale zemljin. V čim večji možni meri je potrebno zmanjšati hipni odtok padavinskih voda z urbaniziranih površin.

(4) Vse padavinske vode z utrjenih površin se vodijo preko peskolova in lovilca olj neposredno v tla oz. vodotok, če je to izvedljivo, z ostalih površin pa neposredno v tla oz. vodotok, če je to izvedljivo, znotraj pripadajoče parcele namenjene gradnji.

(5) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še po zemljiščih štev. 21/5, 21/7, 21/8, 21/9 k.o. Žirovnica.

27. člen

(oskrba s pitno vodo in hidrantno omrežje) 

(1) Nove objekte se naveže na obstoječi javni vodovod na zahodni strani območja OPPN, ki se ga ustrezno preuredi in opremi. Individualni vodomerni jaški se izvedejo (na nepovozno površino) ob vstopu vodovoda na pripadajočo parcelo namenjeno gradnji.

(2) Priključna cev za objekt na zemljišču parc. št. 21/6 k.o. Žirovnica se opusti in prekine. Izvede se nov vodovodni priključek preko novega vodovodnega omrežja. Obstoječe merilno mesto vode se ne spreminja. 

(3) Na vodovodnem omrežju je potrebno zgraditi hidrantno omrežje, ki mora zagotoviti zadostno količino požarne vode. Hidranti morajo biti nadzemni, postavljeni tako, da so dostopni ob vsakem času.

(4) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še po zemljiščih štev. 21/5, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10 k.o. Žirovnica.

28. člen

(elektroenergetsko omrežje) 

(1) Za predvidene nove odjemalce z električno energijo (deset novih stanovanjskih objektov) se predvidi izgradnja novega NN kabelskega omrežja iz obstoječe TP 482 Reber Žirovnica, do priključnih merilnih omaric lociranih na parcelnih mejah posameznih objektov. 

(2) Obstoječa NN kabelska priključka za objekta na zemljišču parc. št. 17/2 in 21/6 k.o. Žirovnica se opusti. Izvedeta se nova elektro priključka do obstoječih merilnih omaric preko novega NN kabelskega omrežja.

(3) V območju tras obstoječih elektroenergetskih vodov, je potrebno predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov, oziroma predvideti njihovo zaščito v skladu z veljavnimi predpisi.

(4) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še po zemljiščih štev. 42/4, 42/1 in 929/8 vse k.o. Žirovnica.

29. člen

(plinovodno omrežje)

(1) Za ogrevanje objektov se predvideva zemeljski plin, tako interna mreža poteka pod načrtovano ulico do vsake stavbe v območju OPPN.

(2) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še po zemljiščih parc. št. 21/9, 21/8, 21/10, 40/8 vse k.o. Žirovnica.

30. člen

 (telekomunikacijsko omrežje)

(1) Stanovanjski objekti znotraj območja OPPN bodo priključeni na telekomunikacijsko kabelsko omrežje Telekoma Slovenije d.d.. Točka priključitve kabelski jašek A2 je na južni strani ob cesti R III Žirovnica - Begunje. Interni kabel bo potekal pod novo načrtovano ulico do meje vseh zemljiških parcel.

(2) Za območje je potrebno pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja izdelati projekt telekomunikacijskega omrežja. V tem projektu je treba obdelati tudi prestavitve in zaščite obstoječih telekomunikacijskih naprav v skladu s predpisi Telekoma Slovenije d.d. 

(3) V območju obravnave je obstoječe omrežje KKS v upravljanju Telemach d.o.o. na katere nove ureditve bistveno vplivajo, tako da je načrtovana delna ukinitev KKS in nova povezava preko nove cevne KK. V ta namen je potrebno pred izvajanjem del izdelati projekt zaščite in prestavitve KKS, ki ga potrdi Telemach d.o.o..

(3) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še po zemljišču parc. štev. 21/10, 17/6 k.o. Žirovnica.

31. člen

 (ogrevanje in obnovljivi viri energije)

(1) Za ogrevanje objektov se predvideva zemeljski plin, dopustna pa je tudi uporaba dodatnih drugih, obnovljivih virov energije v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Interna mreža poteka pod načrtovano ulico v območju OPPN.

(2) Alternativni vir energije se določi v kasnejših fazah načrtovanja oz. projektiranja.

32. člen

(križanja in približevanja komunalnih vodov)

Pri izgradnji prometne, komunalne in energetske infrastrukture je potrebno upoštevati priporočljive minimalne razdalje približevanja in križanja komunalnih vodov ter njihove varovalne pasove po veljavnih predpisih.

rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine

33. člen

 (varovanje kulturne dediščine)

(1) V območju OPPN so evidentirane naslednje enote in območja kulturne dediščine:

· ešd 5319; arheološka dediščina; Žirovnica – Poznoantično grobišče; arheološko najdišče

V postopku priprave nadrejenega akta so bile opravljene predhodne arheološke raziskave iz katerih izhaja, da območje ni predmet varovanja.

(2) Nadzor nad posegi: zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojnemu Zavodu za varstvo kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj pristojni Zavod, o dinamiki gradbenih del, pisno obvesti 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline. 

rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
34. člen

(ohranjanje narave)

Na obravnavanem območju ni zavarovanih območij, območij Natura 2000, naravnih vrednot ter ekološko pomembnih območij.

35. člen

 (varstvo zraka)

V času gradnje ali urejanja se preprečuje prašenje z odkritih delov območja. Raznos materialov z gradbišča v primeru prevozov po javnih prometnih površinah je potrebno preprečevati tako, da se:

· skrajša  transportne poti na najmanjšo možno mero,

· transportna vozila prekriva,

· kadar prekrivanje ni mogoče se sipke materiale vlaži. 

36. člen

(varovanje tal)

(1) Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. 

(2) Pri izvedbi del se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni in materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. 

(3) Na nestabilnih in pogojno stabilnih površinah je potrebno predvideti rešitve za zavarovanje in stabilizacijo, s katerimi bo zagotovljena ustrezna stopnja stabilnosti terena.

(4) Izkopan material se sproti uporablja za vgrajevanje, oziroma se začasno deponira na mestu naslednje predvidene gradnje, postavitve ali ureditve.  
37. člen

  (varovanje voda in zaščitni ukrepi)

(1) Območje OPPN ne posega v vodovarstvena območja.

(2) Vsi posegi v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča se načrtujejo in izvajajo tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese (tudi procese poplavljanja in razlivanja na neurbaniziranih površinah), omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.

(3) Potrebno je preventivno preprečiti onesnaženje vod in okolja.

38. člen

  (poplavna območja)

V območju OPPN poplavna nevarnost ni evidentirana. 

39. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja. 

(3) Območje OPPN skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju sodi v III. območje varstva pred hrupom. 

40. člen

(ravnaje z odpadki)

V območju se uredi zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov. Le-to se zagotovi in uredi na krajevno običajen način. Lokacije zabojnikov se določijo v dogovoru z izvajalcem zbiranja in odvoza odpadkov, na lokaciji ob skupinskem priključku.

rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

41. člen

(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Z OPPN posebne rešitve in ukrepi v zvezi z obrambo niso predvideni. 

(2) Pri načrtovanju se upoštevajo prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Upošteva se projektni pospešek območja, ki je 0,175 potresne ogroženosti območja urejanja. Vsi objekti morajo biti grajeni potresno varno.

42. člen

(protierozijska in protiplazljiva zaščita)

V območju OPPN ni evidentiranih erozijskih nevarnosti. Izven območja OPPN, severozahodno na pobočju je evidentirano območje običajnih protierozijskih zaščitnih ukrepov.

43. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Pri načrtovanju se upoštevajo prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, s katerimi bodo zagotovljeni:

· pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja,

· potrebni odmiki med predlagano cesto in obstoječimi objekti ali potrebna protipožarna ločitev,

· prometne površine za intervencijske površine,

· viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,

(2) Požarna varnost obstoječih objektov se med gradnjo in po njej ne sme poslabšati; zagotovljeni morajo biti neovirani in varni dovozi, dostopi ter delovne površine za intervencijska vozila, viri vode za gašenje.

(3) Za požarno zaščito območja je ob cesti dopustno vgraditi novi nadtalni hidrant, ki se smiselno vključijo v raster obstoječih hidrantov in skupaj z obstoječimi tvorijo ustrezno požarno zaščito.

etapnost izvedbe prostorske ureditve

44. člen

  (etapnost izvedbe)

(1) Gradnje se izvede v eni ali več etap; faznost ene gradnje je mogoča pod pogojem, da se le ta navezuje na obstoječe omrežje povezav in predstavlja smiselno zaključena celoto. 

(2) Priključek na regionalno cesto se lahko izvaja ločeno, vendar kot predpogoj za gradnjo v območju OPPN.

(3) Vsaki gradnji je potrebno predhodno zagotoviti ustrezno komunalno in prometno ureditev znotraj območja OPPN vključno s predpisanim številom parkirnih mest za ureditev, ki se bo realizirala.
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev

45. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja, če se poiščejo prostorsko, tehnološko, prometno, ekonomsko, geološko, hidrološko, geomehansko ali tehnično utemeljene oziroma primernejše rešitve. Odstopanja so možna pod pogojem, da ni ogroženo zavarovano območje, ter je zagotovljena požarna in zdravstvena varnost objektov in ljudi. 

(2) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi križanja komunalnih vodov z lokalno cesto, ki niso določena s tem odlokom. K vsaki rešitvi križanja komunalnih vodov z lokalno cesto morajo investitorji oziroma upravljalci takega voda predhodno pridobiti soglasje investitorjev oziroma upravljavca lokalne ceste. 

(3) Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN 
46. člen

(razmejitve in primopredaja)

(1) Investitorji morajo pripraviti ustrezne razmejitve in predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo ceste, vodnogospodarskih ureditev, komunalnih vodov in drugih naprav s področja javnih cest, katerih ne bodo prevzeli v upravljanje. 

(2) Po končani gradnji so upravljavci infrastrukture dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje. 

47. člen

(prenehanje veljavnosti)

Odlok o OPPN preneha veljati v primeru, da ga pristojni organ občine razveljavi.

48. člen

(vpogled)

OPPN in priloge so na vpogled na pristojnem oddelku Občine Žirovnica. 

49. člen

(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

50. člen

(veljavnost)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka:350-0001/2012
Župan

Datum: 
Leopold Pogačar

4. OBRAZLOŽITEV
Priprava OPPN ŽI2 je utemeljena v nadrejenem prostorskem aktu. Gre za stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi. Investitorji nameravajo zgraditi nove stanovanjske hiše – ENODRUŽINSKE HIŠE Z VRTOVI. 

Ob obravnavanem območju vodi regionalna cesta III reda Begunje-Žirovnica in železniška proga Ljubljana-Jesenice. Nepozidano stavbno zemljišče z oznako ŽI 2 (*) na severo-zahodu in jugo-vzhodu meji pretežno na kmetijske površine, sicer pa je vpeto med severni in južni  del naselja Žirovnica nad železniško progo.

Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel s št.: 1218, 17/1, 17/5, 18/1, 19/3, 19/4, 20/1, 20/2, 21/1, 21/6 vsa  v k.o. Žirovnica.

Za potrebe funkcioniranja območja potekajo vodi predvidoma še po zemljiščih izven OPPN ŽI2.
Obrazložitev zasnove prostorske ureditve
V širšem območju OPPN se odvijajo naslednje dejavnosti:

· bivanje,

· spremljevalne dejavnosti, kot so informacijske in komunikacijske dejavnosti, finančne in zavarovalniške dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, druge raznovrstne poslovne dejavnosti, dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, druge dejavnosti, proizvodnja za lastno rabo in obrt,

Pri tem za spremljevalne dejavnosti velja:

· obseg dejavnosti je dopusten do vključno 5 zaposlenih,

· dejavnosti, ne potrebujejo parkirnih površin za tovorna vozila ali gradbene stroje,

· delovni čas dejavnosti z obiskovalci ne povzroča čezmerne obremenitve s hrupom.

Območje nove stanovanjske gradnje se komunalno opremi, priključuje se na obstoječo gospodarsko infrastrukturo, urejajo se dostopi in navezava na prometno omrežje občine.

Arhitekturna zasnova
Načrtujejo se enodružinske hiše tlorisnih dimenzij: 8.40 m x 12.00 m. 

Tloris je lahko v okviru maksimalnih gabaritov členjen. Tloris je dopustno preseči z balkoni, izzidki, ki so iz gabarita stavbe zamaknjeni do 1.60 m. 
Višinski gabarit stavb je lahko največ: 

· (K)+P+M, pri čemer kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 30 cm nad terenom, kolenčni zid pa je lahko visok največ 140 cm ali 

· (K)+P+1+M, pri čemer je kota pritličja pri vhodu največ 30 cm nad terenom in brez kolenčnega zidu. 

Oblikovanje:

Strehe na objektih morajo biti simetrične dvokapnice, naklona 35º - 42º, s smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico objekta. Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki frčad. Strešine frčad morajo imeti naklone enake osnovni strehi. Dopustne so tudi frčade oz. izzidki z minimalnim naklonom. Razmerje frčad mora biti usklajeno s celotno fasado objekta; celotna dolžina frčad na strehi, ne sme presegati ene tretjine dolžine strehe. Frčade ne smejo segati čez sleme strehe. Strehe nad samostojnimi nadstreški imajo lahko položnejši naklon (ravne strehe).

Materiali: Objekti so lahko zidani ali montažni. Barva kritine naj bo v sivih tonih. Fasade objekta so dopustne  v sodobnih materialih, kjer prevladujejo svetli zemeljski odtenki.
Tolerance
Dopustna so -10% odstopanja; kljub odstopanju je potrebno ohraniti razmerje stranic min. 1:1,4.
Krajinsko arhitekturna zasnova
Vrtovi enodružinskih hiš se urejajo skladno s podobo naselja. Bivalni deli vrtov se prednostno načrtujejo v delu z največjo osončenostjo in predstavljajo povezavo med odprtim in zaprtim prostorom – med hišo in vrtom. Predvidijo se utrjene površine za namen terase v bivalnem delu vrta in utrjene površine za namen parkiranja v predvrtu.

V čim večji meri se uporabljajo naravni materiali; sajenje neavtohtone drevnine in umeščanje vrtnih elementov, ki niso skladni s celostno podobo naselja ni dopustno. 

Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro
Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, naprav in objektov ter cestne infrastrukture poteka v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev le teh, ki se nahajajo v obvezni prilogi tega prostorskega načrta.
V območju OPPN so predvideni naslednji infrastrukturni vodi:

· kanalizacijsko omrežje,

· vodovodno omrežje,

· elektroenergetsko omrežje,

· plinovodno omrežje

· telekomunikacijsko omrežje 

Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin
Pri načrtovanju, gradnji objektov in naprav ter uporabi le teh je potrebno upoštevati vse predpisane ukrepe za zmanjšanje vplivov na okolje. Le ti obsegajo varstvo tal, zraka, varstvo pred prekomernim hrupom ter varstvo pred naravnimi nesrečami in požarom.
Etapnost izvedbe
Gradnje se izvede v eni ali več etap; faznost ene gradnje je mogoča pod pogojem, da se le ta navezuje na obstoječe omrežje povezav in predstavlja smiselno zaključena celoto. 

Priključek na regionalno cesto se lahko izvaja ločeno, vendar kot predpogoj za gradnjo v območju OPPN.

Vsaki gradnji je potrebno predhodno zagotoviti ustrezno komunalno in prometno ureditev znotraj območja OPPN vključno s predpisanim številom parkirnih mest za ureditev, ki se bo realizirala.
Utemeljitev predlaganih rešitev
Pri načrtovanju OPPN so bile upoštevane usmeritve iz nadrejenih načrtov, smernice nosilcev urejanja prostora ter predpisi s področja urejanja prostora in varstva okolja.

Strokovne podlage
Izdelane so bile vse zahtevane strokovne podlage:
· Razvojni program občine Žirovnica z elementi do leta 2020, K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o., maj 2009

· Idejne rešitve: Urbanistični predlog v variantah, Domplan, d.d., št. UD/448-108/11, januar 2012
· Idejne rešitve: Načrt gradbenih konstrukcij priključka, CE Design, d.o.o., št. P-263/12, oktober 2012
PREDLOG SKLEPA

V skladu z zgoraj navedenim zato na podlagi 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1, 19/13) predlagam Občinskemu svetu Občine Žirovnica, da predmetni odlok obravnava v skladu s 73. členom Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS, št. 23/99, 19/13-UPB1) in sprejme naslednji 

SKLEP

Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica – novi center – ŽI2 v prvi obravnavi.
Leopold Pogačar

                                                                                                       ŽUPAN

Številka: 350-0001/2012

Datum: 13.03.2012

Pripravili:

mag.Petra Krainer, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Marija Lužnik, univ.dipl.inž.grad.

Priloge: 

· stališča do pripomb
· predstavitvena karta območja iz povzetka za javnost
[image: image1.wmf]
             Breznica 3, 4274 Žirovnica

       tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

	OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE ŽIROVNICA - NOVI CENTER - ŽI2



	(Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu)

	STALIŠČA DO PRIPOMB



	


I. STALIŠČA DO PRIPOMB 

V skladu z Občinskim prostorskim načrtom občine Žirovnica (v nadaljevanju OPN) se v neposredni bližini železniške proge ob robu naselja Žirovnica nahaja kompleks nezazidanih stavbnih zemljišč z oznako ŽI2(*) za katerega se predvideva izvedba podrobnega prostorskega načrta.

Gre za stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi. Investitorji nameravajo zgraditi nove stanovanjske hiše.
Na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ŽI2 (Ur.l.RS.št. 6/2012) so se začele aktivnosti za pripravo in sprejem  novega občinskega podrobnega načrta. Pripravljen je bil osnutek prostorskega akta in pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora.

Osnutek OPPN je bil posredovan tudi Sektorju za celovito presojo vplivov na okolje (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje), ki je odločil, da za pripravo OPPN ni potrebna izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje, kot to določa Zakon o varstvu okolja.

Dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja Žirovnica - Novi center - ŽI2 je bil javno razgrnjen od srede, 7.11.2012 do petka, 7.12.2012 v preddverju Občine Žirovnica (začasno v stavbi Elektro Gorenjska, Moste 2/a) v poslovnem času občinske uprave. V času javne razgrnitve je bila v sredo, 28.11.2012 ob 17.00 uri organizirana javna obravnava v Čopovi rojstni hiši, Žirovnica 14. Javnost je bila o javni razgrnitvi in javni obravnavi seznanjena z objavo  v Gorenjskem glasu, na oglasni deski občine in na spletnem naslovu http://www.zirovnica.si. 

V času javne razgrnitve v knjigo pripomb ni bilo vpisanih nobenih pripomb, niti ni bilo nobenih pripomb drugače posredovano Občini Žirovnica. Nekaj pripomb je bilo danih le na javni obravnavi.

Skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list Republike Slovenije, št. 33/07-ZPNačrt, 70/2008-ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A) občina preuči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališča, ki jih objavi na krajevno običajen način (na oglasni deski Občine Žirovnica) in v svetovnem spletu. 
1.1. PRIPOMBE Z JAVNE OBRAVNAVE

1.2. ZDRAVKO LEGAT

	Ime in priimek vlagatelja / naziv pravne osebe, naslov, pošta

	Ime Priimek/Naziv: Zdravko Legat

Naslov: Žirovnica 32; 4274 Žirovnica

Telefon: 04 580 20 57

	Naselje
	KO
	Parcelna št.
	Zaporedna številka pripombe

	Žirovnica


	k.o. Žirovnica
	15, 16, 13/2, …
	1

	Datum:
	28.11.2012
	Način pridobivanja pripomb:
	Podano na javni obravnavi

	Povzetek pripombe, predloga

	Ob meji ceste B leži moja parcela, zato menim, da bi morala biti cesta od meje toliko odmaknjena, da se sneg ne bo odmetaval na mojo parcelo in da voda s ceste ne bo tekla k meni.

	Stališče

	V Dopolnjenem osnutku OPPN je bila predvidena cesta z ustreznim odvodnjavanjem ustreznih dimenzij skladno s Pravilnikom o projektiranju cest (Ur.l. RS. št. 91/2005, 26/2006). 

V Predlogu OPPN se rob ceste od parcelne meje umakne za najmanj 0,5m.

	PRIPOMBA SE UPOŠTEVA


1.3. ŽIGA LEGAT in ALBIN ŽEMLJA
	Ime in priimek vlagatelja / naziv pravne osebe, naslov, pošta

	Ime Priimek/Naziv: Žiga Legat

Naslov: Žirovnica 32; 4274 Žirovnica

Telefon: 041 989 228

Ime Priimek/Naziv: Albin Žemlja

Naslov: Žirovnica 18A; 4274 Žirovnica

Telefon: 04 580 20 60

	Naselje
	KO
	Parcelna št.
	Zaporedna številka pripombe

	Žirovnica

Žirovnica
	k.o. Žirovnica

k.o. Žirovnica
	15, 16, 13/2, …

17/1, 17/5, 18/1
	2

	Datum:
	28.11.2012
	Način pridobivanja pripomb:
	Podano na javni obravnavi

	Povzetek pripombe, predloga

	Legat: »Za območjem OPPN stoji velikokrat voda, ki teče od vodnega rezervoarja za železnico. Potrebno bi bilo urediti tudi ustrezno odvodnjavanje te vode.«

Žemlja: »Železnica je odmerila parcelo z rezervoarjem in jo dala občini.«

	Stališče

	Občina preveri status zemljišča.

Odvodnjavanje za načrtovane ureditve znotraj območja OPPN je urejeno skladno s področnimi predpisi. Stanje se zaradi predvidenih novogradenj ne bo poslabšalo.

	PRIPOMBA SE UPOŠTEVA


V sklopu stališč do pripomb se obravnavajo tudi nove želje ali zahteve lastnikov.

1.4. INVESTITORJI

	Ime in priimek vlagatelja / naziv pravne osebe, naslov, pošta

	Ime Priimek/Naziv: Investitorji

Naslov: 

Telefon: 

	Naselje
	KO
	Parcelna št.
	Zaporedna številka pripombe

	Žirovnica

	k.o. Žirovnica
	1218, 17/1, 17/5, 18/1, 19/3, 19/4, 20/1, 20/2, 21/1, 21/6
	3

	Datum:
	28.11.2012
	Način pridobivanja pripomb:
	Podano na javni obravnavi

	Povzetek pripombe, predloga

	Lastnika Smolej in Žemlja določen delež izravnata v naravi. 

	Stališče načrtovalca

	Deleži zemljišč, ki jih lastniki namenijo skupnim površinam se izravnajo ali v naravi ali v denarju. Delež, ki ga lastnika Smolej in Žemlja izravnata v naravi bistveno ne spremeni parcelnega stanja. Predlog parcelacije se po izravnavi izdela na način, ki obema lastnikoma zagotovi ustrezne odmike od parcelnih meja in ne vpliva na potrjeno in javno razgrnjeno urbanistično zasnovo, lego objektov, potek cesti in ureditev gospodarske javne infrastrukture.

	PRIPOMBA SE UPOŠTEVA


1.5. INVESTITORJI

	Ime in priimek vlagatelja / naziv pravne osebe, naslov, pošta

	Ime Priimek/Naziv: Investitorji

Naslov: 

Telefon: 

	Naselje
	KO
	Parcelna št.
	Zaporedna številka pripombe

	Žirovnica

	k.o. Žirovnica
	1218, 17/1, 17/5, 18/1, 19/3, 19/4, 20/1, 20/2, 21/1, 21/6
	4

	Datum:
	07.12.2012
	Način pridobivanja pripomb:
	Podano na javni obravnavi

	Povzetek pripombe, predloga

	Širina ceste naj bo 3m z 2x po 0,5m bankine.

	Stališče 

	OPN Žirovnica (Ur.l.RS.št. 34/2011) v 89. členu navaja:


[image: image2.png]89 glen

(pogoii glede prikjutevanja na grajeno javno dobro)

(1) Ceste s pripadajocimi objekti in napravami se lahko
gradijo in prenavijajo v varovalnih pasovih cest in rezervatih
namenjenih za promet, kar pa na velja za kolesarske in spre-
hajalne pot

(2) Prometne povrSine je glede na namen potrebno obde-
lati oziroma tlakovati razligno.

(3) Pri gradni in urejanju novih prometnih povrsinje treba
upostevati naslednje doloé!

= Minimalna Sirina obinskih cest oziroma ulic ie 4 m.

— Kmeijske in gozdne prometnice smejo bifi Siroke najvet
3m, razen v ostiih zavojih, pri Zemer so na ravnih delih mesto-
ma dopustne ureditve izogibaliS in deponj za les.

— Slepe ceste praviloma niso dovoljene. Izjemoma je
slepa cesta dovoljena, e ima na koncu urejeno ustrezno
obratalisée.

— Ob gradnji, rekonstrukcij ali vzdrzevainih defh na cest
Je potrebno istotasno izvest kompleksno prenovo komunalnih
in drugih objektov in napeljav, ce 5o t objektiin napelave po-
trebni prenove.

— Ob novogradnjah in rekonstrukcijah prometnic je pred-







	Skladno z nadrejenim aktom je minimalna širina občinskih cest oz. ulic 4m. To pomeni, da je v danem primeru lahko cestišče sestavljeno iz 3.0 m širine vozišča ter 0.5 m širokih bankin na vsaki strani vozišča.

	PRIPOMBA SE UPOŠTEVA


1.6. PRIPOMBE OBČINE ŽIROVNICA

Poleg zavzetih stališč do pripomb občanov ima Občina še splošno pripombo na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN in sicer:

V skladu z nadrejenim prostorskim aktom (OPN Občine Žirovnica) morajo biti stanovanjski objekti odmaknjeni od parcelnih mej minimalno 2.5 m.
Leopold POGAČAR
Župan občine Žirovnica

Pripravila:

mag. Petra KRAJNER, univ. dipl. inž. kraj. arh
Moste, december 2012
[image: image3.jpg]' OPPN ZI 2




22

_1416897157

