PLAN RAZVOJA TER REDNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBCINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN

- PLAN REDNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN V LETU 2019

- PLAN RAZVOJA OBČINSKIH CEST ZA OBDOBJE  2019-2022

PRIPRAVILA:										ŽUPAN:

Marija Lužnik, univ.dipl.inž.grad.						Leopold Pogačar

Sebastjan Klukovič, dipl.inž.tehnol.prom., inž.gr.

Datum: 13.12.2018

IZVEDBENI PROGRAM LETNEGA VZDRŽEVANJA CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN

SPLOŠNO

V skladu z določili Zakona o javnih cestah (Ur.l.RS št. 33/06), Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l.RS št. 38/2016) in Odlokom o občinskih cestah v Občini Žirovnica (Ur.l.RS št. 43/2012) je potrebno za izvajanje rednega vzdrževanja cest pripraviti izvedbeni program rednega vzdrževanja cest.

Izvedbeni program rednega vzdrževanja cest pripravi izvajalec rednega vzdrževanja cest, pri tem pa mora upoštevati razpoložljiva finančna sredstva, ki mu jih dodeli upravljavec ceste. Predlog izvedbenega programa predloži izvajalec do 28.2. za tekoče leto. Strokovni nadzor do 10.3. tekočega leta pripravi pripombe. S 15.3. tekočega leta preide program v izvajanje.

Jeko, d.o.o., izvaja redno vzdrževanje občinskih cest in ostalih javnih površin, ki so opredeljene v tem planu v občini Žirovnica.

OSNOVNI PODATKI

Podatki o izvajalcu

Tabela 1: Podatki o izvajalcu rednega vzdrževanja cest:

| Naziv: | JEKO, d.o.o. |
| --- | --- |
| Naslov: | Cesta Maršala Tita 51, 4270 Jesenice |
| ID DDV: | si67496717 |
| Odgovorna oseba podjetja: | Direktor: Uroš Bučar, uni. dipl. ekon. |
| Vodja vzdrževanja javnih površin : | Odgovorni vodja del: Sebastjan Klukovič. dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr. |

Zakonska določila

| OBČINA | ŽIROVNICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PREDPIS |  |  | objavA |
| Zakon o cestah |  |  | Ur.l.RS št.109/10, 48/12, 36/14, 46/15 |
| Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest |  |  | Ur.l.RS št. 38/2016 |
| Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica |  |  | Ur.l. RS št.: 101/2006, 74/15 |
| Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Žirovnica |  |  | Ur.l. RS št.: 19/13, 58/13, 24/14, 24/15, 80/17 |
| Odlok o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja d.o.o., Jesenice |  |  | Ur.l.RS št.104/11, 2/16, 13/17 |

Območje izvajanja rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin

Redno vzdrževanje se izvaja na celotnem območju občine Žirovnica in obsega vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest, pločnikov, parkirišč in ostalih javnih površin, ki so v lasti Občine Žirovnica in nekategoriziranih površin katere določi upravljavec in jih predloži na seznamu.

V občini Žirovnica so po Odloku o kategorizaciji občinske ceste razdeljene po kategorijah, namenu uporabe in glede na vrsto cestnega prometa.

OBRAZLOŽITEV  IZVEDEBENEGA PROGRAMA LETNEGA VZDRŽEVANJA

Temeljni predpis za izdelavo Izvedbenega programa vzdrževanja cest in njegovo izvajanje je Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l.RS št. 38/2016).

Namen rednega vzdrževanja je zagotavljanje in ohranjanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti javnih cest. Njegovo izvajanje se vrši tako, da se v največji možni meri zaščiti okolje pred škodljivimi vplivi prometa.

NAČRTOVANJE IN NAČIN IZVAJANJA DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA (povzeto 4.člen)

Redno vzdrževanje cest se izvaja: vestno, strokovno, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci rednega vzdrževanja cest. Strokovni nadzor nad rednim vzdrževanjem izvaja upravljavec cest.

Redno vzdrževanje se začne takoj po predaji ceste v uporabo. Izvajanje rednega vzdrževanja se izvaja v najprimernejših vremenskih, prometnih in drugih situacijah, ki vplivajo na izvedbo del.

Območja del je potrebno označiti in urediti v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah. Začasna prometna signalizacija se odstrani takoj, ko ni več potrebna.

Upravljavec ceste je enkrat letno dolžan izdelati poročilo o stanju cest s podatki o posameznih delih rednega vzdrževanja cest. Ti podatki so podlaga za izdelavo letnega plana rednega vzdrževanja cest, v katerem so določena potrebna finančna sredstva za izvajanje rednega vzdrževanja cest za naslednje leto.

Dela rednega vzdrževanja, ki so potrebna za zagotavljanje varnega prometa in ohranitev dobrega stanja cest so določena v poglavju opisa prioritet. Dela so razvrščena v prednostne razrede glede na kategorijo ceste in pomembnost opravila.

Finančna sredstva za redno vzdrževanje se razporedijo tako, da se za neodložljiva dela v prvem prednostnem razredu zagotovijo vsa potrebna finančna sredstva . Za dela v drugem in tretjem prednostnem razredu se izdela program glede na preostala razpoložljiva finančna sredstva.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI (povzeto 5. člen)

Upravljavec ceste organizira zbiranje podatkov o stanju in prevoznosti cest ter o tem obvešča javnost.  Če se zaradi vremenskih razmer, rednega vzdrževanja ceste, naravnih ali prometnih nesreč ter drugih izrednih dogodkov na cesti ali ob njej spremenijo pogoji za odvijanje prometna, upravljavec zagotovi sprotno obveščanje javnosti.

IZVEDBENI PROGRAM (povzeto 6. člen)

Izvajalec rednega vzdrževanja cest pripravi za vsak koledarski mesec mesečni izvedbeni program rednega vzdrževanja cest, v katerem so določeni posamezni ukrepi  na cestah za naslednji mesec.

Z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest se določijo obdobja in razpored opravljanja posameznih del, tehnološki postopki, roki izvedbe ter drugi pogoji za opravljanje rednega vzdrževanja cest

NADZOR NAD STANJEM CEST

NADZOR NAD STANJEM CEST (povzeto po 7. člen)

Nadzor nad stanjem cest zagotavlja upravljavec ceste s pregledi cest in izvajanjem rednega vzdrževanj cest s pregledniško službo. Upravljavec zbira podatke ugotovljene s pregledi cest in cestnih objektov ter vodi podatke o stanju cest in cestnih objektov. Ugotovitve s pregledov cest in cestnih objektov so podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov.

OBDOBNI PREGLEDNI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV (povzeto člen 8.)

Obdobni pregledi cest se izvajajo po potrebi in v obsegu, ki ga določi upravljavec.

OBDOBNI PREGLEDI CESTNIH OBJEKTOV

Obdobni pregledi cestnih objektov se opravljajo najmanj enkrat na šest let . Jekleni in leseni cestni objekti se pregledajo najmanj enkrat na leto. Pregledajo se vsi deli cestnega objekta in na zahtevo upravljavca ceste izvedejo meritve in preizkusi.

Obdobne preglede se zaključi s poročilom o stanju pregledanega dela ceste ali cestnega objekta, ki vsebuje predloge o potrebnih vzdrževalnih ukrepih.

## IZREDNI PREGLEDI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV (povzeto 9.člen)

Izredni pregledi cest in cestnih objektov se opravljajo neposredno ali takoj po dogodkih kot so:

- naravne nesreče, hude prometne nesreče, požar, eksplozija, posedanje terena, izredni prevozi in drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto, oziroma takrat, ko ogrožajo varnost cestnega prometa,

- ob pojavu nenadnih večjih poškodb posameznih elementov ceste ali cestnega objekta,

- pri ugotavljanju sposobnosti ceste ali cestnega objekta za prevzemanje dodatnih ali izrednih prometnih obremenitev,

- pred potekom garancijske dobe za cesto ali cestni objekt,

Upravljavec ceste določi vsebino in obseg izrednega pregleda pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje izrednega pregleda. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi poročilo s pregledom potrebnih ukrepov in določi pogoje za začasno oziroma stalno uporabo ceste in cestnega objekta.

REDNO VZDRŽEVANJE CEST

Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest. Izvajalec rednega vzdrževanja cest o svojem delu vodi podatke iz katerih mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje del, poraba materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter druge pomembne podatke. Redno vzdrževanje cest se opravlja praviloma v času zmanjšanega prometa in če je mogoče brez omejitev prometa.

## DELA REDNEGA VZDRŽEVANJA (povzeto 10.člen)

- Pregledniška služba,

- redno vzdrževanje prometnih površin,

- redno vzdrževanje cestnih objektov,

- redno vzdrževanje bankin,

- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,

- redno vzdrževanje brežin in berm,

- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,

- redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev,

- redno vzdrževanje vegetacije,

- zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,

- čiščenje cest,

- redno vzdrževanje mejnikov,

- redno vzdrževanju drugih funkcionalnih površin,

- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,

- intervencijski ukrepi in

- zimska služba.

PREGLEDNIŠKA SLUŽBA (povzeto 11.člen)

Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter z vizualnim pregledom preverja stanje vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela in meritve na cesti, ki jih je mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi, ki so potrebna za izvajanje zimske službe.

Med manjša ali zavarovalna dela na cesti, ki jih opravlja pregledniška služba, spadajo zlasti:

- takojšnje zavarovanje nevarnih mest in ovir na cesti,

- odstranjevanje predmetov, ki ogrožajo varnost prometa, z vozišča in drugih prometnih površin,

- preprečevanje drsnosti vozišča ob razlitju oljnih tekočin, razsutega tovora, nanosov blata,

- preverjanje in preprečevanje posegov v cestno telo ali varovalni pas,

- čiščenje sistema za odvodnjavanje, če bi zastajajoča voda ogrožala cesto ali varnost prometa,

- popravilo in čiščenje vertikalne prometne signalizacije,

- čiščenje in manjša popravila prometne opreme,

- obsekovanje in obrezovanje rastlinja za zagotovitev vidnosti prometne signalizacije v preglednem polju in pregledni bermi,

- ravnanje smernikov in stebričkov za zaznamovanje mejnikov,

- ravnanje in ponovna postavitev zimskih kolov,

- manjša popravila bankin,

- ročna košnja v preglednem polju,

- krpanje udarnih jam,

- kontrola stanja in vidnosti mejnikov,

- zagotavljanje prostega profila ceste,

- nadziranje postavitve in delovanja začasne prometne signalizacije,

- nadziranje stanja brežin in naprav za zaščito ceste pred padajočim kamenjem,

- preverjanje stanja in ustreznosti varnostnih in varovalnih ograj,

- čiščenje območja ceste.

Podatke o ugotovitvah s pregledov in o opravljenih delih mora izvajalec rednega vzdrževanja ceste zapisovati in hraniti ter jih posredovati upravljavcu cest.

Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

- enkrat tedensko na regionalnih cestah s PLDP do 4000, lokalnih cestah, mestnih ali krajevnih cestah ter na kolesarskih poteh.

- Na cestah nižjih kategorij (npr. javna pot) pogostost pregledov določi upravljavec ceste glede na pomen ceste, prometne obremenitve, geografsko-klimatske razmere ter druge posebne razmere.

V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej, je treba pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost cestnega preglednika. Glede na potek ceste v prostoru in ogroženost cestnega prometa lahko upravljavec ceste določi pogostnost pregledov glede na stopnjo ogroženosti (npr. padajoče kamenje, zdrsi pobočij, zavarovanje zožitev zaradi usadov).

Pregledniška služba najmanj enkrat na tri mesece vizualno pregleda cestne objekte, pri čemer mora pregledati zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost prometa (npr. pregled dilatacije, naprav za odvodnjavanje, opornih in podpornih konstrukcij).

Pregledniško službo opravljajo cestni pregledniki. Nadzor nad delom pregledniške službe opravlja upravljavec cest

REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN (povzeto 12. člen)

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega njihovo čiščenje in popravila lokalnih poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok) oziroma polaganje asfaltne prevleke preko vozišča in robnih pasov, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih

in neravnih asfaltnih površin ali izdelavo asfaltnih prevlek preko zglajenih površin ter popravila drugih podobnih poškodb.

REDNO VZDRŽEVANJE BANKIN (povzeto 13. člen)

Bankine se vzdržujejo tako, da zagotavljajo bočno stabilnost vozišča, omogočajo razpršeno odtekanje vode z vozišča in postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.

REDNO VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE (povzeto 14. člen)

Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

Ne glede na prejšnji odstavek je v posameznih delih naprav za odvodnjavanje zastajanje vode dovoljeno (npr. peskolovi, usedalnik).

REDNO VZDRŽEVANJE BREŽIN IN BERM (povzeto 15. člen)

Brežine usekov, zasekov in nasipov ceste se vzdržujejo tako, da sta zagotovljena stabilen nagib in oblika, da se na njih utrjuje ali odstranjuje nestabilen material in da se ohranjajo obstoječe tehnične in biološke ureditve oziroma zaščite. Redna vzdrževalna dela na brežinah in bermah obsegajo zlasti:

- vzdrževanje vegetacije,

- utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala,

- čiščenje in širitev površin ter vzdrževanje tehničnih zaščitnih naprav.

REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PROMETNE OPREME (povzeto 16. člen)

Redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in prometna oprema na cestah morata biti redno vzdrževani tako, da so zagotovljeni njuna stabilnost, brezhibno delovanje in vidnost ter izpolnjevanje zahtev iz pravilnika, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.

REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE RAZSVETLAJVE, NAPRAV IN UREDITEV (povzeto 17. člen)

Cestna razsvetljava, naprave in ureditve se vzdržujejo tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in zavarovalne ukrepe.

Posebne naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v cesto ali cestne objekte in so namenjeni urejanju in nadzoru prometa, nadzoru nad stanjem ceste, meritvam, obveščanju, pobiranju cestnine, telekomunikacijske naprave, energetski kabli, prezračevalne, zaščitne in varnostne naprave ter ureditve in naprave na počivališčih, se vzdržujejo v skladu z navodili in predpisi za delovanje teh naprav in tako, da ne ogrožajo varnosti prometa.

REDNO VZDRŽEVANJE VEGETACIJE (povzeto 18. člen)

Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prosti profil ceste in predpisana preglednost, da so vidne in dostopne prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne naprave in druge ureditve.

Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa in druge zasaditve, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej.

Hortikulturne ureditve v območju cestnega sveta državnih cest v naselju, brežine cestnega telesa z urejenimi površinami za odvijanje kolesarskega in peš prometa ter vegetacijo v profilu traktorske poti vzdržujejo občine.

ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI (povzeto 19. člen)

Pregledno polje se vzdržuje tako, da je zagotovljena preglednost, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.

ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI (povzeto 19. člen)

Pregledno polje se vzdržuje tako, da je zagotovljena preglednost, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.

ČIŠČENJE CEST (povzeto 20. člen)

Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na njihovo funkcionalnost, varnost prometa in varovanje okolja.

REDNO VZDRŽEVANJE PROSTEGA PROFILA (povzeto 21. člen)

Prosti profil ceste se vzdržuje tako, da vanj ne segajo fizične ovire. Če fizične ovire ni mogoče odstraniti, se ovira označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.

REDNO VZDRŽEVANJE MEJNIKOV (povzeto 22. člen)

Mejniki posestnih meja upravljavca cest se vzdržujejo tako, da je zagotovljena njihova vidnost.

Za stalnost in nepoškodovanost mejnikov skrbita lastnik zemljišča, ki meji na cestni svet, in upravljavec ceste.

REDNO VZDRŽEVANJE DRUGIH FUNKCIONALNIH POVRŠIN (povzeto 23. člen)

Redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa obsega popravila, obnove, čiščenje in urejenost travnatih in drugih površin ter redno vzdrževanje opreme na teh površinah.

REDNO VZDRŽEVANJE CESTNIH OBJEKTOV (povzeto 24. člen)

Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli cestnega objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost cestnega prometa.

Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov spada zlasti čiščenje:

- prometnih površin in prometne opreme na cestnem objektu,

- prostora neposredno okoli cestnega objekta,

- ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov cestnega objekta,

- naprav za odvodnjavanje,

- naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža cestni objekt ali cestni promet,

- obodnih sten predora,

- grafitov in drugih napisov.

Poleg del iz prejšnjega odstavka se v okviru rednega vzdrževanja cestnega objekta opravljajo tudi manjša popravila:

- poškodb prometnih površin (npr. krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin, popravilo in nadomestitev izpadlih robnikov),

- posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih cestnega objekta (npr. krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature, razmajanih kamnov),

- protikorozijske zaščite,

- hidroizolacije in odvodnjavanja,

- izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij.

INTERVENCIJSKI UKREPI (povzeto 25. člen)

Izvajalec rednega vzdrževanja ceste organizira dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj, predvsem v primeru elementarnih dogodkov, izvajalec rednega vzdrževanja ceste

takoj obvesti upravljavca ceste, če je ogrožen ali oviran cestni promet, pa tudi policijo.

Pri naravnih nesrečah (npr. neurje, poplava, plaz, potres, žled), hudih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih izvajalec rednega vzdrževanja ceste takoj odpravi vzroke (npr. poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen cestni promet oziroma zaradi katerih bi lahko prišlo do hujših poškodb ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče, izvajalec rednega vzdrževanja ceste označi ovire in zavaruje promet s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, izvede nujne ukrepe za zavarovanje ceste in, če okoliščine dopuščajo, vzpostavi prevoznost ceste.

PODROČJE DELA

Dela rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin potekajo na kategoriziranih površinah občine Žirovnica. Ostala področja vključena v redno vzdrževanje določi upravljavec in jih vzdrževalcu posreduje v pisni obliki. Osnova za določanje področja vzdrževanja cest je kategorizacijska karta občine Žirovnica, ki je 1. priloga izvedbenega programa Regionalni cesti R2 in R3 vzdržuje Gorenjska gradbena družba.

DOLOČITEV PREDNOSTNIH RAZREDOV CEST GLEDE NA KATEGORIZACIJO

| Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest | Vrsta ceste |
| --- | --- |
| (Ur. L. št.: 38 /27.5.2016) |  |
| III. | Lokalne cest |
| V. | Javne poti |
| VI. | Površine za pešce |

RAZVRSTITEV CEST , POVRŠIN ZA PEŠCE IN PARKIRIŠČ

| Vrsta | Ceste | Občina Žirovnica |
| --- | --- | --- |
| LC | Lokalne ceste med naselji v občini ter med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah | 8,077 km |
| LZ | Zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste |  |
| LK | Mestne ceste ali krajevne ceste |  |
| JP | Javne poti v naseljih v občini in med naselji | 31,655 km |
| Skupaj: |  | 39,732km |

| Pločniki | Občina Žirovnica |
| --- | --- |
| Ob občinskih cestah (ob. LC in JP) | 819 m |
| Ob državnih cestah | 1.633 m |
| Skupaj: | 2.412 m |

| Parkirišča | Občina Žirovnica |
| --- | --- |
| Završnica | 1.712 m2 |
| Parkirišče ob Elektro Gorenjske (par. št 12/5 k.o. Žirovnica) | 214 m2 |
| Breznica | 663 m2 |
| Osnovna šola | 1.639 m2 |
| Parkirišče Občina Žirovnica | 339 m2 |
| Vrba (par. št. 678/2 k.o. Zabreznica) | 795 m2 |
| Žirovnica Rebro (par. št 929/59 k.o. Žirovnica) | 240 m2 |
| Skupaj: | 5.602 m2 |

| Avtobusne postaje | Občina Žirovnica |
| --- | --- |
| Ob občinskih cestah in R3 v naseljih | 6 |
| Ob državni cesti R2 | 4 |
| Šolske | 10 |

| Stopnišča in poti | Občina Žirovnica |
| --- | --- |
| Stopnišče Selo | 1 |
| Stopnišče Breznica pokopališče | 1 |
| Pešpot Breg pod regionalno cesto | 1 |

RAZVRSTITEV DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA V PREDNOSTNE RAZREDE

Posamezna dela znotraj rednega vzdrževanja cest so razdeljena v tri prednostne razrede:

- neodložljiva dela; opustitev teh del lahko ogrozi cesto in varnost prometa na njej kot tudi samo cesto (opravljajo se v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest oziroma nemudoma po ugotovitvi pomanjkljivosti),

- dela ki so nujno potrebna; opravljajo se v rokih določenih v izvedbenem programu rednega vzdrževanja cest in ob upoštevanju zagotovljene višine finančnih sredstev za to vrsto del,

- dela, katerih opustitev neposredno ne ogroža ceste in varnosti prometa, so pa potrebna za ohranitev funkcionalnosti in urejenosti ceste (opravljajo se v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest oziroma po ugotovitvah pomanjkljivosti in ob upoštevanju zagotovljene višine finančnih sredstev za to vrsto del).

Razvrstitev del rednega vzdrževanja v prednostne razrede je 2. priloga izvedbenega programa.

NAČRTOVANJE IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA

EKIPA ZA IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA

Potrebno število zaposlenih za izvajanje rednega vzdrževanje cest in ostalih javnih površin (pločniki, parkirišča) se določi glede na razpoložljiva finančna sredstva, izkustveno podlago preteklih let, razpoložljivo mehanizacijo in predviden obseg del, ki se ga opredeli v izvedbenem programu.

Ekipo vzdrževanja javnih površin v občini Žirovnica je sestavljata dva cestna delavca in del t.i. gradbene ekipe, ki se vključuje v redno vzdrževanje ob povečanem obsegu dela in posameznih planiranih delih v okviru rednega vzdrževanja.

V situacijah povečanega obsega del in zagotavljanja potrebne strojne podpore si moštvo, zagotavlja potrebne resurse preko pogodbenih izvajalcev.

OBRAČUNAVANJEV STORITEV

Storitve izvajanja rednega vzdrževanja se obračunavajo na podlagi sprejetega in s strani upravljavca potrjenega cenika, v kolikor ni drugače dogovorjeno. Za potrjevanje izvedenih del se vodi dnevnik vzdrževanja javnih površin, ki se tedensko oddajajo v podpis nadzornemu organu.

Enkrat mesečno se pregleda in uskladi finančna sredstva po posameznih finančnih postavkah.

IZOBRAŽEVANJE

V tekočem letu se načrtuje izobraževanje enega delavca v nazivu vodja del s področja gradbene stroke.

ORGANIGRAM DELOVNE ORGANIZACIJE V ENOTI VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN

Vodja delovnega procesa vzdrževanja javnih površin

1. Sebastjan Klukovič, dipl. inž., tehnol. prom., inž. gr.

- odgovorni vodja del, vodja zimske službe

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani,

- priprava dela: (izvedbeni plani, ponudbe, kalkulacije, idejne zasnove projektov, izdelava poročil, prometne ureditve),

- operativno vodenje in izvajanje vseh vrst gradbenih  in vzdrževalnih del,

- gradbeni obračun (gradbene knjige, obračunski načrti, vnos obračuna)

- nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli,

- urejanje pritožb in reklamacijskih zahtevkov,

- spremljanje transportne in prometne zakonodaje,

- nadomeščanje odsotnosti operativnega vodje, obračuna, delovodij.

Administrativno obračunska dela

3. Urška Janežič, dipl. inž. tehnol. prom.

- vnos obračunskih podatkov,

- urejanje obračunskih evidenc,

- priprava obračunskih podatkov in izpisov,

- oblikovanje in priprava dopisov,

- odgovornost za pravočasno posredovanje obračunskih podatkov,

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani, nadaljnje posredovanje informacij.

Delovodja vzdrževanja javnih površin

4. Karmen Hrovat, vrtnarka

5. Janez Kosi, gr. tehnik

- delovodja za področje vzdrževanja javnih površin, javno snago in lokalnih cestarjev na relacijah Občine Jesenice.

- organiziranje dela v skladu  z izvedbenimi plani letnega in zimskega vzdrževanja ter ostalimi plani,

- priprava delovnih nalogov za obračun,

- pripravljalna dela: (naročila materiala, zahtevnice, posredovanje podatkov za naročilnice),

-  obračun (vodenje dnevnika vzdrževanja javnih površin),

- nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli.

- skrb za delovno disciplino in področje varstva pri delu.

Operativni vodja dela

2. Adel Numanovič, gr. tehnik

- odgovorni vodja operativnih del, vodja dežurne službe

- izvajanje dežurne službe,

- operativno vodenje in izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del,

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani,

- pripravljalna dela: (naročila materiala, zahtevnice, posredovanje podatkov za naročilnice),

-  gradbeni obračun (vodenje gradbenega dnevnika in dnevnika vzdrževanja javnih površin),

-nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli,

- skrb za delovno disciplino in področje varstva pri delu,

- vodenje transportne dokumentacije in opravljanje z voznim parkom,

- nadomeščanje odsotnosti  vodja procesa, delovodja.

Ekipa rednega vzdrževanja in javne snage

Občina Žirovnica:

18. Tomaž Kajdiž, zidarski pomočnik

19. Miha Regovc,  kovač

- dela po navodilih vodje procesa, operativnega vodje, delovodje in v skladu s priloženim planom

- dela v skladu s situacijo na terenu,

- skrb za delovno disciplino in varstvo pri delu.

Gradbena enota vzdrževanja javnih površin

6. Ivica Čorkovič, gr. delovodja, preglednik, skupinovodja

7. Sulejman Alibabič, asfalter, skupinovodja asfalterska dela, dežurni letno vzdrževanje.

8. Jože Krulič, tesar, preglednik

9. Vesek Dušan, zidar, strojnik, skupinovodja

10. Muhamed Silič, zidar

11. Ibrahim Semanič, zidarski pomočnik

12. Edham Mušič, tesar, skupinovodja

13. Uroš Sivec, gozdar, strojnik

14. Robert Žepek, avtomehanik, strojnik

15. Knific Uroš, avtomehanik, strojnik

16. Tomaž Žagar, avtomehanik, strojnik

17. Mehmed Mušič, zidar

- dela po navodilih vodje procesa, operativnega vodje, delovodje in v skladu s priloženim planom

- dela v skladu s situacijo na terenu,

- skrb za delovno disciplino in varstvo pri delu.

POGODBENI IZVAJALCI ZA IZVAJANJE DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN

Vsi pogodbeni izvajalci imajo prijavljeno in zavarovano dejavnost iz področja del za katera imamo z njimi sklenjeno pogodbeno razmerje. Posamezne izvajalce izven navedenih pogodbenih razmerij se najema preko naročilnic.

| Srednja šola Jesenice | Kovinarska in ostala vzdrževalna dela |
| --- | --- |
| Kovinar gradnje St. d.d. | Kovinarska, strojna in gradbena dela |
| Peter Bohinec s.p. | Strojna dela |
| Gradbeništvo in trgovina Maksimovič k.d. | Gradbena dela |
| Bernard Anton s.p. | Strojna dela |
| Elektrogradnje Štefelin, d.o.o. | Strojna in ostala vzdrževalna dela |

POGODBENI DOBAVITELJI GRADBENIH MATERIALOV

Vsi dobavljeni gradbeni materiali imajo ustrezne certifikate za področje gradbenih del katerim so namenjeni. Posamezni materiali s področja komunalne infrastrukture (kanalski pokrovi, PVC UK cev, drobni material…) se nabavljajo v okviru sukcesivne nabave materiala v sklopu celotnega podjetja.

| Gorenjska gradbena družba d.d. | Dobava asfaltov |
| --- | --- |
| Gorenjska gradbena družba d.d. | Dobava agregatov (certificiranih) |
| Betonarna Sava d.d. | Dobava betonov |
| Avtoprevozništvo Jereb Nataša d.o.o. | Dobava agregatov za krpanje makadamskih vozišč |

PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN (CEST, POVRŠIN ZA PEŠCE IN PARKIRIŠČ)

Plan rednega vzdrževanja javnih površin je izdelan na podlagi sprejetega in s strani upravljavca potrjenega finančnega plana za tekoče leto. Postavke finančnega plana so opredeljene kot izvedbena dela rednega vzdrževanja.

2.0. REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Ž21 PRGLEDNIŠKA SLUŽBA

Pregledniška služba se izvaja na podlagi 11. člena Pravilnika o rednem vzdrževanju cest (Ur.l.RS št. 38/2016). V njem je določeno, da mora pregledniška služba najmanj enkrat tedensko pregledati lokalne ceste, pregled javnih poti pa je prepuščen odločitvi upravljavca cest. V Občini Žirovnica je upravljavec cest določil pregled javnih poti (JP) dvakrat mesečno.

V sklop pregledniške službe je upravljavec, občina Žirovnica dodal tudi tedenski pregled otroških igrišč: Rodine, Vrba in Glenca. Časovno je pregledniška služba opredeljena na 6 ur tedensko.

Za izvajanje pregledniške službe se pripravi plan, ki ga dobita preglednika, kot navodilo k pregledu in izvajanju del. Plan je sestavljen iz opisnega in grafičnega dela in je 3. priloga letnemu planu. Ostala dela pregledniške službe se izvajajo v skladu z določili Pravilnika o rednem vzdrževanju cest.

Ž22 CESTARJI NA RELACIJAH Z JAVNO SNAGO

Cestarja na relacijah sta razporejena tako, da je ekipa na izvajanju del v posameznem krajevnem območju prisotni v določenem dnevu tedna. V času sezonskih del košnje, pometanja po zimski službi cestarja preideta na tekoče izvajanje sezonskega dela. Tedensko izvajata praznjenje košev in pasjih wc-jev, ter interventna dela, ki jih zaznata ali so jima odrejena.

Dela cestarjev na relacijah so razdeljena na dela javne snage in dela iz področja cestnega gospodarstva. Sodelujeta in pomagata tudi pri delih urejanju zelenic, cvetličnih ureditev in sezonske košnje. Ekipa se glede na obseg del dopolnjuje iz preostalega dela enote javnih površin, v kolikor pa delovnih kapacitet znotraj enote javnih površin ni, pa s pogodbenimi izvajalci.

Natančnejša opredelitev del in razporeditev po krajevnih območjih je 4. priloga izvedbenemu planu rednega, letnega vzdrževanja. Sestavljena je iz opisnega in grafičnega dela, in služi kot navodilo delavcem pri izvajanju del.

Ž23 ČIŠČENJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE

Naprave za odvodnjavanje se čisti in zagotavlja njihovo normalno odvajanje vode preko celega leta z ekipo cestnih delavcev na relacijah. Detajlno čiščenje z odstranjevanjem usedlin in njihovim pregledom pa se vrši enkrat letno v jesenskem obdobju. Dela izvaja proces odvajanja meteornih in fekalnih vod.

Ž24 KOŠNJA PREGLEDNIH BANKIN, PREGLEDNIH BERM IN OBREZ GRMIČEVJA

Košnja bankin, preglednih berm in obrez grmičevja se izvaja v obsegu kategorizacije občinskih cest. Zagotavljanje preglednosti križišč in preglednih berm mora zagotoviti ekipa cestnih delavcev na relaciji. Generalna košnja bankin se izvaja sezonsko glede na situacijo s pomočjo dodatnega delavca s strojem za mulčanje.

Ž25 OBREŽNE IN PODPORNE ZAŠČITE

Vzdrževanje in urejanje obrežnih in podpornih zaščit zajema dela na področju vzdrževanja protierozijskih mrež, njihovo dopolnjevanje, urejanje in čiščenje. Sem sodi tudi urejanje manjših zemeljskih usadov s sonaravnimi obrežnimi zaščitami kot so lesene kašte, in vzdrževanje armirano betonskih konstrukcij.

Ž26 POPRAVILO CESTNIH OBJEKTOV, NAPRAV IN BANKIN

Dela zajemajo celoten spekter gradbeno vzdrževalnih del na cestah. Gre predvsem za sanacijo objektov in naprav odvajanja padavinskih vod, cestnih robnikov, sanacijo neravnin, izgradnjo manjših opornih in podpornih konstrukcij ter urejanje in utrjevanje bankin.

Vodilo pri organizaciji dela je pregledniški dnevnik, na podlagi katerega se po prioritetah določi realizacija del.

Ž27 VGRAJEVANJE ASFALTA

Način vgrajevanja asfaltnih zmesi na poškodovana  vozišča je odvisno od kakovosti spodnjih neveznih nosilnih plasti:

- Na voziščih katerih nevezne nosilne plasti ne zagotavljajo ustrezne kakovosti se krpanje izvaja neposredno na obstoječo asfaltno podlago s predhodnim pobrizgom. Asfaltna zmes, ki se uporablja je AC 4 surf B 50/60, v kolikor pa so na vozišču potrebne večje torne sposobnosti pa AC 8 surf B 50/70.

- Rezkanje obrabnega sloja se izvaja na odsekih katerih spodnje nevezne plasti prenašajo ustrezne tlačne obremenitve. Prekopi se preplastijo z asfaltno zmesjo AC 8 surf B 50/70.

- Preplastitve na odsekih z neustrezno podlago se izvedejo s predhodnim izkop zemljine, vgradnjo ustreznih certificiranih  agregatov z utrjevanjem in končno preplastitvijo z veznimi nosilnimi plastmi in obrabnim slojem. Ob tem se uredi tudi odvajanje padavinskih voda in vgradnja ali obnova ostale komunalne infrastrukture v kolikor je to potrebno.

Asfaltne zmesi ki jih vgrajujemo imajo agregatni del dolomitnega izvora. Asfaltne zmesi z agregati eruptivnih in žlindrnih materialov se uporabljajo samo pri posegih v državno cesto ali na odsekih zmanjšane torne sposobnosti vozišč.

Vgradnja asfalta se izvaja ročno, ob večjem obsegu z uporabo bagra s planirno žlico in višinskih distančnikov. Ob preplastitvah posameznih večjih in širših odsekov se uporablja klasičen način strojne vgradnje.

Za izvajanje asfalterskih del se v aprilu pripravi plan, ki je sestavljen pretežno iz izpisov pregledniškega dnevnika. Dela je potrebno uskladiti z izvedbo letne obnove talnih oznak, ki jo organizira občina Žirovnica.

Ž28 VZDRŽEVANJE VARNOSTNIH OGRAJ

Varnostne ograje se vzdržujejo na podlagi zapisov v pregledniški dnevnik in pobud, ki jih prejme občina Žirovnica. Dela se izvajajo enkrat do dvakrat letno, na podlagi pripravljenega seznama in pridobljenih ponudb.

Dela v celoti izvajajo pogodbeni izvajalci, ker naše podjetje ne razpolaga z ustrezno strojno mehanizacijo.

Ž29 ZALIVANJE RAZPOK

Zalivanje razpok je smiselno na odsekih, ki so razmeroma dobro ohranjeni in struktura poškodb še ni v takem obsegu, da je potrebna preplastitev. Smiselno je tudi zalivanje nastalih dilatacij med različnimi materiali kot so cestni robniki in asfaltne podlage.

Dela se začnejo izvajati, na prehodu v poletje, ko temperature omogočajo kakovostno vgradnjo in sprijem bitumenskega materiala z asfaltom.

Za izvedbo del se pripravi seznam in pridobi ponudba. Dela v celoti izvaja pogodbeni izvajalec.

Ž210 INTERVNECIJSKA DELA OBČINA ŽIROVNICA

Postavka pokriva intervencijsko posredovanje v primerih izrednih vremenskih in drugih dogodkov, ki zahtevajo takojšnji odziv na situacijo.

Ž211 VZDRŽEVANJE MAKEDAMSKIH VOZIŠČ

Krpanje makadamskih vozišč se izvaja ročno s strojnim kompaktiranjem, ob povečanem obsegu del; čiščenju cestnih robov in urejanju prečnih naklonov pa strojno. Dela rednega krpanja udarnih jam na makadamskih voziščih izvaja ekipa rednega vzdrževanja s cestnimi delavci na relacijah ob večjem obsegu del pa se dopolni z ekipo gradbene enote. Material za krpanje makadamskih vozišč je mešanica posameznih frakcij kamnitega materiala, ki ima zadostno koherentno sposobnost in trajnost.

Ž212 STROJNO ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

Strojno čiščenje javnih površin se prične glede na zaključek zimske službe. Z upravljavcem cest se določi plan izvajanja, ki zajema pridobitev ponudbe zunanjega izvajalca in predviden termin izvajanja del. Določi se tudi smer pričetka del, ki se letno spreminja.

Strojno čiščenje površin v občini Žirovnica izvaja pogodbeni izvajalec, Jeko opravlja le naklad in transport odpadnega materiala z deponiranjem na stalni deponiji.

2.0. OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA

Ž213 VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJ

Vzdrževanje avtobusnih postaj zajema čiščenje stekel, odstranjevanje grafitov in manjša vzdrževalna dela na konstrukcijah.  Dela se izvajajo po potrebi, preko celega leta.

Ž214 PRAZNJENJE PASJIH WC-JEC, VZDRŽEVANJE KLOPI, EKO OTOKOV, ZABOJEV ZA SMETI

V občini Žirovnica je nameščenih 28 košev za pasje iztrebke. Koši se polnijo z vrečkami za pobiranje pasjih iztrebkov. Zaboje praznita lokalna cestarja na tedenskem obhodu. Finančna postavka pokriva tudi vzdrževanje in menjavo klopi, čiščenje in urejanje eko otokov ter zabojev za smeti.

Ž215 KOMUNALNI ODPAD OD PRAZNJENJA ZABOJEV

Cestna delavca v občini Žirovnica odvažata komunalni odpad v zbirni center. Odpadni material se nato v sklopu odvoza odpadkov iz zbirnega centra odvaža na deponijo Mala Mežakla.

Ž216 PRIPRAVLJENOST NA DOMU

Pripravljenost na domu  je organizirana kot obvezna dežurna služba izvajalca rednega vzdrževanja cest, kar določa Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest. Dežurstvo je organizirano preko celega leta, v sestavi glede na vremensko situacijo in ostale potrebe po delavcih Jeko na rednem vzdrževanju javnih cest.

Ž217 VZDRŽEVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

Osnova za vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije je pregledniški dnevnik. V njem se zabeleži poškodovana in dotrajana prometna signalizacije. Pooblaščeni nadzornik nadalje odloča o zamenjavi in posreduje naročilo zavedeno z zabeležko v pregledniškem dnevniku.

Nova prometna signalizacija se postavlja na podlagi sklepa občine Žirovnica. Na podlagi sklepa se novo postavljena prometna signalizacija vnese v bazo cestnih podatkov.

Obračun se izvaja na podlagi enote mere s tremi postavkami (A, B, C). Dela, ki jih ni možno zaračunati na tak način, se obračunajo po režijski postavki delovne ure.

Ž217 VZDRŽEVANJE TALNIH OZNAČB

Talne označbe se vzdržujejo v skladu z letnim planom vzdrževanja v mesecu juniju in juliju tekočega leta. Dela se izvajajo na podlagi katastra talnih označb in dodatnih naročil upravljavca cest.

3.0. ZIMSKA SLUŽBA

Izvedbeni program zimske službe se pripravi kot svoj dokument in se pošlje v potrditev do 15.10. tekočega leta.

IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE

- SPLOŠNO

V skladu z določili Zakona o cestah (Ur.l.RS št.109/10, 48/12, 36/14, 46/15), Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest Ur.l.RS št. 38/2016, (v nadaljevanju Pravilnik), Odlokom o občinskih cestah v Občini Žirovnica (Ur.l.RS št. 43/2012) je potrebno v času izvajanja zimske službe izdelati Izvedben program zimske službe.

Izvedben program zimske službe podaja organizacijo ter obseg del zimske službe na kategoriziranih občinskih javnih cestah ter ostalih javnih površinah, določa pripravljalna dela, dela med samim izvajanjem oz. trajanjem zimske službe ter dela po končani zimski službi. Ceste in ostale javne površine se v zimskem času, ki praviloma traja od 15.novembra tekočega leta do 15.marca naslednjega leta oz. v času zimskih razmer izvaja v skladu s tem programom. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Izvedben program zimske službe je dolžan pripraviti izvajalec rednega vzdrževanja cest in javnih površin in ga dostaviti v sprejem resornemu oddelku upravljavca do 15.oktobra tekočega leta.

Jeko, d.o.o., izvaja redno vzdrževanje občinskih cest in ostalih javnih površin, ki so opredeljene v tem planu v občini Žirovnica.

OSNOVNI PODATKI

Podatki o izvajalcu

Tabela 1: Podatki o izvajalcu rednega vzdrževanja cest

| Naziv: | JEKO, d.o.o., |
| --- | --- |
| Naslov: | Cesta Maršala Tita 51, 4270 Jesenice |
| ID DDV: | si67496717 |
| Odgovorna oseba podjetja: | Direktor: Uroš Bučar, uni. dipl. ekon. |
| Vodja vzdrževanja javnih površin : | Odgovorni vodja del: Sebastjan Klukovič. dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr. |
| Kontakt: | (04) 581 04 29, (04) 581 04 13 |
| DEŽURNA TELEFONSKA ŠTEVILKA | INTERNA UPORABA: 031-560-631 |
| E-pošta: | sebastjan.klukovic@jeko.si |

Zakonska določila

| OBČINA | ŽIROVNICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PREDPIS |  |  | objavA |
| Zakon o cestah |  |  | Ur.l.RS št.109/10, 48/12, 36/14, 46/15 |
| Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest |  |  | Ur.l.RS št. 38/2016 |
| Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica |  |  | Ur.l. RS št.: 101/2006, 74/15 |
| Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Žirovnica |  |  | Ur.l. RS št.: 19/13, 58/13, 24/14, 24/15 |
| Odlok o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja d.o.o., Jesenice |  |  | Ur.l.RS št.104/11, 2/16, 13/17 |

OBMOČJE IZVAJANJA ZIMSKE SLUŽBE

Zimska služba se izvaja na celotnem območju občine Žirovnica in obsega vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest, pločnikov, parkirišč in ostalih javnih površin, ki so v lasti lokalne skupnosti in nekategoriziranih površin katere določi upravljavec in jih predloži na seznamu .

V občini Žirovnica so po Odloku o kategorizaciji občinske ceste razdeljene po kategorijah, namenu uporabe in glede na vrsto cestnega promet.

OBRAZLOŽITEV  IZVEDEBENEGA PROGRAMA ZIMSKE SLUŽBE

Zimska služba se v skladu z 27. členom Pravilnika prične s 15. novembrom tekočega leta in se zaključi 15. marca naslednjega leta. V kolikor  vremenske razmere zahtevajo drugače, se ta čas uskladi s trajanjem zimskih razmer oz. se zimska služba izvaja po potrebi ne glede na datume. Zimska služba je samo en segment rednega vzdrževanja cest – zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah, predvsem ob poledici, snegu, sodri, žledu in drugih pogojih je najtežja in tudi najbolj zahtevna. Prav zaradi tega se je potrebno nanjo dobro in ustrezno pripraviti. Vse ukrepe v zvezi z zimsko službo je potrebno opraviti pravočasno v skladu s Pravilnikom.

Zimska služba v splošnem pomenu obsega naslednje ukrepe:

- zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov,

- pluženje in posipanje javnih prometnih površin,

- odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin,

- čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge,

- čiščenje zasnežene prometne signalizacije,

- obveščanje javnosti o stanju cest,

- pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih površinah, čiščenje avtobusnih postaj, stopnišč, otresanje snega z drevja in grmovja, odstranjevanje poškodovanih dreves in polomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari.

Javne prometne površine so vse kategorizirane ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki in javni parkirni prostori.

Nivo zimske službe je potrebno vzdrževati na takem nivoju, da se v čim večji možni meri prepreči nastanek materialne in gospodarske škode.

Izvedba zimske službe obsega naslednje sklope:

- pripravljalna dela

- izvedbena dela

- dela po končani zimski sezoni

PRIPRAVLJALNA DELA (povzeto po 28. členu Pravilnika)

Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe.

Pripravljalna dela, ki se izvajajo od 1.10. do 15.11. obsegajo naslednja del:

- Priprava in postavitev zimske signalizacije

- Postavitev snežnih kolov

- Označevanje cestnih požiralnih jaškov

- Priprava deponij za posipne materiale

- Priprava zimske mehanizacije

- Polnjenje zabojčkov za pesek

- Priprava cest in njene okolice (obrezovanje vej, ki segajo v cestno telo)

- Izobraževanje delavcev

Še pred 15.10 je potrebno izvesti naslednja dela:

- Izdelava in potrditev izvedbenega programa zimske službe (do 30.10. tekočega leta)

- Priprava in objava razpisa za dobavo posipnih materialov

- Priprava in objava razpisa za oddajo določenih del podizvajalcem

IZVEDBENA DELA (povzeto po 29. in 30. členu Pravilnika)

Izvedbena dela se izvajajo v skladu z določenimi prioritetami oz. prednostnimi razredi izvajanja zimske službe. Odstranjevanje snega in ledu z mehanizacijo je potrebno izvajati tako, da ne pride do poškodbe cest in drugih javnih površin, če to ni mogoče, se dela izvajajo ročno. V naseljih morajo biti omogočeni prehodi za pešce, ob taljenju snega in ledu pa mora biti omogočen odtok vode z vozišča.

POLEDICA – V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici. Mesta in način posipanja se določi na podlagi geografsko-klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere.

Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja ali pa zagotoviti stalno spremljanje razmer in izvajanje ukrepov za preprečitev poledice na vozišču.

Posipne materiale se uporablja v minimalnih potrebnih količinah, za posipanje posipnih materialov je dovoljeno uporabljati naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je potrebno upoštevati količino posipnega materiala, ki je že na cestišču.

VZDRŽEVANJE PREVOZNOSTI – vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere ter krajevne potrebe.

Izvedbena dela se izvajajo od 15.11. tekočega leta do 15.3. naslednjega leta.

DELA PO KONČANI ZIMSKI SLUŽBI

Po koncu zimske sezone je potrebno s cest odstraniti ostanke posipnih materialov (peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo, začasno prometno opremo. Izvesti je potrebno popravilo poškodb na cestiščih, nastalih ob izvajanju zimske službe ter izvesti čiščenje, popravilo in konzerviranje zimske mehanizacije.

Dela po končani zimski službi se izvajajo od 15.3. naslednjega leta do 15.4. naslednjega leta oz. glede na razmere.  Ta dela so predvsem:

- Odstranjevanje zimske signalizacije,

- Odstranjevanje snežnih kolov,

- Pospravljanje in čiščenje deponij snega,

- Pospravljanje in čiščenje deponij posipnih materialov,

- Strojno in ročno pometanje pločnikov in cestišč

- Čiščenje, popravila in konzerviranje zimske mehanizacije,

- Popravila in zamenjava zabojčkov za pesek.

DELA, KI SE IZVAJAJO V ČASU TRAJANJA ZIMSKE SLUŽBE, KO SE NE IZVAJA PLUŽENJE IN POSIPANJE

- čiščenje koritnic, muld in kanalet,

- čiščenje jarkov, propustov, jaškov,

- čiščenje smernikov in popravila snežnih kolov,

- čiščenje prometnih znakov,

- polnjenje zabojčkov za pesek,

- krpanje udarnih jam s hladno asfaltno maso,

- pregledi cest,

- intervencije,

- odstranjevanje in obrez dreves in grmičevja,

- ostala dela.

IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE

SPLOŠNA NAVODILA

Izvajalci so dolžni pričeti z izvajanjem zimske službe v slučaju poledice, če je le-to pričakovati po vremenski napovedi ali če zapade 10 centimetrov snega. Ob pojavu poledice, pričakovanju le-te po vremenski napovedi ali ob nastanku snežne deske so izvajalci dolžni posipati ceste in pločnike ter ostale javne površine. Izbiro materialov in način posipanja določa Pravilnik, predvsem pa  sta odvisna od strokovne presoje izvajalca glede na vsakokratne okoliščine in razporeditve cest ali cestnega odseka po prioriteti. Izvajalce na relacije izvajanja zimske službe pozove dežurni vodja zimske službe.

ODSTRANJEVANJE SNEGA

Odstranjevanje snega z voznih površin se prične, ko je višina snega na cestah I. prednostnega razreda (lokalne ceste, relacije dializnih bolnikov, dostopov do zdravstvenih objektov, javnih objektov pomembnih za oskrbo ljudi in šolskih objektov) 5 – 10 centimetrov in še vedno sneži, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. V izjemnih primerih, ko so napovedane obilnejše in neprekinjene snežne padavine, je možno z odstranjevanjem snega pričeti že pri nižji višini zapadlega snega.

Sneg mora biti odstranjen s pločnikov tako, da dopušča nemoten promet. Z javnih površin je potrebno zagotoviti odvoz snega, če le-ta ovira in ogroža varnost prometa ali ne omogoča nadaljnjega odstranjevanja.

Avtobusna postajališča morajo biti po zaključku sneženja očiščena v celotni dolžini. Na avtobusnih postajališčih se sneg ne sme odložiti na pločniku, v kolikor bi s tem ogrožali normalno odvijanje prometa.

Sneg s parkirnih površin in funkcionalnih zemljišč ob javnih objektih odstrani upravljavec objekta.

Pri odstranjevanju snega upoštevamo prioritete določene v izvedbenem programu zimske službe. Sneg je potrebno odstraniti v roku 48 ur po prenehanju sneženja s cest po prednostnem vrstnem redu. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 centimetrov, na drugih cestah pa 15 centimetrov, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

POLEDICA IN POSIPANJE

Poledica nastane zaradi podhladitve vozišča, nenadne vlage pri nizkih temperaturah, slane, ledenega dežja (žled) ali snežne plohe.

Največja pogostost poledice nastopi ob pogojih, ko je podnevi toplo (tudi taljenje snega), ponoči pa zmrzuje. Zato morajo dežurne ekipe stalno opravljati nadzor nad stanjem cestišč, posebej kritičnih odsekov, ki so kot taki že izkustveno znan. To velja predvsem za ostre krivine, večje strmine, premostitvene objekte, senčne odseke, cestna križišča in podobno. Manjše odseke dežurni vodja posipa sam s posipalnikom na pregledniškem vozilu, za večji obseg dežurni aktivira vozilo s posipalnikom.

Posipanje se začne izvajati takoj, ko se na cestišču zazna poledica ali na poziv policije, MIR ali Centra za obveščanje. Na cestnih odsekih, kjer se pogosto pojavlja poledica in je to glede na splošne značilnosti ceste posebno nevarno za promet, je potrebno postaviti dodatno prometno signalizacijo, kot opozorilo udeležencem v prometu na nevarnost nenadnega nastanka poledice.

Na cestah, kjer je v izvedbenem programu zimske službe predvideno tudi preventivno posipanje, se posip izvrši že ob sami napovedi možnosti nastanka poledice, kar velja za vse prednostne razrede.

Posipanje asfaltiranih lokalnih cest, javnih poti I. reda in pločnikov se izvaja  s soljo  ali mešanico soli in peska, makadamske ceste se posipajo izključno s peskom. Preventivni posip se izvaja izključno s soljo v minimalno potrebnih količinah.

Vrsto, količino in razmerje posipnih materialov določi dežurni vodja na podlagi situacije na voziščih in vremenske napovedi.

OBVEZNOSTI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V ČASU ZIMSKIH RAZMER

Lastniki oz. uporabniki stavb so dolžni pred svojim objektom oz. dovozom na javno cesto pospraviti in odstraniti sneg, ki ostane pri pluženju javne ceste, če jih ta sneg ovira.

Objekti, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost občanov in premoženja, oz. vsi objekti, ki mejijo na javne površine, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na objektih ne smejo biti speljani na javne površine. Lastniki oz. uporabniki objektov, ki mejijo na javne površine, so dolžni sproti odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati. Odtekanje strešnih vod ne sme biti speljano na javne površine.

Pri odstranjevanju snega s streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano odlaganje na javne prometne površine. Sneg se odlaga tako, da ni ovirano odvodnjavanje, hoja in promet z vozili.

V času odstranjevanja snega s površin, določenih v tem programu, so lastniki vozil dolžni po predhodnem obvestilu odstraniti svoja vozila z javnih parkirnih površin.

MEHANIZACIJA IN OPREMA

Mehanizacija in oprema za zimsko službo podjetja JEKO morata biti ob začetku zimske službe pripravljeni in postavljeni v Komunalni bazi na Prešernovi. Mehanizacija in oprema podizvajalcev morata biti ob začetku zimske službe pripravljena in postavljena na izhodiščnih mestih na naslovu podizvajalca.

Za okvare, ki nastanejo na vozilih, strojih in opremi podizvajalcev, poskrbijo podizvajalci sami. Vsa ta popravila se izvajajo prioritetno. O izpadih vozil, strojev ali izostanka delavcev je vsak izvajalec v zimski službi dolžan obvestiti dežurnega vodjo in poskrbeti za ustrezno nadomestilo.

POSIPNI MATERIALI

Posipni materiali so ob pripravi programa zimske službe delno že na zalogi v Komunalni bazi Prešernovi 13 na Jesenicah in na za znanjih deponijah.

DEŽURNA SLUŽBA

Dežurstvo se smatra kot redno spremljanje vremenskih poročil in napovedi vremena ter sprotna kontrola količine padavin in stanja na cestah. Glavna dežurna služba je enotna, v Komunalni bazi na Prešernovi 13 na Jesenicah.

Dežurna služba je sestavljena iz dežurnega vodja, strojnikov in voznikov (v pripravljenosti na domu) in kooperantov. Dežurni vodja spremlja stanje na cestah, vremenske razmere in napoved, skrbi za pravočasni poziv in sklic plužnih in posipnih enot in vodi predpisano dokumentacijo o stanju na cestah. Zadolžen je tudi za formiranje tedenskega dežurstva na podlagi razporeda in vremenskih razmer. Skrbi za spremljanje stanja posipnih materialov. Dežurna služba je v dopoldanskem času od ponedeljka do petka stacionirana v Komunalni bazi na Prešernovi 13 na Jesenicah, v popoldanskem in nočnem času in dela prostih dneh pa razporejena v pripravljenost na domu

Izvajalci morajo biti v času zimske službe stalno dosegljivi na telefon ter na razpolago vodji zimske službe in dežurnemu vodji zimske službe.0-560-631

ZAPOSLENI V ZIMSKI SLUŽBI

Zaposleni, ki so razporejeni v zimsko službo, imajo opredeljene določene obveznosti. Vodja zimske službe mora o obveznostih in načinu izvajanja posameznih del v zimski službi poučiti razporejene delavce in kooperante v zimski službi v obliki pisnih in ustnih navodil. Voznikom in kooperantom ter vodjem ekip za ročno čiščenje je potrebno pred začetkom zimske službe predati ustrezno dokumentacijo (relacijo pluženja in/ali posipanja, terminski plan dežurstev, telefonske številke,…).

MERILA IN NAČIN DOLOČANJA PREDNOSTNIH RAZREDOV CEST IN OBSEG IZVAJANJA ZIMSKE SLUŽBE

PREDNOSTNI RAZREDI (PR) V ZIMSKI SLUŽBI

Prednostni razredi vzdrževanja cest in drugih prometnih površin v zimskem času v občini Žirovnica so prilagojeni Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest(Ur. L. št.: 38 /27.5.2016)

| Po pravilniku (Ur. L. št.: 38 /27.5.2016) | PR | Vrsta ceste | Prevoznost ceste | Sneženje | Močno sneženje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. | relacije cest za oskrbo dializnih bolnikov, dostopi do zdravstvenih objektov | 24 ur | Zagotoviti prevoznost vozišča | Koordinacija z izvajalci prevozov dializnih bolnikov in upravitelja zdravstvenega objekta |
| III., IV. | II. | Lokalne cest, lokalne zbirne ceste, lokalne krajevne ceste | od 5.00 do 20.00 ure | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 h med 20. in 5. uro | Zagotoviti prevoznost, (pri večpasovnih cestah saj enega prom. pasu) možni zastoji predvsem med 20. in 5. uro |
| V. | III. | javne poti | od 7.00 do 20.00 ure, upoštevati krajevne potrebe | Zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji | Zagotoviti prevoznost; možni večdnevni zastoji |
| VI. | IV. | Površine za pešce | od 7.00 do 20.00 ure, upoštevati krajevne potrebe | Zagotovitev dostopnosti do objektov v javni rabi | Zagotoviti dostopnost do objektov v javni rabi |
| VII. | V. | ceste oz. odseki cest, ki se v zimskih razmerah ne vzdržujejo (plužijo in posipajo) |  |  |  |

Opomba k tabeli:

- Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cesti I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 centimetrov, na drugih cestah pa 15 centimetrov snega, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

- Ne glede na določila v tretjem stolpcu, v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

CESTE

| Vrsta | opis | Občina Žirovnica |
| --- | --- | --- |
| LC | Lokalne ceste med naselji v občini ter med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah | 8,077 km |
| LZ | Zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste | / |
| LK | Mestne ceste ali krajevne ceste | / |
| JP | Javne poti v naseljih v občini in med naselji | 31,343 km |
| skupaj |  | 39,420 km |

PLOČNIKI

| Pločniki | Občina Žirovnica |
| --- | --- |
| Ob občinskih cestah (ob. LC in JP) | 819 m |
| Ob državnih cestah | 1.633 m |
| Skupaj: | 2.412 m |

PARKIRIŠČA

| Parkirišča | Občina Žirovnica |
| --- | --- |
| Završnica | 1.712 m2 |
| Parkirišče ob Elektro Gorenjske (par. št 12/5 k.o. Žirovnica) | 214 m2 |
| Breznica | 663 m2 |
| Osnovna šola | 1.639 m2 |
| Parkirišče Občina Žirovnica | 339 m2 |
| Vrba (par. št. 678/2 k.o. Zabreznica) | 795 m2 |
| Žirovnica Rebro (par. št 929/59 k.o. Žirovnica) | 240 m2 |
| Skupaj: | 5.602 m2 |

AVTOBUSNE POSTAJE

| Avtobusne postaje | Občina Žirovnica |
| --- | --- |
| Ob občinskih cestah in R3 v naseljih | 6 |
| Ob državni cesti R2 | 4 |
| Šolske | 10 |
| Skupaj: | 20 |

Regionalne ceste skozi občino Jesenice in Občino Žirovnica so v državni lasti, katerih vzdrževalec je Gorenjska gradbena družba. To so:

- Regionalna cesta Begunje – Žirovnica

- Regionalna cesta Vrba – Žirovnica

ORGANIZACIJSKA SHEMA, VODENJE TER PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCEV V ZIMSKI SLUŽBI

Za izvajanje zimske službe v občini Žirovnica je zadolžen Vodja zimske službe – Vodja procesa vzdrževanja javnih površin.

Skupina za izvajanje zimske službe je sestavljena iz:

- Zaposleni delavci podjetja JEKO, d.o.o.

- vozniki in strojniki

- skupine za ročno čiščenje snega

- Podizvajalci – kooperanti

NALOGE, PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI V ZIMSKI SLUŽBI

ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO ZIMSKE SLUŽBE

Odgovorna oseba za izvedbo zimske službe skrbi za celotno organizacijo zimske službe in za brezhibno delovanje v vseh pogledih. V primeru ugotovitve pomanjkljivosti v sistemu delovanja zimske službe, opozori na to vodjo sektorja in/ali direktorja podjetja ter skupaj z njima povzame določene ukrepe za odpravo napak. Uvede tudi stopnjo pripravljenosti v zmanjšanem ali povečanem obsegu glede na vremenske razmere in razmere na cestah.

Med naloge vodje zimske službe (koordinator) sodi tudi:

- V primeru obilnih snežnih padavin organizira štab zimske službe

- Obvešča vodstvo podjetja in obe občini o važnih dogodkih in stanju cest v času zimske službe

- Spremlja stroške zimske službe

- Organizira zapore cest in obvozi ter postavitve ustrezne cestno-prometne signalizacije

- Kontrolira dnevnik zimske službe o opravljenem delu, vreme, stanje in prevoznost cest, prejete račune, obračun storitev

IZVAJALCI ZIMSKE SLUŽBE

Vsi izvajalci, zaposleni v JEKO, d.o.o. in kooperanti so dolžni pravilno in dosledno izvajati zimsko službo v skladu z izvedbenim programom zimske službe in navodili vodje, predvsem v zadevah posipanja in pluženja cest in drugih javnih površin, pravočasnega poročanja o stanju cest in izvedenih ukrepih, ki so povezani s cestnim prometom. Dolžni so skrbeti za kakovostno opravljeno pluženje in posipanje, ročno čiščenje in ostala dela v zimski službi. Kooperanti so dolžni poleg navedenega upoštevati določila sklenjenih pogodb, odgovarjajo pa neposredno odgovorni osebi za izvedbo zimske službe.

KOOPERANTI V ZIMSKI SLUŽBI

Naloge kooperanta v zimski službi so:

  - Izvajalec je dolžan delo opraviti strokovno in kvalitetno in pod pogoji, ki so določeni z izvedbenim programom za izvajanje zimske službe v tekoči zimi. Plužiti prične ob neposrednem naročilu dežurnega oz. v situaciji ko je to potrebno. Dela pluženja in posipanja in ostala potrebna dela izvaja do zaključka del oz. do prekinitve. Ko zaključi dela situacijo javi dežurnemu vodju.

  - Ob začetku dela je izvajalec dolžan vklopiti GPS napravo za spremljanje gibanje vozila in jo po končanem delu izklopiti

  - Ko izvajalec konča delo, ki mu ga je določil naročnik (relacija, naročila dežurnega vodje zimske službe), se javi dežurnemu vodji zimske službe, da je naročeno delo zaključeno.

  - Po prenehanju sneženja oz. čiščenju snega se opravi redno posipanje cest. Posipanje cest se opravlja s stroji, ki imajo poleg plužnih priključkov tudi priključke za posipanje cest.

  - Vsak izvajalec posipa relacijo, za katero je prejel plan pluženja oz. tisto relacijo, na kateri ga napoti dežurni vodja zimske službe.

  - Izvajalec zimske službe, ki v svoji mehanizaciji nima priključkov za posipanje cest mora o zaključku pluženja oz. čiščenja snega, obvestiti dežurnega vodjo zimske službe, da le ta organizira posipanje tudi teh odsekov cest.

  - Ko se ob cesti oz. bankini naberejo večje količine odloženega snega, ki ovirajo izvajalca pri nadaljnjem opravljanju dela (pluženje), le-ta pripravi seznam odsekov cest, kjer je potrebno širjenje s frezanjem oziroma odvozom snega. Seznam izvajalec odda dežurnemu vodji zimske službe ali vodji procesa vzdrževanja cest, ki v čim krajšem času organizira širjenje cestišča.

  - V času obratovanja delovnega stroja mora izvajalec poskrbeti, da se nihče ne zadržuje v delovnem področju stroja.

  - vodi delovne naloge in jih dnevno oddaja v podpis naročniku, izjemoma najkasneje v 48 urah po opravljenem delu;

  - v zunanjih skladiščih sam naklada posipne materiale in naložene količine tekoče vpisuje v delovne naloge;

  - da naročnika sproti obvešča o vsem, kar bi lahko imelo vpliv na realizacijo pogodbenih obveznosti

  - izvaja vsa ostala nepredvidena potrebna dela.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Področje izvajanja del v občini Žirovnica je razdeljeno na posamezne relacije izvajalca in podizvajalcev. Pripravljenost določi vodja zimske službe in je odvisna od napovedanih vremenskih zimskih razmer oz. vremenskih napovedi (spletna stran Vreme pro). Pripravljenost na domu traja 24 ur dnevno, vse dni v mesecu in traja od začetka do konca zimske sezone ne glede na vremenske razmere.

VODJA ZIMSKE SLUŽBE

Vodja zimske službe je vodja procesov vzdrževanja javnih površin – Sebastjan Klukovič

Naloge vodje zimske službe so:

- Izdela izvedbeni program – načrt zimske službe

- V primeru obilnih snežnih padavin organizira štab zimske službe

- Obvešča vodstvo podjetja in obe občini o važnih dogodkih in stanju cest v času zimske službe

- Obveščanje javnosti preko sredstev javnega obveščanja

- Spremlja stroške zimske službe

- Organizira zapore cest in obvozi ter postavitve ustrezne cestno-prometne signalizacije

- Kontrolira dnevnik zimske službe o opravljenem delu, vreme, stanje in prevoznost cest, prejete račune, obračun storitev

DEŽURNI ZIMSKE SLUŽBE

Naloge dežurnega v zimski službi opravljajo delavci podjetja Jeko, d.o.o., ki opravljajo delo delovodja ali operativnega vodje in so za ta dela dovolj poučeni in usposobljeni. Dežurstvo opravljajo 24 ur dnevno neprekinjeno po razporedu dežurstva za ves čas trajanja zimske sezone od 15. novembra  tekočega leta do 15. marca naslednje leto. Dejanski začetek ali konec zimske službe lahko nastopi tudi prej ali kasneje, odvisno od vremenskih razmer. V času večjih obremenitev se dežurna služba organizira tako, da se posamezni vodje menjajo na 12 ur oz. glede na dejanske potrebe.

Vodja dežurne službe v zimskem času je Operativni vodja del v procesu Vzdrževanje javnih površin – Adel Numanovič.

Naloge dežurnega vodje so:

- Izvaja pregledniško službo,

- Vrši nadzor nad stanjem in prevoznostjo cest in ustrezno ukrepa

- Organizira in vodi pluženje in posipanje posameznih cestnih odsekov po programu zimske službe

- Vrši stike s policijsko postajo ter vodjo zimske službe

- Spremlja vremenske razmere in napoved (višino padavin, temperaturo,…)

- Organizira zapore cest, obvozov ter postavitev ustrezne cestno prometne signalizacije

- Obvešča svojega naslednika o važnih dogodkih, o morebitnem izpadu strojne mehanizacije in stanju cest v času svojega dežurstva

- Preusmerja in nadomešča vozila, stroje in opremo pri morebitnih izpadih ter organizira takojšnja popravila vozil Jeko d.o.o.

- Vodenje dnevnika zimske službe

- Pomaga pri odpravljanju okvar mehanizacije in opreme v zimski službi

- Odreja dodatno pluženje in posipanje ter določa vrsto in način posipa

- Obvešča o izrednih dogodkih glavnega dežurnega

- Vrši vsa ostala nepredvidena dela.

## ORGANIGRAM DELOVNE ORGANIZACIJE V ENOTI VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN ZIMSKA SLUŽBA

Vodja delovnega procesa vzdrževanja javnih površin

1. Sebastjan Klukovič, dipl. inž., tehnol. prom., inž. gr.

- odgovorni vodja del, vodja zimske službe

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani,

- priprava dela: (izvedbeni plani, ponudbe, kalkulacije, idejne zasnove projektov, izdelava poročil, prometne ureditve),

- operativno vodenje in izvajanje vseh vrst gradbenih  in vzdrževalnih del,

- gradbeni obračun (gradbene knjige, obračunski načrti, vnos obračuna)

- nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli,

- urejanje pritožb in reklamacijskih zahtevkov,

- spremljanje transportne in prometne zakonodaje,

- nadomeščanje odsotnosti operativnega vodje, obračuna, delovodij.

Administrativno obračunska dela

3. Urška Janežič, dipl. inž. tehnol. prom.

- vnos obračunskih podatkov,

- urejanje obračunskih evidenc,

- priprava obračunskih podatkov in izpisov,

- oblikovanje in priprava dopisov,

- odgovornost za pravočasno posredovanje obračunskih podatkov,

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani, nadaljnje posredovanje informacij.

Delovodja vzdrževanja javnih površin

4. Karmen Hrovat, vrtnarka

5. Janez Kosi, gr. tehnik

- delovodja za področje vzdrževanja javnih površin, javno snago in lokalnih cestarjev na relacijah Občine Jesenice.

- organiziranje dela v skladu  z izvedbenimi plani letnega in zimskega vzdrževanja ter ostalimi plani,

- priprava delovnih nalogov za obračun,

- pripravljalna dela: (naročila materiala, zahtevnice, posredovanje podatkov za naročilnice),

-  obračun (vodenje dnevnika vzdrževanja javnih površin),

- nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli.

- skrb za delovno disciplino in področje varstva pri delu.

Operativni vodja dela

2. Adel Numanovič, gr. tehnik

- odgovorni vodja operativnih del, vodja dežurne službe

- izvajanje dežurne službe,

- operativno vodenje in izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del,

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani,

- pripravljalna dela: (naročila materiala, zahtevnice, posredovanje podatkov za naročilnice),

-  gradbeni obračun (vodenje gradbenega dnevnika in dnevnika vzdrževanja javnih površin),

-nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli,

- skrb za delovno disciplino in področje varstva pri delu,

- vodenje transportne dokumentacije in opravljanje z voznim parkom,

- nadomeščanje odsotnosti  vodja procesa, delovodja.

Dežurni vodje v zimski službi

1. Adel Numanovič, gr. tehnik vodja dežurne službe

2. Janez Kosi, gr. tehnik (pripravnik)

3. Milenko Lukič, gr. delovodja

4. Urban Košir, str. tehnik

5. Marko Langus, gim. maturant

Gradbena enota vzdrževanja javnih površin

6. Ivica Čorkovič, gr. delovodja, preglednik, skupinovodja

7. Sulejman Alibabič, asfalter, skupinovodja asfalterska dela, dežurni letno vzdrževanje.

8. Jože Krulič, tesar, preglednik

9. Vesek Dušan, zidar, strojnik

10. Muhamed Silič, zidar

11. Ibrahim Semanič, zidarski pomočnik

12. Edham Mušič, tesar

13. Uroš Sivec, gozdar, strojnik

14. Robert Žepek, avtomehanik, strojnik

15. Knific Uroš, avtomehanik, strojnik

16. Tomaž Žagar, avtomehanik, strojnik

17. Mehmed Mušič, zidar

- dela po navodilih vodje procesa, operativnega vodje, delovodje in v skladu s priloženim planom

- dela v skladu s situacijo na terenu,

- skrb za delovno disciplino in varstvo pri delu.

Ekipa rednega vzdrževanja in javne snage

Občina Žirovnica:

18. Tomaž Kajdiž, zidarski pomočnik

19. Miha Regovc,  kovač

- dela po navodilih vodje procesa, operativnega vodje, delovodje in v skladu s priloženim planom

- dela v skladu s situacijo na terenu,

- skrb za delovno disciplino in varstvo pri delu.

REDNO VZDRŽEVANJE IN ROČNO ČIŠČENJE

Za ekipo ročnega čiščenja snega in redno vzdrževanje je zadolžena delovodja Janez Kosi. Delo organizira v skladu z izvedbenim programom – načrtom zimske službe in njegovimi prilogami.

NADZOR NAD STANJEM PREVOZNOSTI

Nadzor nad stanjem prevoznosti je organiziran v okviru pregledniške službe, ki dnevno po planu pregleduje odseke cest in o tem obvešča dežurne v zimski službi. Po potrebi se opravljajo tudi morebitna manjša dela za vzpostavitev varnega in tekočega prometa (ureditev odvodnjavanja, odstranjevanje snega in poledice ročno, popravila in nadomestitev polomljene prometne signalizacije, izločanje vozil v izrednih razmerah in podobno).

Dežurni vodja zimske službe v času od 15.11. do 15.3 tekočega leta izvaja vsakodnevni pregled cest ob 1.30.uri zjutraj po planu, ki zajema pregled cest in kritičnih odsekov v obeh občinah. Izvaja tudi interventni in preventivni posip vozišč v kolikor je to potrebno. Dela zimskega pregleda cest lahko opusti le če vremenske razmere jasno in nedvoumno izkazujejo da pregled ni potreben.

OBVEŠČANJE V ČASU ZIMSKE SLUŽBE

Na območju Občine Žirovnica se obveščanje v času zimske službe izvaja preko lokalne radijske postaje, na spletnih straneh občin in Jeko, d.o.o.

NAČIN OBVEŠČANJA

Medsebojno obveščanje med udeleženci pri izvajanju zimske službe se izvaja s pomočjo mobilnih telefonov.

Po določilih Zakona o cestah ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest mora vzdrževalec cest redno in izredno poročati o stanju in prevoznosti cest, še posebej v času zimske službe.

POSIPNI MATERIALI IN POSIPANJE

Posipne materiale zagotavlja Jeko, d.o.o., preko svojih skladišč. Glavno skladišče peska in soli je v Komunalni bazi na cesti Franceta Prešerna 13, Jesenice,  zunanja skladišča pa pri kooperantih.

Kot posipni materiali se uporabljajo kamena sol granulacije 0-3 mm in drobljenec za posipanje cest granulacije 4-8 mm.

Vsakemu izvajalcu je točno določeno iz katerega skladišča bo prevzemal posipne materiale.

Pred pričetkom zimske službe Jeko v skladiščih vzpostavi začetne zaloge posipnih materialov, ki jih redno spremlja in pravočasno popolnjuje glede na dejanske potrebe.

V Komunalni bazi nakladanje posipnih materialov poteka z zato določenim delovnim strojem, v zunanjih skladiščih pa nakladajo posipne materiale izvajalci (kooperanti) sami (s samonakladalnimi posipalci oziroma ročno). Izvajalci morajo o prevzemu in porabi posipnega materiala voditi evidenco na za to predpisanih obrazcih. Porabljeno količino se zavede na delovnem nalogu za vsak dan izvajanja zimske službe skupaj s količino izvedenih delovnih ur oz. v skladu z navodili, ki jih pred pričetkom zimske službe dobijo izvajalci.

Osnovna posipna materiala sta sol (natrijev klorid NaCl) in drobljenec.

SOL

Za posipanje cest se uporablja kamena sol, ki ustreza vsem pogojem glede granulometrijske sestave, dovoljene vsebnosti vlage in primesi (nečistoč).

Uporablja se kamena sol (NaCl) za posipanje cest, granulacije 0-3 mm, suha z maksimalno vlago do 1%, specifična teža v razsutem stanju je cca 1.100 kg/m3. Sol se uporablja za posip z vlečnimi in avtomatskimi posipalci, sama ali kot mešanica soli in peska.

Nabavljamo in skladiščimo jo v treh različnih oblikah:

- Silos velikosti 100 m3

- Nadstrešnica  - v vrečah po 25 kg

- Objekt peska in soli - v razsutem stanju (rinfuza)

PESEK (DROBLJENEC)

Pesek za posipanje cest je drobljen material iz apnenčeve kamnine, ki se pridobiva v kamnolomu frakcij 4-8 mm. Drobljenec ustreza vsem zahtevanim standardom. Uporabljamo ga samega za posipanje makadamskih cest in kot mešanico s soljo v določenem razmerju za posipanje asfaltnih površin. Asfaltne površine posipamo z mešanico soli in peska predvsem v izrednih vremenskih razmerah – poledica, žled, močan veter - nanosi, strmi odseki cestišč in ostalih situacijah po nalogu dežurnega vodja. Skladiščimo ga v Komunalni bazi in dislociranih deponijah.

OKVIRNE KOLIČINE POSIPA

Iz ekoloških in ekonomskih razlogov je potrebno količine posipnih materialov optimizirati. Poraba je omejena na najmanjšo možno mejo, ki še zagotavlja učinkovito odpravo poledice ali preprečitev poledice.

| POSIPNI MATERIAL | KOLIČINA POSIPA |
| --- | --- |
| sol | 5 – 50 g /m2 |
| pesek | 25 – 200 g /m2 |
| Mešanica (30% drobljenec in 70% soli) | 50 – 200 g /m2 |

DEPONIJE POSIPNIH MATERIALOV

|  | LOKACIJA | SOL | PESEK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna baza Prešernova |  |  |
|  | silos | 100 ton | / |
|  | objekt peska in soli | rinfuza 200 ton | 100 m3 |
|  | odprti boksi | / | 250 m3 |
|  | nadstrešnica (garaža) | 300 ton (vreče po 25 kg) | / |
| 4. | Parkirišče Konjeniški kljub Stol | 10 ton (vreče po 25 kg) | 10 m3 |
| 5. | Vrba (Mežnarec Janez) | 5 ton (vreče po 25 kg) | 5 m3 |
| 6. | Doslovče (Klemen Zupan) | 5 ton (vreče po 25 kg) | 5 m3 |
| 7. | Smokuč (Rozman Anže) | 5 ton (vreče po 25 kg) | 5 m3 |

## SPLOŠNA POLEDICA

Za preprečevanje in odstranjevanje poledice na voziščih in ostalih kategoriziranih javnih površinah se uporabljajo posipne naprave, ki v največji možni meri zagotavljajo optimalno doziranje. Na površinah kjer njihova uporaba ni možna (stopnišča, avtobusne postaje) se posipanje izvaja ročno.

## KONDENZACIJA CESTE

Pri nenadni podhladitvi ceste pride do učinka kondenzacije voznih površin. Temu sledi nenadni pojav poledenelega vozišča. Vizualno se poledica kaže kot bel sreš na vozišču. Preventivno se situacija lahko predvidi na podlagi nenadnih temperaturnih sprememb.

## PODHLADITEV CESTE

Do te situacije pide v daljšem obdobju hladnega vremena. Situacija postane zahtevna ob nenadni vremenski spremembi, ko na ohlajena tla pade dež ali kombinacija dežja in snega. Pri tem običajno pride do splošno poledenelega vozišča, zato je potrebno zadevo kar se da hitro splužiti z vozišča ne glede na količino snega na vozišču. Za posipanje se uporablja mešanica drobirja in soli, ki je odvisna od padavinskega razmerja sneg – dež.

## ŽLED

Pri pojavu ledenega dežja ali žledu prihaja najpogosteje do loma grmičevja in drevja oziroma posameznih drevesnih vej ob ali na samem cestnem telesu. Na takih mestih je potrebno namestiti potrebno prometno signalizacijo oziroma delne ali popolne cestne zapore. Interventno je potrebno pristopiti k odstranjevanju ovir in preventivnemu poseku rastlinja, ki ogroža varnost prometa. V primeru pojava poledice se izvajajo tudi dela iz prejšnjih odstavkov.

## SNEŽNE PLOHE

V primeru močnega sneženja, ki nastopi ob sicer normalnih razmerah na cestah (kopno in suho vozišče), se ukrepa tako, kot v primeru prvega sneženja, sicer se pa tretira kot normalni pričetek sneženja. V primeru vremenske napovedi daljšega sneženja se cesta posuje (preventivni posip) zaradi preprečevanja nastanka tako imenovanih "snežnih desk," ob koncu sneženja ali ob zadostni debelini snežne odeje pa se cesta spluži.

NAČINI PLUŽENJA CEST, ULIC, PLOČNIKOV, PARKIRNIH PROSTOROV, PEŠPOTI IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN

JAVNE CESTE

Javne ceste, pločniki, parkirišča in ostale javne površine se pluži s kamioni, specialni tovornimi vozili in traktorji, na katere so priključeni čelni plugi ter mehanski in avtomatski posipalci. Posip cest se bo vršil z vlečnimi in avtomatskimi posipalniki, priključenimi na vozila. Material za posip je mešanica peska in soli, ter na makadamih pesek (drobljenec).

ŠIRJENJE CEST, ULIC, PLOČNIKOV – REZKANJE

Ko se ob cesti oziroma bankini naberejo večje količine snega, ki ovirajo izvajalca pri nadaljnjem delu (pluženju), ovirajo varno odvijanje prometa ali zmanjšujejo preglednost v križiščih in nepreglednih ovinkih, ali če lastniki zemljišč ne dovolijo odlaganja snega na svoja zemljišča, izvajalci pripravijo seznam odsekov cest, kjer je potrebno širjenje s snežnimi puhali ali/in odvozom snega. Seznami oz. informacije o potrebnih delih se posreduje pristojni občinski službi v ustno potrditev.

PLOČNIKI

Pločniki se plužili z manjšimi traktorji. Ob večji količini snega se sneg odstranjuje s snežnimi puhali. Nekatere dele pločnikov je potrebno čistiti ročno. Posipni material je sol, posipni material se prilagodi materialu pohodne površine. Posip se vrši ročno ali strojno. Pločniki se čistijo fazno, in sicer se najprej očistijo pločniki ob eni strani vozišča (kjer so zgrajeni obojestransko) in za manjšo širino. V drugi fazi se izvede čiščenje druge strani ob vozišču in razširitve – ta dela se izvedejo po čiščenju pripadajočih cest zaradi zameta, ki ga povzročijo snežni plugi, ki čistijo vozišča).

PREHODI ZA PEŠCE

Ob prehodih za pešce je potrebno ročno očistiti toliko prostora, da lahko občani varno počakajo do prostega prehoda cestišča.

## ŽELEZNIŠKE PROGE NA CESTNIH NIVOJSKIH PREHODIH IN OB ŽELEZNIŠKIH TIRIH

Pri odstranjevanju snega se mora upoštevati da so prehodi iz gumiranih ali lesenih materialov, ki so občutljivi na mehanske poškodbe, ki jih povzroča mehanizacija za odstranjevanje snega. Prehode se ne posipa s soljo ali adetivi, ki povzročajo poškodbe tirnega materiala in ostalih železniških naprav. Pri odstranjevanju snega se sneg odstrani iz prehoda v takšni meri, da ne ovira vožnje vlaka in ne poškoduje signalno varnostnih naprav.

PARKIRNI PROSTORI

Parkirni prostori plužijo s traktorji, tovornimi vozili in nakladači. Za nakladanje snega se bo uporabljal rovokopač. Posipni material je na asfaltnih površinah sol, mešanica peska in soli, na makadamskih površinah pa izključno pesek. Posip se vrši z avtomatskimi, vlečnimi ali rotacijskimi posipalci, priključenimi na traktorje, tovorna ali večnamenska vozila.

AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

Avtobusna postajališča se čistijo strojno, oz. kjer to ni možno, ročno. Prednost imajo postajališča v okolici šol, zdravstvenega doma, bolnišnice in ostalih javnih ustanov. Priloga planu.

PEŠPOTI

Pešpoti se čistijo ročno ali s snežnimi frezami. Posipni material je sol, pesek ali mešanica soli in peska, odvisno od materiala pohodne površine. Posip se vrši ročno ali strojno.

STOPNICE

Stopnice na javnih površinah se čistijo ročno. Posipni material je sol, pesek  ali mešanica soli in peska, odvisno od materiala pohodne površine. Posip se vrši ročno. V občini Žirovnica je eno stopnišče.

METEORNA KANALIZACIJA, PROPUSTI

V zimskem času pogostokrat pride do nenadnih otoplitev, zato je potrebno sprotno vzdrževanje meteornih sistemov, ki omogočajo odvajanje meteornih voda. Po končanem čiščenju pločnikov  in avtobusnih postajališč je potrebno pričeti s čiščenjem jaškov in požiralnikov meteorne kanalizacije.

ŠOLE, VRTCI IN DRUGE JAVNE USTANOVE

Čiščenje dovozov in parkirnih mest v okolici šol, vrtcev in drugih javnih ustanov se izvaja v skladu s seznamom z dolžinami cest, vključenih v zimsko službo ter prioritetnim vrstnim redom pluženja le-teh. Funkcionalne površino teh objektov čistijo upravljavci objektov.

POKOPALIŠČA

Ko preneha sneženje in so opravljene vse prej naštete dejavnosti, se očistijo tudi pokopališča – vhode in glavne poti. Delo se opravlja ročno, v kombinaciji z manjšimi traktorji oz. snežnimi frezami. V občini Žirovnica sta pokopališči Breznica in Rodine.

DIALIZNI BOLNIK

Pred začetkom zimske službe je potrebno pridobiti seznam dializnih bolnikov. Čiščenje dostopov do njih je v I. prioritetnem razredu, izjemoma prevoz bolnika na dializo opravi dežurni s pregledniškim vozilom.

ZABOJNIKI ZA ODPADKE – EKOLOŠKI OTOKI

Vsi izvajalci zimske službe morajo skrbeti, da ob izvajanju del ne zasujejo zabojnikov za odpadke na ekoloških otokih. Po končanem čiščenju, ob širitvah vozišča, se očisti tudi prostor okrog zabojnikov za odpadke na ekoloških otokih – delo opravijo delavci enote za odvoz odpadkov.

SNEŽNI KOLI

V občini Žirovnica je postavljenih 1.500 snežnih kolov.

PREVENTIVNO POSIPANJE

Preventivno posipanje se izvaja pred napovedanimi snežnimi padavinami in na tako imenovanih kritičnih odsekih cest, kot so osojne lege, klanci, mostovi, soteske ter cestnih odsekov I. in II. prioritetnega razreda. Izvaja se na področjih opredeljenih s prilogo (pregled cest s preventivnim posipom)

ODVOZ SNEGA

Z javnih površin je potrebno zagotoviti odvoz snega, če ta ovira in ogroža varnost prometa ter ne omogoča nadaljnjega odstranjevanja oz. takrat in tam, kjer nimamo več možnosti odstranjevanja snega ob robu vozišča. Z nameravanim odvozom snega je potrebno seznaniti odgovornega nadzornika upravljavca.

V občini Žirovnica so določene deponije snega, in sicer:

| OBČINA | LOKACIJA DEPONIJE SNEGA |
| --- | --- |
| Občina Žirovnica | Deponija v Završnici |
|  | Deponija Javornik |

POSEBNI POGOJI PRI IZVAJANJU ZIMSKE SLUŽBE

V času pluženja in posipanja morajo upravljavci plužnih enot prilagoditi hitrost vozil in strojev razmeram na cesti, da ne povzročijo škode na objektih, ob cestah povzročijo čim manj zametov pločnikov. Sprotno morajo paziti na dostopnost do zabojnikov za odpadke.

V primeru večjih padavin so vozniki obvezni upoštevati prednostni red vzdrževanja cest s poudarkom na čiščenju okolice zdravstvenih domov in bolnišnic, izobraževalnih ustanov, gasilskih domov in drugih javnih ustanov.

Posebna pozornost mora biti namenjena širjenju križišč in njihovi preglednosti. Strojniki morajo biti pozorni pri narivanju snega ob cestno opremo, v izogib povzročanju škode. Ravno tako morajo biti pozorni pri narivanju snega v slepih ulicah, kjer je potrebno narivati sneg proti izhodu.

UKREPI V IZJEMNO SLABIH – IZREDNIH ZIMSKIH RAZMERAH – ŠTAB ZIMSKE SLUŽBE

Ob nastopu izrednih razmer (izredne višine snežnih padavin, okvare in izpad večjega števila plužnih sredstev) se aktivira štab zimske službe. Štab zimske službe odloča o ukrepih za zagotovitev prevoznosti v izrednih razmerah, poišče pomoč pri sorodnih organizacijah in je v stiku z občinskim štabom za civilno zaščito.

Sestavljajo ga:

- direktor podjetja

- vodja zimske službe;

- glavni dežurni.

Po potrebi se lahko razširi s predstavniki občin, MIR-a, Policijske postaje Jesenice, Gars-a. Sklepi sestanka se vpišejo v dnevnik zimske službe.

Ob nastopu izrednih zimskih razmer je potrebno zagotoviti najnujnejšo prevoznost skladno s potrjenimi prednostnimi razredi.

O zapori določenih cestnih odsekov je potrebno preko sredstev javnega obveščanja takoj obvestiti vse ustrezne službe in udeležence v prometu.

Na podlagi ugotovitev in ocene situacije, štab v razširjeni sestavi da pobudo za sklic izrednih razmer.

SEZNAM MEHANIZACIJE JEKO-IN

|  | TIP VOZILA | VRSTA VOZILA | PLUG | POSIPALE | RELACIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TOVORNO VOZILO | UNIMOG 1400 | DESKA | AVTOMATSKI | O.J. SEVER, ZAHOD |
| 2. | TOVORNO VOZILO | MB 1524 kiper 4 x 4 | DESKA | AVTOMATSKI | O.J. JUG VZHOD |
| 3. | TOVORNO VOZILO | MB 1523 kiper 4 x 4 | DESKA | VLEČNI | O.J. SEVER ZAHOD - 2 |
| 4. | TRAKTOR | NEW HOLLAND | VARIABILNI | SAMONAKLADALNI | PODMEŽAKLA |
| 5. | TRAKTOR | NEW HOLLAND | VARIABILNI | SAMONAKLADALNI | JAVORNIK |
| 6. | TOVORNO VOZILO | MAZDA BT 50 |  | REGULACIJSKI | PREGLEDNIŠKO VOZILO |
| 7. | ROVOKOPAČ | JCB 2CX |  |  | DEPONIJA POS. MAT. |
| 7. | SNEŽNO PUHALO | RAPID |  |  | RELACIJE J.P. |
| 8. | SNEŽNO PUHALO | HONDA |  |  | RELACIJE J.P. |
| 9. | SNEŽNO PUHALO | HONDA |  |  | RELACIJE J.P. |

VOZILA ROČNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN

|  | Tip vozila | Vrsta vozila | ŠTEVILO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | tovorno vozilo | MAZDA BT-50 / D 4 x 4 | 1 |
| 2. | tovorno vozilo | KIA 2500 | 1 |
| 3. | tovorno vozilo | VW CRAFTER | 3 |
| 4. | tovorno vozilo | GLADIATOR | 1 |

IZVEDBENI PROGRAM LETNEGA VZDRŽEVANJA ZELENIH JAVNIH POVRŠIN

- SPLOŠNO

V skladu z 8. členom Pogodbe o izvajanju del skupne rabe, mora izvajalce vzdrževanja javnih površin pod postavko, vzdrževanje zelenic, pripraviti izvedbeni program. Program se nanaša na redno vzdrževanje in vsebuje opis vzdrževalnih del in način njihovega izvajanja.

Izvedbeni program rednega vzdrževanja zelenih javnih površin pripravi izvajalec rednega vzdrževanja, pri tem pa mora upoštevati razpoložljiva finančna sredstva, ki mu jih dodeli upravljavec. Predlog izvedbenega programa predloži izvajalec do 28.2. za tekoče leto. Strokovni nadzor do 10.3. tekočega leta pripravi pripombe. S 15.3. tekočega leta preide program v izvajanje.

JEKO, d.o.o., izvaja redno vzdrževanje zelenih površin na kategoriziranih krajevnih območjih občine Žirovnica.

OSNOVNI PODATKI

Podatki o izvajalcu

Tabela 1: Podatki o izvajalcu rednega vzdrževanja cest:

| Naziv: | JEKO, d.o.o. |
| --- | --- |
| Naslov: | Cesta Maršala Tita 51, 4270 Jesenice |
| ID DDV: | si67496717 |
| Odgovorna oseba podjetja: | Direktor: Uroš Bučar, uni. dipl. ekon. |
| Vodja vzdrževanja javnih površin : | Odgovorni vodja del: Sebastjan Klukovič. dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr. |

Zakonska določila

| OBČINA | ŽIROVNICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PREDPIS |  |  | objavA |
| Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Žirovnica |  |  | Ur. l.RS št. 106/12 |
| Odlok o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja d.o.o., Jesenice |  |  | Ur.l.RS št.104/11, 2/16, 13/17 |

Območje izvajanja rednega vzdrževanja zelenih površin

Redno vzdrževanje zelenih javnih površin se izvaja na celotnem območju Občine Žirovnica in obsega kategorizirane površine določene s katastrom. Nekategorizirane površine določi upravljavec in jih posreduje izvajalcu v pisni obliki.

NAČRTOVANJE IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVNAJE ZELENIH JAVNIH POVRŠIN

EKIPA ZA IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA

Potrebno število zaposlenih za izvajanje rednega vzdrževanja zelenih površin se določi glede na razpoložljiva finančna sredstva, izkustveno podlago preteklih let, razpoložljivo strojno mehanizacijo in predviden obseg del, ki se ga opredeli v izvedbenem programu.

V situacijah povečanega obsega del in zagotavljanja potrebne strojne podpore si moštvo zagotavlja potrebne resurse preko pogodbenih izvajalcev.

V letni sezoni 2018 se za izvajanje del na področju rednega, sezonskega vzdrževanja zelenih površin predvideva zaposlitev dveh sezonskih delavk za področje urejanja cvetličnih ureditev in ostalih vzdrževalnih del, enega sezonskega delavca za izvajanje košnje in dveh delavcev napotenih iz študentskega servisa. Ostale potrebne po delavcih bomo dopolnjevali s pogodbenimi izvajalci del.

OBRAČUNAVANJE STORITEV

Storitve izvajanja rednega vzdrževanja se obračunavajo na podlagi sprejetega in s strani upravljavca potrjenega cenika, v kolikor ni drugače dogovorjeno. Za potrjevanje izvedenih del se vodi dnevnik vzdrževanja javnih površin, ki se tedensko oddaja v podpis nadzornemu organu.

Enkrat mesečno se pregleda in uskladi finančna sredstva po posameznih finančnih postavkah.

POGODBENA IZVAJALCA DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠIN

Vsi pogodbeni izvajalci imajo prijavljeno in zavarovano dejavnost  iz področja del za katera imamo z njimi sklenjeno pogodbeno razmerje. Posamezne izvajalce izven pogodbenih razmerij se najema preko naročilnice.

| Gradbeništvo in trgovina Maksimovič , d.o.o. | Košnja trave |
| --- | --- |
| Komunala Mežek | Strojna košnja trave |

ORGANIGRAM DELOVNE ORGANIZACIJE V ENOTI VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN

Vodja delovnega procesa vzdrževanja javnih površin

1. Sebastjan Klukovič, dipl. inž., tehnol. prom., inž. gr.

- odgovorni vodja del, vodja zimske službe

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani,

- priprava dela: (izvedbeni plani, ponudbe, kalkulacije, idejne zasnove projektov, izdelava poročil, prometne ureditve),

- operativno vodenje in izvajanje vseh vrst gradbenih  in vzdrževalnih del,

- gradbeni obračun (gradbene knjige, obračunski načrti, vnos obračuna)

- nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli,

- urejanje pritožb in reklamacijskih zahtevkov,

- spremljanje transportne in prometne zakonodaje,

- nadomeščanje odsotnosti operativnega vodje, obračuna, delovodij.

Administrativno obračunska dela

3. Urška Janežič, dipl. inž. tehnol. prom.

- vnos obračunskih podatkov,

- urejanje obračunskih evidenc,

- priprava obračunskih podatkov in izpisov,

- oblikovanje in priprava dopisov,

- odgovornost za pravočasno posredovanje obračunskih podatkov,

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani, nadaljnje posredovanje informacij.

Delovodja vzdrževanja javnih površin

4. Karmen Hrovat, vrtnarka

5. Janez Kosi, gr. tehnik

- delovodja za področje vzdrževanja javnih površin, javno snago in lokalnih cestarjev na relacijah Občine Jesenice.

- organiziranje dela v skladu  z izvedbenimi plani letnega in zimskega vzdrževanja ter ostalimi plani,

- priprava delovnih nalogov za obračun,

- pripravljalna dela: (naročila materiala, zahtevnice, posredovanje podatkov za naročilnice),

-  obračun (vodenje dnevnika vzdrževanja javnih površin),

- nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli.

- skrb za delovno disciplino in področje varstva pri delu.

Operativni vodja dela

2. Adel Numanovič, gr. tehnik

- odgovorni vodja operativnih del, vodja dežurne službe

- izvajanje dežurne službe,

- operativno vodenje in izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del,

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani,

- pripravljalna dela: (naročila materiala, zahtevnice, posredovanje podatkov za naročilnice),

-  gradbeni obračun (vodenje gradbenega dnevnika in dnevnika vzdrževanja javnih površin),

-nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli,

- skrb za delovno disciplino in področje varstva pri delu,

- vodenje transportne dokumentacije in opravljanje z voznim parkom,

- nadomeščanje odsotnosti  vodja procesa, delovodja.

Ekipa rednega vzdrževanja in javne snage

Občina Žirovnica:

18. Tomaž Kajdiž, zidarski pomočnik

19. Miha Regovc,  kovač

- dela po navodilih vodje procesa, operativnega vodje, delovodje in v skladu s priloženim planom

- dela v skladu s situacijo na terenu,

- skrb za delovno disciplino in varstvo pri delu.

Gradbena enota vzdrževanja javnih površin

6. Ivica Čorkovič, gr. delovodja, preglednik, skupinovodja

7. Sulejman Alibabič, asfalter, skupinovodja asfalterska dela, dežurni letno vzdrževanje.

8. Jože Krulič, tesar, preglednik

9. Vesek Dušan, zidar, strojnik, skupinovodja

10. Muhamed Silič, zidar

11. Ibrahim Semanič, zidarski pomočnik

12. Edham Mušič, tesar, skupinovodja

13. Uroš Sivec, gozdar, strojnik

14. Robert Žepek, avtomehanik, strojnik

15. Knific Uroš, avtomehanik, strojnik

16. Tomaž Žagar, avtomehanik, strojnik

17. Mehmed Mušič, zidar

- dela po navodilih vodje procesa, operativnega vodje, delovodje in v skladu s priloženim planom

- dela v skladu s situacijo na terenu,

- skrb za delovno disciplino in varstvo pri delu.

PLAN LETNEGA REDNEGA

PLAN LETNEGA REDNEGA VZDRŽEVANJA ZELENIH JAVNIH POVRŠIN

Plan rednega vzdrževanja javnih zelenih površin je izdelan na podlagi sprejetega in s strani upravljavca potrjenega finančnega plana za tekoče obdobje. Postavke finančnega plana so opredeljene kot izvedbena dela letnega, rednega vzdrževanja zelenih površin.

Področje vzdrževalnih del zajema kategorizirane površine, ki so opredeljene v elektronskem katastru (PISO, splošni katastri). Kataster je razdeljen na področja:

- ZELENICE,

- GREDE:

trajnice,

enoletnice,

spomeniki,

- ŽIVE MEJE

- OTROŠKA IGRIŠČA

Nivo rednega vzdrževanja zelenih javnih površin v občini Žirovnica ni opredeljeno s prioritetnimi razredi, vendar se vzdržuje vsakokratno urejeno stanje.

KOŠNJA ZELENIC

Košnja zelenic se izvaja z motornimi kosami, parkovnim in kladivastim mulčarjem ter parkovno kosilnico. Pri izvajanju del se posebna pozornost posveča mirujočemu prometu  ob zelenicah in zaščiti vozil.

Odpadni material se pograbi na mesta kjer je najvarnejši in najlažji dostop za avtodvigalo, ki odpadni material naloži in odpelje v postopek kompostiranja na deponijo Mala Mežakla. Odpadni material ne sme predolgo ostati na deponiranem mestu, ker povzroči odmiranje travne ruše.

OBREZ ŽIVIH MEJ

Obrez živih mej se izvaja z motornimi škarjami. Odpadni material se odvaža ne deponijo Mala Mežakla v postopek kompostiranja, v primeru večjih frakcije pa  v mletje. Striženje živih mej se izvaja 3-krat letno.

UREJANJE ZELENIC, ČIŠČENJE ZELENIC, GRABLJENJE LISTJA

Na prehodu iz zimske sezone v letno vzdrževanje se izvaja priprava in ureditev zelenic. To delo zajeme humuziranje in zatravitev  poškodovanih področij med izvajanjem del v zimski službi, trebljenje in odstranjevanje posipnega drobljenca, ki predstavlja potencialno nevarnost za povzročanje materialne škode na vozilih.

V jesenskem obdobju se izvaja čiščenj in trebljenje listja z ostalim odpadnim materialom na zelenicah. Ves odpadni material se glede na frakcijo odpelje na deponijo Mala Mežakla ali v mletje na začasno deponijo zbirnega centra.

Redna vzdrževalna dela:

- spomladanska dela: trebljenje, prevoz komposta, planiranje, zatravitev,

- jesenska dela: trebljenje, transport odpadnega materiala.

CVETLIČNE GREDE, KORITA, VRTNICE, GRMOVNICE, TRAJNICE, ENOLETNICE

V spomladanskem obdobju pričnemo z urejanjem, čiščenjem in pripravo cvetličnih ureditev na cvetenje. Pregleda in popravi se poškodbe na objektih in območjih v katerih so zasaditve. Območja nasaditev glede na potrebe dodatno pognojimo z umetnim gnojem.

V času cvetenja se izvajajo dela, ki zagotavljajo splošni izgled in urejenost nasaditev. Ob zmanjšanju padavinskega režima v poletnem času je potrebno organizirati zalivanje.

V jesenskem obdobju, se pripravi in uredi cvetlične nasade na zimovanje z odstranjevanjem in obrezovanjem odmrlih delov rastlinja dopolnjevanje in revitalizacijo cvetličnih nasadov.

Redna vzdrževalna dela:

- spomladanska dela: popravila objektov v katerih so nasadi,  čiščenje, dopolnjevanje trajnic, sajenje enoletnic, pletje, striženje, zastiranje z lubjem.

- poletno obdobje: pletje, čiščenje odcvetelega rastlinja, zalivanje,

- jesenska dela: čiščenje in priprava na zimo, gnojenje.

HORITKULTURALNA UREDITEV SPOMENIKOV

Urejanje spomenikov zajema sezonsko ureditev in zagotavljanja splošnega izgleda. Letno se spomeniki urejajo za spominske obletnice in ob dnevu spomina na mrtve.

INVAZIVNE VRSTE

Vzdrževanje invazivnih vrst obsega košnjo japonskega dresnika na t.i. območju Selških ramp ter na področju med industrijsko cono ter avtobusno postajo v ob R2 Jesenice - Radovljica

Priloga:

- kataster zelenih površin.

Pripravil: Sebastjan Klukovič, dipl.inž.tehnol.prom., inž.gr.

PLAN RAZVOJA OBČINSKIH CEST ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET

2018 – 2021

Večje investicije za naslednja leta so zajete v Načrtu razvojnih programov (NRP) od leta 2019 do leta 2022 in jih sprejeme Občinski svet skupaj s proračunom za tekoče leto in je njegov sestavni del. Te investicije in večja vzdrževalna dela so tudi predmet programa za občinske ceste v Občini Žirovnica in so s proračunom za 2019 vnesene v NRP.

V naslednjih letih se občina pripravlja na izvedbo naslednjih investicij:

- prva in glavna naloga občine na področju cest je še vedno izvedba II. faze pločnika ob regionalni cesti od Zabreznice do Breznice, ki bo zagotavljal večjo varnost za pešce, še zlasti, ker je na izvedbo vezana tudi postavitev nove, bolj urejene javne razsvetljave (NRP). V tem delu je predvidena manjša deviacije ceste zaradi odmika od pokopališča in cerkve, z ureditvijo dodatnih parkirnih prostorov pred pokopališčem in krožiščem pred vežicami. Država, to je Direkcija RS za infrastrukturo (naprej DRSI) je v letu 2018 izdelala PGD in PZI dokumentacije za pločnik, Občina Žirovnica je v tem okviru financirala izdelavo projektov za obnovo vodovoda in zunanjo ureditev pred cerkvijo in mrliškima vežicama. Ker je bilo potrebno za predvidena dela precej usklajevanja po strokovni plati in z lastniki zemljišč, je v letu 2019 predvidena pridobitev zemljišč in gradbenega dovoljenja in pričetek izgradnje konec leta. V letih 2019, 2020 in 2021 so zato v proračunu rezervirana sredstva za izvedbo, nadzor in eventualne objave, kot so ocenjena v podpisanem sporazumu med državo in občino;

- v letu 2019 se bo asfaltiral nov odsek ceste v Smokuču, ki je že utrjen in urejen v makadamski izvedbi;

- izvedla se bodo sanacijska dela na cestnih nadvozih čez AC, na odseku Hrušica –Vrba;

- v letu 2019 bo Občina Žirovnica zaključila OPPN za zahodno obvoznico Vrba, nadaljevala z odkupi zemljišč in s pridobivanjem PGD, PZI projektov, v letu 2020 predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje ter v letu 2021 zaključek in otvoritev obvoznice;

- DRSI je v letu 2017 naročila izdelavo PZI projekta za daljinsko kolesarsko pot in bo poskrbela tudi za izgradnjo v naslednjih letih, zato v letu 2019 še vedno namenjamo za to investicijo samo nekaj sredstev za manjšo dokumentacijo in objave, ki bi jih DRSI eventualno želela od Občine Žirovnica;

- v letu 2019 je predvidena pridobitev PZI projektov za nov most v Piškovcih (vzdrževalna dela v javno korist) in izgradnja pa v letu 2020 (delitev potrebnih stroškov med Občino Bled in Občino Žirovnica je dogovorjena v razmerju 40:60);

- v leto 2020 je zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev prestavljena sanacija kamnitega opornega zidu pod bivšo regionalno, sedaj lokalno cesto v Mostah, na desnem bregu Završnice, ki je v slabem stanju (PZI projekti so izdelani), potrebno pa bo obnoviti protikorozijsko zaščito jeklenih nosilcev mostu (oboje so vzdrževalna dela v javno korist);

- v letu 2018 so bili izdelani PGD, PZI projekti za nadaljevanje dostopne ceste (650077) do občinskih zemljišč na Selu, postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja je v teku, izgradnja te ceste s komunalno infrastrukturo pa se zaenkrat prestavlja po letu 2022;

- v letu 2019 je predviden odkup zemljišča za parkirišče na Rodinah, priprava dokumentacije (PGD,PZI), pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje parkirišča, zaključek v letu 2020.

Na podlagi zgoraj omenjenih investicij je še potrebno v naslednjih letih pridobiti naslednjo dokumentacijo:

- za obvoznico Vrba (OPPN, PGD, PZI),

- za parkirišče na Rodinah (PGD, PZI)

- za most v Piškovcih (PGD, PZI)

Še naprej se bodo v vseh naslednjih letih urejala tudi dejanska stanja oz. poteki lokalnih cest in javnih poti s katastrskim stanjem. Dejanski poteki in širina cest po veljavnem katastru odstopajo od dejanskega stanja. Od leta 2000 do konca leta 2018 je bilo katastrsko urejenih že večina občinskih cest, nekaj pa jih je še potrebno ponovno izmeriti, vrisati nove izmere v kataster in zemljiškoknjižno urediti. Postopki so zaradi veliko različnih lastnikov zemljišč ob cestah, davčnih obveznostih in zemljiškoknjižnih vpisov,  dolgotrajni in zahtevni.

| INVESTICIJA / OPISI PO LETIH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LETO 2019 | LETO 2020 | LETO 2021 | LETO 2022 |
| II.FAZA GRADNJE PLOČNIKA (ZABREZNICA-BREZNICA) | odkupi zemljišč, pričetek gradnje | nadaljevanje gradnje | nadaljevanje in zaključek gradnje |  |
| OBVOZNICA VRBA | izdelava OPPN, odkupi zemljišč, PGD, PZI projekti | gradbeno dovoljenje, pričetek gradnje | nadaljevanje in zaključek gradnje |  |
| MOST V PIŠKOVCI | PZI | izgradnja |  |  |
| PARKIRIŠČE RODINE | delni odkup zemljišč | delni odkup zemljišč, PGD, PZI gradbeno dovoljenje | izgradnja |  |
| SANACIJA KAMNITEGA ZIDU V MOSTAH |  | sanacija |  |  |
| ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST | asfaltiranje ceste v Smokuču |  |  |  |
| SANACIJA NADVOZOV NAD AVTOCESTO | nadvozi v Mostah, pri Bregu, Vrbi |  |  |  |

| INVESTICIJA / STROŠKI PO LETIH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LETO 2019 | LETO 2020 | LETO 2021 | LETO 2022 |
| II.FAZA GRADNJE PLOČNIKA (ZABREZNICA-BREZNICA) | 271.211 | 320.806 | 258.000 |  |
| OBVOZNICA VRBA | 94.110 | 552.758 | 554.258 |  |
| MOST V PIŠKOVCI | 13.503 (60% sofinanciranja) | 244.800 (60% sofinanciranja) |  |  |
| PARKIRIŠČE RODINE | 136.200 | 98.600 |  |  |
| SANACIJA KAMNITEGA ZIDU V MOSTAH |  | 300.200 |  |  |
| ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST | 18.000 |  |  |  |
| SANACIJA NADVOZOV NAD AVTOCESTO | 18.500 |  |  |  |

Marija Lužnik, univ.dipl.inž.grad.